Содержание

Введение	..7

1 Анализ существующей межстанционной связи города Темиртау	..9

2 Разработка схемы включения станций в проектируемую сеть SDH города Темиртау	14

2.1 Выбор топологии включения станций проектируемой сети SDH                         г. Темиртау	14

2.2 Выбор типа оборудования SDH	20

3 OptiX Metro 3100	24

3.1 Платы кросс-коммутатора OptiX Metro 3100	25

3.2 Модули LTU	25

3.3 Платы XCS	27

3.4 Платы SCC	28

3.5 Блоки питания BPIU	29

3.6 Плата PMCU	30

3.7 Платы PDH	30

3.8 Платы SDH	31

3.9 Центр управления Т2000	35

4 Расчет транспортной сети SDH г. Темиртау	40

4.1 Структурная схема мультиплексирования сигнала SDH	41

4.2 Расчет кольца АТС91-АТС95	43

4.3 Расчет кольца АТС91-SSA922-АТС97-АТС93-RSU959-АТС95	44

5 Расчет экономических показателей	46

5.1 Резюме	46

5.2 Краткое описание проекта	46

5.3.Инвестиционный план проекта	48

5.4 Расчет экономических показателей	49

5.5 Риски	57

6 Безопасность и охрана труда	59

6.1 Закон о труде	59

6.2 Закон о безопасности и охране труда	59

6.3 Анализ и мероприятия по снижению опасных и вредных факторов	60

6.4 Пожарная безопасность	64

6.5 Схема эвакуации	66

7 Промышленная экология	67

7.1 Основные понятия	67

7.2 Защита от электромагнитных полей	67

Заключение	74

Список использованных источников	75

# Введение

Появление стандартов синхронной цифровой иерархии передачи данных (SDH) в 1988 году ознаменовало собой новый этап развития транспортных сетей. Системы синхронной передачи не только преодолели ограничения плезиохронных систем-предшественниц (PDH), но и снизили накладные расходы на передачу информации. Ряд уникальных достоинств: доступ к низкоскоростным каналам без полного демультиплексирования всего потока, высокая отказоустойчивость, развитые средства мониторинга и управления, гибкое управление постоянными абонентскими соединениями, обусловили выбор специалистов в пользу новой технологии, ставшей основой первичных сетей нового поколения.

На сегодняшний день технология SDH заслуженно считается не только перспективной, но и достаточно апробированной технологией для создания транспортных сетей. Технология SDH обладает рядом важных достоинств с пользовательской, эксплуатационной и инвестиционной точек зрения:

- умеренная структурная сложность, снижающая затраты на монтаж, эксплуатацию и развитие сети, в том числе подключение новых узлов;

- широкий диапазон возможных скоростей – от 155,520 Мбит/с (STM-1) до 2,488 Гбит/с (STM-16) и выше;

- возможность интеграции с каналами PDH, поскольку цифровые каналы PDH являются входными каналами для сетей SDH;

- высокая надежность системы благодаря централизованному мониторингу и управлению, а также возможности использования резервных каналов;

- высокая степень управляемости системы благодаря полностью программному управлению;

- возможность динамического предоставления услуг – каналы для абонентов могут создаваться и настраиваться динамически, без внесения изменений в инфраструктуру системы;

- высокий уровень стандартизации технологии, что облегчает интеграцию и расширение системы, дает возможность применения оборудования различных производителей;

- высокая степень распространения стандарта в мировой практике;

- стандарт SDH обладает достаточной степенью зрелости, что делает его надежным для инвестиций.

В дополнение к перечисленным достоинствам, необходимо отметить развитие магистральных телекоммуникаций казахстанских операторов связи на основе SDH, что предоставляет дополнительные возможности для привлекательных интеграционных решений. Перечисленные достоинства делают решения, основанные на технологии SDH, рациональными с точки зрения инвестиций. В настоящее  время она  может  считаться  базовой  для  построения современных