- СОДЕРЖАНИЕ

- Реферат……………………………………………………………………………………...3

- Введение..………………………………………………………………………………….4

1.Взаимоувязанная сеть связи России.………………………………………………..5

1.1.Стратегия развития первичной сети………………………………………………..6

1.2.Стратегия развития телефонной сети общего пользования………………………7

1.3.Система нумерации на сети…………………………………………………………8

1.4.Система сигнализации на сети……………………………………………………...9

2.Техническая характеристика коммутаторной системы EWSD.………………..10

2.1.Применение и ёмкости…………………………………………………………….11

2.2.Характкрные особенности………………………………………………………...12

2.3.Аппаратное обеспечение…………………………………………………………..

2.4.Функциональное описание аппаратных средств…………………………………

2.4.1. Цифровой абонентский блок (DLU)……………………………………….

2.4.2.Линейная группа (LTG)……………………………………………………..

2.4.3.Коммутационное поле (SN)…………………………………………………

2.4.4.Координационный процессор (СР)…………………………………………

2.4.5.Управляющее устройство сети общеканальной сигнализации (CCNC)……….

2.4.6.Буфер сообщений (МВ)……………………………………………………..

2.4.7.Центральный генератор тактовых импульсов (CCG)……………………..

2.4.8.Системная панель (SYP)…………………………………………………….

2.4.9.Коммутаторная система……………………….…………………………….

2.5.Механическая конструкция. ……………………….……………………………..

2.6.Техническое обслуживание………………………………………………………..

3.Исходные данные для проектирования АМТС.…………………………………..

4.Расчёт распределения нагрузок на станции..……………………………………..

5.Расчёт оборудования станции..……………………………………………………...

5.1.Расчёт DLU. ………………………………………………………………………..

5.2.Расчёт LTGG (В-функция).………………………………………………………..

5.3. Расчёт LTGG (С-функция).……………………………………………………….

5.4.Определение количества LTG:OSS.……………………………………………...

5.5.Расчёт оборудования SN.…………………………………………………………

6.Размещение оборудования АМТС. ………………………………………………….

6.1.Размещение DLU.……………………………………………………………………

6.2.Размещение LTG.……………………………………………………………………

6.3.Размещение SN.……………………………………………………………………..

6.4.Размещение CP.……………………………………………………………………..

7.Обеспечение безопасности жизнедеятельности.…………………………………..

7.1.Анализ характеристик объекта проектирования, трудовой деятельности

и производственной среды.………………………………………………………..

7.2.Мероприятия по эргономическому обеспечению.………………………………

7.3.Мероприятия по технике безопасности.………………………………………….

7.4.Мероприятия по пожарной профилактике.………………………………………

7.5.Вывод.………………………………………………………………………………

8.Технико-экономические расчёты.………………………………………………….

8.1.Расчёт капитальных затрат.……………………………………………………….

8.2.Расчёт годовых эксплуатационных расходов.…………………………………...

8.3.Расчёт основных экономических показателей.………………………………….

8.4.Анализ технико-экономических показателей.…………………………………...

- Заключение.……………………………………………………………………………..

- Литература.……………………………………………………………………………...

Содержание.

Ðåôåðàò.

Ââåäåíèå.

1. Âçàèìîóâÿçàííàÿ ñåòü ñâÿçè Ðîññèè.

1.1. Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ïåðâè÷íîé ñåòè.

1.2. Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ òåëåôîííîé ñåòè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (ÒÔÎÏ).

1.3. Ñèñòåìà íóìåðàöèè íà ñåòè.

1.4. Ñèñòåìà ñèãíàëèçàöèè íà ñåòè.

1.4.1. Òèï ñèãíàëîâ è èõ íàçíà÷åíèå.

1.4.2. Ëèíåéíûå ñèãíàëû.

1.4.3. Ñèãíàëû óïðàâëåíèÿ.

1.4.4. Èíôîðìàöèîííûå ñèãíàëû.

1.5.Ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ ìåæäóãîðîäíîé òåëåôîííîé ñåòè.

2. Òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà êîììóòàöèîííîé ñèñòåìû EWSD.

2.1. Ïðèìåíåíèå è åìêîñòè.

2.2. Õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè.

2.3. Àïïàðàòíîå îáåñïå÷åíèå.

2.4. Ôóíêöèîíàëüíîå îïèñàíèå àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ.

2.4.1. Öèôðîâîé àáîíåíòñêèé áëîê (DLU).

2.4.2. Ëèíåéíàÿ ãðóïïà (LTG).

2.4.3. Êîììóòàöèîííîå ïîëå (SN).

2.4.4. Êîîðäèíàöèîííûé ïðîöåññîð (CP).

2.4.5. Óïðàâëÿþùåå óñòðîéñòâî ñåòè îáùåêàíàëüíîé ñèãíàëèçàöèè (CCNC)

2.4.6. Áóôåð ñîîáùåíèé (MB).

2.4.7. Öåíòðàëüíûé ãåíåðàòîð òàêòîâûõ èìïóëüñîâ (CCG).

2.4.8. Ñèñòåìíàÿ ïàíåëü (SYP).

2.4.9. Êîììóòàòîðíàÿ ñèñòåìà.

2.5. Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå.

2.5.1. Áàçà äàííûõ.

2.5.2. Ïðîãðàììû îáðàáîòêè âûçîâîâ.

2.5.3. Ïðîãðàììû òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.

2.6. Ìåõàíè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ.

2.7. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå.

3. Èñõîäíûå äàííûå äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ ÀÌÒÑ.

4. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ íàãðóçîê íà ñòàíöèè.

5. Ðàñ÷åò îáîðóäîâàíèÿ ñòàíöèè.

5.1. Ðàñ÷åò DLU.

5.2. Ðàñ÷åò LTGG(B-ôóíêöèÿ).

5.3. Ðàñ÷åò LTGG(C-ôóíêöèÿ).

5.4. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà LTGG:OSS.

5.5. Ðàñ÷åò îáîðóäîâàíèÿ SN.

6. Ðàçìåùåíèå îáîðóäîâàíèÿ ÀÌÒÑ.

6.1. Ðàçìåùåíèå DLU.

6.2. Ðàçìåùåíèå LTG.

6.3. Ðàçìåùåíèå SN.

6.4. Ðàçìåùåíèå CP.

7. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè.

7.1. Àíàëèç õàðàêòåðèñòèê îáúåêòà ïðîåêòèðîâàíèÿ, òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû.

7.2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ýðãîíîìè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ.

7.3. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè.

7.4. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêå.

7.5. Âûâîä.

8. Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷åòû.

8.1. Ðàñ÷åò êàïèòàëüíûõ çàòðàò.

8.2. Ðàñ÷åò ãîäîâûõ ýêñïëóàòàöèîííûõ ðàñõîäîâ.

8.3. Ðàñ÷åò îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé.

8.4. Àíàëèç òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé.

Çàêëþ÷åíèå.Ëèòåðàòóðà.

# Реферат.

В данном дипломном проекте предлагается вариант строительства узла коммутации в качестве АМТС  для областного центра на базе оборудования электронной коммутационной системы EWSD фирмы Siemens.

Согласно перспектив развития произведен расчет нагрузки, определение количества каналов различных направлений и необходимого количества оборудования. Проект содержит описание станции, характеристики ее аппаратных и программных средств. Размещение оборудования произведено в соответствии с требованиями технологического проектирования.

Пояснительная записка составлена в объеме 75 листов, содержит 10 рисунков и 8 таблиц.

Пояснительная записка содержит 8 глав. В первой главе описаны общие принципы построения ВСС РФ, т.к. проектируемая станция является ее частью. Глава 2 посвящена описанию технической характеристики коммутационной  системы EWSD. В главе 3 представлены исходные данные к проекту. В 4 главе выполнено распределение нагрузок на станции. В 5 главе производим расчет оборудования станции. 6 глава посвящена размещению оборудования. Седьмая глава посвящена обеспечению безопасности жизнедеятельности. В 8 главе производится расчет технико-экономических показателей.

# Введение.

Основная тенденция развития сетей электросвязи в мире – их цифровизация на основе цифровых коммутационных систем и цифровых систем передачи (ЦСП). Так, уровень цифровизации магистральных  сетей уже в 1992 году составил в США – 90%, в Италии и Великобритании – 100%, в Японии будет доведен до 100% к 2015 году, в Швеции – до 100% к 2003 году. При этом развитие национальных сетей  передовых стран планируется на основе преимущественного применения волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) кольцевых структур.

Основным направлением совершенствования первичной сети должно стать внедрение цифровых систем  передачи. К концу 2005 года на магистральной сети цифровые каналы должны составить 35%, на внутризоновой – 87%, на городской сети – 95%, на сельской – 85%. На магистральной сети на базе ЦСП должна быть создана магистральная цифровая  первичная сеть, образующая непрерывные цифровые каналы передачи и сетевые тракты.

Зарубежный опыт показывает, что строительство и ввод в действие цифровых трактов первичной сети и цифровых коммутационных центров позволяет создать:

- цифровой тракт от абонента до абонента, в результате чего значительно повышается качество передачи телефонной и нетелефонной информации между пользователями сети;

- сеть интегрального обслуживания с предоставлением узкополосных и широкополосных трактов для пользователей этой сети;

- высококачественную цифровую сеть подвижной связи с переходом в будущем к сети универсальной персональной связи;

- на базе цифровой сети интеллектуальную сеть связи и виртуальные сети для пользователей определенного круга интересов.

В России в период до 2000г. намечается строительство и ввод в эксплуатацию цифровых станций зарубежного производства. На местных сетях довольно активно внедряется отечественное оборудование, а также оборудование, производимое на совместных предприятиях.

Одним из основных свойств общегосударственной системы телефонной связи России является ее способность функционировать и совершенствоваться как развивающаяся система, т.е. обладать свойством наращиваемости. Наращиваемость включает не только приращение числа телефонных аппаратов, станций, узлов, магистралей связи, но и предоставление абонентам новых услуг.

Необходимость развития ОГСТфС обусловлена опережающим ростом потребностей населения и экономики страны по сравнению с ростом материальных ресурсов на их реализацию. Поэтапное развитие междугородней и международной телефонной связи в стране планируется генеральными схемами.

Поэтому перспективное развитие телефонной сети России идет по пути внедрения электронных систем коммутации и цифровизации первичной сети на городских, внутризоновых, междугородних и международных направлениях. Это ведет к необходимости строительства АМТС на электронном оборудовании. АМТС прежних выпусков могли обеспечить коммутационную емкость не более 4-6 тыс. каналов и линий (АМТС-3 – 1,4 тыс., АМТС-2 – 3,0 тыс., ARM-20 – 4тыс., АМТС Кварц - 6 тыс. каналов). Современные импортные станции обладают большими мощностями, что позволяет использовать их в качестве междугородних и международных станций; в России сертифицировано оборудование типа EWSD, S-12, AXE-10.

Кроме цифровой телефонной сети общего пользования в России будут создаваться выделенные цифровые сети, специализированные коммутируемые сети, в том числе с коммутацией пакетов, некоммутируемые цифровые каналы для потребителей арендаторов, сети на основе технологии ATM и др.

Сейчас уровень цифровизации выглядит так:

- протяженность ВОЛ и радиорелейных линий составляет около 18 тыс.км, в том числе 15,5 тыс.км магистральных и 2,5 тыс.км зоновых;

- доля цифровых каналов на магистральной сети равна 34%, на местных сетях – 1,3%;

- удельный вес емкости электронных междугородних станций и узлов ТФОП – 57,3%;

- все международные и междугородние станции и узлы – электронные;

- удельный вес цифровых АТС на местных сетях 15%.

Целью дипломного проекта является разработка АМТС на базе оборудования EWSD производства фирмы Siemens, которое отвечает современным требованиям развития сетей электросвязи с предоставлением широкого спектра услуг, и обладающая большим потенциалом с точки зрения намеченных путей развития сетей и служб электросвязи. Система EWSD представляет собой экономически выгодную коммутационную систему для цифровых автоматических телефонных станций любых размеров и назначений. Благодаря применению самой передовой технологии она предоставляет значительные преимущества, по сравнению с аналоговыми системами, наиболее важные перечислены ниже:

- электронная элементная база,

- отсутствие в конструкции изнашивающихся компонентов, быстродействие, высокая производительность, отличное качество передачи сигналов, компактность конструкции,

- управление по записанной программе,

- эксплуатация и техническое обслуживание с помощью локальных терминалов, либо центральных терминалов, обслуживающих несколько АТС,

- четкая модульная структура,

- высокая степень надежности всей системы в целом благодаря использованию высококачественных компонентов, а также реализации 100% дублирования всех важнейших компонентов системы.

Высокая рентабельность достигается благодаря небольшой занимаемой площади, оптимальному использованию линейной сети, рациональной эксплуатации и минимальному техническому обслуживанию. Возможность использования станции во всем мире благодаря соответствию рекомендациям МККТТ. Ориентированная на будущее конструкция, отвечает всем требованиям сети ISDN.

# 1. Взаимоувязанная сеть связи России.

Связь Российской Федерации (СРФ) находится на качественно новом этапе исторического развития, который определяется новым геополитическом положением России, происходящими в стране экономическими преобразованиями.

Изменение статуса Единой автоматизированной сети связи (ЕАСС) и образование на её основе национальных сетей стран - бывших республик СССР, отказ от государственной монополии на сети и средства связи в России и, как следствие, появления множества сетей различных операторов и создание рынка услуг и средств связи, появившаяся возможность доступа операторов сетей связи России к зарубежной аппаратуре и новым технологиям - это основные факторы, которые существенным образом влияют на положение СРФ и перспективы её совершенствования.

Государственной Думой был принят Федеральный закон “О связи”, который определил роль и состав Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации (ВСС РФ), создал правовую основу для деятельности операторов и иных субъектов права в области связи, закрепил роль в ней органов исполнительной власти.

Основой электросвязи РФ является Взаимоувязанная сеть связи (ВСС РФ), обеспечивающая предоставление пользователям услуг электросвязи (ЭС) на всей территории страны. ВСС - комплекс технологически сопряжённых сетей ЭС общего пользования (ОП) и ведомственных сетей (ВС), с общим централизованным управлением, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. Место ВСС РФ в связи Российской Федерации и в электросвязи показано на рис. 1

Рисунок 1

Состав ВСС РФ вытекает из определения, данного в Законе “О связи”: Это сети связи ОП, ведомственные сети и сети связи в интересах управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка (см. рис. 2).

ВСС РФ - сложное организационно-техническое сооружение, имеющее несколько уровней функционирования, поддержанных системами управления и соответствующими техническими средствами производителей оборудования. Она может быть представлена в виде пространственной структуры, отражающей архитектуру ВСС РФ (рис.3).

Рисунок 2

В центре показаны функциональные уровни: первичная сеть, вторичные сети, системы электросвязи, которые связаны между собой каналами (коммутируемыми и некоммутируемыми), а также уровень пользователей, которым сеть предоставляет услуги. Слева - операторы, управляющие посредством подсистем управления функционированием уровней; справа - изготовители оборудования, благодаря поставкам новой аппаратуры которых обновляются технические средства каждого уровня.

По территориальному признаку и назначению первичная и вторичные сети подразделяются на магистральные (междугородные), внутризоновые и местные сети.

В структуру ВСС РФ традиционно входят следующие системы ЭС общего пользования:

- телефонной связи - СТФС,

- телеграфной связи - СТГС,

- факсимильной связи - СФС,

- передачи газет - СПГ,

- передачи данных - СПД,

- распределения программ звукового вещания - СРПЗВ,

- распределения программ телевизионного вещания - СРПТВ.

В процессе развития перечень систем электросвязи, образующих ВСС РФ, будет претерпевать существенные изменения в результате интеграции ряда служб и образования новых.

Рисунок 3

Таким образом, ВСС представляет собой комплекс взаимодействующих технических систем связи, предназначенных для удовлетворения потребностей экономики и населения страны в доставке любой информации, преобразованной в электрические сигналы.

По функциональному признаку средства ВСС разделяются на средства передачи, оконечные абонентские устройства, средства коммутации и средства управления  сетью.

Средства передачи выполняют функцию переноса сигналов электросвязи в пространстве. Передача всех видов сообщений в ВСС организуется по типовым каналам передачи и групповым трактам. Организация типовых каналов и групповых трактов передачи осуществляется с помощью сетевых станций и сетевых узлов.

Совокупность сетевых узлов, сетевых станций и линий передачи, образующих сеть типовых каналов передачи и типовых групповых трактов, называется первичной сетью (ПС) ВСС. Первичная сеть является базовой  транспортной инфраструктурой  ВСС России и представляет собой многие десятки тысяч километров кабельных (КЛ), радиорелейных (РРЛ), спутниковых линий, сотни узлов  связи, десятки тысяч необслуживаемых и регенерационных пунктов.

Типовые каналы и групповые тракты первичной сети ВСС используются для построения вторичных сетей, которые различаются по:

- видам передаваемых сообщений (телефонные, телеграфные, передачи данных, факсимильные связи и т.д.);

- территориальному признаку (междугородние, внутризоновые, местные);

- ведомственной принадлежности (общегосударственная, ведомственные);

- сфере применения (общего пользования, производственная, технологическая и др.).

Оконечные абонентские устройства средств связи преобразуют поступающую от источников информацию в электрические сигналы и сигналы электросвязи в исходную информацию.

Средства коммутации ВСС выполняют функции выбора и установления необходимого пути на время передачи сигналов электросвязи. Они классифицируются по видам коммутируемых сообщений, территориальному признаку и способу организации  соединительного тракта.

Средства управления сетями предназначены для обеспечения оптимального функционирования сетей при различных условиях их эксплуатации.

В составе ВСС РФ должны быть созданы информационно-вычислительные ресурсы подсистем управления и интеллектуальной платформы для предоставления абонентам расширяющегося набора услуг в заданное время и в заданном месте.

Исходя из роли и назначения связи РФ, особенностей её функционирования в новых социально-экономических условиях, целевыми установками поэтапного развития ВСС РФ на период до 2005 г. следует считать создания технической базы информатизации общества; обеспечение органов управления экономикой страны и обороны, предприятий, организаций, населения средствами и услугами связи.

Достижение этих целей возможно путем создания высокоорганизованной, интеллектуальной, автоматизированной системы для передачи между различными оконечными устройствами пользователей, сообщений различных видов и предоставления пользователям комплекса услуг с требуемым качеством и надёжностью. Под высокоорганизованной понимается управляемая сеть, способная к реконфигурации, устойчивая к внешним воздействиям. Интеллектуальная сеть- это сеть, адекватно реагирующая на изменения запросов потребителей, предоставляющая различные услуги в необходимых объёмах, в нужном месте, в нужное время. Под автоматизированной сетью понимается сеть с высокой степенью автоматизации процессов управления, эксплуатации, установления соединений.

ВСС РФ должна удовлетворять следующим требованиям:

- совершенствование и развитие сетей и служб ЭС рассматриваются как задачи пропорционального развития элементов ВСС РФ;

- капитальные вложения должны быть минимальными, с учётом наилучшего использования уже имеющихся основных фондов, в том числе сооружений связи;

Все предполагаемые решения должны соответствовать мировым тенденциям развития сетей ЭС (переход к сетям с интеграцией обслуживания, создание интеллектуальных сетей, сетей мобильной связи, введения услуг мультимедиа).

- Как показывает мировой опыт, сети связи разных стран, вбирая достижения НТР, новые технологии, развиваются эволюционным путем. Крупные сети в т.ч. Российская, будучи протяжёнными в пространстве, капиталоёмкими, являются консервативными системами. Переход из одного состояния в другое, качественно новое, занимает десятилетия и осуществляется по следующим главным направления<Ѐ:

- автоматизация сетей;

- расширение номенклатуры и улучшения качества услуг;

- оптимизация сетей;

- повышения устойчивости функционирования сетей;

их количественный рост.

1.1. Стратегия развития первичной сети.

Основной принцип, который закладывается в стратегию развития первичной сети, состоит в том, что оно происходит на базе как проводных средств (в первую очередь, волоконно-оптических (ВОК), а также коаксиальных, симметричных кабелей), так и радиосредств - радиорелейных линий (РРЛ) прямой видимости, тропосферных, спутниковых линий. На этпе цифровизации первичной сети создаются наложенные сети (магистральные, внутризоновые, местные), предназначенные для предоставления цифровых каналов вторичным сетям и потребителям. Основное средство цифровизации первичной сети - цифровые системы передачи (ЦСП), образующие типовые цифровые каналы и групповые цифровые тракты. Цифровизация первичной сети осуществляется путём капитального строительства и реконструкции существующих линейных сооружений.

Для ускорения цифровизации первичной сети и удовлетворения потребностей в цифровых каналах, ускоренной телефонизации удаленных и труднодоступных сельских районов, внедрения новых услуг могут также использоваться спутниковые системы передач.

По мере внедрения ВОК и ЦСП в качестве основной будет использоваться кольцевая структура. Одним из путей увеличения числа цифровых трактов по волоконно-оптическим линиям является спектральное разделение сигналов.

Цифровизация магистральных и внутризоновых первичных сетей должна осуществляется как путём наложения цифровой сети на существующую аналоговую, для создания цифровой сети связи ОП, так и путём вкрапление ЦСП в существующую аналоговую сеть связи с целью превращения её в аналого-цифровую.

На городских сетях в качестве абонентских линий, наряду с проводными средствами, найдут широкое применение средства радиодоступа. Сельские первичные сети должны быть созданы на базе волоконно-оптических (ВОСП) и радиорелейных (РРСП) систем передачи. Для сельских первичных сетей связи России характерны абонентские линии (АЛ) большой протяжённости (5-10 км и более), идущие к отдельным стоящим объектам. С целью организации таких АЛ, намечено широко применять радиосредства.

К 2005 г. протяжённость организованных в ЦСП основных цифровых каналов (ОЦК), работающих на скорости 64 кбит/с, должна составить на магистральной сети 50 %, на внутризоновых - 90 %, на городских -90 %, на сельских - 85 %.

Первичная сеть должна проектироваться с применением математических методов оптимального построения сетей связи и с учётом требований по надёжности и живучести.

## 1.2. Стратегия развития телефонной сети общего пользования (ТФОП).

Главные цели развития ТФОП: достижение такого уровня телефонизации, при котором обеспечивается ускоренное развитие производительных сил страны, ее информатизация. По современным представлениям, этот уровень - 40 %, т. е. 40 телефонных аппаратов (ТА) на 100 жителей; улучшения качества работы всей системы телефонной связи. Должны быть достигнуты высокие показатели функционирования сети: время установления соединения - не более 5- 10 с., коэффициент ошибок при передаче цифровой информации - не более 10-6, потери при установлении соединения от абонента до абонента (без учёта занятости вызываемого абонента) - не более 5 %; обеспечено предоставление новых услуг связи (подвижная связь, передача данных, персональный радиовызов, телематические услуги).

Стратегия развития ТФОП предусматривает:

- внедрение программно-управлямых цифровых коммутационных станции на всех уровнях существующей сети, в координации с планами цифровизации первичной сети наиболее экономичным путём в направлении “ сверху вниз”: УАК - АМТС - АТС;

- полную замену до 2000г. декадно-шаговых станций, постепенную замену координатных станций на цифровое оборудование, при использовании преимущественно цифровых линий и каналов;

- создание до 2005 г. наложенной цифровой сети ОП ёмкостью до 30 млн. абонентов. Эта сеть, предназначенная для пользователей коммерческих структур, должна быть увязана с существующей телефонной сетью на всех уровнях иерархии, а также по методам управления, нумерации, сигнализации, синхронизации;

- организацию на основе ЦСС ОП цифровой сети с интеграцией обслуживания (ЦСИО) на принципах ISDN для небольшой части абонентов(1-2 млн.);

- создание других перспективных коммутируемых сетей с использованием оптических коммутационных элементов, методов пакетной передачи АТМ, построенных на принципах широкополосной ЦСИО (Ш - ЦСИО);

- широкое использование радиодоступа и волоконно-оптической технологии на абонентских линиях;

- развитие сетей подвижной связи, главным образом сотовых, а также радиальных, транкинговых, радиовызова;

- достижения пропорциональности в развитии международной, междугородной и местных телефонных сетей;

- оптимальное применение коммутационного оборудования, в том числе импортного, обеспечивающее реализацию всех заложенных в него возможностей;

- применение системы сигнализации по общему каналу на всех участках сети;

- динамическое управление потоками нагрузки на сети;

- усовершенствование системы технического обслуживания - создания центров техобслуживания, центров генерации программ;

- обеспечение устойчивости работы и надежности всех элементов сети и, в первую очередь, узлов коммутации;

- развитие научной базы проектирования сети.

В процессе эволюции должна измениться структура междугородней сети - от иерархической с обходами, создание которой должно быть закончено к 2000 г., к неиерархической (2010г.). На внутризоновых и местных сетях в прогнозируемом периоде сохранится иерархическая структура.

С учётом всевозрастающих потребностей в международной и междугородней связи делается акцент на первоочередное быстрое развитие этих сетей. Цифровая сеть связи ОП буд5Ѐт создаваться как цифровая составляющая сети ТФОП и одновременно как самостоятельная структура.

Интеллектуальная сеть. Идея интеллектуальной сети (ИС) заключается в создании интеллектуальной надстройки, в виде базы данных над транспортной сетью, с целью расширения объёма и увеличения числа видов услуг. Набор услуг, представляемых коммутационными станциями, трудно расширяем с течением времени, т.е. статичен. Он не может быть изменён в процессе эксплуатации без вмешательства в программное обеспечение станции.

Именно поэтому задача расширения услуг может быть решена иным путём - создания интеллектуальной надстройки к существующим сетям или создания интеллектуальных сетей. Технология ИС будет внедряться в стационарную телефонную сеть, сети подвижной связи, цифровые сети с интеграцией обслуживания и др.

Сети подвижной связи (СПС). К числу услуг телефонной связи, пользующихся большим спросам у представителей делового сектора, относятся услуги подвижной связи. Её развитие будет осуществляться в России в направление создания наземных и спутниковых сетей. Основным классом наземных сетей СПС ОП будут федеральные сети, которые являются частью ТФОП, дополняя и расширяя её. Они должны удовлетворять следующим требованиям:

- предоставлять широкому кругу абонентов услуги местной, междугородной, международной телефонной связи, дополнительные услуги (переадресация, блокировка вызовов, передача факсимильных сообщений и передачу данных);

- обеспечивать автоматический национальный и международный “роуминг”, т.е. обслуживание “блуждающего “ абонента, приписанного к другому центру коммутации СПС;

- предусматривать в перспективе охват всех населённых пунктов и развитых экономических зон страны;

- предоставлять на обслуживаемой территории услуги связи при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- сопрягаться с сетями европейских стран.

Указанным требованиям полностью удовлетворяет сети общеевропейского цифрового стандарта GSM, принятого в России в качестве федерального. Так как существующие ограничения на использование необходимого диапазона частот не позволяют в ближайшее время развить сеть этого стандарта, дополнительно принят второй федеральный аналоговый стандарт NMT-450. Так как стандарты GSM и NMT-450 несовместимы, при параллельном использовании на их основе двух федеральных сетей взаимодействие между их абонентами будет осуществляться через стационарную сеть ТФОП. С целью скорейшего насыщения российского рынка услугами сотовой подвижной связи создаются региональные сети, базирующиеся на стандартах, отличных от федеральных. Каждая региональная сеть обслуживает только пользователей, являющихся абонентами этой сети.

Сети интегрального обслуживания. Сети, известные под названием “сети интегрального обслуживания”, благодаря особой структуре, позволяющей изменять канальные ресурсы, предоставляемые абонентам, способны удовлетворить самые широкие запросы абонентов в получении всего спектра услуг связи. До 2000 года намечается создание узкополосных и широкополосных сетей с интеграцией обслуживания. Эти сети обеспечивают быструю передачу данных и файлов, услуги видеоконференц-связи, доступ к службам хранения видеоинформации и данных, выборку видеопрограмм, распределение ТВ программ, предоставление телевидения высокой чёткости и т.п.

Сети интегрального обслуживания сооружаются с использованием волоконно-оптических средств передачи, а также новых сетевых концепций, связанных с синхронной цифровой иерархией, асинхронным режимом переноса и с эффективной системой управления сетью электросвязи.

Развитие ВСС РФ представляет собой качественно новый этап в истории электросвязи страны. Созданная в течение многих десятилетий, широко разветвлённая, охватывающая всю территорию России сеть связи, содержит сотни крупных узлов, тысячи коммутационных станций, радиопередающих и приёмных станций, сотни тысяч километров и радиорелейных линейных. ВСС представляет собой мощный фундамент, на базе которого может успешно совершенствовать сеть связи. Новые благоприятные условия – возможность получения зарубежной аппаратуры (в т.ч. цифровых коммутационных станций, позволяющих обеспечить предоставление современных услуг электросвязи), приток инвестиций и др. дают реальные возможности для реализации развития ВСС РФ.

## 1.3. Система нумерации на сети.

Система нумерации – это система создания уникальных номеров абонентских линий глобальной телефонной сети мира. В соответствии с решением Министерства Связи РФ и в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т с времени Т (31.12.96 с 23 ч. 59 мин.) осуществляется поэтапный переход с 12-значной нумерации на 15-значную международную нумерацию. К единой системе нумерации предъявляются следующие основные требования:

- отсутствие одинаковых (совпадающих) номеров абонентских линий на единой сети;

- минимальная значность номера;

- неизменяемость системы нумерации в течение длительного времени;

- достаточные запасы емкости нумерации с учётом развития местных, зоновых и междугородных сетей;

- простота структуры номера, облегчающая его запоминание и пользование связью абонентами.

Существуют два вида систем нумерации:

- Закрытая – это система нумерации, при которой абонентская линия определяется (вызывается) набором одного и того же числа цифр, не зависимо от вида соединения.

- Открытая – это система, при которой абонентская линия вызывается набором различного числа цифр, в зависимости от вида устанавливаемого соединения.

В пределах глобальной телефонной сети мира и ТФОП России используется открытая система нумерации, но в пределах каждого из типов сетей ТФОП – закрытая. Исключение составляют сельские сети, где для установления внутристанционных соединений допускается сокращенный набор в 3 или 4 цифры, в зависимости от ёмкости АТС. Учитывая это, каждая абонентская линия на ТФОП России имеет 4 списочных номера:

1. Местный абонентский номер – комбинация цифр, которая набирается вызывающим абонентом для соединения с другим абонентом одной и той же местной сети. Число знаков номера зависит от ёмкости местной сети.

Городские телефонные сети:

5-значная: х1хххх, где x 1 0,8;

6-значная: bxxxxx, где b – код 100-тысячного района, b  0,8;

7-значная: abxxxxx, где ab – код 100-тысячного узлового района, а  0,8.

Сельские телефонные сети: ххххх.

2. Зоновый абонентский номер – комбинация цифр, которая набирается для соединения с абонентом другой местной сети, находящейся в той же зоне нумерации:

82abxxxxx, где 8 – код выхода на АМТС; 2 – признак выхода на внутризоновое соединение; ab – код СТС или ГТС в пределах телефонной зоны.

3. Междугородный абонентский номер – комбинация цифр, которая набирается для установления соединения с абонентом своей страны, но за пределами своей местной или зоновой сети:

8ABCabxxxxx, где 8 – код выхода на АМТС; ABC – код телефонной зоны.

4. Международный абонентский номер – комбинация цифр, которая набирается для установления соединения с абонентом другой страны:

7ABCabххххх, где 7 – международный индекс;  – код вызываемой страны.

## 1.4. Система сигнализации на сети.

### 1.4.1. Тип сигналов и их назначение.

В процессе установления соединений на междугородной или местной телефонной сети между станциями и узлами этой сети по каналам передаются электрические сигналы, имеющие определенные функции. По функциональному назначению эти сигналы подразделяются на линейные, управления и информационные.

Линейные сигналы (сигналы взаимодействия) предназначены для передачи на любом этапе от занятия канала до его освобождения (установление соединения, разговор абонентов, разъединение). Передаются эти сигналы между линейными комплектами каналов. Они используются для фиксации в линейных комплектах этапа установления соединения, состояния каналов и линии (свободности, занятости), а также выполнения ряда технических функций (блокировка, проверка исправности каналов, управление оптической сигнализацией на междугородных коммутаторах и т. д.).

Сигналы управления (регистровые сигналы) предназначены для передачи информации только в процессе установления соединения. По этой информации выбирается путь для установления соединения и линия вызываемого абонента. Кроме того, с помощью сигналов управления выполняется ряд технических функций, не связанных с выбором каналов и линий.

Информационные сигналы предназначены для информации абонента или телефонистки о этапах обслуживания вызова, свободности или занятости линий. Информационные сигналы в отличие от линейных сигналов и сигналов управления не воздействуют на устройства станций и узлов, а воспринимаются на слух, поэтому иногда их называют акустическими сигналами.

Межстанционная сигнальная информация передается различными способами, которые можно разделить на три основных класса.

Первый класс – это способы передачи сигналов непосредственно по телефонному каналу (разговорному тракту), называемые иногда «внутриполосными» системами сигнализации. По телефонным каналам (физическим цепям) сигналы могут передаваться постоянным током, токами тональной частоты, индуктивными импульсами и др.

Второй класс – сигнализация по индивидуальному выделенному сигнальному каналу (ВСК). Как правило, в таких системах обеспечиваются выделенные средства передачи сигнальной информации (выделенная емкость канала) для каждого разговорного канала в тракте передачи информации. Это может быть 16-й временной канал в ИКМ тракте, выделенный частотный канал вне разговорного спектра канала ТЧ на частоте 3825 Гц и др.

Третий класс – это системы общеканальной сигнализации (ОКС). В протоколах этого класса тракт передачи данных сигнализации предоставляется для целого пучка телефонных каналов по принципу адресно-группового исполнения, т.е. сигналы передаются в соответствии со своими адресами и размещаются в общем буфере для использования каждым телефонным каналом как и когда это потребуется.

### 1.4.2. Линейные сигналы.

Способы передачи:

- Постоянным током.

- Сигналы передаются шлейфным способом по физическим двухпроводным цепям, например абонентским линиям. Допускается применение батарейного способа передачи сигналов по двух и трех проводным физическим цепям. На СТС допускается индукторный способ передачи сигналов по двухпроводным физическим цепям.

- Одночастотная система.

- а). Внутриканальная.

- Частота для сигнализации выбирается внутри спектра пользовательского канала (300 – 3400Гц). Так как линейные сигналы могут поступать в любой момент процесса обслуживания вызова, возможна имитация линейного сигнала разговорными токами. Во избежание этого частоту для сигнализации выбирают вне плотности основного спектра речевых сигналов (т.е. выше 2 кГц). Кроме того, предусматривается временная и частотная защита от ложных срабатываний. Несмотря на дополнительные затраты данный способ передачи сигналов позволяет передавать транзитом без переприёмов линейные сигналы через транзитные узлы, что особенно важно на междугородной сети, где этот способ передачи сигналов в основном и применяется.

- б). Внеканальная.

- Частота для сигнализации выбирается за пределами спектра пользовательского канала. При выборе частоты нужно учитывать следующие моменты: с одной стороны необходимо осуществлять расфильтровку с минимальными затратами, а с другой стороны, не расширять значительно полосу канала. Учитывая это, в качестве частоты для сигнализации выбрана частота 3800±50 Гц. При данном способе передачи нет необходимости предусматривать меры по защите от ложных срабатываний, но возможна передача сигналов только в пределах звена сети, а если необходимо передавать через транзитный узел коммутации – то только по эстафете.

- Двухчастотная система.

- При двухчастотной системе сигнализации элементы кода получаются как f1, f2, f1+f2. Â настоящее время в мире постепенно отходят от двухчастотной системы сигнализации. В России она используется на междугородных телефонных сетях при взаимодействии с оборудованием декадно-шаговой АМТС – 1М. В качестве f1 используется частота 1200 Гц, а f2 – 1600 Гц. Эта система сигнализации является внутриканальной. Такой выбор частот обусловлен тем, что ранее в России существовал другой стандарт на разговорный спектр.

- Цифровая система сигнализации.

Линейные сигналы передаются в 16-ом временном интервале (циклы с 1 по 15) в формате первичной ИКМ системы.

### 1.4.3. Сигналы управления.

Способы передачи:

1. Декадными импульсами:

- Шлейфными способом;

- Батарейным способом.

Алфавит содержит 10 символов (от 1 до 0). Передача одного символа занимает в среднем 1 с. Искажение одного импульса приводит к искажению всего символа. При данном способе сигналы управления всегда передаются по каналам звеньевого уровня при использовании аппаратуры уплотнения. Оба этих способа применяются при работе с АТС ДШ (шлейфный – при передаче по двухпроводным абонентским линиям; батарейный – по соединительным линиям).

2. Многочастотным кодом.

В АТС К и АТСК – У используется многочастотный код “2 из 6”, в котором для образования элементарных сигналов используется 6 различных частот, а для образования кодовой комбинации 2 частоты из 6. Сигналы передаются по пользовательским каналам. Используются частоты разговорного спектра – 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700 Гц. Всего может быть 15 кодовых комбинаций.

Существует 3 способа обмена многочастотным кодом “2 из 6”.

1). Импульсный челнок.

Этот способ обладает высокой достоверностью за счет того, что запрос следующей цифры есть подтверждение предыдущей. Недостатком является значительное время обмена (около 100 мс). Учитывая это, данный способ может применяться, там, где стоимость канала не очень высокая, т.е. на местных телефонных сетях.

2). Импульсный пакет.

При передаче этим способом наполненные кодовые комбинации следуют по одному сигналу запроса с соблюдением интервалов между кодовыми комбинациями. По сравнению с импульсным челноком увеличивается скорость передачи, по этому этот способ применяется на междугородных сетях.

3). Безинтервальный импульсный пакет.

Этот способ предусматривает передачу всех сигналов (кодовых комбинаций) без интервалов между ними, что значительно уменьшает время передачи информации. Недостатком безинтервального пакета является низкая достоверность, т.к. из-за искажения импульсов при распространения по линии возможно их наложение. Данный способ используется только в аппаратуре АОН на междугородних телефонных сетях.

### 1.4.4. Информационные сигналы.

Акустические сигналы передаются с частотой 425±25 Гц, а посылка вызова с частотой 25 Гц. На АМТС наряду с этим используются частоты 1400 и 1800 Гц, а также механический голос. Часть информационных сигналов связано с реализацией дополнительных видов обслуживания (ДВО). Набор и способ передачи этих сигналов определяется конкретной системой коммутации и потребностями абонентов.

## 1.5.Принципы построения междугородной телефонной сети.

Междугородная телефонная сеть России является составной частью общегосударственной системы телефонной связи (ОГСТфС) и предназначена для установления соединений между АМТС различных зоновых  телефонных сетей.

Ввиду того, что телефонная сеть в настоящее время и в обозримом будущем составляет основную долю  ВСС, структура  и развитие  ОГСТфС и ,соответственно, междугородной сети, в основном, определяется структурой и развитием ВСС.

В соответствии со структурой ВСС междугородная сеть включает в себя комплекс АМТС, узлы автоматической коммутации первого (УАКI) и второго (УАКII) классов и пучки телефонных каналов, связывающие станции и узлы между собой.

АМТС являются оконечными станциями междугородной телефонной сети. На УАК устанавливаются только транзитные соединения.

Вся территория России разделена на ряд транзитных территорий. В каждой территории организован УАКI. Все УАКI соединены между собой по способу "каждый с каждым" пучками каналов достаточной мощности (не менее 36-48 каналов) и высокого качества обслуживания потоков вызовов (вероятность потерь не более 0.01).

Каждая АМТС, расположенная на транзитной территории, соединяется с УАКI этой территорией и еще с одним УАКI междугородной сети либо непосредственно, либо через УАКII пучками каналов высокого качества.

Узлы автоматической коммутации второго класса создаются при наличии технико-экономической целесообразности для концентрации нагрузки между группой АМТС одной транзитной территории и выхода к УАКI. Через УАКI  проходит избыточная и малая нагрузка между АМТС своей территории, осуществляется связь между  этими АМТС и АМТС других территорий, а также выход к международному центру коммутации.

Число УАК в соединительном тракте между любыми двумя АМТС, расположенными на территории страны, не должно превышать четырех, т.е. в соединительном тракте на междугородней сети должно быть не более пяти коммутируемых участков. Это требование вытекает из общего требования к коммутируемым трактам ОГСТфС.

Если между АМТС существует достаточно большое телефонное тяготение, т.е. суммарная  интенсивность нагрузки исходящего и входящего пучков каналов составляет не менее 6 Эрл., то между АМТС организуются прямые пути (ПП) на базе пучков каналов высокого использования (вероятность потерь 20-25%).

Необслуженная каналами ПП избыточная нагрузка направляется к вызываемой станции по обходным путям (ОП) через транзитные УАК. ОП содержит пучки каналов высокого использования и высокого качества.

Самый длинный путь по числу коммутируемых участков между АМТС называется путем последнего выбора (ППВ). Все участки ППВ содержат пучки каналов высокого качества обслуживания. Они образуют базовую структуру сети, которая создается независимо от телефонного тяготения.

Число каналов на путях высокого использования рассчитывается на большие потери (до р=0,15-0,20). Однако, на качестве обслуживания абонентов это не сказывается, т.к. все соединения, не установленные по путям высокого использования, устанавливаются на ППВ, которые рассчитываются с малыми потерями.

При таком построении сети обеспечивается высокая пропускная способность сети (за счет путей высокого использования) и высокое качество обслуживания за счет ППВ.

Оконечные станции междугородной телефонной сети соединяются с зоновыми телефонными сетями.

Зоной является часть территории страны, на которой  все абоненты телефонной сети имеют единую семизначную нумерацию со своим междугородним кодом.

При определении границ зоны учитывают следующие факторы:

- номинальная емкость местных телефонных сетей зоны в сумме не должна превышать 8 млн. номеров;

- внутри зоны должна замыкаться значительная часть возникающего на сети обмена;

- зона, как правило охватывает территорию административной области, автономной республики, края.

На территории каждой зоны устанавливается одна или несколько АМТС, одна АМТС должна быть обязательно установлена в областном центре. Целесообразность наличия в зоне нескольких АМТС, обслуживающих каждая свою группу местных сетей, определяется в каждом конкретном случае технико-экононмическим сравнением вариантов построения зоновой сети.

Пунктами размещения АМТС могут быть города, имеющие значительное тяготение к другим зоновым сетям. Если  на территории зоны строятся несколько АМТС, то они связываются между собой по принципу “ каждая с каждой”. При входящей междугородней связи все АМТС города рассматриваются как одна станция, при исходящей - каждая станция является самостоятельной.

Все местные телефонные сети зоны нумерации связываются с АМТС с помощью заказно-соединительных линий (ЗСЛ) и соединительных линий междугородной связи (СЛМ). При этом городская телефонная сеть соединяется с АМТС либо непосредственно через районные АТС (РАТС), либо через узлы заказно-соединительных линий (УЗСЛ) и узлы входящего сообщения междугородной связи (УВСМ). Все междугородние соединения абонентов сельской телефонной сети осуществляются через центральные станции (ЦС) районного центра.

В случае экономической целесообразности для группы местных сетей создаются зоновые телефонные узлы (ЗТУ), которые связываются с  АМТС своей зоны. Однако при этом на сельских телефонных сетях, которые соединены с ЗТУ, оконечные станции должны соединяться с ЦС без использования узловых станций (УС).

Любой соединительный тракт городской или сельской телефонной сети с АМТС не должен превышать шесть коммутируемых участков (в соответствии с требованиями к ОГСТфС любой соединительный тракт на всей коммутируемой сети страны должен содержать не более одиннадцати коммутируемых участков).

По состоянию на 1 июня 1994 года территория России разделена на 5 транзитных территорий, в каждой из которой расположен УАК квазиэлектронного или электронного типа. В России имеется 76 зон нумерации с расположенными в них 100 АМТС. Из указанного числа АМТС 17% составляют станции декадно-шагового типа, 62% координатного и 21% квазиэлектронного и электронного типов.

Поэтапное развитие междугородной и международной связи в стране планируется генеральными схемами.

# 2. Техническая характеристика коммутационной системы EWSD.

## 2.1. Применение и емкости.

EWSD - это мощная и гибкая цифровая электронная коммутационная система для сетей связи общего пользования. Это уникальная система на все случаи применения с точки зрения размеров телефонных станций, их производительности, диапазона предоставляемых услуг и окружающей сеть среды. Она в равной мере может использоваться как небольшая сельская телефонная станция минимальной емкости, так и большая местная или транзитная станция максимальной емкости. Ее модульность и прозрачность аппаратного и программного обеспечения позволяют EWSD приспосабливаться к любой окружающей сеть среде. Одним из факторов, способствующих ее гибкости, является использование распределенных процессоров с функциями локального управления. Координационный процессор занимается общими функциями.

На основе EWSD возможна реализация цифровой сети интегрального обслуживания, которая позволяет одновременно осуществлять коммутацию и передачу телефонных вызовов, данных, текстов и изображений.

Местные телефонные станции обслуживают абонентов внутри отдельной зоны. Они коммутируют входящую нагрузку к подключенным абонентам, а также исходящую от них нагрузку. Число абонентов, подключенных к станции может быть небольшим, составляющим несколько сотен, так и большим, до 250 000.

К транзитной или междугородной телефонной станции EWSD может быть подключено до 60 000 входящих, исходящих или двусторонних соединительных линий.

Количество подлежащих включению абонентских и соединительных линий на городских/транзитных станциях определяется максимальной возможной нагрузкой соответствующей телефонной станции. К станции может подключаться любая комбинация абонентских и соединительных линий до тех пор, пока не будет превышен лимит 25 200 Эрлангов.

Международная станция EWSD обеспечивает выполнение всех специальных функций, используемых в международных АТС, таких как международные системы сигнализации, эхокомпенсация на межконтинентальных соединениях и спутниковых каналах связи, сбор статистических данных по расчету с администрациями связи других стран.

Станция EWSD может использоваться в качестве коммутационного центра для подвижных объектов. Один такой центр может обслуживать до 65 000 абонентов, имеющих радиотелефоны.

Для малонаселенных районов предусмотрены сельские АТС, обслуживающие от нескольких сотен до 7500 абонентов. Сельские АТС - укомплектованы кроссом, блоками электропитания и кондиционирования воздуха - могут быть также смонтированы в контейнерах. В этом случае к станции можно подключить до 6000 абонентов. Телефонные станции в контейнерном исполнении имеют такое же аппаратное и программное обеспечение, что и стационарные АТС.

В EWSD имеются цифровые коммутаторы для установления вызовов, передаваемых телефонисткой, и для обеспечения специальных абонентских услуг. Цифровые коммутаторы - это автоматизированные рабочие места с интерфейсом оператора, управляемые с помощью «меню». Коммутаторная система (OSS) управляется микропроцессором. Она равномерно распределяет входящие запросы на услуги по рабочим местам дежурных телефонисток, сгруппированных в соответствии со спецификой функций. Система в нужное время выдает телефонисткам вызовы, которые были заказаны заранее. Другие автоматические функции, имеющиеся в распоряжении OSS, уменьшают рабочую нагрузку на оператора. OSS может использоваться в международных, транзитных, а также в комбинированных местных/транзитных телефонных станциях. Структура телефонной станции EWSD представлена на рисунке 2.1.

## 2.2. Характерные особенности.

Телефонная станция EWSD - это потенциальный коммутационный центр ЦСИО. Для подключения абонентских линий в распоряжении имеются сетевые окончания и адаптеры. Для перехода от современных сетей с однотипными услугами к ЦСИО предусмотрено оборудование обеспечения межсетевого обмена, такое как, например, модуль сопряжения с сетью пакетной коммутации (PSM).

Система EWSD в рамках цифровой сети интегрального обслуживания создает идеальные условия для всех специальных услуг, которые предоставляются с использованием специализированного коммутационного оборудования. Это услуги связи, включающие в себя функции запоминания и обработки данных. Примерами специальных дополнительных услуг являются: доступ к базам текстов и данных, к электронной почте, факсимильной связи, к речевым сообщениям, а также к функциям преобразования и адаптации для обеспечения межсетевого обмена и услуг.

Система автоматически обнаруживает ошибки и сбои как в аппаратном, так и в программном обеспечении и инициирует корректирующие мероприятия. С этой целью главные части системы выполнены дублированными. Стратегия интегрированного надзора включает в себя надзор во время работы, индикацию ошибок, процедуры анализа ошибок и их диагностику.

EWSD может быть интегрирована в любую существующую телефонную сеть. Большое внимание было уделено гибкости важных параметров (сигнальные системы были включены в периферийные процессоры). Была разработана адаптация нумерации, маршрутизации и тарификации.

Количество имеющихся в распоряжении путей до заданного пункта назначения может варьироваться в соответствии со временем дня. Система выбирает путь с помощью оценки информации о начальном и конечном пунктах; цепь внутри направления может быть выбрана последовательно, произвольно или циклически, на основе данных группы линейных комплектов. Исходящее соединение может быть установлено через путь первого выбора или по одному из семи обходных путей.

EWSD имеет две основные возможности выбора для регистрации учета стоимости телефонных разговоров:

- импульсный способ учета стоимости (однократный учет, многократный учет или периодический),

- различные формы автоматического учета продолжительности разговоров (CAMA, LAMA).

Оба метода могут быть использованы в телефонной станции EWSD по выбору или одновременно. Для расчетов с другими администрациями система EWSD располагает режимом межадминистративных расчетов и статистикой.

Для EWSD не нужно никакого дополнительного оборудования для записи данных по нагрузке и для показа процента потерь (т.е. качества обслуживания). В распоряжении имеются факультативные программы для наблюдения за нагрузкой и измерения ее структуры. Запись данных по нагрузке включает в себя регистрацию, запись и контроль. Регистрация данных абонента начинается и выполняется с помощью программ обработки вызовов. Контроль данных по нагрузке поставляет информацию по текущим ситуациям в трафике. Зарегистрированные и сосчитанные события сравниваются с определенными предельными значениями.

Данная система может предоставить следующие услуги для аналоговых абонентов:

- сокращенный набор номера,

- соединение без набора номера (прямая связь),

- запрет некоторых видов исходящей связи,

- передача входящего вызова при отсутствии абонента,

- временный запрет входящей связи,

- постановка вызова на ожидание,

- переадресация при занятости абонента,

- конференц-связь.

В цифровой сети интегрального обслуживания подключенные к EWSD абоненты, а также средние и небольшие УАТС обеспечиваются основными средствами доступа 2B+D, а средние и большие УАТС - 30B+D. В этом случае абонент имеет возможность пользоваться двумя услугами параллельно, например, передавать факсимиле и вести телефонный разговор в одно и то же время. Оба соединения могут направляться к различным пунктам назначения и быть полностью независимыми друг от друга.

## 2.3. Аппаратное обеспечение.

В данной коммутационной системе аппаратное обеспечение является модульным, надежным, гибким и высококачественным. Оно может приспосабливаться к новым технологиям и рациональному производству. Все это достигается благодаря:

- ясной и простой для понимания архитектуре аппаратного обеспечения,

- модульной механической конструкции,

- использованию соответствующих технологий аппаратного обеспечения,

- гарантии надежного качества аппаратного обеспечения.

Архитектура аппаратного обеспечения позволяет иметь много гибких комбинаций подсистем и имеет четко определенные интерфейсы. Функции, определяемые окружающей средой сети обрабатываются цифровыми абонентскими блоками (DLU) и линейными группами (LTG). Управляющее устройство сети общеканальной сигнализации (CCNC) функционирует как транзитный узел сигнального трафика (MTP) системы сигнализации N7. Функция коммутационного поля (SN) заключается в установлении межсоединений между абонентскими и соединительными линиями в соответствии с требованиями абонентов. Устройства управления подсистемами независимо друг от друга выполняют практически все задачи, возникающие в их зоне. Только для системных и координационных функций, например, выбор маршрута, им требуется помощь координационного процессора (CP).

Распределенное управление снижает до минимума необходимый обмен информации между различными процессорами. Гибкость, присущая распределенному управлению, облегчает ввод и модификацию услуг и их распределение по специальным абонентам. Соединения между процессорами являются полупостоянными (64 кбит/с). Это дает возможность обойтись без самостоятельной межпроцессорной управляющей сети. Телефонные станции всех типов и емкостей могут быть снабжены несколькими типами подсистем и соответствующим программным обеспечением. Цифровые абонентские блоки и линейные блоки являются главными единицами наращивания емкости телефонной станции.

## 2.4. Функциональное описание аппаратных средств.

### 2.4.1. Цифровой абонентский блок (DLU).

В цифровой электронной коммутационной системе (EWSD) абонентские линии (АЛ), линии учрежденческих станций подключены к цифровым абонентским блокам (DLU). Блоки DLU могут быть установлены либо на самой станции, либо на местах, удаленных от станции. Выносные DLU помещаются вблизи групп абонентов. В результате получающиеся короткие абонентские линии и концентрация абонентской нагрузки на цифровых трактах в сторону станции позволяют сэкономить кабели и улучшить качество передачи. Выносные цифровые абонентские блоки можно установить не только в зоне с индексом станции, но также в зонах с другими индексами станции. DLU можно установить в здании, где находится станция, в других помещениях, в контейнерах. В одном контейнере, в зависимости от его емкости, может устанавливаться от 180 до 6000 абонентских линий.

Блоки DLU подключаются к коммутационному полю EWSD посредством линейных групп (LTG). Блок DLU подключается к LTG с помощью первичной цифровой системы передач 1544 кбит/с или 2048 кбит/с (PDC). Подключение к LTG осуществляется посредством двух или четырех PDC в зависимости от количества абонентских линий. DLU, которые работают в самой станции, соединены с LTG посредством тракта со скоростью цифрового потока 4096 кбит/с. Для передачи управляющей информации (сигнализация, команды, сообщения) и информации технического обслуживания между DLU и линейными группами используется 16 канал сигнализации. С целью защиты от отказов каждый DLU подключен к двум LTG с помощью оптоволоконных или медных линейных трактов.

Количество линий, подключаемых к одному DLU – до 944 абонентских линий. Наращивание емкости производится посредством модулей, содержащих по 8 аналоговых абонентских комплектов SLCA. В один DLU максимально может вместиться до 118 модулей SLMA. К DLU могут подключаться абонентские линии с декадным и многочастотным набором номера, с контрольным счетчиком тарифных импульсов (12 или 16 кГц), таксофоны, а также учрежденческие станции малой и средней емкости. Блоки с центральными функциями DLU (например, управления) дублированы и работают в режиме с разделения нагрузки; осуществляется самотестирование – этим обеспечивается высокая надежность. Структура DLU представлена на рисунке 2.4.1.

Главными элементами DLU являются:

- модули абонентских линии (SLM): SLMA для подключения аналоговых абонентских линий и/или SLMD для подключения АЛ ЦСИО,

- два цифровых интерфейса (DIUD) для подключения первичных цифровых систем передачи,

- два устройства управления (DLUC),

- две сети 4096 кбит/с для передачи информации пользователя между SLM и DIUD,

- две сети управления для передачи управляющей информации между SLM и управляющими устройствами,

- испытательный блок (TU) для тестирования телефонов, абонентских линий и цепей.

Кроме того, DLU может содержать оборудование для работы в аварийном режиме между абонентами с частотным набором (EMSP), которое при обрыве соединения с LTG позволяет производить внутренние соединения, а также комплект внешней аварийной сигнализации (ALEX) для передачи аварийных сигналов из окружения. Блок DLU оснащен двумя генераторами тактовой частоты (CG), которые находятся на модуле распределителя шин с тактовым генератором (BDCG). Все генераторы CG синхронизируются от LTG при помощи входящего тактового импульса, поступающего в первичной цифровой системе передач (PDC).

Цифровой абонентский блок выполняет в системе EWSD две основные функции:

- установление соединения в нормальных рабочих условиях,

- установление соединения в аварийном режиме работы.

### 2.4.2. Линейная группа (LTG).

Линейные группы формируют интерфейс к коммутационному полю (SN). К линейным группам LTG присоединяются:

- абонентские линии, используемые для подключения как аналоговых, так и цифровых абонентов, - через цифровые абонентские блоки DLU;

- цифровые соединительные линии и линии доступа со скоростью 2048 кбит/с;

- аналоговые соединительные линии - через преобразователь сигналов - мультиплексор (SC-MUX);

- цифровые коммутаторы DSB.

Линейные группы могут работать со всеми стандартными системами сигнализации. В линейные группы могут быть включены эхозаградители для соединения цепей большой протяженности (например, через спутники).

Для разнообразных конфигураций, перечисленных выше, предусмотрены различные типы LTG. Для городских и междугородних станций, для подключения DSB используются LTG G; на международной станции - LTG D; для сети передачи данных - LTG F. Группа LTG G имеет три варианта:

- LTG G для DLU или первичного доступа (PA) (B-функция);

- LTG G для соединительных линий (С-функция);

- LTG G: OSS для подключения DSB.

Группы LTG D применяются для подключения международных соединительных линий. Группа LTG D может осуществлять включение эхозаградителей в канал передачи, скорость передачи составляет 2048 кбит/с.

К LTG G могут быть подключены максимум 4 цифровых тракта передачи (2048 кбит/с). Скорость передачи во вторичном цифровом потоке (SDC) от LTG к SN и в обратном направлении составляет 8192 кбит/с. Каждая из таких мультиплексных систем на 8192 кбит/с содержит 127 временных интервалов по 64 кбит/с каждый для информации пользователя и один временной интервал на 64 кбит/с для сообщений. Под информацией пользователя подразумевается информация, относящаяся к участникам связи ( речь, текст, данные, изображение). Сообщения используются для межпроцессорной связи, например, в случае LTG - для связи с координационным процессором (CP), другими LTG и CCNC. Каждая линейная группа подключается к обеим плоскостям коммутационного поля.

Каждая LTG содержит следующие функциональные единицы (рис. 2.4.2.a):

- групповой процессор (GP);

- групповой переключатель (GS) или разговорный мультиплексор (SPMX);

- интерфейс соединения с коммутационным полем (LIU);

- сигнальный комплект (SU) для акустических сигналов, напряжений постоянного тока, сигнализации МЧК, многочастотного набора и тестового доступа. В SU входят: TOG - генератор акустических сигналов, RM:CTC - модуль приемника для контроля непрерывности, если используется сигнализация по общему каналу.

- цифровые интерфейсы (DIU), или в случае цифрового коммутатора - до восьми модулей цифровых коммутаторов (OLMD), которые входят в блок подключения линий LTU.

В LTU также входят:

- DIU:LDIB - цифровой интерфейс для местного DLU;

- COUB - блок конференц связи;

- CR - кодовый приемник;

- ATE:T - автоматическое испытательное оборудование для СЛ и TOG.

Функциональный блок GP представляет собой независимый блок управления. Он управляет LTG и включает в себя: генератор тактовой частоты и сигнальный мультиплексор, блок памяти процессора, устройство управления тракта сигнализации (если к LTG G подключены DLU или PA).

Функциональный блок групповой переключатель и блок интерфейса (GSL) состоит из группового переключателя GS и модуля интерфейса между LTG и SN (LIU). GS представляет собой неблокирующую ступень временной коммутации, которая управляется GP. LIU выделяет команды CP, предназначенные для GP (ВИ0). После проключения вызова LIU выполняет внутристанционную проверку (COC) на обеих половинах SN. Целью COC является обнаружение и локализация неисправностей.

Речевой мультиплексор (SPMX) используется в LTG D вместо GSL. Как и GSL, блок SPMX представляет собой неблокирующую ступень временной коммутации и управляется GP. Десять речевых уплотненных линий, выход/вход (SPHO/I) соединяют SPMX с GP и с функциональными блоками, расположенными в блоках подключения линий (LTU), SU и в кодовом приемнике/эхозаградителе (CRES).

Цифровой интерфейс (DIU) используется для подключения удаленного DLU или PA, цифровых соединительных линий, внешнего испытательного оборудования, например, автоматической аппаратуры измерения электрических параметров разговорного тракта и испытания сигнализации (ATME). На рисунке 2.4.2.b представлено абонентское соединение

Основными функциями LTG являются:

- обработка вызовов,

- обеспечение надежности,

- административное управление.

К функциям обработки вызова относятся прием, передача и оценка сигналов, поступающих по соединительным и абонентским линиям; проключение сообщений и информации пользователя.

Функции обеспечения надежности включают: обнаружение ошибок в LTG, в соединительных путях в пределах телефонной станции, передача сообщений об ошибках на CP, инициализация мер в соответствии с областью распространения ошибок.

Функции административного управления включают: создание, блокировку и разблокировку устройств посредством команд MML, испытание соединительных линий; передачу сообщений для CP с целью измерения нагрузки и наблюдения за нагрузкой.

### 2.4.3. Коммутационное поле (SN).

Коммутационное поле (SN) имеет модульную структуру, что позволяет его оборудовать частично и затем по потребности расширять небольшими ступенями. Коммутационное поле состоит из временных (TS) и пространственных (SS) ступеней. В зависимости от емкости станции поле имеет одну или три пространственные ступени и всегда одну входящую и одну исходящую временные ступени. Входящие и исходящие временные ступени размещены на общих модулях временной ступени(TSM). Пространственные ступени размещаются на модулях пространственной ступени (SSM). К каждому TSM подключаются 4 входящих или исходящих уплотненных линии 8192 кбит/с. Коммутационное поле состоит из двух идентичных блоков 0 и 1 (SN0 и SN1). Этим достигается дублирование коммутационного поля. Каждое соединение проключается одновременно через обе плоскости, так что в случае отказа в распоряжении всегда имеется резервное соединение. SN является полнодоступным.

Коммутационное поле делится на группы временных ступеней (TSG) и группы пространственных ступеней (SSG). Каждая временная группа (TSG) состоит из 8-ми TSM, а каждая пространственная группа - из 4рех SSM. Каждый TSM имеет выход на каждый SSM. Параметры временных и пространственных ступеней (4/4, 16/16, 8/15, 15/8) всегда представляют собой количество многоканальных шин со скоростью передачи 8 Мбит/с, каждая из которых имеет по 128 каналов. Схема коммутационного поля для 63 LTG представлена на рис. 2.4.3. Временной интервал 0 используется для передачи информации в координационный процессор.

Соединительные пути через временные и пространственные ступени проключаются с помощью управляющих устройств коммутационной группы (SGC) в соответствии с коммутационной информацией, поступившей от координационного процессора (CP). SGC работают в соответствии с командами от CP, связь между ними осуществляется через буфер сообщений по 0ВИ к коммутационному полю. Кроме коммутации соединений между линейными группами, коммутационное поле коммутирует соединения между LTG и CP. Эти соединения для обмена данными по управлению являются полупостоянными.

К каждой временной группе можно подсоединить 32 точки подключения ( за вычетом 0ВИ можно включить 31 LTG). В своей максимальной конфигурации коммутационное поле EWSD подключает 504 линейные группы, может обслуживать нагрузку 25200 Эрл и содержит всего 7 различных типов модулей.

Коммутационное поле выполняет три главных функции:

- переключение соединительных путей (включая переключение полупостоянных соединений),

- распределение тактовых импульсов и их синхронизацию,

- переключение на резерв.

Неисправности в коммутационном поле обнаруживаются с помощью следующих методов:

- контролем CP,

- внутристанционной проверкой LTG,

- рутинными испытаниями в SGC.

### 2.4.4. Координационный процессор (CP).

В соответствии с модульной конструкцией аппаратного и программного обеспечения EWSD содержит большое количество блоков, являющихся в значительной степени автономными. Все эти блоки имеют свои собственные микропроцессоры. Так, цифровые абонентские блоки имеют управляющие устройства DLUС и групповые процессоры GP, линейные группы имеют групповой процессор GP и т.д.

Выполнение координационных задач берёт на себя координационный процессор СР.

СР выполняет:

- задачи по обработке вызовов,

- задачи по эксплуатации и техобслуживанию,

- задачи по обеспечению надёжности.

Координационный процессор (СР) управляет базой данных, а также конфигурацией и координационными функциями, такими как, например:

- запоминание и управление всеми программами, станционными и абонентскими данными;

- обработка полученной информации для маршрутизации, выбора пути, зонирования, учёта стоимости;

- связь с центрами эксплуатации и технического обслуживания;

- надзор за всеми подсистемами, приём сообщений об ошибках, анализ результатов наблюдения и сообщения об ошибках, обработка аварийной сигнализации, обнаружение ошибок, определение местонахождения ошибок и их нейтрализация, а также функции конфигурации;

- управление интерфейсом человек-машина.

К его главным, полностью дублированным, функциональным блокам относятся (рис. 2.4.4):

- блок обработки (PU),

- запоминающее устройство (MU),

- арбитр шины (ВА),

- блок наращивания шины (BEU),

- процессоры ввода/вывода (IOP).

Другими, относящимися к координационному процессору блоками, являются следующие:

- буфер сообщений (МВ) для координации внутреннего трафика сообщений между координационным процессором, коммутационным полем, линейными группами и управлением сетью сигнализации по общему каналу в телефонной станции;

- центральный генератор тактовых и синхронизационных импульсов (CCG) для синхронизации станции и, при необходимости, сети. Это генератор исключительной стабильности (10-9). Тем не менее, он может быть синхронизирован ещё более точно с помощью внешнего генератора основных тактовых импульсов или синхроимпульсов (10-11);

- панель системы (SYP) для показа внутрисистемных аварийных сигналов, рекомендаций и нагрузки координационного процессора. Таким образом она обеспечивает непрерывный обзор состояния системы. Данная панель показывает также внешние аварийные сигналы, такие как, например, пожар и отказ системы кондиционирования воздуха;

- оконечные устройства ввода/вывода для эксплуатации и технического обслуживания.

- внешнее запоминающее устройство (ЕМ), например для:

- программ и данных, которые не обязательно должны быть резидентными в координационном процессоре,

- хранение всех резидентных программ и данных, предназначенных для автоматического восстановления,

- данных по учёту стоимости разговоров и измерению нагрузки.

Для обеспечения сохранения этих программ и данных при любых условиях, внешнее запоминающее устройство является дублированным. Поэтому оно состоит из двух накопителей на магнитном диске. Внешнее запоминающее устройство имеет также накопитель на магнитной ленте и накопитель на кассете для ввода и вывода.

### 2.4.5. Управляющее устройство сети общеканальной сигнализации (CCNC)

Стандартизованная по МККТТ система сигнализации N7 (CCS7) является одной из систем, используемых для межстанционной сигнализации в EWSD. Для получения высокой гибкости в применении этой системы делается разграничение между средствами для передачи сообщения (MTP) и средствами пользователя (UP). Средства пользователя варьируются в зависимости от специфики применения (например, TUP=средства пользователя телефонной связи, ISDN-UP=средства пользователя цифровой сети интегрального обслуживания, MUP=средства пользователя телефонной связи для подвижных объектов, DUP=средства пользователя передачи данных). Общие функции средств для передачи сообщения в телефонной станции EWSD обрабатываются управляющим устройством сети общеканальной сигнализации (CCNC). Средства пользователя объединены в программном обеспечении соответствующей линейной группы.

К CCNC через цифровые или аналоговые тракты может быть подключено максимально 254 канала сигнализации. Цифровые тракты проходят от линейных групп через обе плоскости дублированного коммутационного поля и мультиплексоры к CCNC. CCNC подключается к коммутационному полю по уплотненным линиям, имеющим скорость передачи 8 Мбит/с (2128 каналов по 64 кбит/с каждый). Между CCNC и каждой плоскостью коммутационного поля имеется 254 канала для каждого направления передачи (254 пары каналов). По каналам передаются данные сигнализации через обе плоскости коммутационного поля к линейным группам и от них со скоростью 64 кбит/с. Аналоговые сигнальные тракты подключаются к CCNC посредством модемов, т.е. не через коммутационное поле (рис. 2.4.5).

Для надежности работы управляющее устройство CCNC имеет дублированный процессор (CCNP), который соединен с координационным процессором посредством такой же дублированной системы шин. CCNC состоит из:

- максимально 32 групп с 8 оконечными устройствами сигнальных трактов каждая (32 группы SILT);

- одного дублированного процессора системы сигнализации по общему каналу (CCNP).

Функции CCNP зависят от его позиции в сигнальном тракте. В вызывающей или вызываемой телефонной станции, а также в транзитных телефонных станциях с передачей сигналов управления и взаимодействия по индивидуальному каналу он работает в качестве пункта обработки сигнальной информации (SP), а в транзитной станции с квази-связанной сигнализацией он работает в качестве транзитного пункта (STP).

### 2.4.6. Буфер сообщений (MB).

Буфер сообщений является частью координационной области цифровой системы EWSD. Функциональные блоки подсистемы MB выполняют функцию управления обменом сообщениями между перечисленными ниже подсистемами:

- координационным процессором и линейными группами: сообщения обработки вызова для установления соединений между пользователями, сообщения административного управления, обеспечения надежности или техобслуживания;

- LTG: сообщения обработки вызова;

- LTG и управлением сетью сигнализации по общему каналу (CCNC): сообщения обработки вызова между телефонными станциями по общему каналу сигнализации;

- CP и управляющими устройствами коммутационной группы(SGC): установочные инструкции для коммутационного поля.

Внутренняя структура MB полностью дублирована и состоит из MB0 и MB1, которые работают с разделением нагрузки.

Особые свойства MB:

- дублирование для обеспечения разделения нагрузки и высокой функциональной надежности;

- контроль за трансляционными общими соединениями. Трансляционные соединения применяются при начальном или повторном запуске для передачи специального программного обеспечения от CP одновременно ко всем LTG с одинаковой функциональной структурой. Общие соединения используются для одновременной передачи одинаковых команд к определенным LTG;

- управление мультитрансляционными соединениями;

- высокая интенсивность передачи сигнальных единиц сообщения;

- микропроцессорное управление по записанной программе;

- самонаблюдение;

- возможность простого расширения по ступеням комплектации.

Буфер сообщений состоит из следующих функциональных блоков (рис. 2.4.6):

- блок буфера сообщений для линейной группы;

- блок буфера сообщений для управляющего устройства коммутационной группы;

- групповой генератор тактовой частоты;

- мультиплексор, образующий интерфейс с коммутационным полем;

- интерфейсный адаптер.

### 2.4.7. Центральный генератор тактовых импульсов (CCG).

Оборудование для коммутации и передачи цифровой информации должно работать синхронно. Для этого для всех телефонных станций в цифровой сети необходимо очень надежное, точное и постоянное обеспечение тактовыми импульсами. В больших и средних телефонных станциях EWSD синхронизация обеспечивается центральным генератором тактовых импульсов (CCG). Центральный генератор дублирован. Из двух генераторов (CCG0 и CCG1) один всегда работает в качестве ведущего, а другой - в качестве ведомого. Только ведущий обеспечивает подключенное оборудование (буферы сообщений, координационный процессор и внешние распределители тактовых импульсов) синхронизирующим тактом. Ведомый генератор, находящийся под управлением ведущего генератора, работает с синхронизацией по фазе. Тем самым в случае неправильной работы или в случае отказа, который воздействует на работу CCG, роли ведущего/ведомого могут немедленно и автоматически переключаться, а обеспечение подключенного оборудования тактовыми импульсами продолжает оставаться непрерывным.

Распределение такта в станции осуществляется также на основе главный-подчиненный: т.е. каждый блок оборудования генерирует собственные синхроимпульсы, которые затем синхронизируются с исходящими импульсами предшествующего ему в цепи оборудования для того, чтобы затем синхронизировать оборудование, следующее за ним в цепи.

Тактовые импульсы, генерируемые в каждом блоке оборудования, синхронизуют обмен информацией на трех уровнях: внутри самого блока оборудования, из одного блока оборудования в другой, и от одной станции к другой.

### 2.4.8. Системная панель (SYP).

Функция системной панели заключается в обеспечении оптических и акустических сигналов для аварийной сигнализации, поступающей от системных внутренних и внешних ( не относящихся к системе) контрольных устройств. В противоположность подробным сообщениям о неисправностях, которые при наличии неисправности могут быть вызваны из координационного процессора посредством терминалов эксплуатации и техобслуживания, системная панель дает постоянный обзор моментального функционального состояния всех устройств, подключенных к системной панели. SYP показывает не только аварийные сигналы и рабочие состояния телефонной станции, но и аварийные сигналы в ее окружении, например, пожар, состояние оборудования электропитания и кондиционирования воздуха. Структура системной панели представлена на рис. 2.4.8.

Аппаратное обеспечение SYP состоит из управляющего устройства системной панели (SYPC) и минимум одного дисплея системной панели (SYPD). Дисплеи могут быть включены в самой телефонной станции, в станции более высокой категории или в центре эксплуатации техобслуживания.

Каждой станции EWSD назначается локальная системная панель, а при централизованном техническом обслуживании - дополнительная системная панель в центре эксплуатации и технического обслуживания (ОМС). Преимущество может быть достигнуто благодаря объединению системных панелей, предназначенных для различных телефонных станций, с целью создания одной центральной системной панели (CSYP) в ОМС. Системная панель, интегрированная в контрольную панель центральной системной панели, может переключаться для показа данных любой выбранной станции. Каналы аварийной сигнализации для индикаторов на системной и центральной системной панелях физически отделены от каналов аварийной сигнализации, идущих для показа состояния системы. Тем самым обеспечивается очень высокий уровень надежности в аварийной сигнализации.

SYP принимает аварийные сигналы с определенным количеством дополнительных данных: дата, время дня и нагрузка по обработке вызовов CP. Внутренние аварийные сигналы и дополнительные данные подаются координационным процессором, а внешние аварийные сигналы - внешними контрольными устройствами. SYPC обрабатывает полученную информацию и передает ее параллельно ко всем дисплеям системной панели.

Дисплей системной панели может показывать три уровня срочности:

- критический аварийный сигнал, например, при отказе какого-либо блока, для которого отсутствует резервный;

- главный аварийный сигнал, например, при отказе какого-либо блока, для которого имеется резервный;

- неглавный (второстепенный) аварийный сигнал, когда блок заблокирован из-за испытания или ремонта.

### 2.4.9. Коммутаторная система.

Телефонистка на коммутаторах не только помогает делать те вызовы, которые абонент самостоятельно не может установить с помощью набора номера, но и выполняют большое количество других услуг. Для цифрового коммутатора необходимы два дополнительных блока аппаратного обеспечения:

- сам цифровой коммутатор DSB;

- модуль подключения телефонистки для каждых восьми цифровых коммутаторов в LTGG(OSS) или LTGB(OSS).

Цифровые коммутаторы состоят из управляемых микропроцессором видеодисплеев VDU, из блока управления, клавиатуры и гарнитуры телефонистки. Это оборудование используется телефонисткой для обработки поступающих запросов на вызов. Видеодисплеи и клавиатура функционально оптимизированы, их конструкция эргономична. Режим подсказки пользователю с экрана и формирование показанной информации обеспечивают короткие сроки обучения телефонисток простым и надежным способам работы. Для работы на цифровом коммутаторе бумага не нужна. Требуемые данные запоминаются и показываются в на экране во время обработки вызова не дисплее VDU. По желанию каждый цифровой коммутатор может быть оснащен печатающим устройством.

Благодаря гибкой административной структуре коммутаторной системы, трехуровневой иерархии телефонистов и множеству услуг (таких, как «плавающий» вызов, автоматическая система распределения входящих вызовов по телефонисткам и др.) телефонистки OSS могут обработать в пять раз больше вызовов, чем на обычных коммутаторах.

Цифровые коммутаторы подключаются к EWSD через цифровые модули подключения телефонистки OLDM, находящиеся на LTGG(OSS) и LTGB(OSS) (рис. 2.4.9). С целью безопасности каждый цифровой коммутатор подключен к двум различным линейным группам. Одна линия всегда находится в активном режиме, а вторая - в резервном (активные и пассивные линии). Разговор и данные передаются в цифровой форме между цифровым коммутатором и LTG.

Цифровой коммутатор одинаково хорошо может использоваться в качестве рабочего места телефонистки, производственного контролера или бригадира.

Линейная группа для цифровых коммутаторов загружена специфическим для коммутаторной системы OSS программным обеспечением. В LTGB(OSS) может быть использовано до 8 модулей OLMD (в LTGG:OSS - до 8 OLMD), а к каждому модулю OLMD может быть подключено 8 цифровых коммутаторов.

Метод передачи разговора, синхронизации и данных позволяет иметь максимально 6-ти километровый диапазон между цифровым коммутатором и LTGG(OSS), зависящий от поперечного сечения двух проводов абонентской линии.

Для работы коммутаторной системы OSS координационный процессор CP содержит, в дополнение к основной системе, специфическое для OSS программное обеспечение по:

- обработка вызовов;

- административного управления;

- технического обслуживания.

## 2.5. Программное обеспечение.

Программное обеспечение (ПО) EWSD характеризуется высоким качеством и надежностью, широкими динамическими возможностями, а также гибкостью при вводе дополнительных функций.

Большая гибкость системы EWSD является результатом широкого использования перезагружаемого программного обеспечения. Только немногие процессоры содержат программы, которые хранятся в ПЗУ. Перезагружаемое ПО для телефонной станции формирует систему прикладных программ (APS). Для большей надежности новейшая копия APS храниться в дублированном внешнем запоминающем устройстве каждой станции EWSD.

Аппаратные средства технологически очень быстро меняются. ПО спроектировано так, что только небольшая часть его зависит от аппаратных средств. В соответствии с распределенным управлением внутри системы EWSD каждый процессор нуждается в своем собственном ПО.

Для каждого процессора ПО подразделяется на не связанную с конкретным применением часть, которая  содержит операционную систему (ОС), и на специализированную (программное обеспечение пользователя). Возможности операционной системы зависят от заданий, выполняемых процессором, и от ресурсов, которыми он располагает. Все ОС должны выполнять свои функции в условиях реального времени. Поэтому они управляются по прерываниям и работают в соответствии с приоритетами. Программное обеспечение отдельных процессоров делится на подсистемы, каждая из которых содержит различные модули.

Важным элементом ПО являются различные типы данных. Они могут быть классифицированы в соответствии с их типом, областью действия, долговечностью и ячейкой памяти. Специфические для станции данные содержатся в базе данных координационного процессора. Ее объем и содержимое зависят от оборудования и сетевого окружения телефонной станции. База данных является частью ПО пользователя.

Программы обработки вызовов управляют установлением соединений в соответствии с требованиями абонентов. Для выполнения своих функций этим программам требуется информация по характеристикам оконечных устройств и окружению сети. Для введения такой информации в систему и для управления ею могут использоваться команды на языке общения человека с машиной. Программы обработки вызовов также обеспечивают данными по учету стоимости телефонных разговоров и данными по нагрузке, организующие программы редактируют эти данные, сохраняют их и выдают затем по запросу.

Программы обеспечения надежности и программы обслуживания гарантируют бесперебойную работу системы. Программы обеспечения надежности являются часть операционной системы и выполняются автоматически. Программы технического обслуживания подобно программам обработки вызовов и организующим программам являются программами пользователя. Некоторые из них прогоняются только после ввода соответствующей команды MML.

Важным средством проектирования для ПО EWSD является язык спецификаций и описаний (SDL), стандартизированный МККТТ. Он очень удобен для создания непротиворечивых описаний процессов и последовательностей выполнения, которые характеризуются состояниями, событиями с вытекающими из них действиями и переходами состояний. Диаграммы SDL являются основой кодирования на языке CHILL или Ассемблере. Исходные модули ПО EWSD в основном написаны на языке CHILL высокого уровня. Язык CHILL гарантирует как структурированное программирование, так и модульную структуру. Программное обеспечение, написанное языком CHILL, является самодокументированным, легко читается, легко наращивается и обслуживается.

### 2.5.1. База данных.

Специфические для телефонной станции данные, хранимые в базе данных (БД), включают в себя, например, следующее:

Отображение аппаратных средств

- конфигурация аппаратных средств,

- характеристики аппаратных средств,

- их состояния.

Такие характеристики, как например:

- категория линии,

- состояние линии,

- категория обслуживания абонентов,

- услуги,

- сигнальные системы,

- группирование линий (группы линейных комплектов).

Данные для установления связи, например, между списочным номером и абонентскими данными.

Установление соединения, например:

- трансляция цифр,

- маршрутизация.

Накопленные в процессе работы данные, например:

- учет стоимости телефонных разговоров,

- измерение нагрузки.

База данных содержит как переменные, так и полупостоянные данные. Переменные данные связаны в значительной степени с вызовом и поэтому постоянно изменяются в течение работы программами обработки вызовов. Полупостоянные данные описывают условия и характеристики, которые относительно редко изменяются во время работы; например, конфигурация системы. Эти данные защищены от записи и хранятся всегда во внешнем запоминающем устройстве. Изменения полупостоянных данных выполняются посредством ввода соответствующих команд на языке общения человек-машина или с помощью ввода от абонента.

Большое количество модулей в БД содержит определения структур данных, объявления данных и процедуры доступа. Пользователи имеют доступ к данным только через эти процедуры. База данных может расширяться во время работы системы. В соответствии с принципом распределенного управления в EWSD, части БД встречаются в периферийных процессорах, таких как групповые процессоры, управляющие устройства для цифровых абонентских блоков и управляющее устройство сети общеканальной сигнализации.

### 2.5.2. Программы обработки вызовов.

В координационном процессоре (CP) программы обработки вызовов оперируют только теми функциями обработки вызовов, которые требуют доступа к данным, находящимся только в распоряжении CP:

- считывание и анализ данных о вызове и оконечном комплекте,

- выбор пути в коммутационном поле,

- передача сообщений групповым процессорам с целью инициирования специальных действий и передачи групповым процессорам необходимой информации для последующей независимой обработки вызовов.

Программы обработки вызовов в групповых процессорах (GP) занимаются в большинстве случаев своими задачами обработки вызовов без подключения CP. Они активизируются событиями обработки вызовов, поступающими с периферии LTG, с помощью сообщений от координационного процессора, сообщений от DLU, сообщений от другого GP и сообщений от CCNC. Действиями GP, связанными с обработкой события и сообщения, являются следующие:

- контроль синхронизации,

- оценка данных о вызове и переходных данных о комплектах,

- передача сообщений к CP, другим GP, к CCNC или DLU,

- занятие и разъединение каналов,

- управление сигнализацией,

- предварительный анализ набранных цифр,

- выполнение специальных действий связанных с услугами,

- запись данных по учету стоимости телефонных разговоров.

### 2.5.3. Программы технического обслуживания.

Программы технического обслуживания координационного процессора обрабатывают команды MML, которые важны для бесперебойной работы. Необходимые действия:

- управление конфигурацией и процессами восстановления при помощи программ обеспечения надежности,

- управление процессами измерений и тестирования для абонентских линий и междугородной сети,

- управление анализом ошибок и диагностическими процессами,

- активизация конфигурации, восстановление, тестирование, измерения и диагностика в периферийных процессорах с использованием соответствующих сообщений.

Кроме того, они обрабатывают сообщения, в которых содержаться результаты измерений, тестирования и диагностики, поступившие от линейных групп (GP). Еще одной функцией программ обслуживания является показ ошибок на системной панели и обеспечение там акустической сигнализации.

Программы технического обслуживания группового процессора обрабатывают:

- сообщения от программ обслуживания CP,

- результаты от испытательных устройств в DLU и испытательного оборудования линейных комплектов в линейных группах,

- сообщения от контрольного оборудования и программ в LTG.

## 2.6. Механическая конструкция.

EWSD использует систему изменяемой модульной компоновки SIVAPAC для механической конструкции. Ее главными блоками являются:

- модули,

- модульные кассеты,

- стативы,

- ряды стативов,

- кабели.

Все модули и кабели съемного типа. SIVAPAC сокращает риск появления ошибок во время монтажа EWSD и обеспечивает короткие сроки монтажа. Для оказания помощи эксплуатационной компании в проведении приемо-сдаточных испытаний станции предоставляются справочники по монтажным и приемочным испытаниям.

Модули имеют стандартный формат и монтируются вертикально в модульных кассетах. Лицевая панель на переднем крае может иметь фронтальное соединители, а также индикаторные управляющие элементы; задний край оснащен гребенками с пружинными контактами, создающими контакт с ножевыми (врубными) соединителями в секции статива. Печатные платы являются многослойными. Сквозные отверстия соединяют отдельные слои друг с другом, а элементы - со слоями. Современные элементы, монтируемые на поверхности (SMD), используются там, где одновременно имеется потребность в высокой плотности компоновки, монтаже элементов на обеих сторонах и в оптимальном рассеянии теплоты.

Модульные кассеты комбинируют модули для формирования конструкциональных и монтажных блоков. Модульная кассета в основном состоит из задней платы, монтажных поперечин, боковых секций и направляющих стержней для модулей. Задняя стенка образует заднюю секцию модульной кассеты. Она состоит их многослойной платы с запрессованными гребенками, имеющими ножевые контакты для создания электрического контакта. Ее контактные штифты расположены так, что выступают над поверхностью заднего края задней стенки, так что на них можно насадить кабельные соединители и выполнить дополнительное соединение накруткой.

Модульные кассеты и дополнительные устройства (например, преобразователи тока) размещаются в стативах. Широко открывающиеся дверцы создают неограниченный доступ к встроенным в систему элементам. Закрепляемые простым способом элементы используются для соединения стативов, для формирования их в ряды, а также обеспечения электрических соединений.

Стативы могут стоять или прямо на полу коммутационного зала, или на фальшполу. Фальшпол позволяет проложить кабели под полом, а также выполнить непосредственную подачу воздуха охлаждения к основанию стативов. Если же фальшпол отсутствует, то над стативами устанавливается плоская кабельная решетка.

Кабели по своей конструкции являются съемными: они изготавливаются требуемой длины, испытываются и поставляются на объект оснащенные соединителями. Во время монтажа кабельные соединители просто вставляются в соединительную плату кассеты модуля на задней стороне. От соединителя кабели ведутся или вверх к кабельным решеткам, или вниз под фальшпол.

Компактная модульная структура EWSD позволяет эксплутационным компаниям монтировать телефонные станции, занимающие удивительно малую площадь. Эта особенность EWSD, являющаяся преимуществом, позволяет монтировать высокоемкостные коммутационные системы в уже существующих зданиях, а также в меньших по площади (и поэтому недорогих) новых зданиях. Вышеназванные преимущества, связанные с экономией площади, позволяют размещать мощные телефонные станции EWSD в контейнерах. Все стативы, установленные в контейнерах, монтируются на виброгасителях, которые защищают стативы от вибрации во время транспортировки.

Главный кросс (MDF) создает интерфейс между внутренними и внешними линиями. Компактный мини кросс фирмы Siemens отвечает требованиям большинства эксплуатационных компаний в отношении компактной техники. Он годится для телефонных станций EWSD всех емкостей. Техника беспаечных соединений, тщательно продуманный технический стандарт и доказанная экономическая эффективность делают его идеальным дополнением к EWSD.

## 2.7. Техническое обслуживание.

Техническая эксплуатация оборудования AМТСЭ осуществляется по контрольно-корректирующему методу (ККМ) без профилактического обслуживания. Применение ККМ эксплуатации предусматривает проведение на станции контроля, позволяющего определить наличие повреждений и степень их воздействия на качество обслуживания вызовов.

Повреждения в оборудовании станции обнаруживаются с помощью программ диагностики. Программное обеспечение для технического обслуживания и эксплуатации оборудования находится в координационном процессоре.

Вся информация о состоянии оборудования станции выводится на устройства ввода-вывода (дисплеи, телетайпы), с помощью которых ведется наблюдение за работой станции.

Предусматривается поставка документации по вопросам технической эксплуатации и ремонту оборудования, содержащая инструкции, позволяющие обслуживающему персоналу АМТСЭ открывать новые направления и изменять емкость ранее задействованных направлений связи, производить ремонт без участия представителей фирмы поставщика оборудования.

С учетом высокоразвитой техники, применяемой на оборудовании системы EWSD, требуется компетентный, квалифицированный персонал для обеспечения непрерывности уровня поддержки, требуемых для максимальной безопасности работы системы.

# 3. Исходные данные для проектирования АМТС.

3.1.

Таблица 3.1.1.

| Наименование | Всего | Исходящие |  |  |  |  | Входящие |  |  |  |  | Вх. п/а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутризоновые каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Распределение нагрузок.

Таблица 3.2.1.

| Нагрузка | Значение, Эрл. | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| ЗСЛ зоны | 251 | YЗСЛ РЦ |
| СЛМ зоны | 230 | YСЛМ РЦ |
| Вх. МГ каналы | 273,6 | YМГ вх |
| Исх. МГ каналы | 293,6 | Yисх авт и п/а МГ |
| Каналы вх. п/а от РЦ | 26,4 | YРЦ вх п/а |

# 4. Расчет распределения нагрузок на станции.

1. Нагрузка на замедленные соединения от входящих магистральных каналов (МГ):

Yзам. соед. МГ = YМГ вх.  К1, где

К1 = 0,006 - 0,06% зам. соед.;

Yзам. соед. МГ = 273,6  0,006 = 1,64 Эрл.

2. Нагрузка на замедленные соединения от входящих каналов райцентров (РЦ) с полуавтоматическим обслуживанием:

Yзам. соед. РЦ вх. п/а = YРЦ вх. п/а  К1;

Yзам. соед. РЦ вх. п/а = 26,4  0,006 = 0,16 Эрл.

3. Исходящая нагрузка от служебной связи (сл. АТС):

Yисх. сл. АТС = N  Yуд., где

N - емкость служебной АТС,

Yуд. = 0,03 - удельная нагрузка на одного абонента;

Yисх. сл. АТС = 256  0,03 = 7,68 Эрл.

4. Входящая нагрузка по служебной связи (сл. АТС):

Yвх. сл. АТС = Yисх. сл. АТС;

Yвх. сл. АТС = 7,68 Эрл.

5. Нагрузка на сл. АТС от входящих МГ:

Yсл. АТС от МГ вх. = Y. . ÀÒ´YÌä .YÌä .+Yò  . /;

Yсл. АТС от МГ вх. =7,68´273,6 273,6+26,4= 7,00 Эрл.

6. Нагрузка на сл. АТС от входящих каналов п/а РЦ:

Yсл. АТС от вх. п/а РЦ = Y. . ÀÒ´Yò  . /YÌä .+Yò  . /;

Yсл. АТС от вх. п/а РЦ =7,68´26,4273,6+26,4= 0,68 Эрл.

7. Суммарная входящая нагрузка на СЛМ ГАТС и РЦ от МГ:

Y от МГ = YМГ вх. - Yзам. соед. МГ - Yсл. АТС от МГ вх. ;

Y от МГ = 273,6 - 1,64 - 7,00 = 264,96 Эрл.

8. Нагрузка на СЛМ ГАТС от МГ:

YСЛМ ГАТС от МГ = Y от МГ  К2, где

К2 = 0,68 - доля нагрузки на ГАТС от МГ;

YСЛМ ГАТС от МГ = 264,96  0,68 = 180,17 Эрл.

9. Нагрузка на СЛМ РЦ от МГ:

YСЛМ РЦ от МГ = Y от МГ  К3, где

К3 = 0,32 - доля нагрузки на РЦ от МГ;

YСЛМ РЦ от МГ = 264,96  0,32 = 84,79 Эрл.

10. Суммарная нагрузка от входящих каналов п/а РЦ на ГАТС, РЦ и МГ:

Y от РЦ = YРЦ вх. п/а - Yсл. АТС от вх. п/а РЦ - Yзам. соед. РЦ вх. п/а;

Y от РЦ = 26,4 - 0,68 - 0,16 = 25,56 Эрл.

11. Нагрузка от входящих каналов п/а РЦ на СЛМ ГАТС:

YСЛМ ГАТС от вх п/а РЦ = Y от РЦ  К4, где

К4 = 0,49 - доля нагрузки на СЛМ ГАТС от вх. п/а РЦ;

YСЛМ ГАТС от вх п/а РЦ = 25,56  0,49 = 12,52 Эрл.

12. Нагрузка от входящих каналов п/а РЦ на СЛМ РЦ:

YСЛМ РЦ от вх п/а РЦ = Y от РЦ  К5, где

К5 = 0,19 - доля нагрузки на СЛМ РЦ от вх. п/а РЦ;

YСЛМ РЦ от вх п/а РЦ = 25,56  0,19 = 4,86 Эрл.

13. Нагрузка от входящих каналов п/а РЦ на МГ (исх. авт и исх. п/а):

Yисх авт и п/а МГ от вх п/а РЦ = Y от РЦ  К6, где

К6 = 0,32 - доля нагрузки на МГ исх. авт. и п/а;

Yисх авт и п/а МГ от вх п/а РЦ = 25,56  0,32 = 8,18 Эрл.

14. Нагрузка от входящих каналов п/а РЦ на МГ исх.авт:

Yисх авт МГ = Yисх авт и п/а МГ от вх п/а РЦ  К7, где

К7 = 0,90 - доля нагрузки на МГ исх. авт. от вх.п/а РЦ;

Yисх авт МГ = 8,18  0,90 = 7,36 Эрл.

15. Нагрузка от входящих каналов п/а РЦ на МГ исх.п/а:

Yисх п/а МГ = Yисх авт и п/а МГ от вх п/а РЦ  К8, где

К8 = 0,10 - доля нагрузки на МГ исх. п/а от вх. п/а РЦ;

Yисх п/а МГ = 8,18  0,10 = 0,82 Эрл.

16. Нагрузка на СЛМ ГАТС от РЦ по ЗСЛ:

YСЛМ ГАТС от РЦ по ЗСЛ = YЗСЛ РЦ  К4;

YСЛМ ГАТС от РЦ по ЗСЛ = 251,00  0,49 = 122,99 Эрл.

17. Нагрузка на СЛМ РЦ от РЦ по ЗСЛ:

YСЛМ РЦ от РЦ по ЗСЛ = YЗСЛ РЦ  К5;

YСЛМ РЦ от РЦ по ЗСЛ = 251,00  0,19 = 47,69 Эрл.

18. Нагрузка на МГ исх. авт. от РЦ по ЗСЛ:

Yисх авт МГ от РЦ по ЗСЛ = YЗСЛ РЦ  К6;

Yисх авт МГ от РЦ по ЗСЛ = 251,00  0,32 = 80,32 Эрл.

19. Нагрузка на неавтоматические соединения от ГАТС к РЦ:

YСЛМ РЦ от телеф = YСЛМ РЦ  К9, где

К9 = 0,02 - процент неавтоматического обмена КЦ (коммутаторный цех);

YСЛМ РЦ от телеф = 230,00  0,02 = 4,60 Эрл.

20. Нагрузка на СЛМ РЦ от ЗСЛ ГАТС:

YСЛМ РЦ от ЗСЛ ГАТС = YСЛМ РЦ - YСЛМ РЦ от МГ вх - YСЛМ РЦ от вх п/а РЦ - YСЛМ РЦ от РЦ ЗСЛ - YСЛМ РЦ от телеф;

YСЛМ РЦ от ЗСЛ ГАТС = 230,00 - 84,79 - 4,86 - 47,69 - 4,60 = 88,06 Эрл.

21. Нагрузка на каналы МГ исх. авт.:

Yисх авт. МГ = Yисх авт и п/а МГ  К10, где

К10 = 0,90 - доля исходящей авт. нагрузки на каналы МГ;

Yисх авт. МГ = 293,60  0,90 = 264,24 Эрл.

22. Нагрузка на каналы МГ исх. п/а:

Yисх п/а МГ = Yисх авт и п/а МГ  К11, где

К11 = 0,10 - доля исходящей п/а нагрузки на каналы МГ;

Yисх п/а МГ = 293,60  0,10 = 29,36 Эрл.

23. Число соединений от телефонисток на СЛМ РЦ:

Собр выз РЦ = YîÌ ò  ´607,7;

Собр выз РЦ = 4,60´607,7 = 36 соед.

24. Нагрузка обратного вызова на СЛМ РЦ:

Yобр выз РЦ = ð  ò´8,4560;

Yобр выз РЦ = 36,00´8,4560 = 5,07 Эрл.

25. Нагрузка на исх. каналы п/а от телефонисток ГАТС:

Yисх п/а от телеф ГАТС = Yисх п/а МГ - Yот вх п/а РЦ на МГ исх п/а;

Yисх п/а от телеф ГАТС = 29,36 - 0,82 = 28,54 Эрл.

26. Число соединений на обратный вызов МГ:

Собр выз МГ = Y / Ìä   äÀÒ´607,7;

Собр выз МГ = 28,54´607,7 = 223 соед.

27. Нагрузка обратного вызова на каналы МГ:

Yобр выз МГ = ð  Ìä´8,4560;

Yобр выз МГ = 223,00´8,4560 = 31,41 Эрл.

28. Суммарная нагрузка на СЛМ ГАТС:

YСЛМ ГАТС = Yвх МГ + Yвх РЦ + YЗСЛ РЦ + Yобр выз МГ + Yобр выз РЦ;

YСЛМ ГАТС = 180,17 + 12,52 + 122,99 + 31,41 + 5,07 = 352,16 Эрл.

29. Нагрузка на пучок СЛМ к городской справочной службе "09":

YСЛМ ГАТС "09" = YСЛМ ГАТС  К12, где

К12 = 0,025 - доля нагрузки на пучок СЛМ к городской справочной службе от общей нагрузки ГАТС;

YСЛМ ГАТС "09" = 352,16  0,025 = 8,80 Эрл.

30. Нагрузка на исходящие МГ каналы авт. от ЗСЛ ГАТС:

Yисх авт. МГ от ЗСЛ ГАТС = Yисх авт МГ - Yвх сл АТС - Yвх п/а РЦ - YЗСЛ РЦ;

Yисх авт. МГ от ЗСЛ ГАТС = 264,24 - 7,68 - 7,36 - 80,32 = 168,88 Эрл.

31. Число соединений на прием заказов по МГ:

Сприем заказов по МГ = Y / Ìä   äÀÒ´607,7;

Сприем заказов по МГ = 28,54´607,7 = 223 соед.

32. Нагрузка на прием заказов по МГ:

Yприем заказов по МГ = ð   Ìä´1,0060;

Yприем заказов по МГ = 223,00´1,0060 = 3,72 Эрл.

33. Нагрузка на прием справок по МГ:

Yприем справок по МГ = Yприем заказов по МГ  К13, где

К13 = 0,2 - доля нагрузки на прием справок;

Yприем справок по МГ = 3,72  0,2 = 0,74 Эрл.

34. Число соединений на прием заказов по зоне:

Спреим заказов по зоне = YîÌ ò  ´607,7;

Спреим заказов по зоне = 4,60´607,7 = 36 соед.

35. Нагрузка на прием заказов по зоне:

Yприем заказов по зоне = ð   ´1,0060;

Yприем заказов по зоне = 36,00´1,0060 = 0,60 Эрл.

36. Нагрузка на прием справок по зоне:

Yприем справок по зоне = Yприем заказов по зоне  К13;

Yприем справок по зоне = 0,60  0,20 = 0,12 Эрл.

37. Суммарная нагрузка на ЗСЛ ГАТС:

YЗСЛ ГАТС = YСЛМ РЦ + Yисх авт МГ + Yприем заказов по МГ + Yприем справок по МГ +

Yприем заказов по зоне + Yприем справок по зоне;

YЗСЛ ГАТС = 88,06 + 168,88 + 3,72 + 0,74 + 0,60 + 0,12 = 262,12 Эрл.

- Нагрузка на РУСК (суммарная нагрузка от коммутаторного цеха в поле АМТС):

YРУСК = Yисх п/а от телеф ГАТС  + Yобр выз МГ  +YСЛМ РЦ от телеф + Yобр выз РЦ;

YРУСК = 28,54 + 31,41 + 4,60 + 5,07 = 69,62 Эрл.

- Нагрузка на ИКЗМ (суммарная нагрузка из поля АМТС в коммутаторный цех):

YИКЗМ пр заказов = Yприем заказов по МГ + Yприем заказов по зоне;

YИКЗМ пр заказов = 3,72 + 0,60 = 4,32 Эрл.

YИКЗМ пр справок = Yприем справок по МГ + Yприем справок по зоне;

YИКЗМ пр справок = 0,74 + 0,12 = 0,86 Эрл.

YИКЗМ зам соед = Yзам соед МГ  + Yзам соед РЦ;

YИКЗМ зам соед = 1,64 + 0,16 = 1,80 Эрл.

 YИКЗМ = YИКЗМ пр заказов + YИКЗМ пр справок + YИКЗМ зам соед;

 YИКЗМ = 4,82 + 0,86 + 1,86 = 6,89 Эрл.

- Расчет ориентировочного количества линий ЗСЛ ГАТС:

NЗСЛ ГАТС = Yî äÀÒ´1,15 0,45;

NЗСЛ ГАТС = 262,12´1,150,45 = 675 линий;

- Нагрузка на 1 УВСМ:

Y1 УВСМ  = YîÌ  äÀÒæ14, где

К14 = 2 - число УВСМ (принимаем условно);

Y1 УВСМ  = 352,16 2 = 176,08 Эрл.

- Определение количества линий от 1 УВСМ:

При Y1 УВСМ  = 176,08 Эрл. и p = 0,002;

N1 УВСМ = 209 линий.

43.Число СЛМ ГАТС:

NСЛМ ГАТС  = N1УВСМ   К14;

NСЛМ ГАТС  = 209  2 = 418 линий.

- Определение количества линий РУСК:

При YРУСК = 69,62 Эрл. и p = 0,01;

NРУСК = 80 линий.

- Определение количества линий ИКЗМ при p = 0,01:

При YИКЗМ пр заказов = 4,32 Эрл.,	NИКЗМ пр заказов = 11 линий;

При YИКЗМ пр справок  = 0,86 Эрл.,	NИКЗМ пр справок  = 4 линий;

При YИКЗМ зам соед  = 1,80 Эрл.,	NИКЗМ зам соед  = 6 линий.

NИКЗМ = NИКЗМ пр заказов +  NИКЗМ пр справок + NИКЗМ зам соед;

NИКЗМ = 11 + 4 + 6 = 21 линия.

- Определение количества входящих линий сл. АТС:

При Yвх сл АТС = 7,68 Эрл. и p = 0,005;

Nвх сл АТС = 16 линий.

- Определение количества исходящих линий сл. АТС:

При Yисх сл АТС = 7,68 Эрл. и p = 0,002;

Nисх  сл АТС = 17 линий.

- Суммарная входящая нагрузка:

Yвх = YРУСК + YЗСЛ ГАТС + Yвх МГ авт и п/а + Yвх п/а от РЦ + YЗСЛ РЦ + Yвх сл АТС;

Yвх = 69,62 + 262,12 + 273,6 + 26,4 + 251 + 7,68 = 890,42 Эрл.

- Суммарная исходящая нагрузка:

Yисх = YИКЗМ + Y исх авт МГ+ Yисх п/а МГ + YСЛМ ГАТС + YСЛМ РЦ + Yисх сл АТС;

Yисх = 6,98 + 264,24 + 29,36 + 352,16 + 230 + 7,68 = 890,42 Эрл.

- Суммарное количество входящих линий:

Nвх = NРУСК + NЗСЛ ГАТС + Nвх МГ авт и п/а + Nвх п/а от РЦ + NЗСЛ РЦ + Nвх сл АТС;

При потерях p = 0,001 и соответствующей нагрузке:

Yвх МГ авт и п/а = 273,6 Эрл.,Nвх МГ авт и п/а = 312 линий;

Yвх п/а от РЦ = 26,4 Эрл.,	Nвх п/а от РЦ = 38 линий;

YЗСЛ РЦ = 251 Эрл.,	NЗСЛ РЦ = 288 линий.

Nвх = 80 + 675 + 312 + 38 + 288 + 16 = 1409 линий.

- Суммарное количество исходящих линий:

Nисх = NИКЗМ + N исх авт МГ+ Nисх п/а МГ + NСЛМ ГАТС + NСЛМ РЦ + Nисх сл АТС;

При потерях p = 0,01 и соответствующей нагрузке:

Yисх авт МГ  = 264,24 Эрл.,	N исх авт МГ = 302 линии,

Yисх п/а МГ = 29,36 Эрл.,	Nисх п/а МГ = 41 линия,

YСЛМ РЦ = 230 Эрл.,	NСЛМ РЦ = 252 линии.

Nисх = 21 + 302 + 41 + 418 + 252 + 17 = 1051 линий.

# 5. Расчет оборудования станции.

## 5.1. Расчет DLU.

В цифровой электронной коммутационной системе EWSD абонентские линии (АЛ), а также линии учережденческих станций подключены к цифровым абонентским блокам (DLU). Блоки DLU пригодны для этой цели благодаря своей гибкости в отношении количества подключаемых линий, высокой надежности и компактной структуре. Они могут быть установлены либо на самой станции, либо на местах удаленных от станции. Выносные DLU помещаются вблизи групп абонентов. В результате получающиеся короткие АЛ и концентрация абонентской нагрузки на цифровых трактах в сторону станции позволяют сэкономить кабели и улучшить качество передачи.

К DLU возможно подключение ÀË:

- с декадным набором;

- с многочастотным набором номера;

- с контрольным счетчиком тарифных импульсов (12 или 16 кГц);

- от таксофонов.

В данном дипломном проекте производим расчет DLU для организации внутристанционной служебной связи (256NN).

Таблица 5.1.1. Расчет DLU.

|  |  |  |  | Нагрузка на 1 АЛ |  |  |  |  |  |  |  | Количество DLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кассет |  |  |  |  | Количество ИКМ для DLU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды включ. АЛ | Кол-во АЛ |  | Исх. |  | Вх. |  | Кол-во модулей (М) |  |  | Нагр-ка на группу, Эрл. |  |  | Макс. кол-во М в DLU |  | Доп. нагр-ка на DLU, Эрл. |  | N1 DLU по кол-ву М |  | N2 DLU по нагр-ке |  | Кол-во DLU |  | Тип А |  |  | Тип В |  | Нагр-ка на один М, Эрл. |  |  | Нагр-ка на один DLU, Эрл. |  | Кол-во ИКМ |  |
| Местн. | 256 |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  | 16 |  |  | 15,36 |  |  | 119 |  | 94,0 |  | 0,13 |  | 0,16 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0,96 |  |  | 15,36 |  | 2 |

Для включения служебных абонентов, имеющих малую нагрузку на 1 DLU до 19,0 Эрл., можно обойтись 1ИКМ линией, но для надежности всегда включают 2ИКМ. Выбор числа и типа кассет производим с учетом того, что в кассете типа A максимально можно разместить 23 модуля, типа B - 32 модуля.

## 5.2. Расчет LTGG(B-функция).

Количество LTGG(B) для подключения DLU определяется числом необходимых цифровых интерфейсов (DIU30), â которые включаются ИКМ линии от DLU.

В один LTGG(B) может быть включено до четырех ИКМ линий со скоростью передачи 2048 кбит/ñ. В соответствии с требованием подключения каждого DLU к двум LTGG(B), получаем 2 LTGG(B).

## 5.3. Расчет LTGG(C-функция).

Чтобы определить количество LTGG(C) необходимо рассчитать число DIU30. Для этого производится расчет ИКМ трактов для DIU30. Для расчета ИКМ трактов необходимо сформировать ИКМ группы с учетом сигнализации по следующим признакам:

- входящие и исходящие цифровые каналы одного направления в одну ИКМ группу;

- входящие и исходящие аналоговые линии, имеющие одно направление в одну ИКМ группу.

Распределение каналов с учетом сигнализации представлено в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1.

|  |  | Магистральные каналы |  |  |  | Внутризоновые каналы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 VF |  | ИКМ | 2VF | ОКС | 1 VF | ИКМ |
| Исходящие каналы | 84 |  | 120 | 94 | 45 | 84 | 168 |
| Входящие каналы | 56 |  | 142 | 64 | 50 | 90 | 198 |
| Итого | 140 |  | 262 | 158 | 95 | 174 | 366 |

Результаты формирования ИКМ групп представлено в таблице 5.3.2.

Таблица 5.3.2.

| № ИКМ группы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество каналов | 140 | 262 | 158 | 95 | 174 | 366 |
| Наличие АЦП | есть | нет | есть | нет | есть | нет |

Количество ИКМ трактов для DIU30 получается путем деления числа каналов на 30. Результаты расчета количества DIU30 представлено в таблице 5.3.3.

Таблица 5.3.3.

| № ИКМ группы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество DIU30 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 13 | 43 |

Два DIU30 используются для тестирования станции. В сумме имеем 45 DIU30.

Количество LTGG(C) получаем разделив общее число DIU30 на 4, так как в LTGG(C) может включаться до четырех DIU30.

N LTGG(C) = 45 / 4 = 12.

Примечание: DIU30 принадлежащие одной ИКМ группе по возможности должны быть равномерно распределены по нескольким LTG.

## 5.4. Определение количества LTGG:OSS.

В проекте задается количество цифровых коммутаторов (ЦК), равное 17.

В LTGG:OSS для подключения цифровых линий может быть использовано до 8 модулей OLMD, а к каждому модулю OLMD может быть подключено 8 цифровых коммутаторов, обеспечивая тем самым 64 цифровых коммутатора на LTGG:OSS.

Для подключения 17 цифровых коммутаторов необходимо (172) каналов, тогда количество OLMD будет равно 5 (17  2 / 8).

Для надежного подключения заданного количества ЦК необходимо иметь два LTGG:OSS.

## 5.5. Расчет оборудования SN.

Существует несколько модификаций коммутационного поля (SN):

- DE 5.1 позволяет подключить до 126 LTG;

- DE 5.2 - до 252 LTG;

- DE 5.4 - до 504 LTG.

Количество модулей временной ступени (TSM) и модулей пространственной ступени (SSM), необходимых для каждой модификации и количество подключаемых LTG представлено в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1.

| Количество TSM | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 128 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество SSM | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 79 |
| Количество LTG | 31 | 63 | 96 | 126 | 157 | 189 | 220 | 252 | 504 |
|  |  | DE | 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| Тип SN |  |  |  |  | DE | 5.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DE | 5.4 |

Для выбора нужной модификации SN необходимо рассчитать количество TSM и SSM.

Количество TSM (N TSM 4/4) зависит от количества N LTG

N TSM 4/4 = (N LTG +  ) / 4, где  = N LTG / 63

N LTG = N LTGG(B) + N LTGG(C) + N LTGG:OSS

N LTG  = 2 + 12 + 2 = 16;

 = 16 / 63 = 0,25;

N TSM 4/4 = (16 + 0,25) / 4 = 5.

Необходимое количество линейных групп позволяет использовать коммутационное поле с одной ступенью пространственной коммутации SSG, которая содержит четыре модуля пространственной ступени (N SSM16/16 = 4).

На основании проведенных расчетов для проектируемой станции будет выбрана модификация коммутационного поля DE 5.1.

# 6. Размещение оборудования АМТС.

## 6.1. Размещение DLU.

Блоки DLU размещаются в стативах R:DLU. Во всех DLU применяются только три типа кассет модулей F:DLU(A), F:DLU(B) и F:DLU(C).

По предыдущим расчетам известно, что для размещения необходимого оборудования требуется одна кассета модулей типа F:DLU(A).

На рис.6.1.1 и 6.1.2 представлены кассеты модулей F:DLU(A) и F:DLU(B). На рис.6.1.3 представлено размещение кассет на стативе R:DLU для максимального количества АЛ (944).

В модульной кассете находится два ряда модулей:

- SLMA -модуль абонентской линии;

- DIUD – цифровой интерфейс для цифрового абонентского блока;

- CG – генератор тактовой частоты;

- EMSP – оборудование для работы в аварийном режиме для абонентов цифрового абонентского блока с частотным набором;

- ALEX – комплект внешней аварийной сигнализации.

- Функциональный блок TU состоит из трех модулей:

- FTEM – модуль для испытания функций SLM (модуль АЛ);

- LMEM – модуль для измерения линий SLM;

- LVMM - модуль для измерения уровней SLM.

- Составной частью DLU являются следующие функциональные блоки:

- BDB – основной модуль распределителя шин;

- BDCG – модуль распределителя шин с генератором тактовой частоты;

- BDE – расширительный модуль распределителя шин;

- DCCCR – преобразователь постоянного тока;

- RGMG – генератор вызывного тока и генератор напряжений для тарифных импульсов 16(12) кГц.

В результате для размещения 256 SLMA необходим один статив DLU (R:DLU).

| D C C C R 0-0 | S L M A 0 | S L M A 1 | S L M A 2 | S L M A 3 | S L M A 4 | S L M A 5 | S L M A 6 | S L M A 7 | RGMG0 |  | BDB0 | BDCG0 8 | DLUC0 9 | DIUD0 10 | FTEM 11 | LTEM 12 | LVMM 13 | EMSP 14 | ALEX 15 | D C C C R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D C C C R 1-0 | S L M A 0 | S L M A 1 | S L M A 2 | S L M A 3 | S L M A 4 | S L M A 5 | S L M A 6 | S L M A 7 | RGMG1 |  | BDB1 | BDCG0 8 | DLUC0 9 | DIUD0 10 | S L M A 11 | EMSP 12 | EMSP 13 | 14 | S L M A 15 | D C C C R 1-1 |

Рис.6.1.1. Модульная кассета А.

| D C C C R 0-0 | S L M A 0 | S L M A 1 | S L M A 2 | S L M A 3 | S L M A 4 | S L M A 5 | S L M A 6 | S L M A 7 | BDE0 |  | BDE1 | S L M A 8 | S L M A 9 | S L M A 10 | S L M A 11 | S L M A 12 | S L M A 13 | S L M A 14 | S L M A 15 | D C C C R 0-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.6.1.2. Модульная кассета В.

## 6.2. Размещение LTG.

Количество и тип функциональных блоков LTG зависит от типа подключенных линий, а также от способов передачи и сигнализации, применяемых в системе. Для различных типов линий и их комбинаций требуются LTG разной комплектации.

В стативе для LTGG или LTGG:OSS (R:LTGG) можно разместить до пяти модульных кассет (F:LTGG), каждая из которых включает в себя две LTGG.

Модульная кассета F:LTGG(B) состоит из следующих функциональных блоков (см. рис.6.2.1):

- максимум 4 цифровых интерфейсов, 2048 кбит/с (DIU 30);

- CR – кодовый приемник;

- TOG – генератор акустических сигналов;

- GP – групповой процессор, который включает в себя PMU (блок памяти процессора) и CGSM (генератор тактовой частоты и сигнальный мультиплексор);

- GSL - групповой переключатель и блок интерфейса;

- DCC – преобразователь постоянного тока;

- SILCB – управляющее устройство тракта сигнализации.

| DCC | LTU |  |  |  | SU |  | GS | GP |  | SI LCB |  | SU |  |  |  | LTU |  |  |  |  | SU |  | GS |  | GP |  | SI LCB | SU | DCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIU30 | DIU30 | DIU30 | DIU30 | CR | TOG | G S L | CGSM | PMU |  |  |  | C R |  |  |  | DIU30 | DIU30 | DIU30 | DIU30 | CR | TOG |  | G S L | CGSM | PMU |  | C R |  |

Рис.6.2.1. Модульная кассета с двумя LTGG(B).

В модульной кассете F:LTGG(C) не используется функциональный блок SILCB. В LTU (блок подключения линий) для LTGG:OSS вместо DIU 30 используется модуль OLMD (цифровой модуль подключения оператора). Конфигурация модульной кассеты для LTGG:OSS представлена на рис.6.2.2.

12 LTGG(C) содержат 48 DIU 30, 2 LTGG(B) - 8 DIU 30, 2 LTGG:OSS - 5 OLMD. Все LTGG размещаются на 8 кассетах и трех стативах.

Таким образом на проектируемой станции устанавливается 1 статив R:LTGG(B), 1 статив R:LTGG:OSS и 1 статив R:LTGG(C). Статив R:LTGG:OSS отличается гибкостью в конфигурации и на свободном месте содержит одну кассету F:LTGG(C).

| DCC | LTU |  |  |  |  | SU | GS | CP |  |  |  |  | LTU |  |  |  |  | SU | GS | GP |  |  |  |  |  | DCC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OLMD | OLMD | OLMD | OLMD | OLMD | T O G | G S L | CGSM | PMU |  |  |  | OLMD | OLMD | OLMD | OLMD | O LM | T O G | G S L | CGSM | PMU |  |  |  |  |  |  |

Рис.6.2.2 Конфигурация модульной кассеты для LTGG:OSS.

## 6.3. Размещение SN.

Благодаря модульной структуре коммутационное поле EWSD может быть оборудованным только частично или расширяться небольшими ступенями.

Коммутационное поле для 63 линейных групп размещено на одном стативе R:SN с группой временных ступеней и группой пространственных ступеней (см. рис. 6.3.1.). Оно содержит  два блока коммутационного поля (SN0 и SN1) и четыре DCC (преобразователь постоянного тока ).

Полностью оборудованный блок коммутационного поля имеет 16 TSM и 4 SSM16/16.   (ñì. рис. 6.3.2.). В данном случае достаточно иметь 5 TSM.

Модульная кассета F:SN содержит следующие функциональные блоки:

- TSM – модуль временной ступени;

- LIL – модуль интерфейса между SGC и MBU:SGC;

- SGC – управляющее устройство коммутационной группы;

- MBU:SGC - блок буфера сообщений для управляющего устройства коммутационной группы;

- SSM - модуль пространственной ступени.

## 6.4. Размещение CP.

На рисунке 6.4.1 показано размещение оборудования в стандартном стативе координационного процессора СР 113.

В стативе размещаются следующие функциональные блоки:

- CMY - общее запоминающее устройство;

- B:CMY - шина для общего запоминающего устройства;

- BAP - основной процессор;

- IOC - управляющее устройство ввода / вывода;

- IOP - процессор ввода / вывода;

- MTD - накопитель на магнитной ленте;

- MDD - накопитель на магнитном диске.

Все стативы имеют радиаторы. Воздушные циркуляторы, смонтированные в стативах забирают воздух через щели в дверцах статива или фальшпола и обдувают их модули.

Размещение оборудования в автозале представлено на рисунке 6.5.

# 7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.

## 7.1. Анализ характеристик объекта проектирования, трудовой деятельности и производственной среды.

Объектом проектирования является АМТС построенная на базе оборудования EWSD. Данная система является самостоятельной законченной разработкой и входит в совокупность технических средств, обеспечивающих передачу сигналов электросвязи в областном центре. АМТС типа EWSD осуществляет обслуживание местных и междугородних вызовов.

Данное оборудование изготовляется на заводах фирмы SIMENS и по заказу администрации сети поставляется в конкретный регион, где происходит монтаж и наладка этого оборудования. Оно поставляется заказчику в виде полностью укомплектованной системы, обеспечивающей наибольшую возможную адаптацию к окружению существующей сети.

Система EWSD предназначена для работы в такой среде, где температура и влажность находятся на уровне, обеспечивающем условия для нормальной работы персонала. Однако, в течение ограниченных периодов времени допускается работа не в полном объёме и при более жестких условиях. Более жесткие условия допускаются также при упаковке для транспортирования, при хранении или при монтаже в обесточенном состоянии.

Телефонная станция EWSD монтируется в любом здании, включая здания специально предназначенные для установки станции и при необходимости в комбинации с уже имеющимся оборудованием систем других изготовителей. Применение больших интегральных схем и компактной модульной конструкции позволяет разместить большое количество аппаратуры связи на небольших площадях.

Высокая степень надежности всей системы достигается благодаря отсутствию в конструкции изнашивающихся компонентов, быстродействию, компактности, а также сто процентному дублированию всех важнейших элементов системы.

Управление станцией осуществляется по записанной программе, которая работает в автоматическом режиме. Эксплуатация и техническое обслуживание выполняется с помощью локальных терминалов, либо центральных терминалов, обслуживающих несколько АТС.

Станция работает при напряжении постоянного тока 48В и 60В. Эти напряжения вырабатываются центральным блоком электропитания, снабженным выпрямителями, управляемыми тиристорами или транзисторами. Для обеспечения аварийного питания в случае пропадания питания от сети переменного тока в системе предусмотрены свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Блоки электропитания устанавливаются в непосредственной близи от автоматного зала. Пределы напряжения статического постоянного тока, измеренные на интерфейсе питания станции, на входе статива распределения питания АМТС, обычно имеют следующие значения (см. таблицу 7.1.)

Таблица 7.1.

| Номинал | Минимально | Максимально |
| --- | --- | --- |
| 48 В | 39,8 В | 56,5 В |
| 60 В | 51,3 В | 71 В |

Ниже в таблице приведены максимальные и средние значения химически активных веществ, которые являются допустимыми в окружающей среде оборудования в условиях работы.

Таблица 7.2.

| Параметр окружающей среды |  | Средняя концентрация | Максимальная концентрация |
| --- | --- | --- | --- |
| Двуокись серы | SO2 | 0,11 | 0,37 |
| Сероводород | H2 S | 0,071 | 0,36 |
| Двуокись азота | NO2 | 0,26 | 0,52 |
| Озон | O3 | 0,025 | 0,05 |
| Хлористый водород | HCI | 0,066 | 0,33 |
| Фтористый водород | HF | 0,012 | 0,036 |
| Аммиак | HN3 | 1,4 | 4,2 |
| Хлор | CI2 | 1,034 | 0,1 |

Значения концентрации приведены в см3 / м3 при температуре 200С и давлении 101,3 кПа.

В окружающих средах, где концентрации газа постоянно превышают средние значения, необходимо выполнять очистку ввода воздуха. Поскольку присутствие пыли может повлиять на работу оборудования необходимо иметь хорошую систему фильтрации для удаления, если необходимо, пылевых частиц. Фильтрация зависит от предполагаемой концентрации пыли.

Таблица 7.3.

| Максимальная концентрация пыли в млн. Частиц на куб. м. | Максимальный диаметр в микронах |
| --- | --- |
| 14 | 0,5 |
| 0,7 | 1 |
| 0,24 | 3 |
| 0,13 | 5 |

Для отвода тепла, вырабатываемого модулями, из помещений, в которых размещается оборудование цифровой АТС, применяется система кондиционирования воздуха

Все действия обслуживающего персонала заключаются в работе на ПК, записи в журнале неисправностей и замене ТЭЗов. При этом задействовано 2/3 мышечного аппарата человека. Работу такого вида следует относить к средней категории тяжести, что соответствует ГОСТ 121.005-76, который выделяет следующие категории работ:

- легкая; задействована 1/3 мышц;

- средняя; задействована 2/3 мышц;

- тяжелая; задействован весь мышечный аппарат человека.

Для второй категории определены следующие показатели микроклимата окружающей среды:

- температура: 16-18 С в холодное время года, 20-23 С в теплое время года;

- относительная влажность воздуха 40-60;

- скорость движения воздуха-0,3 м/с.

Для обслуживающего персонала необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- по эргономическому обеспечению;

- по технике безопасности;

- по пожарной профилактике;

## 7.2. Мероприятия по эргономическому обеспечению.

В соответствии с проектом помещения и окружающая среда должны удовлетворять следующим требованиям:

- В коммутаторном зале, помещении кросса, силовых помещениях, приёмных помещениях и проходах минимальная требуемая высота между полом (или фальшполом) и нижней точкой потолка (под балками и каналами) – 2,5 м.

- Допустимый уровень вибрации – ускорение 0,1 g (мс).

- Двери: габариты – 2,15 м высота  1,8 м ширина. Оборудуются автоматическими замками.

- Коммутационное оборудование EWSD и периферийные устройства предназначены для работы в производственных помещениях с нормальной чистотой.

- Из соображений кондиционирования воздуха необходимо избегать окон в помещениях с оборудованием.

- Если в коммутаторном зале есть окна, совершенно необходимо, чтобы они не открывались, или открывались только с помощью специального ключа.

- Необходимо избегать в помещениях прямого солнечного света. Оборудование не рассчитано на работу в условиях, когда оно подвергается дополнительному нагреванию прямым солнечным излучением.

- Необходимо избегать источников пыли.

Для обеспечения максимальной визуальной чёткости все оптические дисплеи, используемые при эксплуатации и ТО оборудования станции, разработаны с таким расчётом, чтобы обеспечивать работу при освещении в окружающей среде 800 люкс. Осветительные приборы, размещённые на потолке коммутаторного зала и дающие освещённость порядка 700 люкс на уровне стативов, считаются удовлетворительными для всех нужд эксплуатации, включая техобслуживание.

Помещение кросса – 800 люкс.

Помещение питания – 400 люкс.

Аккумуляторная – 250 люкс.

Рабочее место оператора, рис.7.1, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.032-78. На рабочем месте должно быть достаточное пространство позволяющее совершать необходимые движения. Как показывает практика, для оператора среднего роста (170 см) высота клавиатуры над уровнем пола должна составлять 725 мм. Для оператора другого роста нужно изменить высоту рабочего стула, так чтобы расстояние от дисплея до глаз оператора было равным 450 мм. Телефонный аппарат должен находиться в зоне досягаемости руки оператора, в пределах 572 – 672 мм. Дисплей ПК должен находиться не перпендикулярно линии нормального взора, а на 150 ниже горизонтальной линии оператора. Рабочее место оборудуется мягким стулом с регулировкой высоты в пределах от 400 до 700 мм и высотой спинки 460 мм.

## 7.3. Мероприятия по технике безопасности.

На АМТС к категории особо опасных помещений относится помещение аккумуляторной, так как присутствует химически активная среда, особая сырость ( относительная влажность воздуха близка к 100%). Коммутаторный зал, кросс, выпрямительная относятся к помещениям с повышенной опасностью, так как существует возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям здания, механизмам и т.д., соединенных с землей и с металлическим корпусом электрооборудования.

На АМТС наиболее важной задачей является защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током. Техническое обслуживание и ремонт станции необходимо проводить в соответствии с правилами техники безопасности. К обслуживанию станции должны допускаться лица, имеющие квалификацию не ниже 3-ей группы по правилам техники безопасности. Личный состав, осуществляющий ТО станции должен знать правила оказания первой помощи при поражении электрическим током.

Для обеспечения безопасности персонала, обслуживающего оборудование, проектом предусматривается:

- организация сети безопасного напряжения – 42 В;

- организация сети рабочего и аварийного освещения;

- приобретение инструментов с изолированными ручками;

- приобретение резиновых диэлектрических ковриков и перчаток;

- защита монтажных проводов и кабелей;

- устройство заземления корпусов оборудования и элементов электроустановок, которые могут оказаться под напряжением.

Система заземления станции основана на применении центральной точки заземления, которая является опорной для всей станции. Система заземления необходима для предохранения людей и механизмов от травм и повреждений, а также бесперебойной работы аппаратуры связи.

К работам на высоте относятся те работы, при которых работник находится выше 1,3 м от поверхности. Для работы на высоте используются специальные устройства: подмостки, стремянки, переносные лестницы. При обслуживании и ремонте электроустановок запрещается применение металлических лестниц и стремянок. Длина лестницы не должна превышать 5 м.

Проектом предусматривается выполнение следующих видов заземления:

- Рабочее экранно-батарейное.

- Оно служит для соединения оборудования АМТС с землёй и использует в качестве одного из проводов электрические цепи. К нему подключаются заземлённые полюса электрических установок, а также металлические части оборудования АМТС, стативы коммутационного оборудования.

- Защитное.

- Оно служит для защиты персонала при прикосновении со случайно оказавшимися под напряжением металлическими токоведущими частями электрооборудования.

- Измерительное.

- Оно является вспомогательным.

## 7.4. Мероприятия по пожарной профилактике.

Возможными причинами возникновения пожара могут быть, например:

- нарушение правил эксплуатации, неисправность в устройстве системы отопления;

- неисправность электрооборудования, электропроводки производственного оборудования и нарушение правил их эксплуатации;

- взрывы паров газов в аккумуляторной;

- неправильное хранение материалов, опасных в пожарном отношении (бензин, керосин);

- курение в местах, не разрешенных пожарной охраной.

В соответствии с этим при проектировании, строительстве и эксплуатации АМТС предусматриваются следующие меры пожарной профилактики:

- использование негорючих материалов;

- все помещения здания должны быть пожаробезопасными и по возможности изолированными друг от друга;

- после завершения монтажа все отверстия в стенах, полу и потолке должны быть заделаны пожаробезопасными материалами;

- конструкция системы кондиционирования должна обеспечивать меры по защите от пожаров: удаление дыма, увлажнители и т.д.;

- защита электропроводов от короткого замыкания и перегрузок током осуществляется при помощи плавких предохранителей;

- организация звуковой сигнализации о пожаре внутри АМТС;

- организация средств пожаротушения с набором пожарного инвентаря, в том числе и первичных средств пожаротушения (огнетушители ОУ-8, песок, багры и т.д.) которые должны быть исправны и находиться на видном месте;

- в здании предусматривается два выхода из автозала – главный и запасной и наружные пожарные лестницы.

Для ликвидации загорания электрических машин и оборудования используются. углекислотные огнетушители. Применение жидкостных огнетушителей для тушения горения электрооборудования и помещений с не отключенным напряжением категорически запрещается. Горение жидкости тушить песком.

## 7.5. Вывод.

Охрана труда включает в себя широкую систему мероприятий, направленных на создание здоровых, безопасных и высокопроизводительных условий труда. Все перечисленные выше меры решают вопросы охраны труда.

Мероприятия по эргономическому обеспечению (оптимальное размещение оборудования, правильное освещение и т.д.) создают благоприятные условия труда для обслуживающего персонала станции.

Мероприятия по технике безопасности (заземление, зануление, автоматическое отключение, применение защитных средств и пр.) соответствует требованиям системы стандартов безопасности труда.

Мероприятия по пожарной профилактике (надежная изоляция токонесущих проводов, оснащение помещение огнетушителями и сигнализацией и пр.) позволяют предотвратить возникновение пожара, вовремя его обнаружить и принять меры по его устранению.

Проведение грамотных эксплуатационных задач, ведет к достижению оптимальных результатов и безопасному обслуживанию. Здание для установки телефонной станции системы EWSD, построенное при условии постоянного и неукоснительного следования приведенным факторам, будет отличаться высокой надежностью безопасности, а также соответствовать требованиям и задачам своего функционального назначения.

# 8. Технико-экономические расчеты.

Под технико-экономическими показателями понимается система показателей, характеризующих объект в целом как с технической, так и с экономической сторон.

Ввод в эксплуатацию проектируемой станции типа EWSD является экономически выгодным. Целесообразность ввода станции подтверждается технико-экономическими расчетами.

В данной главе приведен расчет следующих технико-экономических показателей:

- расчет капитальных затрат;

- расчет годовых эксплуатационных расходов;

- расчет тарифных доходов;

- определение срока окупаемости.

## 8.1. Расчет капитальных затрат.

При проектировании АМТС учитываем, что здания и линейные сооружения уже существуют. Капитальные затраты складываются из затрат на приобретение коммутационного оборудования и его монтаж, а также из затрат на энергетическое оборудование:

К= Кобор + К эн.обор.+ К монтаж + К доставка

Стоимость оборудования УК рассчитываем как произведение числа точек подключения на стоимость одной точки подключения 300$. В данном проекте число точек подключения равно:

N = Nвх + Nисх,

N = 1409+1051= 2460

На приобретение оборудования затрачено:

2460  300  6 = 4428,0 тыс. руб.

Затраты на транспортные расходы, тару и страховку составляют 10 % от стоимости оборудования; монтаж и настроечные работы составляют 12 % от стоимости оборудования.

Капитальные затраты на ввод оборудования станции ( K обор.) приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1.

| Наименование оборудования и затрат | Стоимость оборудования в тыс. руб. |
| --- | --- |
| Оборудование EWSD | 4428,0 |
| Транспортные расходы, страховка, наценка, тара | 442,8 |
| Монтажные и настроечные работы | 531,360 |
| Итого | 5402,160 |

Капитальные затраты на энергетическое оборудование определяются выражением:

К эн.обор. = 0,2  1,3  К обор., где

0,2 - коэффициент, показывающий, что стоимость оборудования электропитания составляет 20% от стоимости оборудования узла коммутации;

1,3 - коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и транспортировку оборудования.

К эн.обор. = 0,2  1,3  5402,16 тыс. руб. = 1404,562 тыс. руб.

Общие капитальные затраты будут равны:

К = 5402,160 тыс. руб. + 1404,562 тыс. руб. = 6806,722 тыс. руб.

Результаты расчета капитальных затрат сведены в таблицу 8.2.

Таблица 8.2.

| Наименование затрат | Капитальные затраты, тыс. руб. | Структура затрат, % |
| --- | --- | --- |
| Приобретение оборудования и монтаж станции | 5402,160 | 80 |
| Энергетическое оборудование | 1402,562 | 20 |
| Итого | 6806,722 | 100 |

## 8.2. Расчет годовых эксплуатационных расходов.

Эксплуатационными расходами называются текущие расходы предприятия на производство продукции. Эксплуатационные расходы по своей экономической сущности выражают себестоимость продукции предприятия в денежном выражении.

Эксплуатационные расходы состоят из следующих видов затрат:

- Заработной платы производных работников и отчислений на социальные нужды ( 3 );

- Амортизационные отчисления от стоимости оборудования ( А );

- Затрат на материалы и запасные части ( М );

- Плата за электроэнергию ( Эл );

- Накладные расходы ( Н );

- Прочие производственные расходы ( П ).

Э = З + А + Эл + Н + П + М

Годовой фонд заработной платы (ФЗП) включает в себя:

- Годовой фонд должностных окладов производственного персонала, определяемый как произведение численности работников на соответствующий должностной оклад согласно штатному расписанию;

- Дополнительные выплаты, которые включают в себя оплату праздничных дней, ночных работ и прочих работ в размере 40 % от годового фонда должностных окладов;

- Премии в размере 25 % от годового фонда должностных окладов.

Отчисления на социальные нужды составляют 38,5 % от годового ФЗП. Социальные нужды включают в себя:

- отчисления на социальное страхование;

- отчисления на медицинское страхование;

- отчисления в пенсионный фонд;

- отчисления в фонд занятости.

Распределение эксплуатационно-технического персонала и руководящего персонала по видам обслуживания оборудования АМТС и расчет фонда заработной платы представлен в таблице 8.3.

Таблица 8.3.

| наименование должности | количество работников | месячная з/п тыс. руб. | годовой фонд з/п тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник автоматного цеха | 1 | 2,2 | 26,4 |
| Сектор обслуживания процессоров |  |  |  |
| Инженер I кат. | 1 | 1,5 | 18,0 |
| Инженер по обслуживанию ВУ | 1 | 1,4 | 16,8 |
| Сменный инженер | 3 | 1,2 | 43,2 |
| Сектор обслуживания ком.-линейн. оборудования |  |  |  |
| Инженер I кат. | 1 | 1,5 | 18,0 |
| Инженер II кат. | 1 | 1,4 | 16,8 |
| Сектор испытания каналов и КИА |  |  |  |
| Инженер I кат. | 1 | 1,5 | 18,0 |
| Электромеханик по испытанию каналов | 3 | 0,8 | 28,8 |
| Электромеханик связи | 1 | 0,8 | 9,6 |
| Диспетчер станции |  |  |  |
| Инженер-оператор | 3 | 1,0 | 36,0 |
| Сектор ПО |  |  |  |
| Инженер-программист | 1 | 1,0 | 12,0 |
| Штат КЦ |  |  |  |
| Начальник смены | 3 | 1,2 | 43,2 |
| Операторы | 31 | 0,7 | 260,4 |
| Итого | 51 |  | 547,2 |
| Дополнительные выплаты, 40% |  |  | 218,88 |
| Премиальные выплаты, 25% |  |  | 136,8 |
| Итоговый фонд |  |  | 902,88 |

Отчисления на социальные нужды равны:

902,88 тыс. руб.  0,385 = 347,609 тыс. руб.

З = 902,88 тыс. руб. + 347,609 тыс. руб. = 1250,489 тыс. руб./год

Расходы на материалы и запасные части включают в себя расходы на содержание и текущий ремонт оборудования. Для АМТС норма расходов составляет 2 % от капитальных затрат:

М = 6806,722 тыс. руб.  0,02 = 136,134 тыс. руб./год

Расчет затрат на электроэнергию, получаемую со стороны, производим исходя из потребляемой мощности станции и тарифов электросистем, 1 кВт стоит 0,35 рубля:

Эл = 365  24  0,05  60 / 1 000  0,35  N1, где

N1 - количество каналов, которые будут включены в первый год работы станции:

N1 = N  40%,

N1 = 2460  0,4 = 984 канала,

Эл = 365  24  0,05  60  0,35 / 1000  984 = 9,051 тыс. руб./год

Накладные расходы составляют 200 % от ФЗП и отчислений на социальные нужды:

Н = З  200 %,

Н = 2  1250,489 тыс. руб. = 2500,978 тыс. руб./год

Для основных фондов установлена соответствующая норма амортизации, равная 3% от их первоначальной стоимости:

А = 0,03  6806,722 тыс. руб. = 204,202 тыс. руб./год

Амортизационные отчисления предназначены для капитального ремонта и модернизации основных фондов.

Прочие производственные расходы составляют 10 % от всех предыдущих статей расходов:

П = ( З + М + Эл + Н + А )  0,1;

П = 4100,854  0,1 = 410,085 тыс. руб./год

В статью прочих производственных расходов включаются расходы на оплату работ, выполняемых сторонними организациями, износ оборудования, быстроизнашивающихся предметов в эксплуатации; кроме того, включаются расходы на командировки и перемещения производственного штата и др.

Результаты расчетов годовых эксплуатационных расходов (Э) сведены в таблицу 8.4.

Таблица 8.4.

| - Статьи расходов | - Сумма, тыс. руб./год | - Структура, % |
| --- | --- | --- |
| - Годовой ФЗП | - 902,88 | - 20,0 |
| - Отчисления на социальные нужды | - 347,609 | - 7,7 |
| - Материалы и запчасти | - 136,134 | - 3,0 |
| - Электроэнергия | - 9,051 | - 0,2 |
| - Амортизационные отчисления | - 204,202 | - 4,6 |
| - Накладные расходы | - 2500,978 | - 55,4 |
| - Прочие расходы | - 410,085 | - 9,1 |
| - Итого | - 4510,939 | - 100,0 |

## 8.3. Расчет основных экономических показателей.

Основными экономическими показателями предприятия связи являются:

- тарифные доходы;

- прибыль;

- срок окупаемости капитальных вложений.

Тарифные доходы - это доходы предприятия, получаемые от реализации своих услуг по установленным тарифам. К услугам АМТС относятся исходящие междугородние разговоры и аренда каналов.

Тарифные доходы, получаемые за предоставление исходящих междугородных разговоров определяются как произведение количества исходящих каналов на пропускную способность и на среднюю доходность одного разговора для магистральных каналов, а также для зоновых каналов.

Определяем тарифные доходы АМТС с учетом того, что в первый год работы станции будут включены только 40 % каналов. Нормы по пропускной способности и средней стоимости одного разговора берем из действующего методического руководства Гипросвязи. Пропускная способность определяется как среднее количество разговоров на один канал в год.

N исх мг = 0,4  343 = 138 каналов,

N исх рц = 0,4  252 = 101 канал.

D разг. по мг = 138  14300  4,5 = 8880,3 тыс. руб./год,

D разг. по рц = 101  7200  2,5 = 1818,0 тыс. руб./год,

D т = D разг. по мг + D разг. по рц = 10698,3 тыс. руб./год

Прибыль является обобщающим показателем, характеризующим всю производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Прибыль от реализации услуг определяется как разность между тарифными доходами и эксплуатационными расходами:

Пр = Dт - Э,

Пр = 10698,3 тыс. руб./год - 4510,939 тыс. руб./год = 6187,361 тыс. руб./год.

Налог на прибыль составляет 35 %, тогда чистая прибыль предприятия, остающаяся в его распоряжении, равна:

Пч = Пр - Н,

Н = 0,35  Пр = 2165,576 тыс. руб./год

Пч = 6187,361 тыс. руб./год - 2165,576 тыс. руб./год = 4021,785 тыс. руб./год

Определим срок возврата капитальных вложений:

Т = К /Пч,

Т = 6806,722 тыс. руб. / 4021,785 тыс. руб./год = 1,7 года.

## 8.4. Анализ технико-экономических показателей.

Результаты расчетов технико-экономических показателей АМТС типа EWSD представлены в таблице 8.5.

Технико-экономические показатели АМТС типа EWSD.

Таблица 8.5.

| Наименование показателей | Величина |
| --- | --- |
| Емкость АМТС, каналов | 2460 |
| Численность штата, человек | 51 |
| Капитальные затраты, тыс. руб. | 6807 |
| Эксплуатационные расходы, тыс. руб./год | 4511 |
| Тарифные доходы, тыс. руб./год | 10699 |
| Срок окупаемости, лет | 1,7 |

На основании этой таблицы можно сделать вывод, что мероприятия по вводу в действие новой АМТС экономически эффективны, так как срок окупаемости составляет 1,7 года, что не превышает нормативного срока 3-4 года (в соответствии с действующим методическим руководством).

# Заключение.

В результате дипломного проектирования  разработан проект междугородней телефонной станции областного центра на базе оборудования EWSD.

В процессе работы над дипломным проектом выполнены распределение и расчет нагрузок в направлениях связи, определено требуемое количество каналов и необходимый объем оборудования. Составлен план размещения этого оборудования. В качестве исходных данных было задано количество номеров для служебной связи, значения нагрузок и их распределение в зависимости от направления связи.

Также дипломный проект содержит подробный обзор системы EWSD.

Определены меры  по эргономическому обеспечению обслуживающего персонала, мероприятия по технике безопасности и пожарной профилактике.

Рассчитаны капитальные затраты на внедрение АМТС, годовые эксплуатационные расходы и тарифные доходы. В результате расчета технико-экономических показателей определен срок окупаемости станции равный 1,7 лет.

Литература.

- EWSD. (цифровая электронная коммутационная система). Описание системы.

- EWSD. Механическая конструкция.

- EWSD. Станционное планирование. Часть 1.

- “Автоматическая междугородная телефонная связь.” “Радио и связь”, Москва 1984г. Зайончковский Е.А , Романцов В.Г, Пшеничников А.П.

- “Охрана труда на предприятиях связи”. “Связь”, Москва1971г, Гончаров Н.Г.

- “Экономика связи”, Москва и связь, 1993г. Фирсова, Горелик и др.

- Ведомственные нормы технического проектирования. ВНТП-93, Москва 1993г.

- Сборник нормативных материалов по вопросам взаимодействия сетей электросвязи, Москва 1996г.

- Сигнализация в сетях связи. Москва. Радио и связь, 1997г. Гольдштейн Б.С.

- Основные положения развития ВСС РФ на перспективу до 2005г. Книга1 Руководящий документ, Москва. 1996г.