- СОДЕРЖАНИЕ

Реферат.

Введение.

1.Взаимоувязанная сеть связи России.

1.1.Стратегия развития первичной сети.

1.2.Стратегия развития телефонной сети общего пользования.

1.3.Система нумерации на сети.

1.4.Система сигнализации на сети.

2.Техническая характеристика коммутаторной системы EWSD.

2.1.Применение и ёмкости.

2.2.Характкрные особенности.

2.3.Аппаратное обеспечение.

2.4.Функциональное описание аппаратных средств.

2.4.1. Цифровой абонентский блок (DLU).

2.4.2.Линейная группа (LTG).

2.4.3.Коммутационное поле (SN).

2.4.4.Координационный процессор (СР).

2.4.5.Управляющее устройство сети общеканальной сигнализации (CCNC).

2.4.6.Буфер сообщений (МВ).

2.4.7.Центральный генератор тактовых импульсов (CCG).

2.4.8.Системная панель (SYP).

2.4.9.Коммутаторная система.

2.5.Механическая конструкция.

2.6.Техническое обслуживание.

2.7. Программное обеспечение.

2.7.1. База данных.

2.7.2. Программы обработки вызовов.

2.7.3. Программы технического обслуживания.

3.Исходные данные для проектирования АМТС.

4.Расчёт распределения нагрузок на станции.

5.Расчёт оборудования станции.

5.1.Расчёт DLU.

5.2.Расчёт LTGG (В-функция).

5.3. Расчёт LTGG (С-функция).

5.4.Определение количества LTG:OSS.

5.5.Расчёт оборудования SN.

6.Размещение оборудования АМТС.

6.1.Размещение DLU.

6.2.Размещение LTG.

6.3.Размещение SN.

6.4.Размещение CP.

7.Обеспечение безопасности жизнедеятельности.

7.1.Анализ характеристик объекта проектирования, трудовой деятельности

и производственной среды.

7.2.Мероприятия по эргономическому обеспечению.

7.3.Мероприятия по технике безопасности.

7.4.Мероприятия по пожарной профилактике.

7.5.Вывод.

8.Технико-экономические расчёты.

8.1.Расчёт капитальных затрат

8.2.Расчёт годовых эксплуатационных расходов.

8.3.Расчёт основных экономических показателей.

8.4.Анализ технико-экономических показателей.

- Заключение.

- Литература.

Реферат.

В данном дипломном проекте предполагается вариант строительства комбинированного узла коммутации в качестве АМТС и АТС на базе электронного оборудования коммутации типа EWSD поставки фирмы SIEMENS.

Согласно перспективе развития определена емкость проектируемой станции, произведен расчет нагрузки и необходимого оборудования.  В проекте произведено описание станции, характеристика ее аппаратных средств, размещение оборудования автозала в соответствии с требованиями технологического проектирования.

Пояснительная записка составлена в объеме  ?  листов, ? рисунков и       таблиц. Проект содержит  ? глав.

Пояснительная записка содержит 8 глав. В первой главе описаны общие принципы построения ВСС РФ, т.к. проектируемая станция является ее частью. Глава 2 посвящена описанию технической характеристики коммутационной системы EWSD. В главе 3 представлены исходные данные к проекту. В главе 4 выполнено распределение нагрузок на станции. В главе 5 производим расчет оборудования станции. Глава 6 посвящена размещению оборудования. Глава 7 посвящена обеспечению безопасности жизнедеятельности. В 8 главе производится расчет технико-экономических показателей.

Введение.

Междугородняя телефонная сеть является частью общегосударственной системы автоматизированной телефонной связи и предназначена для удовлетворения потребностей населения, учреждений, организаций и предприятий в передаче телефонных сообщений.

Для того, чтобы система связи могла обеспечить высокое качество обслуживания при экономической эффективности связи, она должна иметь надежные станции с хорошими свойствами в отношении эксплуатации, технического обслуживания. Решение этих вопросов можно осуществить только на базе широкого внедрения на сетях автоматических междугородних станций с управлением по записанной программе.

Аналоговые средства передачи не дают возможности эффективного объединения различных видов связи в одну сеть. Однако, цифровая техника делает такое объединение экономически оправданным. В результате была сформирована концепция универсальной сети связи, предназначенная заменить и объединить все современные специализированные сети. Такая сеть получила название цифровой сети интегрального обслуживания (ЦСИО). Перспективы развития внутризоновой сети определяются задачами, которые необходимо решать в процессе создания взаимоувязанной сети связи России (ВСС), в рамках которой и будут развиваться в дальнейшем коммутационные сети. Стратегия развития ВСС предусматривает в числе прочих задач:

-управление потоками нагрузки на телефонной сети;

-внедрение программно-управляемых цифровых коммутационных станций на всех уровнях существующей сети в координации с планами цифровизации первичной сети;

-переход от существующей аналоговой сети к аналого-цифровой;

-оптимальное применение цифрового оборудования, обеспечивающее реализацию всех заложенных в него возможностей;

-применение системы сигнализации по общему каналу на всех участках сети;

-переход к цифровой сети  с интеграцией обслуживания (ЦСИО);

-динамическое управление потоками нагрузки на телефонной сети.

В соответствии с заданием на проектирование в качестве цифровой АМТС/АТС предусматривается оборудование типа EWSD производства фирмы SIEMENS, обеспечивающее оптимальное построение телефонной сети общего пользования, создание центров обучения и подготовки обслуживающего персонала для организации технической эксплуатации на современном уровне, наращивание коммутационной емкости. Оборудование станции системы EWSD уже сейчас позволяет ее использовать на всех трех этапах развития сети связи (цифровые телефонные сети, сети ЦСИО, широкополосные ЦСИО), отвечает современным требованиям развития цифровых сетей электросвязи с предоставлением широкого спектра услуг и обладающая большим потенциалом с точки зрения намеченных путей развития сетей и служб электросвязи.

Преимуществами системы EWSD по сравнению с аналоговыми системами являются:

- электронная элементная база;

- соответствие стандартам МККТТ, СЕПТ, LSSGR;

- использование автономных подсистем с распределенным управлением;

- функциональное разделение на программные блоки, подсистемы и модули в соответствии с выполняемыми функциями;

- компактное размещение оборудования;

- использование языка программирования высокого уровня CHILL, языка спецификации и описаний SDL, языка построения пользовательского интерфейса MML;

- стандартизированные внутренние и внешние интерфейсы;

- простота, удобство и быстрота монтажа и ввода в эксплуатацию за счет системного тестирования стативов на заводе-изготовителе;

- широкий диапазон возможностей обслуживания.

Так как проектируется комбинированный узел коммутации, следовательно, расчет оборудования производится как для местной, так и для междугородной станции. Расчет  оборудования узла в части РАТС делается на основе общей нагрузки на ЗСЛ от всех станций местной телефонной сети и общей нагрузки на СЛМ от АМТС в направлении всех станций местной телефонной сети.

Комбинированный узел коммутации является экономически наиболее выгодным решением. Его применение позволяет эффективно использовать станционные и линейные сооружения, так как некоторые подсистемы (центральный генератор, координационный процессор, буфер сообщений и т.д.) являются общими при обслуживании как местных, так и междугородних вызовов.

К услугам комбинированного УК, приносящим доход предприятию, относятся:

- исходящие междугородние разговоры;

- аренда каналов;

- плата за установку новых абонентских терминалов;

- абонентская плата.

# 1. Взаимоувязанная сеть связи России.

Связь Российской Федерации (СРФ) находится на качественно новом этапе исторического развития, который определяется новым геополитическом положением России, происходящими в стране экономическими преобразованиями.

Изменение статуса Единой автоматизированной сети связи (ЕАСС) и образование на её основе национальных сетей стран - бывших республик СССР, отказ от государственной монополии на сети и средства связи в России и, как следствие, появления множества сетей различных операторов и создание рынка услуг и средств связи, появившаяся возможность доступа операторов сетей связи России к зарубежной аппаратуре и новым технологиям - это основные факторы, которые существенным образом влияют на положение СРФ и перспективы её совершенствования.

Государственной Думой был принят Федеральный закон “О связи”, который определил роль и состав Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации (ВСС РФ), создал правовую основу для деятельности операторов и иных субъектов права в области связи, закрепил роль в ней органов исполнительной власти.

Основой электросвязи РФ является Взаимоувязанная сеть связи (ВСС РФ), обеспечивающая предоставление пользователям услуг электросвязи (ЭС) на всей территории страны. ВСС - комплекс технологически сопряжённых сетей ЭС общего пользования (ОП) и ведомственных сетей (ВС), с общим централизованным управлением, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. Место ВСС РФ в связи Российской Федерации и в электросвязи показано на рис . 1

СВЯЗЬ  РОССИИ

ПОЧТОВАЯ

СВЯЗЬ

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

# ВСС РФ

Выделенные сети

Внутрипроизводственные  и технологичесие      сети

Рис.1.

Состав ВСС РФ вытекает из определения, данного в Законе “О связи”: Это сети связи ОП, ведомственные сети и сети связи в интересах управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка ( см. рис. 2).

СЕТИ

СВЯЗИ

ОП

ВСС РФ

Сети связи ограниченного

(частного) пользования

ВС для производственных и специальных нужд

Взаимо

связь

Сети связи для управления,

обороны, безопасности,

охраны  правопорядка

Открыты для пользования всем физическим                            С ограничением на включение

и юридическим лицам                                                                                               абонентов

Рис.2.

ВСС РФ - сложное организационно-техническое сооружение, имеющее несколько уровней функционирования, поддержанных системами управления и соответствующими техническими средствами производителей оборудования. Она может быть представлена в виде пространственной структуры, отражающей архитектуру ВСС РФ (рис.3).

# ПЕРВИЧНАЯ  СЕТЬ

управле-

ние

Систе-

мы

пере-

дач

узлы          линии передач

КАНАЛЫ(НЕКОММУТИРУЕМЫЕ)

# ВТОРИЧНЫЕ  СЕТИ

управле-

ние

Систе-

мы

коммутации

ком. каналы    ком. пакеты

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

телефонные  нетелефонные

КАНАЛЫ(КОММУТИРУЕМЫЕ)

управле-

ние

Окончание обору-

дования

пользователя

операторы                                                                                                   УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Рис.3.

В центре показаны функциональные уровни: первичная сеть, вторичные сети, системы электросвязи, которые связаны между собой каналами (коммутируемыми и некоммутируемыми), а также  уровень пользователей, которым сеть предоставляет услуги. Слева - операторы, управляющие посредством подсистем управления функционированием уровней; справа - изготовители оборудования,  благодаря поставкам новой аппаратуры которых обновляются технические средства каждого уровня.

По территориальному признаку и назначению первичная и вторичные сети подразделяются  на магистральные (междугородные), внутризоновые и местные  сети.

В структуру  ВСС РФ  традиционно входят следующие системы ЭС общего пользования:

- телефонной связи - СТФС,

- телеграфной связи - СТГС,

- факсимильной связи - СФС,

- передачи газет - СПГ,

- передачи данных - СПД,

- распределения программ звукового вещания - СРПЗВ,

- распределения  программ телевизионного вещания - СРПТВ.

В процессе развития перечень систем электросвязи, образующих  ВСС  РФ, будет претерпевать существенные изменения в результате интеграции ряда служб и образования новых.

В составе ВСС РФ должны быть созданы информационно-вычислительные ресурсы подсистем управления и интеллектуальной платформы для предоставления абонентам расширяющегося набора услуг в заданное время и в заданном месте.

Исходя из роли и назначения связи РФ, особенностей её функционирования в новых социально-экономических условиях, целевыми установками поэтапного развития ВСС РФ на период до 2005 г. следует считать создание технической базы информатизации общества;  обеспечение органов управления экономикой страны и обороны, предприятий, организаций, населения средствами и услугами связи.

Достижение этих целей возможно путем создания  высокоорганизованной, интеллектуальной, автоматизированной системы для передачи между различными оконечными устройствами пользователей, сообщений различных видов и предоставления пользователям комплекса услуг с требуемым качеством и надёжностью. Под высокоорганизованной понимается управляемая сеть, способная к реконфигурации, устойчивая к внешним воздействиям. Интеллектуальная сеть- это сеть, адекватно реагирующая на изменения запросов потребителей, предоставляющая различные услуги в необходимых объёмах, в нужном месте, в нужное время. Под автоматизированной сетью понимается сеть с высокой степенью автоматизации процессов управления, эксплуатации, установления соединений.

ВСС РФ должна удовлетворять следующим требованиям:

- совершенствование и развитие сетей и служб ЭС рассматриваются как задачи пропорционального развития элементов ВСС РФ;

- капитальные вложения должны быть минимальными, с учётом  наилучшего использования уже имеющихся основных фондов, в том числе сооружений связи;

Все предполагаемые решения должны соответствовать мировым тенденциям развития сетей ЭС (переход к сетям с интеграцией обслуживания, создание интеллектуальных сетей, сетей мобильной связи, введения услуг мультимедиа).

Как показывает мировой опыт, сети связи разных стран, вбирая достижения НТР, новые технологии, развиваются эволюционным путем. Крупные сети в т.ч.  Российская, будучи протяжёнными, в пространстве, капиталоёмкими, являются консервативными системами. Переход из одного состояния  в другое, качественно новое, занимает десятилетия и осуществляется по следующим главным направлениям:

- автоматизация сетей;

- расширение номенклатуры и улучшения качества услуг;

- оптимизация сетей;

- повышения устойчивости функционирования сетей;

- их количественный рост.

## 1.1 Стратегия  развития первичной сети.

Основной принцип, который закладывается в стратегию  развития первичной сети, состоит в том, что она происходит на базе как проводных средств (в первую очередь, волоконно– оптических (ВОК), а также коаксиальных, симметричных кабелей), так и радиосредств - радиорелейных линий (РРЛ) прямой видимости, тропосферных, спутниковых линий. На этапе цифровизации первичной сети создаются наложенные сети (магистральные, внутризоновые, местные), предназначенные для предоставления цифровых каналов вторичным сетям и потребителям. Основное средство цифровизации первичной сети - цифровые системы передачи (ЦСП), образующие типовые цифровые каналы и групповые цифровые  тракты. Цифровизация первичной сети осуществляется путём капитального строительства и реконструкции существующих линейных сооружений.

Для ускорения цифровизации первичной сети и удовлетворения потребностей в цифровых каналах, ускоренной телефонизации удаленных и труднодоступных сельских районов, внедрения новых услуг могут также использоваться спутниковые системы передач.

По мере внедрения ВОК и ЦСП в качестве основной будет использоваться кольцевая структура. Одним из путей увеличения числа цифровых трактов по волоконно-оптическим линиям является спектральное разделение сигналов.

Цифровизация магистральных и внутризоновых первичных сетей должна осуществляется как путём наложения цифровой сети на существующую аналоговую, для создания цифровой сети связи  ОП, так и путём вкрапления ЦСП в существующую аналоговую сеть связи с целью превращения её в аналого-цифровую.

На городских сетях в качестве абонентских линий, наряду с проводными средствами, найдут широкое применение средства радиодоступа. Сельские первичные сети должны быть созданы на базе волоконно-оптических (ВОСП) и радиорелейных (РРСП) систем передачи. Для сельских первичных сетей связи России характерны абонентские линии (АЛ) большой протяжённости (5-10 км и более), идущие к отдельным стоящим объектам. С целью организации таких АЛ, намечено широко применять радиосредства.

К 2005 г. протяжённость организованных в ЦСП  основных цифровых каналов (ОЦК), работающих на скорости 64 кбит/с, должна составить на магистральной сети 50 %, на внутризоновых - 90 %, на городских -90 %, на сельских - 85 %.

Первичная сеть должна проектироваться с применением  математических методов оптимального построения сетей связи и с учётом требований по надёжности и живучести.

## 1.2. Стратегия развития телефонной сети  общего пользования (ТФОП).

Главные цели развития ТФОП: достижение такого уровня телефонизации, при котором обеспечивается ускоренное развитие производительных сил страны, ее информатизация. По современным представлениям, этот уровень - 40, т. е. 40 телефонных аппаратов (ТА) на 100 жителей; улучшение качества работы всей системы телефонной связи. Должны быть  достигнуты высокие показатели функционирования сети: время установления соединения - не более 5- 10 с., коэффициент ошибок при передачи цифровой информации - не более 10-6, потери при установлении соединения от абонента до абонента (без учёта занятости  вызываемого абонента) - не более 5 %; обеспечено предоставление новых услуг связи (подвижная связь, передача данных, персональный радиовызов, телематические услуги).

Стратегия развития ТФОП предусматривает:

- внедрение программно-управлямых цифровых коммутационных станции на всех уровнях существующей сети, в координации с планами цифровизции первичной сети наиболее экономичным путём  в направлении “ сверху вниз”: УАК - АМТС - АТС;

- полную замену до 2000 г. Декадно-шаговых станций, постепенную замену координатных станций на цифровое оборудование, при использовании  преимущественно цифровых линий и каналов;

- создание до 2005 г.  наложенной цифровой сети ОП  ёмкостью до 30 млн. абонентов. Эта сеть, предназначенная для пользователей коммерческих структур, должна быть  увязана с существующей телефонной сетью на всех уровнях иерархии, а также по методам управления, нумерации, сигнализации, синхронизации;

- организацию на основе ЦСС ОП цифровой сети с интеграцией обслуживания (ЦСИО) на принципах ISDN для небольшой части абонентов(1-2 млн.);

- создание других перспективных коммутируемых сетей  с использованием оптических коммутационных элементов, методов пакетной передачи  АТМ, построенных на принципах широкополосной ЦСИО (Ш - ЦСИО);

- широкое использование радиодоступа и волоконно-оптической технологии на абонентских линиях;

- развитие сетей подвижной связи, главным образом сотовых, а также радиальных, транкинговых, радиовызова;

- достижения пропорциональности в развитии международной, междугородной и местных телефонных сетей;

- оптимальное применение коммутационного оборудования, в том числе импортного, обеспечивающее реализацию всех заложенных в него  возможностей;

- применение системы сигнализации по общему каналу на всех участках сети;

- динамическое управление потоками нагрузки на сети;

- усовершенствование системы технического  обслуживания -  создания центров техобслуживания, центров генерации программ;

- обеспечение устойчивости работы и надежности всех элементов сети и, в первую очередь, узлов коммутации;

- развитие научной базы проектирования сети.

В процессе эволюции должна измениться структура междугородней сети - от иерархической с обходами, создание которой должно быть закончено  к 2000 г., к неиерархической (2010). На внутризоновых и местных сетях в прогнозируемом периоде сохранится иерархическая структура.

С  учётом всевозрастающих потребностей в международной  и междугородней связи делается акцент на быстрое первоочередное развитие этих сетей. Цифровая сеть связи  ОП будет создаваться как цифровая составляющая сети ТФОП и одновременно как самостоятельная структура.

Интеллектуальная сеть.  Идея интеллектуальной сети (ИС) заключается в создании интеллектуальной  надстройки, в виде базы данных над транспортной сетью, с целью  расширения объёма  и  увеличения числа видов услуг. Набор услуг, предоставляемых коммутационными станциями, трудно расширяем с течением времени, т.е., статичен. Он не может быть изменён в процессе эксплуатации без вмешательства в программное обеспечение станции.

Именно поэтому задача расширения услуг может быть  решена иным путём - создания интеллектуальной надстройки к существующим  сетям или создания интеллектуальных сетей. Структура ИС показана на рис.4

База данных

услуг

Транспортная

сеть

Сеть        доступа

Пользователи

Рис.4.

Технология ИС будет внедряться в стационарную телефонную сеть, сети подвижной связи, цифровые сети с интеграцией обслуживания и др.

Сети подвижной связи (СПС). К числу услуг телефонной связи, пользующихся большим спросам у представителей делового  сектора, относятся услуги подвижной связи. Её развитие будет осуществляться в России в направлении создания наземных и спутниковых сетей. Основным классом наземных сетей СПС ОП  будут федеральные сети, которые являются частью ТФОП, дополняя и расширяя её. Они должны удовлетворять  следующим требованиям:

- предоставлять широкому кругу абонентов   услуги местной, междугородной, международной телефонной связи, дополнительные услуги  (переадресация, блокировка вызовов, передача факсимильных сообщений и передачу данных);

- обеспечивать автоматический  национальный и международный “роуминг”, т.е. обслуживание  “блуждающего “ абонента, приписанного к другому  центру коммутации СПС;

- предусматривать в перспективе охват всех населённых пунктов  и развитых экономических зон страны;

- предоставлять на обслуживаемой территории услуги связи при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- сопрягаться с сетями европейских стран.

Указанным требованиям полностью удовлетворяют сети общеевропейского цифрового стандарта  GSM, принятого в России в качестве федерального. Так как существующие ограничения на использование  необходимого диапазона частот не позволяют в ближайшее время развить сеть этого стандарта, дополнительно принят второй федеральный аналоговый стандарт NMT-450. Так как стандарты GSM  и  NMT-450 несовместимы при параллельном использовании на их основе двух федеральных сетей взаимодействие между их абонентами будет осуществляться через стационарную сеть ТФОП. С целью скорейшего насыщения российского рынка услугами сотовой подвижной связи создаются региональные сети, базирующиеся на стандартах, отличных от федеральных. Каждая региональная сеть обслуживает только пользователей, являющихся абонентами этой сети.

Сети интегрального обслуживания. Сети, известные под  названием “сети интегрального обслуживания”, благодаря особой структуре, позволяющей изменять канальные ресурсы, предоставляемые абонентам, способны удовлетворить самые широкие запросы абонентов в получении всего спектра услуг связи. До 2000 года намечается создание узкополостных и широкополостных сетей с интеграцией обслуживания. Эти сети обеспечивают быструю передачу данных и файлов, услуги видеоконференц-связи, доступ к службам хранения видеоинформации и данных, выборку видеопрограмм, распределение ТВ программ, предоставление телевидения высокой чёткости  и т.п.

Сети интегрального обслуживания сооружаются с использованием волоконно-оптических средств передачи, а также новых сетевых концепций, связанных с синхронной цифровой иерархии, асинхронным режимом переноса и с эффективной системой управления сетью электросвязи.

Развитие ВСС РФ представляет собой качественно новый этап в истории электросвязи  страны. Созданная в течение многих десятилетий, широко разветвлённая, охватывающая всю территорию России сеть связи, содержит сотни крупных узлов, тысячи коммутационных станций, радиопередающих и приёмных станций, сотни тысяч километров и радиорелейных линейных. ВСС представляет собой мощный фундамент, на базе которого может успешно совершенствоваться сеть связи. Новые благоприятные условия –возможность получения зарубежной аппаратуры (в т. ч. цифровых коммутационных станций, позволяющих  обеспечить  предоставление  современных услуг электросвязи), приток инвестиций и др.  дают реальные возможности для реализации  развития  ВСС РФ.

1.2.3.. Перспективы развития междугородной связи.

За 1993-1996 гг. введено в строй более 60-ти современных электронных АМТС типа EWSD, AXE-10, Alcatel 1000 S-12. Полная реконструкция АМТС будет закончена в 1997-1998 гг. Если в 1991 г. суммарная ёмкость российских междугородных телефонных станций составляла 176,3 тыс. каналов и линий, из которых на долю электронных станций приходилось только 11 тыс., то к концу 1997 г. ёмкость АМТС (включая УАКи) достигла 401,8 тыс. каналов, из которых 220,2 тыс. (около 55%)  будут приходиться на долю электронных АМТС.

Современная коммутационная техника на междугородной сети позволяет практически полностью автоматизировать междугородный телефонный обмен, резко повысить качество и количество предоставляемых услуг. Как показывает опыт, переход на следующее поколение АМТС, даже на тех же каналах, позволяет в 1,5-2 раза увеличить пропускаемый трафик при повышении качества предоставляемых услуг.

Построен ряд современных цифровых междугородных линий связи (РРЛ Москва - Хабаровск, ВОЛС Москва – Новороссийск – Сочи, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Самара – Екатеринбург и др.), строятся новые линии связи на основе самой  современной технологии, прежде всего синхронной цифровой иерархии (SDH). Сейчас линии и сети SDH уже действуют или будут сданы в эксплуатацию в 20-ти крупных городах. Это является большим шагом на пути к будущей цифровой междугородной сети связи России.

1.2.4. Перспективы развития местных телефонных сетей.

Если в 1994 г. монтированная ёмкость вводимых АТС составляла примерно 1,3 млн. номеров, то в 1996 г. этот показатель превысил 2 млн. номеров. Полностью на коммерческой основе созданы и достаточно успешно развиваются сети передачи данных с пакетной коммутацией. К числу самых крупных и разветвлённых сетей данных общего пользования относятся: Спринт – сеть, РОСНЕТ, ИНФОТЕЛ, РОСПАК, СОВАМНЕТ. Подключиться к одной или нескольким из этих сетей можно практически в любом крупном городе России. Указанные сети имеют тысячи, а в некоторых случаях и десятки тысяч корпоративных и частных пользователей. И хотя пока возможности этих сетей ограничены из-за недостаточной разветвлённости магистральной первичной сети, их технический уровень мало отличается от уровня подобных сетей западных стран.

Во многих субъектах Российской Федерации созданы региональные и местные сети данных, имеющие от нескольких десятков до сотен пользователей. Как правило, эти сети имеют шлюзы с сетями федерального уровня.

Широко развиваются службы электронной почты (прежде всего «Релком») и другие телематические службы – такие, как службы доступа к информационным ресурсам, видео-  и аудиоконференции, факсимильные службы, службы голосовых сообщений и др. Работу в мировой сети Internet во многих крупных городах страны обеспечивают несколько десятков компаний – провайдеров.

Перспективы развития электросвязи в России связываются, прежде всего, с внедрением современных технологий обработки, коммутации и передачи информации по сетям связи, а также новых услуг и служб – таких, как пакеты услуг ISDN, интеллектуальных сетей, услуги глобальных сетей спутниковой связи. Это обеспечит более эффективную интеграцию в европейское и мировое информационно - телекоммуникационное пространство.

Важное значение в развитии сети электросвязи общего пользования России придаётся её комплексной цифровизации. Чтобы получить максимальную отдачу от внедрения новой телекоммуникационной техники, принята и последовательно реализуется концепция создания в стране цифровой сети связи общего пользования (ЦСС ОП), наложенной на существующую аналого – цифровую сеть. ЦСС ОП должна охватывать всю страну и давать возможность предоставить пользователям, нуждающимся в услугах связи повышенного качества и расширенной номенклатуры, цифровое соединение от абонента до абонента. По мере реконструкции существующей сети электросвязи в ЦСС ОП должны будут включаться новые фрагменты.

В процессе создания ЦСС ОП найдут применение многие технические решения, предложенные в последние годы. Среди них следует отметить цифровой абонентский радиодоступ к сетям связи, пассивные оптические абонентские сети и др.

Важную роль в обеспечении гибкости ЦСС ОП, её способности предоставлять услуги широкополосных служб, эффективного пропуска по сети общего пользования трафика корпоративных сетей будет играть оборудование, реализующее асинхронный режим переноса (АТМ) и применяемое на всех уровнях сети.

Одним из магистральных направлений совершенствования качества традиционных услуг, предоставляемых телефонной сетью, основой для внедрения новых услуг является применение современных систем сигнализации, прежде всего системы сигнализации № 7 МСЭ-Т (ОКС № 7). Реальный доступ к этой ключевой технологии Россия получила только в 1994 г.

За последние два года эта работа от этапа теоретических изысканий перешла в практическое русло. Разработаны и утверждены основные спецификации функциональных подсистем ОКС № 7 в национальной версии. Опробование этих протоколов идёт на опытной зоне, реально действующем фрагменте сети, охватывающем около 10 городов страны, десятки АМТС, АТС и имеющем выход на мировую сеть ОКС через МНТС. Проходит сертификацию коммутационное оборудование по выполнению функций этой системы сигнализации. На повестке дня стоит вопрос скорейшей разработки схем сети ОКС № 7 на международном, междугородном и местном уровнях сети общего пользования, построения реально действующей сигнальной сети.

Сеть ОКС №7 послужит базой для внедрения  услуг ISDN и интеллектуальной сети в рамках сети общего пользования. Пока услуги ISDN в ограниченном объеме предоставляются несколькими сравнительно небольшими операторами и преимущественно в международной связи. Создание национальной сети ОКС №7 позволит перейти к предоставлению этих услуг в рамках сети общего пользования как внутри страны, так и с выходом  на мировые сети и службы. Технически такая возможность была продемонстрирована в 1996 году. Таким образом, цифровизация сети и внедрение  ОКС №7 позволят начать предоставление этих услуг в национальном масштабе.

Активная работа началась и по подготовке  к внедрению на сети  общего пользования  услуг интеллектуальной сети (IN). Завершена работа над российской спецификацией подсистемы ОКС №7 для IN-INAP-R. В ней приняли участие все ведущие поставщики коммутационного оборудования, впервые в мировой практике предложившие согласованное решение для организации сети связи одной страны, построенной на оборудовании многих типов. Единые протоколы позволят облегчить операторам связи внедрение услуг IN по всей  сети  общего пользования.

Для координации деятельности операторов связи определен пакет услуг  IN, в первую очередь внедряемый на национальной сети  (услуги типа Freephone, персональный номер, телеголосование и др.). По мере развития сетей, формирования потребностей пользователей, первоначальный ограниченный перечень услуг будет расширяться.

В соответствии с рекомендациями МСЭТ в качестве основы построения системы централизованного управления Взаимоувязанной сетью связи России выбрана концепция сети управления электросвязью – TMN. В перспективе современные системы управления позволят обеспечить динамическое управление трафиком ЦССОП, что существенно повысит ее эффективность и пропускную способность.

Сегодня внедрение современного коммутационного оборудования и постепенное построение цифровой сети связи способствуют ускоряющемуся прогрессу развития сети связи общего пользования России. При этом  по отдельным позициям ряд наиболее передовых отечественных телекоммутационных компаний приближается к ведущим зарубежным операторам. Следует заметить, что уже сейчас услуги электросвязи с потребительскими свойствами, соответствующими современному уровню, доступны деловым пользователям во многих крупных городах страны. География доступности таких услуг будет постоянно расширяться, а количество пользователей, которым они могут быть предоставлены, увеличеваться.

## 1.3. Система нумерации на ТФОП.

Система нумерации – это система создания уникальных номеров абонентских  линий глобальной телефонной сети мира. В соответствии с решением Министерства Связи РФ и в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т со времени Т (31.12.96 с 23 ч. 59 мин.) осуществляется поэтапный переход с 12-значной нумерации на 15-значную международную нумерацию.

К единой системе нумерации предъявляются следующие основные требования:

- отсутствие  одинаковых (совпадающих) номеров абонентских линий на единой сети;

- минимальная значность номера;

- неизменяемость системы нумерации в течение длительного времени;

достаточные запасы емкости нумерации с учётом развития местных, зоновых  и междугородных сетей;

- простота структуры номера, облегчающая его запоминание и пользование связью абонентами.

Существуют два вида систем нумерации:

- Закрытая – это система нумерации, при которой абонентская линия определяется (вызывается) набором одного и того же числа цифр, не зависимо от вида соединения.

- Открытая – это система, при которой абонентская линия вызывается набором различного числа цифр, в зависимости от вида устанавливаемого соединения.

В пределах глобальной телефонной сети мира и ТФОП России используется открытая система нумерации, но в пределах каждого из типов сетей ТФОП – закрытая. Исключение составляют сельские сети, где для установления внутристанционных соединений допускается сокращенный набор в 3 или 4 цифры, в зависимости от ёмкости АТС. Учитывая это, каждая абонентская линия на ТФОП России имеет 4 списочных номера:

- Местный абонентский номер – комбинация цифр, которая набирается вызывающим абонентом для соединения с другим абонентом одной и той же местной сети. Число знаков номера зависит от ёмкости местной сети.

  - Городские телефонные сети:

- 5-значная: х1хххх, где х1≠0,8;

- 6-значная: bxxxxx, где b – код 100-тысячного района, b≠0,8;

- 7-значная: abxxxxx, где ab – код 100-тысячного узлового района, а≠0,8.

  - Сельские телефонные  сети: ххххх.

- Зоновый абонентский номер – комбинация цифр, которая набирается для соединения с абонентом другой местной сети, находящейся в той же зоне нумерации: 82abxxxxx, где 8 – код выхода на АМТС; 2 – признак выхода на внутризоновое соединение; ab – код СТС или ГТС в пределах телефонной зоны.

- Междугородный абонентский номер – комбинация цифр, которая набирается для установления соединения с абонентом своей страны, но за пределами своей местной или зоновой сети:

8ABCabxxxxx, где 8 – код выхода на АМТС; ABC – код телефонной зоны.

- Международный абонентский номер – комбинация цифр, которая набирается для установления соединения с абонентом другой страны:

7αβγABCabххххх, где 7 – международный индекс; αβγ – код вызываемой страны.

## 1.4. Система сигнализации на ТФОП.

1.4.1. Тип сигналов и их назначение.

В процессе установления соединений на междугородной или местной телефонной  сети между станциями и узлами этой сети по каналам  передаются электрические сигналы, имеющие определенные функции. По функциональному назначению эти сигналы подразделяются на линейные, управления и информационные.

Линейные сигналы (сигналы взаимодействия) предназначены для передачи на любом этапе от занятия канала до его освобождения  (установление соединения, разговор абонентов, разъединение). Передаются эти сигналы между линейными комплектами каналов. Они используются для фиксации в линейных комплектах этапа установления соединения, состояния каналов и линии (свободности, занятости), а также выполнения ряда технических функций (блокировка, проверка исправности каналов, управление оптической сигнализацией на междугородных коммутаторах и т. д.).

Сигналы управления (регистровые сигналы) предназначены для передачи информации только в процессе установления соединения. По этой информации выбирается путь для установления соединения и линия вызываемого абонента. Кроме того, с помощью сигналов управления выполняется ряд технических функций, не связанных с выбором каналов и линий.

Информационные сигналы предназначены для информации абонента или телефонистки о начале установления соединения, свободности или занятости линий. Информационные сигналы в отличие от линейных сигналов и сигналов управления не воздействуют на устройства  станций и узлов, а воспринимаются на слух, поэтому иногда их называют акустическими сигналами.

Межстанционная сигнальная информация передается различными способами, которые можно разделить на три основных класса.

Первый класс – это способы передачи сигналов непосредственно по телефонному каналу (разговорному тракту), называемые иногда «внутриполосными» системами сигнализации. По телефонным каналам (физическим цепям) сигналы могут передаваться постоянным током, токами тональной частоты, индуктивными импульсами и др.

Второй класс – сигнализация по индивидуальному выделенному сигнальному каналу (ВСК). Как правило, в таких системах обеспечиваются выделенные средства передачи сигнальной информации (выделенная емкость канала) для каждого разговорного канала в тракте передачи информации. Это может быть 16-й временной канал в ИКМ тракте, выделенный частотный канал вне разговорного спектра канала ТЧ на частоте 3825 Гц и др.

Третий класс – это системы общеканальной сигнализации (ОКС). В протоколах этого класса тракт передачи данных сигнализации предоставляется для целого пучка телефонных каналов по принципу адресно-группового исполнения, т.е. сигналы передаются в соответствии со своими адресами и размещаются в общем, буфере для использования каждым телефонным каналом, как и когда это потребуется.

1.4.2. Линейные сигналы.

Способы передачи:

- Постоянным током.

Сигналы передаются шлейфным способом по физическим двухпроводным цепям, например абонентским линиям. Допускается применение батарейного способа передачи сигналов по двух и трех проводным физическим цепям. На СТС допускается индуктивный способ передачи сигналов по двухпроводным физическим цепям.

- Одночастотная система.

- Внутриканальная.

Частота для сигнализации выбирается внутри спектра пользовательского канала (300 – 3400Гц). Так как линейные сигналы могут поступать в любой момент процесса обслуживания вызова, возможна имитация линейного сигнала разговорными токами. Во избежание этого частоту для сигнализации выбирают вне плотности основного спектра речевых сигналов (т.е. выше 2 кГц). Кроме того, предусматривается временная и частотная защита от ложных срабатываний. Несмотря на дополнительные затраты данный способ передачи сигналов позволяет передавать транзитом без переприёмов линейные сигналы через транзитные узлы, что особенно важно на междугородной сети, где этот способ передачи сигналов в основном и применяется.

- Внеканальная.

Частота для сигнализации выбирается за пределами спектра пользовательского канала. При выборе частоты нужно учитывать следующие моменты: с одной стороны необходимо осуществлять расфильтровку с минимальными затратами, а с другой стороны, не  расширять значительно полосу канала. Учитывая это, в качестве частоты для сигнализации выбрана частота 3800±50 Гц. При данном способе передачи нет необходимости предусматривать меры по защите от ложных срабатываний, но возможна передача сигналов только в пределах звена сети, а если необходимо передавать через транзитный узел коммутации, – то только по эстафете.

- Двухчастотная система.

При двухчастотной системе сигнализации элементы кода получаются как f1, f2, f1+f2. В настоящее время в мире постепенно отходят от двухчастотной системы сигнализации. В России она используется на междугородных телефонных сетях при взаимодействии с оборудованием декадно – шаговой АМТС – 1М. В качестве f1 используется частота  1200 Гц, а f2 – 1600 Гц. Эта система сигнализации является внутриканальной. Такой выбор частот обусловлен тем, что ранее в России существовал другой стандарт на разговорный спектр.

- Цифровая система сигнализации.

Линейные сигналы передаются в 16-ом временном интервале (циклы с 1 по 15) в формате первичной ИКМ системы.

Таблица 1. Способы передачи линейных сигналов и их использование на различных сетях.

| Тип сети | Система сигнализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянным током | Внутриканальная |  |  | Внеканальная (3800±50Гц) | Цифровая |
|  |  | 2600 Гц | 2100 Гц | 1200+1600 Гц |  |  |
| Местные: ГТС СТС | + + |  |  |  | + + | + + |
| Внутризоно- вые |  | + | + |  | + | + |
| Междугород- ные |  | + |  | + |  | + |

1.4.3. Сигналы управления.

Способы передачи:

- Декадными импульсами.

  - Шлейфными импульсами,

  - Батарейным способом.

Алфавит содержит 10 символов (от 1 до 0). Передача одного символа занимает в среднем 1с. Искажение одного импульса приводит к искажению всего символа. При данном способе сигналы управления всегда передаются по каналам звеньевого уровня при использовании аппаратуры уплотнения. Оба этих способа применяются при работе с АТС ДШ (шлейфный – при передаче  по двухпроводным абонентским линиям; батарейный – по соединительным линиям).

- Многочастотным кодом.

В АТС К и АТСК – У используется многочастотный код “2 из 6” , в котором для образования элементарных сигналов используется 6 различных частот, а  для образования кодовой комбинации 2 частоты из 6. Сигналы передаются по пользовательским каналам. Используются частоты разговорного спектра – 700,900,1100,13001500,1700 Гц. Всего может быть 15 кодовых комбинаций.

Существует 3 способа обмена многочастотным кодом “2 из 6”.

- Импульсный челнок.

Этот способ обладает высокой достоверностью за счет того, что запрос следующей цифры есть подтверждение предыдущей. Недостатком является значительное время обмена (около 100 мс). Учитывая это, данный способ может применяться, там, где стоимость канала не очень высокая, т.е. на местных телефонных сетях.

- Импульсный пакет.

При передаче этим способом наполненные кодовые комбинации следуют по одному сигналу запроса с соблюдением интервалов между кодовыми комбинациями. По сравнению с импульсным челноком увеличивается скорость передачи, по этому этот способ применяется на междугородных сетях.

- Безинтервальный импульсный пакет.

Этот способ предусматривает передачу всех сигналов (кодовых комбинаций) без интервалов между ними, что значительно уменьшает время передачи информации. Недостатком безинтервального пакета является низкая достоверность, т.к. из-за искажения импульсов при распространения по линии, возможно, их наложение. Данный способ используется только в аппаратуре АОН на междугородних телефонных сетях.

1.4.4. Информационные сигналы.

Акустические сигналы передаются  с частотой  425+25 Гц, а посылка вызова с частотой 25 Гц. На АМТС наряду с этим используются частоты 1400 и 1800 Гц, а также механический голос. Часть информационных сигналов связано с реализацией дополнительных видов обслуживания (ДВО). Набор и способ передачи этих сигналов определяется конкретной системой коммутации и потребностями абонентов.

# 2. Техническая характеристика коммутационной системы EWSD.

## 2.1. Применение и емкости.

EWSD - это мощная и гибкая цифровая электронная коммутационная система для сетей связи общего пользования. Это уникальная система на все случаи применения с точки зрения размеров телефонных станций, их производительности, диапазона предоставляемых услуг и окружающей сеть среды. Она в равной мере может использоваться как небольшая сельская телефонная станция минимальной емкости, так и большая местная или транзитная станция максимальной емкости. Ее модульность и прозрачность аппаратного и программного  обеспечения позволяют EWSD приспосабливаться к любой окружающей сеть среде. Одним из факторов, способствующих ее гибкости, является использование распределенных процессоров с функциями локального управления. Координационный процессор занимается общими функциями.

На основе EWSD возможна реализация цифровой сети интегрального обслуживания, которая позволяет одновременно осуществлять коммутацию и передачу телефонных вызовов, данных, текстов и изображений.

Местные телефонные станции обслуживают абонентов внутри отдельной зоны. Они коммутируют входящую нагрузку к подключенным абонентам, а также исходящую от них нагрузку. Число абонентов, подключенных к станции, может быть небольшим, составляющим несколько сотен, так и большим, до 250 000.

К транзитной или междугородной телефонной станции EWSD может быть подключено до 60 000 входящих, исходящих или двусторонних соединительных линий.

Количество подлежащих включению абонентских и соединительных линий на городских/транзитных станциях определяется возможной максимальной нагрузкой соответствующей телефонной станции. К станции может подключаться любая комбинация абонентских и соединительных линий до тех пор, пока не будет превышен лимит 25 200 Эрлангов.

Международная станция EWSD обеспечивает выполнение всех специальных функций, используемых в международных АТС, таких как международные системы сигнализации, эхокомпенсация на межконтинентальных соединениях и спутниковых каналах связи, сбор статистических данных по расчету с администрациями связи других стран.

Станция EWSD может использоваться в качестве коммутационного ценра для подвижных объектов. Один такой центр может обслуживать до 65 000 абонентов, имеющих радиотелефоны.

Для малонаселенных районов предусмотрены сельские АТС, обслуживающие от нескольких сотен до 7500 абонентов. Сельские АТС - укомплектованы кроссом, блоками электропитания и кондиционирования воздуха - могут быть также смонтированы в контейнерах. В этом случае к станции можно подключить до 6000 абонентов. Телефонные станции в контейнерном исполнении имеют такое же аппаратное и программное обеспечение, что и стационарные АТС.

В EWSD имеются цифровые коммутаторы для установления вызовов, передаваемых телефонисткой, и для обеспечения специальных абонентских услуг.  Цифровые коммутаторы - это автоматизированные рабочие места с интерфейсом оператора, управляемые с помощью «меню». Коммутаторная система (OSS) управляется микропроцессором. Она равномерно распределяет входящие запросы на услуги по рабочим местам дежурных телефонисток, сгруппированных в соответствии со спецификой функций. Система в нужное время выдает телефонисткам вызовы, которые были заказаны заранее. Другие автоматические функции, имеющиеся в распоряжении OSS, уменьшают рабочую нагрузку на оператора. OSS может использоваться в международных, транзитных, а также в комбинированных местных/транзитных телефонных станциях.

## 2.2. Характерные особенности.

Телефонная станция EWSD - это потенциальный коммутационный центр ЦСИО. Для подключения абонентских линий в распоряжении имеются сетевые окончания и адаптеры. Для перехода от современных сетей с однотипными услугами к ЦСИО предусмотрено оборудование обеспечения межсетевого обмена, такое как, например, модуль сопряжения с сетью пакетной коммутации(PSM).

Система EWSD в рамках цифровой сети интегрального обслуживания создает идеальные условия для всех специальных услуг, которые предоставляются с использованием специализированного коммутационного оборудования. Это услуги связи, включающие в себя функции запоминания и обработки данных. Примерами специальных дополнительных услуг являются: доступ к базам текстов и данных, к электронной почте, факсимильной связи , к речевым сообщениям, а также к функциям преобразования и адаптации для обеспечения межсетевого обмена и услуг.

Система автоматически обнаруживает ошибки и сбои как в аппаратном, так и в программном обеспечении и инициирует корректирующие мероприятия. С этой целью главные части системы выполнены дублированными. Стратегия интегрированного надзора включает в себя надзор во время работы, индикацию ошибок, процедуры анализа ошибок и их диагностику.

EWSD может быть интегрировано в любую существующую телефонную сеть. Большое внимание было уделено гибкости важных параметров(сигнальные системы были включены в периферийные процессоры). Была разработана адаптация нумерации, маршрутизации и тарификации.

Количество имеющихся в распоряжении путей до заданного пункта назначения может варьироваться в соответствии со временем дня. Система выбирает путь с помощью оценки информации о начальном и конечном пунктах; цепь внутри направления может быть выбрана последовательно, произвольно или циклически, на основе данных группы линейных комплектов. Исходящее соединение может быть установлено через путь первого выбора или по одному из семи обходных путей.

EWSD имеет две основные возможности выбора для регистрации учета стоимости телефонных разговоров:

- импульсный способ учета стоимости (однократный учет, многократный учет или периодический),

- различные формы автоматического учета продолжительности разговоров (CAMA, LAMA).

Оба метода могут быть использованы в телефонной станции EWSD по выбору или одновременно. Для расчетов с другими администрациями система EWSD располагает режимом межадминистративных расчетов и статистикой.

Для EWSD не нужно никакого дополнительного оборудования для записи данных по нагрузке и для показа процента потерь(т.е. качества обслуживания). В распоряжении имеются факультативные программы для наблюдения за нагрузкой и измерения ее структуры. Запись данных по нагрузке включает в себя регистрацию, запись и контроль. Регистрация данных абонента начинается и выполняется с помощью программ обработки вызовов. Контроль данных по нагрузке поставляет информацию по текущим ситуациям в трафике. Зарегистрированные и сосчитанные события сравниваются с определенными  предельными значениями.

Данная система может предоставить следующие услуги для аналоговых абонентов:

- сокращенный набор номера,

- соединение без набора номера (прямая связь),

- запрет некоторых видов исходящей связи,

- передача входящего вызова при отсутствии абонента,

- временный запрет входящей связи,

- постановка вызова на ожидание,

- переадресация при занятости абонента,

- конференц-связь.

В цифровой сети интегрального обслуживания, подключенные к EWSD абоненты, а также средние и небольшие УАТС обеспечиваются основными средствами доступа 2B+D, а средние и большие УАТС - 30B+D. В этом случае абонент имеет возможность пользоваться двумя услугами параллельно, например, передавать факсимиле и вести телефонный разговор в одно и то же время. Оба соединения могут направляться к различным пультам назначения и быть полностью независимыми друг от друга.

## 2.3. Аппаратное обеспечение.

В данной коммутационной системе аппаратное обеспечение является модульным, надежным, гибким и высококачественным. Оно может приспосабливаться к новым технологиям и рациональному производству. Все это достигается благодаря:

- ясной и простой для понимания архитектуре аппаратного обеспечения,

- модульной механической конструкции,

- использованию соответствующих технологий аппаратного обеспечения,

- гарантии надежного качества аппаратного обеспечения.

Архитектура аппаратного обеспечения позволяет иметь много гибких комбинаций подсистем и имеет четко определенные интерфейсы. Функции, определяемые окружающей средой сети, обрабатываются цифровыми абонентскими блоками(DLU) и линейными группами(LTG). Управляющее устройство сети общеканальной сигнализации(CCNC) функционирует как транзитный узел сигнального трафика(MTP) системы сигнализации N7. Функция коммутационного поля(SN) заключается в установлении соединений между абонентскими и соединительными линиями в соответствии с требованиями абонентов. Устройство управления подсистемами независимо друг от друга выполняют практически все задачи, возникающие в их зоне.  Только для системных и координационных функций, например, выбор маршрута, им требуется помощь координационного процессора(CP).

Распределенное управление снижает до минимума необходимый обмен информации между различными процессорами. Гибкость, присущая распределенному управлению, облегчает ввод и модификацию услуг, и их распределение по специальным абонентам. Соединения между процессорами являются полупостоянными(64 кбит/с). Это дает возможность обойтись без самостоятельной межпроцессорной управляющей сети. Телефонные станции всех типов и емкостей могут быть снабжены несколькими типами подсистем и соответствующим программным обеспечением. Цифровые абонентские блоки и линейные блоки являются главными единицами наращивания емкости телефонной станции.

## Функциональное описание аппаратных средств.

2.4.1. Цифровой абонентский блок (DLU).

В цифровой электронной коммутационной системе (EWSD) абонентские линии  (АЛ), линии учрежденческих станций подключены к цифровым абонентским блокам (DLU). Блоки DLU могут быть установлены либо на самой станции, либо на местах, удаленных от станции. Выносные DLU помещаются вблизи групп абонентов. В результате получающиеся короткие абонентские линии и концентрация абонентской нагрузки на цифровых трактах в сторону станции позволяют сэкономить кабели и улучшить качество передачи. Выносные цифровые абонентские блоки можно установить не только в зоне с индексом станции, но также в зонах с другими индексами станции. DLU можно установить в здании, где находится станция, в других помещениях, в контейнерах. В одном контейнере, в зависимости от его емкости, может устанавливаться от 180 до 6000 абонентских линий.

Блоки DLU подключаются к коммутационному полю EWSD посредством линейных групп (LTG). Блок DLU подключается к LTG с помощью первичной цифровой системы передач 1544 кбит/c или 2048 кбит/с. Подключение  к LTG осуществляется  посредством двух или четырех PDC в зависимости от количества абонентских линий. DLU, которые работают в самой станции, соединены с LTG посредством тракта со скоростью цифрового потока 4096 кбит/с. Для передачи управляющей информации (сигнализация, команды, сообщения) и информации технического обслуживания между DLU и линейными группами используется 16 канал сигнализации по общему каналу. С целью защиты от отказов каждый DLU подключен к двум LTG с помощью оптоволоконных или медных линейных трактов.

Количество линий, подключаемых к одному DLU – до 944 абонентских линий. Наращивание емкости  производится посредством модулей, содержащих по 8 аналоговых абонентских комплектов SLCA. В один DLU максимально может вместиться до 118 модулей SLMA. К DLU могут подключаться абонентские линии с декадным и многочастотным набором номера, с контрольным счетчиком тарифных импульсов (12 или 16 кГц), таксофоны, а также учрежденческие станции малой и средней емкости. Блоки с центральными функциями DLU (например, управления) дублированы и работают в режиме с разделения нагрузки; осуществляется самотестирование – этим обеспечивается высокая надежность.

Главными элементами DLU являются:

- модули абонентских линии (SLM): SLMA для подключения аналоговых абонентских линий и/или SLMD для подключения АЛ ЦСИО,

- два цифровых интерфейса (DIUD) для подключения первичных цифровых систем передачи,

- два устройства управления (DLUC),

- две сети 4096 кбит/с для передачи информации пользователя между SLM и DIUD,

- две сети управления для передачи управляющей информации между SLMA и управляющими устройствами,

- испытательный блок (TU) для тестирования телефонов, абонентских линий и цепей, удаленных от ЦТЭ.

Кроме того, DLU может содержать оборудование для работы в аварийном режиме между абонентами с частотным набором (EMSP), которое при обрыве соединения с LTG позволяет производить внутренние соединения, а также комплект аварийной внешней сигнализации (ALEX) для передачи аварийных сигналов из окружения. Блок DLU оснащен двумя генераторами тактовой частоты (CG), которые находятся на модуле распределителя шин с тактовым генератором (BDCG). Все генераторы CG синхронизируются от LTG при помощи входящего тактового импульса, поступающего в первичной цифровой системе передач (PDC).

Цифровой абонентский блок выполняет в системе EWSD две основные функции:

- установление соединения в нормальных рабочих условиях,

- установление соединения в аварийном режиме работы.

2.4.2. Линейная группа (LTG).

Линейные группы формируют интерфейс к коммутационному полю (SN). К линейным группам LTG присоединяются:

- абонентские линии, используемые для подключения как аналоговых, так и цифровых абонентов, - через цифровые абонентские блоки DLU;

- цифровые соединительные линии и линии доступа со скоростью 2048 кбит/c;

- аналоговые соединительные линии - через преобразователь сигналов - мультиплексор (SC-MUX);

- цифровые коммутаторы DSB

Линейные группы могут работать со всеми стандартными системами сигнализации. В линейные группы могут быть включены эхозаградители для соединения цепей большой протяженности (например, через спутники).

Для разнообразных конфигураций, перечисленных выше, предусмотрены различные типы LTG. Для городских и междугородних станций, для подключения DSB используются LTG G; на международной станции - LTG D; для сети передачи данных - LTG F. Группа LTG G имеет три варианта:

- LTG G для DLU или первичного доступа (PA) (B-функция);

- LTG G для соединительных линий (С-функция);

- LTG G: OSS для подключения DSB.

Группы LTG D применяются для подключения международных соединительных линий. Группа LTG D может осуществлять включение эхозаградителей в канал передачи, скорость передачи составляет 2048 кбит/с.

К LTG G могут быть подключены максимум 4 цифровых тракта передачи (2048 кбит/с). Скорость передачи во вторичном цифровом потоке (SDC) от LTG к SN и в обратном направлении составляет 8192 кбит/с. Каждая из таких мультиплексных систем на 8192 кбит/с содержит 127 временных интервалов по 64 кбит/c каждый для информации пользователя и один временной интервал на 64 кбит/с для сообщений. Под информацией пользователя подразумевается информация, относящаяся к участникам связи ( речь, текст, данные, изображение). Сообщения используются для межпроцессорной связи, например, в случае LTG - для связи с координационным процессором (CP), другими LTG и CCNC. Каждая линейная группа подключается к обеим плоскостям коммутационного поля.

Каждая LTG содержит следующие функциональные единицы:

- групповой процессор (GP),

- групповой переключатель (GS) или разговорный мультиплексор (SPMX),

- интерфейс соединения с коммутационным полем (LIU),

- сигнальный комплект (SU) для акустических сигналов, напряжений постоянного тока, сигнализаций МЧК, многочастотного набора и тестового доступа,

- цифровые интерфейсы (DIU), или в случае цифрового коммутатора - до восьми модулей цифровых коммутаторов (OLMD).

Функциональный блок GP представляет собой независимый блок управления. Он управляет LTG и включает в себя: генератор тактовой частоты и сигнальный мультиплексор, блок памяти процессора, устройство управления тракта сигнализации (если к LTG G подключены DLU или PA).

Функциональный блок групповой переключатель и блок интерфейса (GSL) состоит из группового переключателя GS и модуля интерфейса между LTG и SN (LIU). GS представляет собой неблокирующую ступень временной коммутации, которая управляется GP. LIU выделяет команды CP, предназначенные для GP (ви0). После проключения вызова LIU выполняет внутристанционную проверку (COC) на обеих половинах SN. Целью COC является обнаружение и локализация неисправностей.

Речевой мультиплексор (SPMX) используется в LTG D вместо GSL. Как и GSL, блок SPMX представляет собой неблокирующую ступень временной коммутации и управляется GP. Десять речевых уплотненных линий, выход/вход (SPHO/I) соединяют SPMX с GP и с функциональными блоками, расположенными в блоках подключения линий (LTU), SU и в кодовом приемнике/эхозаградителе (CRES).

Цифровой интерфейс (DIU) используется для подключения удаленного DLU или PA, цифровых соединительных линий, внешнего испытательного оборудования, например, автоматической аппаратуры измерения электрических параметров разговорного тракта и испытания сигнализации (ATME).

Основными функциями LTG являются:

- обработка вызовов,

- обеспечение надежности,

- административного управления,

К функциям обработки вызова относятся прием, передача и оценка сигналов, поступающих по соединительным и абонентским линиям; проключение сообщений и информации пользователя.

Функции обеспечения надежности включают: обнаружение ошибок в LTG, в соединительных путях в пределах телефонной станции, передача сообщений об ошибках на CP, инициализация мер в соответствии с областью распространения ошибок.

Функции административного управления включают: создание, блокировку и разблокировку устройств посредством команд MML, испытание соединительных линий; передачу сообщений для CP с целью измерения нагрузки и наблюдения за нагрузкой.

2.4.3.Коммутационное поле (SN).

Цифровая электронная коммутационная система EWSD оборудована очень мощным коммутационным полем(SN). Благодаря высокому качеству передачи данных коммутационное поле может коммутировать соединения для разных типов услуг.

Коммутационное поле (SN) имеет модульную структуру, что позволяет его оборудовать  частично и затем по потребности расширять небольшими ступенями. Kоммутационное поле состоит из временных (TS) и пространственных (SS) ступеней. В зависимости от емкости станции поле имеет одну или три пространственные ступени  и всегда одну входящую и одну исходящую временные ступени. Входящие и исходящие временные ступени размещены на общих модулях временной ступени(TSM). Пространственные ступени размещаются на модулях пространственной ступени (SSM). К каждому TSM подключаются 4 входящих или исходящих уплотненных линии 8192 кбит/c. Коммутационное поле состоит из двух идентичных блоков 0 и 1 (SN0 и SN1). Этим достигается дублирование коммутационного поля. Каждое соединение проключается одновременно через обе плоскости, так что в случае отказа в распоряжении всегда имеется резервное соединение. SN является полнодоступным.

Коммутационное поле делится на группы временных ступеней (TSG) и группы пространственных ступеней (SSG). Каждая временная группа (TSG) состоит из 8-ми TSM, а каждая пространственная группа - из 4рех SSM. Каждая TSM имеет 4 точки подключения по 120 каналов. SSM имеет 8 входов и 15 выходов. Таким образом, каждый TSM имеет выход на каждый SSM. Временной интервал 0 используется для передачи информации в координационный процессор.

Соединительные пути через временные и пространственные ступени проключаются с помощью управляющих устройств коммутационной группы (SGC) в соответствии с коммутационной информацией, поступившей от координационного процессора (CP). SGC работают в соответствии с командами от CP, связь между ними осуществляется через буфер сообщений по 0ВИ к коммутационному полю. Кроме коммутации соединений между линейными группами, коммутационное поле коммутирует соединения между LTG  и CP. Эти соединения для обмена данными по управлению являются полупостоянными.

К каждой временной группе можно подсоединить 32 точки подключения (за вычетом 0ВИ можно включить 31 LTG). В своей максимальной конфигурации коммутационное поле EWSD подключает 504 линейные группы, может обслуживать нагрузку 25200 Эрл и содержит всего 7 различных типов модулей.

Коммутационное поле выполняет три главных функции:

- переключение соединительных путей (включая переключение полупостоянных соединений),

- распределение тактовых импульсов и их синхронизацию,

- переключение на резерв.

Неисправности в коммутационном поле обнаруживаются с помощью следующих методов:

- контролем CP,

- внутристанционной проверкой LTG,

- рутинными испытаниями вSGC.

2.4.4. Координационный процессор (CP).

В соответствии с модульной конструкцией аппаратного и программного обеспечения EWSD содержит большое количество блоков, являющихся в значительной степени автономными. Все эти блоки имеют свои собственные микропроцессоры. Так, цифровые абонентские комплекты имеют управляющие устройства DLUС и групповые процессоры GP, линейные группы имеют групповой процессор GP и т.д.

Выполнение координационных задач берёт на себя координационный процессор СР.

СР выполняет:

- задачи по обработке вызовов,

- задачи по эксплуатации и техобслуживанию,

- задачи по обеспечению надёжности.

Координационный процессор (СР) управляет базой данных , а также конфигурацией и координационными функциями, такими как, например:

- запоминание и управление всеми программами, станционными и абонентскими данными;

- обработка полученной информации для маршрутизации, выбора пути, зонирования, учёта стоимости;

- связь с центрами эксплуатации и технического обслуживания;

- надзор за всеми подсистемами, приём сообщений об ошибках, анализ результатов наблюдения и сообщения об ошибках, обработка аварийной сигнализации, обнаружение ошибок, определение местонахождения ошибок и их нейтрализация, а также функции конфигурации,

- управление интерфейсом человек-машина.

К его главным, полностью дублированным, функциональным блокам относятся:

- блок обработки (PU),

- запоминающее устройство (MU),

- арбитр шины (ВА),

- блок наращивания шины (BEU),

- процессоры ввода/вывода (IOP).

Другими, относящимися к координационному процессору блоками, являются следующие:

- буфер сообщений (МВ) для координации внутреннего трафика сообщений между координационным процессором, коммутационным полем, линейными группами и управлением сетью сигнализации по общему каналу в телефонной станции;

- центральный генератор тактовых и синхронизационных импульсов (CCG) для синхронизации станции и ,при необходимости, сети. Это генератор исключительной стабильности (109). Тем не менее, он может быть синхронизирован ещё более точно с помощью внешнего генератора основных тактовых импульсов или синхроимпульсов (1011);

- панель системы (SYP) для показа аварийных внутрисистемных сигналов, рекомендаций и нагрузки координационного процессора. Таким образом она обеспечивает непрерывный обзор состояния системы. Данная панель показывает также аварийные внешние сигналы, такие как, например, пожар и отказ системы кондиционирования воздуха;

- оконечные устройства ввода/вывода для эксплуатации и технического обслуживания.

- внешнее запоминающее устройство (ЕМ), например для:

- программ и данных, которые не обязательно должны быть резидентными в координационном процессоре,

- хранение всех резидентных программ и данных, предназначенных для автоматического восстановления,

- данных по учёту стоимости разговоров и измерению нагрузки.

Для обеспечения сохранения этих программ и данных при любых условиях, внешнее запоминающее устройство является дублированным. Поэтому оно состоит из двух накопителей на магнитном диске. Внешнее запоминающее устройство имеет также накопитель на магнитной ленте и накопитель на кассете для ввода и вывода.

2.4.5. Управляющее устройство сети общеканальной сигнализации (CCNC).

Стандартизованная по МККТТ система сигнализации N7 (CCS7) является одной из систем, используемых для межстанционной сигнализации в EWSD. Для получения высокой гибкости в применении этой системы делается разграничение между средствами для передачи сообщения (MTP) и средствами пользователя (UP). Средства пользователя варьируются в зависимости от специфики применения (например, TUP=средства пользователя телефонной связи, ISDN-UP=средства пользователя цифровой сети интегрального обслуживания, MUP=средства пользователя телефонной связи для подвижных объектов, DUP=средства пользователя передачи данных). Общие функции средств для передачи сообщения в телефонной станции EWSD обрабатываются управляющим устройством сети общеканальной сигнализации (CCNC). Средства пользователя объединены в программном обеспечении соответствующей линейной группы.

К CCNC через цифровые или аналоговые тракты может быть подключено максимально 254 канала сигнализации. Цифровые тракты проходят от линейных групп через обе плоскости дублированного коммутационного поля и мультиплексоры к CCNC. CCNC подключается к коммутационному полю по уплотненным линиям, имеющим скорость передачи 8 Мбит/c (2128 каналов по 64 кбит/c каждый). Между CCNC и каждой плоскостью коммутационного поля имеется 254 канала для каждого направления передачи (254 пары каналов). По каналам передаются данные сигнализации через обе плоскости коммутационного поля к линейным группам и от них со скоростью 64 кбит/c. Аналоговые сигнальные тракты подключаются к CCNC посредством модемов, т.е. не через коммутационное поле.

Для надежности работы управляющее устройство CCNC имеет дублированный процессор (CCNP), который соединен с координационным процессором посредством такой же дублированной системы шин. CCNC состоит из:

- максимально 32 групп с 8 оконечными устройствами сигнальных трактов каждая (32 группы SILT);

- одного дублированного процессора системы сигнализации по общему каналу (CCNP).

Функции CCNP зависят от его позиции в сигнальном тракте. В вызывающей или вызываемой телефонной станции, а также в транзитных телефонных станциях с передачей сигналов управления и взаимодействия по индивидуальному каналу он работает в качестве пункта обработки сигнальной информации (SP), а в транзитной станции с квази-связанной сигнализацией он работает в качестве транзитного пункта (STP).

2.4.6. Буфер сообщений (MB).

Буфер сообщений является частью координационной области цифровой системы EWSD. Функциональные блоки подсистемы MB выполняют функцию управления обменом сообщениями между перечисленными ниже подсистемами:

- координационным процессором и линейными группами: сообщения обработки вызова для установления соединений между пользователями, сообщения административного управления, обеспечения надежности или техобслуживания;

- LTG: сообщения обработки вызова;

- LTG и управлением сетью сигнализации по общему каналу (CCNC): сообщения обработки вызова между телефонными станциями по общему каналу сигнализации;

- CP и управляющими устройствами коммутационной группы(SGC): установочные инструкции для коммутационного поля.

Внутренняя структура MB полностью дублирована и состоит из MB0 и MB1, которые работают с разделением нагрузки.

Особые свойства MB:

- дублирование для обеспечения разделения нагрузки и высокой функциональной надежности;

- контроль за трансляционными общими соединениями. Трансляционные соединения применяются при начальном или повторном запуске для передачи специального программного обеспечения от CP одновременно ко всем LTG с функциональной одинаковой структурой. Общие соединения используются для одновременной передачи одинаковых команд к определенным LTG;

- управление мультитрансляционными соединениями;

- высокая интенсивность передачи сигнальных единиц сообщения;

- микропроцессорное управление по записанной программе;

- самонаблюдение;

- возможность простого расширения по ступеням комлектации.

Буфер сообщений состоит из следующих функциональных блоков:

- блок буфера сообщений для линейной группы;

- блок буфера сообщений для управляющего устройства коммутационной группы;

- групповой генератор тактовой частоты;

- мультиплексор, образующий интерфейс с коммутационным полем;

- интерфейсный адаптер.

2.4.7. Центральный генератор тактовых импульсов (CCG).

Оборудование для коммутации и  передачи цифровой информации должно работать синхронно. Для этого для всех телефонных станций в цифровой сети необходимо очень надежное, точное и постоянное обеспечение тактовыми импульсами. В больших и средних телефонных станциях EWSD синхронизация обеспечивается центральным генератором тактовых импульсов (CCG). Центральный генератор дублирован. Из двух генераторов (CCG0 и CCG1) один всегда работает в качестве ведущего, а другой- в качестве ведомого. Только ведущий обеспечивает подключенное оборудование ( буферы сообщений, координационный процессор и внешние распределители тактовых импульсов) синхронизирующим тактом. Ведомый генератор, находящийся под управлением ведущего генератора, работает с синхронизацией по фазе. Тем самым в случае неправильной работы или в случае отказа, который воздействует на работу CCG, роли ведущего/ведомого могут немедленно и автоматически переключаться, а обеспечение подключенного оборудования тактовыми импульсами продолжает оставаться непрерывным.

Распределение такта в станции осуществляется также на основе главный-подчиненный: т.е. каждый блок оборудования генерирует собственные синхроимпульсы, которые затем синхронизируются с исходящими импульсами предшествующего ему в цепи оборудования для того, чтобы затем синхронизировать оборудование, следующее за ним в цепи.

Тактовые импульсы, генерируемые в каждом блоке оборудования, синхронизуют обмен информацией на трех уровнях: внутри самого блока оборудования, из одного блока оборудования в другой, и от одной станции к другой.

2.4.8. Системная панель (SYP).

Функция системной панели заключается в обеспечении оптических и акустических сигналов для аварийной сигнализации, поступающей от системных внутренних и внешних ( не относящихся к системе) контрольных устройств. В противоположность подробным сообщениям о неисправностях, которые при наличии неисправности могут быть вызваны из координационного процессора посредством терминалов эксплуатации и техобслуживания, системная панель дает постоянный обзор функционального моментального состояния всех устройств, подключенных к системной панели. SYP показывает не только аварийные сигналы и рабочие состояния телефонной станции, но и аварийные сигналы в ее окружении, например, пожар, состояние оборудования электропитания и кондиционирования воздуха.

Аппаратное обеспечение SYP состоит из управляющего устройства системной панели (SYPC) и минимум одного дисплея  системной панели (SYPD). Дисплеи могут быть включены в самой телефонной станции, в станции более высокой категории или в центре эксплуатации техобслуживания.

Каждой станции EWSD назначается локальная системная панель, а при централизованном техническом обслуживании - дополнительная системная панель в центре эксплуатации и технического обслуживания (ОМС). Преимущество может быть достигнуто благодаря объединению системных панелей, предназначенных для различных телефонных станций, с целью создания одной центральной системной панели (CSYP) в ОМС. Системная панель, интегрированная в контрольную панель центральной системной панели, может переключаться для показа данных любой выбранной станции. Каналы аварийной сигнализации для индикаторов на системной и центральной системной панелях физически отделены от каналов аварийной сигнализации, идущих для показа состояния системы. Тем самым обеспечивается очень высокий уровень надежности в  аварийной сигнализации.

SYP принимает аварийные сигналы с определенным количеством дополнительных данных: дата, время дня и нагрузка по обработке вызовов CP. Внутренние аварийные сигналы и дополнительные данные подаются координационным процессором, а внешние аварийные сигналы - внешними контрольными устройствами. SYPC обрабатывает полученную информацию и передает ее параллельно ко всем дисплеям системной панели.

Дисплей системной панели может показывать три уровня срочности:

- аварийный критический сигнал, например, при отказе какого-либо блока, для которого отсутствует резервный;

- главный аварийный сигнал, например, при отказе какого-либо блока, для которого имеется резервный;

- неглавный (второстепенный) аварийный сигнал, когда блок заблокирован из-за испытания или ремонта.

2.4.9. Коммутаторная система.

Телефонистка на коммутаторах не только помогает делать те вызовы, которые абонент самостоятельно не может установить с помощью набора номера, но и выполняют большое количество других услуг. Для цифрового коммутатора необходимы два дополнительных блока аппаратного обеспечения:

- сам цифровой коммутатор DSB;

- модуль подключения телефонистки для каждых восьми цифровых коммутаторов в LTGG(OSS) или LTGB(OSS).

Цифровые коммутаторы состоят из управляемых микропроцессором видеодисплеев VDU, из блока управления, клавиатуры и гарнитуры телефонистки. Это оборудование используется телефонисткой для обработки поступающих запросов на вызов. Видеодисплеи и клавиатура функционально оптимизированы, их конструкция эргономична. Режим подсказки пользователю с экрана и формирование показанной информации обеспечивают короткие сроки обучения телефонисток простым и надежным способам работы. Для работы на цифровом коммутаторе бумага не нужна. Требуемые данные  запоминаются и показываются в на экране во время обработки вызова не дисплее VDU. По желанию  каждый цифровой коммутатор может быть оснащен печатающим устройством.

Благодаря гибкой административной структуре коммутаторной системы, трехуровневой иерархии телефонистов и множеству услуг (таких, как «плавающий» вызов, автоматическая система распределения входящих  вызовов по телефонисткам и др.) телефонистки OSS могут обработать в пять раз больше вызовов, чем на обычных коммутаторах.

Цифровые коммутаторы подключаются к EWSD через цифровые модули подключения телефонистки OLDM, находящиеся на LTGB(OSS) и LTGB(OSS). С целью  безопасности каждый цифровой коммутатор подключен к двум различным линейным группам. Одна линия всегда находится в активном режиме, а вторая - в резервном (активные и пассивные линии). Разговор и данные передаются в цифровой форме между цифровым коммутатором и LTG.

Цифровой коммутатор одинаково хорошо может использоваться в качестве рабочего места телефонистки, производственного контролера или бригадира.

Линейная группа для цифровых коммутаторов загружена специфическим для коммутаторной системы OSS программным обеспечением. В LTGB(OSS) может быть использовано до 8 модулей OLMD (а в LTGG:OSS - до SOLMD), а к каждому модулю OLMD может быть  подключено 8 цифровых коммутаторов.

Метод передачи разговора, синхронизации и данных позволяет иметь максимально 6-ти километровый диапазон между цифровым коммутатором и LTGB(OSS), зависящий от поперечного сечения двух проводов абонентской линии.

Для работы коммутаторной системы OSS координационный процессор CP содержит, в дополнение к основной системе, специфическое для OSS программное обеспечение по:

- обработка вызовов;

- административного управления;

- технического обслуживания.

## 2.5. Механическая конструкция.

EWSD использует систему изменяемой модульной компоновки SIVAPAC для механической конструкции. Ее главными блоками являются:

- модули

- модульные кассеты

- стативы

- ряды стативов

- кабели.

Все модули и кабели съемного типа. SIVAPAC сокращает риск появления ошибок во время монтажа EWSD и обеспечивает короткие сроки монтажа. Для оказания помощи эксплуатационной компании в проведении приемо-сдаточных испытаний станции предоставляются справочники по монтажным и приемочным испытаниям.

Модули имеют стандартный формат и монтируются вертикально в модульных кассетах. Лицевая панель на переднем крае может иметь фронтальное соединители, а также индикаторные управляющие элементы; задний край оснащен гребенками с пружинными контактами, создающими контакт с ножевыми (врубными) соединителями в секции статива. Печатные платы являются многослойными. Сквозные отверстия соединяют отдельные слои друг с другом, а элементы - со слоями. Современные элементы, монтируемые на поверхности(SMD), используются там, где одновременно имеется потребность в высокой плотности компоновки, монтаже элементов на обеих сторонах и в оптимальном рассеянии теплоты.

Модульные кассеты комбинируют модули для формирования конструкциональных и монтажных блоков. Задняя стенка образует заднюю секцию модульной кассеты. Она состоит их многослойной платы с  запрессованными гребенками, имеющими ножевые контакты для создания электрического контакта. Ее контактные шрифты расположены так, что выступают над поверхностью заднего края задней стенки, так что на них можно насадить кабельные соединители и выполнить дополнительное соединение накруткой.

Модульные кассеты и дополнительные устройства (например, преобразователи тока) размещаются в стативах. Широко открывающиеся дверцы создают неограниченный доступ к встроенным в систему элементам.

Стативы могут стоять или прямо на полу коммутационного зала, или на фальшполу. Фальшпол позволяет проложить кабели под полом, а также выполнить непосредственную подачу воздуха охлаждения к основанию стативов. Если же фальшпол отсутствует, то над стативами устанавливается плоская кабельная решетка.

Кабели по своей конструкции  являются съемными: они изготавливаются требуемой длины, испытываются и поставляются на объект оснащенные соединителями. Во время монтажа кабельные соединители просто вставляются в соединительную плату кассеты модуля на задней стороне. От соединителя кабели ведутся или вверх к кабельным решеткам, или вниз под фальшпол.

Компактная модульная структура EWSD позволяет эксплутационным компаниям монтировать телефонные станции, занимающие удивительно малую площадь. Эта  особенность EWSD, являющаяся преимуществом, позволяет монтировать высокоемкостные коммутационные системы в уже существующих зданиях, а также в меньших по площади (и поэтому недорогих) новых зданиях. Вышеназванные преимущества, связанные с экономией площади, позволяют размещать мощные телефонные станции EWSD в контейнерах. Все стативы, установленные в контейнерах, монтируются на виброгасителях, которые защищают стативы от вибрации во время транспортировки. Установки EWSD получают напряжение питания (48В или 60В постоянного тока) от центральных блоков электропитания. Стандартные гибкие кабели и распределительные шины передают рабочее напряжение к конвертерам тока, инверторам и генераторам и генераторам тональных частот. Преобразователи тока создают напряжение ветви для электронных схем, инверторы питают электроэнергией периферийное оборудование, работающее на переменном токе (например, питающие устройства), а генераторы тональных частот питают вызывные тональные сигналы или тарифные импульсы.

Естественная конвекция устраняет рассеиваемую теплоту от смонтированных вертикально в кассетах модулей. Удаление рассеянной теплоты выполняется легко, если стативы установлены на фальшполу с подачей воздуха снизу. В некоторых случаях рассеивать теплоту помогают выдвижные вентиляционные блоки в стативе и/или кондиционирование воздуха. Главный кросс (MDF) создает интерфейс между внутренними и внешними линиями. Компактный миникросс фирмы Сименс отвечает требованиям большинства эксплуатационных компаний в отношении компактной техники. Он годится для телефонных станций EWSD всех емкостей. Техника беспаечных соединений, тщательно продуманный технический стандарт и доказанная экономическая эффективность делают его идеальным дополнением к EWSD.

## 2.6. Техническое обслуживание.

Техническая эксплуатация оборудования AМТСЭ осуществляется по контрольно-корректирующему методу без профилактического обслуживания. Применение ККМ эксплуатации предусматривает проведение на станции контроля, позволяющего  определить наличие повреждений и степень их воздействия на качество обслуживания вызовов.

Повреждения в оборудовании станции обнаруживаются с помощью программ диагностики. Программное обеспечение для технического обслуживания и эксплуатации оборудования  находится в координационном процессоре.

Вся информация о состоянии оборудования станции выводится на устройства ввода-вывода (дисплеи, телетайпы), с помощью которых ведется наблюдение за работой станции.

Предусматривается поставка документации по вопросам технической эксплуатации и ремонту оборудования, содержащая инструкции, позволяющие обслуживающему персоналу АМТСЭ открывать новые направления и изменять емкость ранее задействованных направлений связи, производить ремонт без участия представителей фирмы поставщика оборудования.

С учетом высокоразвитой техники, применяемой на оборудовании системы EWSD, требуется компетентный, квалифицированный персонал для обеспечения непрерывности уровня поддержки, требуемых  для максимальной безопасности работы системы.

## 2.7. Программное обеспечение.

Программное обеспечение (ПО) EWSD характеризуется высоким качеством и надежностью, широкими динамическими возможностями, а также гибкостью при вводе дополнительных функций.

Большая гибкость системы EWSD является результатом широкого использования перезагружаемого програмного обеспечения. Только немногие процессоры содержат программы, которые хранятся в ПЗУ. Перезагружаемое ПО для телефонной станции формирует систему прикладных программ (APS). Для большей надежности новейшая копия APS храниться в дублированном внешнем запоминающем устройстве каждой станции EWSD.

Аппаратные средства технологически очень быстро меняются. ПО спроектированно так, что только небольшая часть его зависит от аппаратных средств. В соответствии с распределенным управлением внутри системы EWSD каждый процессор нуждается в своем собственном ПО.

Для каждого процессора ПО подразделяется на не связанную с конкретным применением часть, которая  содержит операционную систему (ОС), и на специализированную (программное обеспечение пользователя). Возможности операционной системы зависят от заданий, выполняемых процессором, и от ресурсов, которыми он располагает. Все ОС должны выполнять свои функции в условиях реального времени. Поэтому они управляются по прерываниям и работают в соответствии с приоритетами. Программное обеспечение отдельных процессоров делится на подсистемы, каждая из которых содержит различные модули.

Важным элементом ПО являются различные типы данных. Они могут быть классифицированны в соответствии с их типом, областью действия, долговечностью и ячейкой памяти. Специфические для станции данные содержатся в базе данных координационного процессора. Ее объем, и содержимое зависят от оборудования и сетевого окружения телефонной станции. База данных является частью ПО пользователя.

Программы обработки вызовов управляют установлением соединений в соответствии с требованиями абонентов. Для выполненя своих функций этим программам требуется информация по характеристикам оконечных устройств и окружению сети. Для введенния такой информации в систему и для управления ею могут использоваться команды на языке общения человека с машиной. Программы обработки вызовов также обеспечивают данными по учету стоимости телефонных разговоров и данными по нагрузке, организующие программы редактируют эти данные, сохраняют их и выдают затем по запросу.

Программы обеспечения надежности и программы обслуживания гарантируют бесперебойную работу системы. Программы обеспечения надежности являются часть операционной системы и выполняются автоматически. Программы технического обслуживания подобно программам обработки вызовов и организующим программам являются программами пользователя. Некоторые из них прогоняются только после ввода соответствующей команды MML.

Важным средством пректирования для ПО EWSD является язык спецификаций и описаний (SDL), стандартизированный МККТТ. Он очень удобен для создания непротиворечивых описаний процессов и последовательностей выполнения, которые характеризуются состояниями, событиями с вытикающими из них действиями и переходами состояний. Диаграммы SDL являются основой кодирования на языке CHILL или Ассемблере. Исходные модули ПО EWSD в основном написаны на языке CHILL высокого уровня. Язык CHILL гарантирует как структкрированное программирование, так и модульную структуру. Программное обеспечение, написанное языком CHILL, является самодокументированным, легко читаеться, легко наращивается и обслуживается.

2.7.1. База данных.

Специфические для телефонной станции данные, хранимые в базе данных (БД), включают в себя, например, следующее:

Отображение аппаратных средств

- конфигурация аппаратных средств,

- характеристики аппаратных средств,

- их состояния.

Такие характеристики, как, например:

- категория линии,

- состояние линии,

- категория обслуживания абонентов,

- услуги,

- сигнальные системы,

- группирование линий (группы линейных комплектов).

Данные для установления связи, например, между списочным номером и абонентскими данными.

Установление соединения, например:

- трансляция цифр,

- маршрутизация.

Накопленные в процессе работы данные, например:

- учет стоимости телефонных разговоров,

- измерение нагрузки.

База данных содержит как переменные, так и полупостоянные данные. Переменные данные связаны в значительной степени с вызовом и поэтому постоянно изменяются в течение работы программами обработки вызовов. Полупостоянные данные описывают условия и характеристики, которые относительно редко изменяются во время работы; например, конфигурация системы. Эти данные защищены от записи и хранятся всегда во внешнем запоминающем устройстве. Изменения полупостоянных данных выполняются посредством ввода соответствующих команд на языке общения человек-машина или с помощью ввода от абонента.

Большое количество модулей в БД содержит определения структур данных, объявления данных и процедуры доступа. Пользователи имеют доступ к данным только через эти процедуры. База данных может расширяться во время работы системы. В соответствии с принципом распределенного управления в EWSD, части БД встречаются в периферийных процессорах, таких как групповые процессоры, управляющие устройства для цифровых абонентских блоков и управляющее устройство сети общеканальной сигнализации.

2.7.2. Программы обработки вызовов.

В координационном процессоре (CP) программы обработки вызовов оперируют только теми функциями обработки вызовов, которые требуют доступа к данным, находящимся только в распоряжении CP:

- считывание и анализ данных о вызове и оконечном комплекте,

- выбор пути в коммутационном поле,

- передача сообщений групповым процессорам с целью инициирования специальных действий и передачи групповым процессорам необходимой информации для независимой последующей обработки вызовов.

Программы обработки вызовов в групповых процессорах (GP) занимаются в большинстве случаев своими задачами обработки вызовов без подключения CP. Они активизируются событиями обработки вызовов, поступающими с периферии LTG, с помощью сообщений от координационного процессора, сообщений от DLU, сообщений от другого GP и сообщений от CCNC. Действиями GP, связанными с обработкой события и сообщения, являются следующие:

- контроль синхронизации,

- оценка данных о вызове и переходных данных о комплектах,

- передача сообщений к CP, другим GP, к CCNC или DLU,

- занятие и разъединение каналов,

- управление сигнализацией,

- предварительный анализ набранных цифр,

- выполнение специальных действий связанных с услугами,

- запись данных по учету стоимости телефонных разговоров.

2.7.3. Программы технического обслуживания.

Программы технического обслуживания координационного процессора обрабатывают команды MML, которые важны для бесперебойной работы. Нобходимые действия:

- управление конфигурацией и процессами восстановления при помощи программ обеспечения надежности,

- управление процессами измерений и тестирования для абонентских линий и междугородной сети,

- управление анализом ошибок и даигностическими процессами,

- активизация конфигурации, восстановление, тестирование, измерения и диагностика в периферийных процессорах с использованием соответствующих сообщений.

Кроме того, они обрабатывают сообщения, в которых содержаться результаты измерений, тестирования и диагностики, поступившие от линейных групп (GP). Еще одной функцией программ обслуживания является показ ошибок на системной панели и обеспечение там акустической сигнализации.

Программы технического обслуживания группового процессора обрабатывают:

- сообщения от программ обслуживания CP,

- результаты от испытательных устройств в DLU и испытательного оборудования линейных комплектов в линейных группах,

- сообщения от контрольного оборудования и программ в LTG.

# 3. Исходные данные для проектирования АМТС / АТС.

1. Исходные данные по нагрузке на магистральные и внутризоновые каналы.

таблица 3.1

Распределение нагрузки

У зсл зоны = 195, 5 Эрл

У слм зоны = 155 Эрл

У вх мг кан = 218, 7 Эрл

У исх мг кан = 252 Эрл

У вх п/а от рц = 26 Эрл

- Распределение каналов с учетом сигнализации.

таблица 3.2

| Наименование |  |  | магистральные каналы |  |  |  |  |  |  | внутризоновые каналы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1VF | ИКМ | 2VF | OKC | 1VF | ИКМ |
| Исходящие каналы |  |  | 74 | 90 | 61 | 60 | 94 | 81 |
| Входящие каналы |  |  | 64 | 87 | 70 | 57 | 106 | 111 |
| Итого |  |  | 138 | 177 | 131 | 117 | 200 | 192 |

- Распределение нагрузок по магистральным и зоновым направлениям.

- входящий магистральный обмен:

- 25 % - на зону (К3)

- 75 % - на город (К2)

- обмен от абонентов зоны:

25 % - на магистраль (К6)

55 % - на город (К4)

20 % - на зону (К5)

- Количество коммутаторов, используемых на АМТС: 15.

- Служебная связь организована на 200 номеров.

- Количество абонентских номеров: 20.000.

- Доля вызовов, окончившихся разговором: 0,5.

- Удельная нагрузка на одного абонента: 0,03 Эрл.

- Количество ИКМ линий: 94

- Типы и количество абонентских линий и телефонных аппаратов.

таблица 3.3

| № п/п | Тип линий | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | квартирный сектор: |  |
| 1. | с батарейной передачей импульсов набора номера | 9604 |
| 2. | с частотной передачей импульсов набора номера | 4116 |
|  | народно-хозяйственный сектор: |  |
| 3. | с батарейной передачей импульсов набора номера | 4116 |
| 4. | с частотной передачей импульсов набора номера | 1764 |
| 5. | телефон-автомат местной связи | 400 |
|  | Итого | 20000 |

таблица 3.4

| № п/п | Тип линий | Ср. число вызовов (к-во) при исходящем соединении | Ср. продолжительность разговора на один вызов (сек) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | квартирный сектор |  |  |
| 1. | с батарейной передачей импульсов набора номера | 1.1 | 110 |
| 2. | с частотной передачей импульсов набора номера | 1.1 | 110 |
|  | народно-хозяйственный сектор |  |  |
| 3. | с батарейной передачей импульсов набора номера | 3.6 | 85 |
| 4. | с частотной передачей импульсов набора номера | 3.6 | 85 |
| 5. | телефон-автомат местной связи | 10 | 110 |

Комбинированная АМТС / АТС обеспечивает связь абонентов городской сети с абонентами местных сетей области, абонентами междугородней и международной сетей, а также связь абонентов местных сетей между собой. Для пропуска автоматического и неавтоматического обмена местных сетей области предусмотрено включение в АМТС линий зоновой связи и каналов входящей полуавтоматической связи от всех райцентров.

Местная сеть включена в АМТС по заказно-соединительным и соединительным линиям. Выход на междугородную станцию обеспечивается по междугородним каналам, включенным в АМТС на прямых и обходных направлениях междугородней сети. Выход переговорных пунктов на проектируемую АМТС предусматривается по линиям связи с АМТС от соответствующих АТС.

# Схема организации связи для проектируемой АМТС / АТС представлена на рисунке3.1.

## Условные обозначения:

пучки каналов высокого использования;

пучки каналов высокого качества;

# 4.Расчет распределения нагрузок на станции.

1. Нагрузка на замедленные соединения от входящих магистральных каналов (МГ):

Yзам. соед. МГ = YМГ вх.  К1, где

К1 = 0,006 - 0,06% зам. соед.;

Yзам. соед. МГ = 218,7  0,006 = 1,31 Эрл.

2. Нагрузка на замедленные соединения от входящих каналов райцентров (РЦ) с полуавтоматическим обслуживанием:

Yзам. соед. РЦ вх. п/а = YРЦ вх. п/а  К1;

Yзам. соед. РЦ вх. п/а = 26,0  0,006 = 0,156 Эрл.

3. Исходящая нагрузка от служебной связи (сл. АТС):

Yисх. сл. АТС = N  Yуд., где

N - емкость служебной АТС,

Yуд. = 0,03 - удельная нагрузка на одного абонента;

Yисх. сл. АТС = 200  0,03 = 6,0 Эрл.

4. Входящая нагрузка по служебной связи (сл. АТС):

Yвх. сл. АТС = Yисх. сл. АТС;

Yвх. сл. АТС = 6,0 Эрл.

5. Нагрузка на сл. АТС от входящих МГ:

Yсл. АТС от МГ вх. = Y. . ÀÒ´YÌä .YÌä .+Yò  . /;

Yсл. АТС от МГ вх. =6,0×218,7 218,7+26,0= 5,36 Эрл.

6. Нагрузка на сл. АТС от входящих каналов п/а РЦ:

Yсл. АТС от вх. п/а РЦ = Y. . ÀÒ´Yò  . /YÌä .+Yò  . /;

Yсл. АТС от вх. п/а РЦ =6,0×26,0218,7+26,0= 0,64 Эрл.

7. Суммарная входящая нагрузка на СЛМ ГАТС и РЦ от МГ:

Y от МГ = YМГ вх. - Yзам. соед. МГ - Yсл. АТС от МГ вх. ;

Y от МГ = 218,7 - 1,31 – 5,36 = 212,03 Эрл.

8. Нагрузка на СЛМ ГАТС от МГ:

YСЛМ ГАТС от МГ = Y от МГ  К2, где

К2 = 0,75 - доля нагрузки на ГАТС от МГ;

YСЛМ ГАТС от МГ = 212,03  0,75 = 159,023 Эрл.

9. Нагрузка на СЛМ РЦ от МГ:

YСЛМ РЦ от МГ = Y от МГ  К3, где

К3 = 0,25 - доля нагрузки на РЦ от МГ;

YСЛМ РЦ от МГ = 212,03  0,25 = 53,01 Эрл.

10. Суммарная нагрузка от входящих каналов п/а РЦ на ГАТС, РЦ и МГ:

Y от РЦ = YРЦ вх. п/а - Yсл. АТС от вх. п/а РЦ - Yзам. соед. РЦ вх. п/а;

Y от РЦ = 26,0 - 0,64 - 0,156 = 25,204 Эрл.

11. Нагрузка от входящих каналов п/а РЦ на СЛМ ГАТС:

- YСЛМ ГАТС от вх п/а РЦ = Y от РЦ  К4, где

К4 = 0,55 - доля нагрузки на СЛМ ГАТС от вх. п/а РЦ;

YСЛМ ГАТС от вх п/а РЦ = 25,204  0,55 = 13,8622 Эрл.

12. Нагрузка от входящих каналов п/а РЦ на СЛМ РЦ:

- YСЛМ РЦ от вх п/а РЦ = Y от РЦ  К5, где

К5 = 0,20 - доля нагрузки на СЛМ РЦ от вх. п/а РЦ;

YСЛМ РЦ от вх п/а РЦ = 25,204  0,20 = 5,0408 Эрл.

13. Нагрузка от входящих каналов п/а РЦ на МГ (исх. авт и исх. п/а):

- Yисх авт и п/а МГ от вх п/а РЦ = Y от РЦ  К6, где

К6 = 0,25 - доля нагрузки на МГ исх. авт. и п/а;

Yисх авт и п/а МГ от вх п/а РЦ = 25,204  0,32 = 6,301 Эрл.

14. Нагрузка от входящих каналов п/а РЦ на МГ исх.авт:

- Yисх авт МГ = Yисх авт и п/а МГ от вх п/а РЦ  К7, где

К7 = 0,90 - доля нагрузки на МГ исх. авт. от вх.п/а РЦ;

Yисх авт МГ = 6,301  0,90 = 5,6709 Эрл.

15. Нагрузка от входящих каналов п/а РЦ на МГ исх.п/а:

- Yисх п/а МГ = Yисх авт и п/а МГ от вх п/а РЦ  К8, где

К8 = 0,10 - доля нагрузки на МГ исх. п/а от вх. п/а РЦ;

Yисх п/а МГ = 6,301  0,10 = 0,6301 Эрл.

16. Нагрузка на СЛМ ГАТС от РЦ по ЗСЛ:

YСЛМ ГАТС от РЦ по ЗСЛ = YЗСЛ РЦ  К4;

YСЛМ ГАТС от РЦ по ЗСЛ = 195,5  0,55 = 107,525 Эрл.

17. Нагрузка на СЛМ РЦ от РЦ по ЗСЛ:

YСЛМ РЦ от РЦ по ЗСЛ = YЗСЛ РЦ  К5;

YСЛМ РЦ от РЦ по ЗСЛ = 195,5  0,20 = 39,1 Эрл.

18. Нагрузка на МГ исх. авт. от РЦ по ЗСЛ:

Yисх авт МГ от РЦ по ЗСЛ = YЗСЛ РЦ  К6;

Yисх авт МГ от РЦ по ЗСЛ = 195,5  0,25 = 48,875 Эрл.

19. Нагрузка на неавтоматические соединения от ГАТС к РЦ:

YСЛМ РЦ от телеф = YСЛМ РЦ  К9, где

К9 = 0,02 - процент неавтоматического обмена КЦ (коммутаторный цех);

YСЛМ РЦ от телеф = 155,0  0,02 = 3,1 Эрл.

20. Нагрузка на СЛМ РЦ от ЗСЛ ГАТС:

YСЛМ РЦ от ЗСЛ ГАТС = YСЛМ РЦ - YСЛМ РЦ от МГ вх - YСЛМ РЦ от вх п/а РЦ - YСЛМ РЦ от РЦ ЗСЛ - YСЛМ РЦ от телеф;

YСЛМ РЦ от ЗСЛ ГАТС = 155,0 – 53,01 – 5,0408 – 39,1 – 3,1 = 54,75 Эрл.

21. Нагрузка на каналы МГ исх. авт.:

- Yисх авт. МГ = Yисх авт и п/а МГ  К10, где

К10 = 0,90 - доля исходящей авт. нагрузки на каналы МГ;

Yисх авт. МГ = 252,0  0,90 = 226,8 Эрл.

22. Нагрузка на каналы МГ исх. п/а:

- Yисх п/а МГ = Yисх авт и п/а МГ  К11, где

К11 = 0,10 - доля исходящей п/а нагрузки на каналы МГ;

Yисх п/а МГ = 252,0  0,10 = 25,2 Эрл.

23. Число соединений от телефонисток на СЛМ РЦ:

Собр выз РЦ = YîÌ ò  ´607,7;

Собр выз РЦ = 3,1×607,7 = 25 соед.

24. Нагрузка обратного вызова на СЛМ РЦ:

Yобр выз РЦ = ð  ò´8,4560;

Yобр выз РЦ = 25×8,4560 = 3,52 Эрл.

25. Нагрузка на исх. каналы п/а от телефонисток ГАТС:

Yисх п/а от телеф ГАТС = Yисх п/а МГ - Yот вх п/а РЦ на МГ исх п/а;

Yисх п/а от телеф ГАТС = 25,2 - 0,6301 = 24,57 Эрл.

26. Число соединений на обратный вызов МГ:

Собр выз МГ = Y / Ìä   äÀÒ´607,7;

Собр выз МГ = 24,57×607,7 = 191 соед.

27. Нагрузка обратного вызова на каналы МГ:

Yобр выз МГ = ð  Ìä´8,4560;

Yобр выз МГ = 191×8,4560 = 26,899 Эрл.

28. Суммарная нагрузка на СЛМ ГАТС:

YСЛМ ГАТС = Yвх МГ + Yвх РЦ + YЗСЛ РЦ + Yобр выз МГ + Yобр выз РЦ;

- YСЛМ ГАТС = 159,023 + 13,8622 + 107,525 + 26,899 + 3,52 =

=310,8292 Эрл.

29. Нагрузка на пучок СЛМ к городской справочной службе "09":

- YСЛМ ГАТС "09" = YСЛМ ГАТС  К12, где

К12 = 0,025 - доля нагрузки на пучок СЛМ к городской справочной службе от общей нагрузки ГАТС;

YСЛМ ГАТС "09" = 310,8292  0,025 = 7,771 Эрл.

30. Нагрузка на исходящие МГ каналы авт. от ЗСЛ ГАТС:

Yисх авт. МГ от ЗСЛ ГАТС = Yисх авт МГ - Yвх сл АТС - Yвх п/а РЦ - YЗСЛ РЦ;

Yисх авт. МГ от ЗСЛ ГАТС = 226,8 – 6,0 – 5,6709 – 48,875 = 166,2541 Эрл.

31. Число соединений на прием заказов по МГ:

Сприем заказов по МГ = Y / Ìä   äÀÒ´607,7;

Сприем заказов по МГ = 24,57´607,7 = 191 соед.

32. Нагрузка на прием заказов по МГ:

Yприем заказов по МГ = ð   Ìä´1,0060;

Yприем заказов по МГ = 191´1,0060 = 3,18 Эрл.

33. Нагрузка на прием справок по МГ:

Yприем справок по МГ = Yприем заказов по МГ  К13, где

К13 = 0,2 - доля нагрузки на прием справок;

Yприем справок по МГ = 3,18  0,2 = 0,636 Эрл.

34. Число соединений на прием заказов по зоне:

Спреим заказов по зоне = YîÌ ò  ´607,7;

Спреим заказов по зоне = 3,1´607,7 = 25 соед.

35. Нагрузка на прием заказов по зоне:

Yприем заказов по зоне = ð   ´1,0060;

Yприем заказов по зоне = 25´1,0060 = 0,42 Эрл.

36. Нагрузка на прием справок по зоне:

Yприем справок по зоне = Yприем заказов по зоне  К13;

Yприем спрвок по зоне = 0,42  0,20 = 0,084 Эрл.

37. Суммарная нагрузка на ЗСЛ ГАТС:

YЗСЛ ГАТС = YСЛМ РЦ + Yисх авт МГ + Yприем заказов по МГ + Yприем справок по МГ +

Yприем заказов по зоне + Yприем справок по зоне;

YЗСЛ ГАТС = 54,75 + 166,2541 + 3,18 + 0,636 + 0,42 + 0,084 =

=225,3241 Эрл.

- Нагрузка на РУСК (суммарная нагрузка от коммутаторного цеха в поле АМТС):

YРУСК = Yисх п/а от телеф ГАТС  + Yобр выз МГ  +YСЛМ РЦ от телеф + Yобр выз РЦ;

YРУСК = 24,57 + 26,899 + 3,1 + 3,52 = 58,089 Эрл.

- Нагрузка на ИКЗМ (суммарная нагрузка из поля АМТС в коммутаторный цех):

YИКЗМ пр заказов = Yприем заказов по МГ + Yприем заказов по зоне;

YИКЗМ пр заказов = 3,18 + 0,42 = 3,6 Эрл.

YИКЗМ пр справок = Yприем справок по МГ + Yприем справок по зоне;

YИКЗМ пр справок = 0,636 + 0,084 = 0,72 Эрл.

YИКЗМ зам соед = Yзам соед МГ  + Yзам соед РЦ;

YИКЗМ зам соед = 1,31 + 0,156 = 1,466 Эрл.

 YИКЗМ = YИКЗМ пр заказов + YИКЗМ пр справок + YИКЗМ зам соед;

 YИКЗМ = 3,6 + 0,72 + 1,466 = 5,786 Эрл.

- Расчет ориентировочного количества линий ЗСЛ ГАТС:

- NЗСЛ ГАТС = YîäÀÒ´1,150,45;

- NЗСЛ ГАТС = 225,3241´1,150,45 = 576 линий;

- Нагрузка на 1УВСМ:

Y1УВСМ  = YîÌäÀÒæ14, где К14 = 2 - число УВСМ (принимаем условно);

- Y1УВСМ  = 310,8292 2 = 155,4146 Эрл.

- Определение количества линий от 1УВСМ:

N1УВСМ = Y1УВСМ  (по таблице Эрланга) при полнодоступном включении и потерях  0,002 (Р = 0,002).

При Y1УВСМ  = 155,4146 Эрл. N1УВСМ = 187.

43.Число СЛМ ГАТС:

- NСЛМ ГАТС  = N1УВСМ   К14;

- NСЛМ ГАТС  = 187  2 = 374.

- Определение количества линий РУСК:

NРУСК = YРУСК (по таблице Эрланга) при полнодоступном включении и потерях  0,01 (Р = 0,01).

При YРУСК = 58,089 Эрл. NРУСК = 73.

- Определение количества линий ИКЗМ:

NИКЗМ = YИКЗМ (по таблице Эрланга) при полнодоступном включении и потерях  0,01 (Р = 0,01).

При YИКЗМ пр заказов = 3,6 Эрл. NИКЗМ пр заказов = 9,

При YИКЗМ пр справок = 0,72 Эрл. NИКЗМ пр справок = 4,

При YИКЗМ зам соед = 1,466 Эрл. NИКЗМ зам соед = 6.

NИКЗМ = NИКЗМ пр заказов +  NИКЗМ пр справок + NИКЗМ зам соед;

NИКЗМ = 9 + 4 + 6 = 19 линия.

- Определение количества входящих линий сл. АТС:

Nвх сл АТС = Yвх сл АТС (по таблице Эрланга) при полнодоступном включении и потерях  0,005 (Р = 0,005).

При Yвх сл АТС = 6,0 Эрл. Nвх сл АТС = 14 линий.

- Определение количества исходящих линий сл. АТС:

Nисх сл АТС = Yисх сл АТС (по таблице Эрланга) при полнодоступном включении и потерях  0,002 (Р = 0,002).

При Yисх сл АТС = 6,0 Эрл. Nисх  сл АТС = 15 линий.

- Суммарная входящая нагрузка:

Yвх = YРУСК + YЗСЛ ГАТС + Yвх МГ авт и п/а + Yвх п/а от РЦ + YЗСЛ РЦ + Yвх сл АТС;

Yвх = 58,089 + 225,3241 + 218,7 + 26,0 + 195,5 + 6,0 =729,61 Эрл.

- Суммарная исходящая нагрузка:

Yисх = YИКЗМ + Y исх авт МГ+ Yисх п/а МГ + YСЛМ ГАТС + YСЛМ РЦ + Yисх сл АТС;

Yисх = 5,786 + 226,8 + 25,2 + 310,8292 + 155,0 + 6,0 = 729,61 Эрл.

- Суммарное количество входящих линий:

Nвх = NРУСК + NЗСЛ ГАТС + Nвх МГ авт и п/а + Nвх п/а от РЦ + NЗСЛ РЦ + Nвх сл АТС;

Количество входящих линий Nвх МГ авт и п/а ,  Nвх п/а от РЦ  и NЗСЛ РЦ  определяем по таблице Эрланга, используя соответствующую нагрузку и потери Р = 0,01.

При Yвх МГ авт и п/а = 273,6 Эрл.  Nвх МГ авт и п/а = 312,

При Yвх п/а от РЦ = 26,4 Эрл.  Nвх п/а от РЦ = 38,

При YЗСЛ РЦ = 251 Эрл.  NЗСЛ РЦ = 288.

Nвх = 80 + 675 + 312 + 38 + 288 + 16 = 1409 линий.

- Суммарное количество исходящих линий:

Nисх = NИКЗМ + N исх авт МГ+ Nисх п/а МГ + NСЛМ ГАТС + NСЛМ РЦ + Nисх сл АТС;

Количество исходящих линий N исх авт МГ , Nисх п/а МГ  и NСЛМ РЦ  определяем по таблице Эрланга, используя соответствующую нагрузку и потери Р = 0,01.

При Yисх авт МГ  = 264,24 Эрл. N исх авт МГ = 302,

При Yисх п/а МГ = 29,36 Эрл.  Nисх п/а МГ = 41,

При YСЛМ РЦ = 230 Эрл.  NСЛМ РЦ = 252.

Nисх = 21 + 302 + 41 + 418 + 252 + 17 = 1051 линий.

Расчёт нагрузки для АТС.

Yа –нагрузка, поступающая от абонентов станции.

Ya =Niбат.×tiбат.+ Niмч.×tiмч.3600×Сi+Yзсл.;

Ni  –количество абонентов н/х, квартирного сектора и таксофонов для             абонентов с батарейным и многочастотным набором.

Сi  –среднее количество вызовов, приходящихся на одного абонента н/х, квартирного сектора и по линиям таксофонов.

ti  -среднее время занятия линии квартирного, н/х сектора и линий таксофонов для абонентов с батарейным и частотным набором

номера.

Yзсл =(n-nтакс.) Aзсл ;

где  n-ёмкость АТС;

nтакс-количество таксофонов;

ti бат.=p(Тi+2)+13,5+1,5n ;( см.исх. данные табл.3.4);

ti мч.=p(Тi+2)+13,5+0,8n , (см.исх. данные табл.3.4);

где р- доля состоявшихся разговоров от общего числа вызовов =0,5;

n-нумерация сети=6;

Ti-средняя продолжительность разговора (в секундах) абонентов квартирного, н/х сектора и по линиям таксофонов;( см.исх. данные табл.3.4);

Aзсл- определяется в соответствии с ВНТП(ведомственные нормы технологического проектирования); Aзсл=0,004.

Yа кв.=9604×78,5+ 4116×74,33600×1,1=323,81Эрл;

Yа н/х.=4116×66+ 1764×61,83600×3,6=380,67Эрл;

Yа такс.=400×78,53600×10=87,22Эрл;

Ya=(323,81+380,67+87,22)+78,4=870 Эрл.

# 5. Расчет оборудования станции.

## 5.1. Расчет DLU.

В цифровой электронной коммутационной системе EWSD абонентские линии (АЛ), а также линии учережденческих станций подключены к цифровым абонентским блокам (DLU). Блоки DLU пригодны для этой цели благодаря своей гибкости в отношении количества подключаемых линий, высокой надежности и компактной структуре. Они могут быть установлены либо на самой станции, либо на местах удаленных от станции. Выносные DLU помещаются вблизи групп абонентов. В результате получающиеся короткие АЛ и концентрация абонентской нагрузки на цифровых трактах в сторону станции позволяют сэкономить кабели и улучшить качество передачи. При расчете количества DLU учитывается, что к одному DLU возможно подключение до 944 АЛ.

К DLU возможно подключение АЛ:

- с декадным набором;

- с многочастотным набором номера;

- с контрольным счетчиком тарифных импульсов (12 или 16 кГц);

- таксофонов.

Расчёт DLU представлен в таблице 5.1.

## 5.2. Расчет LTGG(B-функция).

Количество LTGG(B) для подключения DLU определяется числом необходимых цифровых интерфейсов (DIU30), в которые включаются ИКМ линии от DLU.

В один LTGG(B) может быть включено до четырех ИКМ линий со скоростью передачи 2048 кбит/с. Отсюда имеем 56 DIU30 (см. табл. 5.1.), которые распределяются по 14 LTGG(B), в соответствии с требованием подключения каждого DLU к двум LTGG(B).

## 5.3. Расчет LTGG(C-функция).

Чтобы определить количество LTGG(C) необходимо рассчитать число DIU30. Для этого производится расчет ИКМ трактов для DIU30. Для расчета ИКМ трактов необходимо сформировать ИКМ группы с учетом сигнализации по следующим признакам:

- входящие и исходящие цифровые каналы одного направления в одну ИКМ группу;

- входящие и исходящие аналоговые линии, имеющие одно направление в одну ИКМ группу.

Распределение каналов с учетом сигнализации представлено в таблице 5.3.1.

Результаты формирования ИКМ групп представлено в таблице 5.3.2.

Количество ИКМ трактов для DIU30 получается путем деления числа каналов на 30. Результаты расчета количества DIU30 представлено в таблице 5.3.3.

Два DIU30 используются для тестирования станции. В сумме имеем 36 DIU30.

Количество LTGG(C) получаем, разделив общее число DIU30 на 4, так как в LTGG(C)  может включаться до четырех DIU30.

N LTGG(C) = 36 / 4 = 9

Примечание: DIU30 принадлежащие одной ИКМ группе по возможности должны быть равномерно распределены по нескольким LTG.

табл.5.3.1.

|  |  | Магистральные каналы |  |  |  | Внутризоновые каналы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 VF |  | ИКМ | 2VF | ОКС | 1 VF | ИКМ |
| Исходящие каналы | 74 |  | 90 | 61 | 60 | 94 | 81 |
| Входящие каналы | 64 |  | 87 | 70 | 57 | 106 | 111 |
| Итого | 138 |  | 177 | 131 | 117 | 200 | 192 |

табл.5.3.2.

| № ИКМ группы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество каналов | 138 | 177 | 131 | 117 | 200 | 192 |
| Наличие АЦП | есть | нет | есть | нет | есть | нет |

табл.5.3.3.

| № ИКМ группы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество DIU30 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 34 |

## 5.4. Определение количества LTGG:OSS.

В проекте задается количество цифровых коммутаторов, равное 15.

В LTGG:OSS для подключения цифровых линий может быть использовано до 8 модулей OLMD, а к каждому модулю OLMD может быть подключено 8 цифровых коммутаторов, обеспечивая тем самым 64 цифровых коммутатора на LTGG:OSS.

Для подключения 15 цифровых коммутаторов необходимо (15  2) каналов, тогда количество OLMD будет равно 4 (15  2 / 8).

Для заданного количества ЦК необходимо иметь два LTGG:OSS.

## 5.5. Расчет оборудования SN.

Существует несколько модификаций коммутационного поля (SN):

- DE 5.1 позволяет подключить до 126 LTG;

- DE 5.2 позволяет подключить до 252 LTG;

- DE 5.4 позволяет подключить до 504 LTG.

Количество модулей временной ступени (TSM) и модулей пространственной ступени  (SSM), необходимых для каждой модификации и количество подключаемых LTG представлено в таблице 5.5.1.

Для выбора нужной модификации SN необходимо рассчитать количество TSM и  SSM.

Количество TSM (N TSM 4/4) зависит от количества N LTG .

N TSM 4/4  = (N LTG    +  ) / 4 , где  = N LTG   / 63

N LTG   = N LTGG(B)  +  N LTGG(C)  +   N LTGG:OSS

N LTG  =14 + 9 + 2 = 25;

 = 25 / 63 = 0,4 ;

N TSM 4/4  = (25 + 0,4) / 4 = 7.

Необходимое количество линейных групп позволяет использовать коммутационное поле с одной ступенью пространственной коммутации SSG, которая содержит четыре модуля пространственной ступени. На основании проведенных расчетов для проектируемой станции будет выбрана модификация коммутационного поля DE 5.1.

Таблица 5.5.1

| Количество TSM | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 128 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество SSM | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 79 |
| Количество LTG | 31 | 63 | 96 | 126 | 157 | 189 | 220 | 252 | 504 |
|  |  | DE 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип SN |  |  |  |  | DE 5.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE 5.4 |

# 6. Размещение оборудования АМТС.

## 6.1. Размещение DLU.

Блоки DLU размещаются в стативах R:DLU. Во всех DLU применяются только три типа кассет модулей F:DLU(A), F:DLU(B) и F:DLU(C).

По предыдущим расчетам известно, что для размещения необходимого оборудования нужно 14 кассет модулей типа F:DLU(A) и 34 кассеты модулей типа F:DLU(B). Локальные DLU1-DLU6 содержат по одной кассете модулей типа F:DLU(A) и по две кассеты модулей типа F:DLU(B), DLU7-DLU13 содержат по одной кассете типа А и по три кассеты типа B. Удаленный DLU1 состоит из одной кассеты типа A и двух кассет типа B.

В результате для размещения всего оборудования необходимо 14 стативов R:DLU. На рис.6.1.1 и 6.1.2 представлены кассеты модулей F:DLU(A) и F:DLU(B). На рис.6.1.3 представлено размещение кассет на стативе R:DLU для максимального количества АЛ (944).

В модульной кассете находится два ряда модулей:

- SLMA -модуль абонентской линии;

- DIUD – цифровой интерфейс для цифрового абонентского блока;

- CG – генератор тактовой частоты;

- EMSP – оборудование для работы в аварийном режиме для абонентов цифрового абонентского блока с частотным набором;

- ALEX – комплект внешней аварийной сигнализации.

Функциональный блок TU состоит из трех модулей:

- FTEM – модуль для испытания функций SLM (модуль АЛ);

- LMEM – модуль для измерения линий SLM;

- LVMM - модуль для измерения уровней SLM.

Составной частью DLU являются следующие функциональные блоки:

- BDB – основной модуль распределителя шин;

- BDCG – модуль распределителя шин с генератором тактовой частоты;

- BDE – расширительный модуль распределителя шин;

- DCCCR – преобразователь постоянного тока;

- RGMG – генератор вызывного тока и генератор напряжений для тарифных импульсов 16(12) кГц.

Статив для цифрового абонентского блока состоит из 4-х кассет, одной кассеты А для включения максимально 176 аналоговых абонентских линий и трёх кассет В, каждая из которых служит для включения максимально 256 аналоговых абонентских линий.

Для размещения 250 SLMA используются три статива DLU(R:DLU).

| D C C C R 0-0 | S L M A 0 | S L M A 1 | S L M A 2 | S L M A 3 | S L M A 4 | S L M A 5 | S L M A 6 | S L M A 7 | RGMG0 |  | BDB0 | BDCG0 8 | DLUC09 | DIUD0 10 | FTEM 11 | LTEM 12 | LVMM 13 | EMSP 14 | ALEX 15 | D C C C R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D C C C R 1-0 | S L M A 0 | S L M A 1 | S L M A 2 | S L M A 3 | S L M A 4 | S L M A 5 | S L M A 6 | S L M A 7 | RGMG1 |  | BDB1 | BDCG0 8 | DLUC09 | DIUD0 10 | S L M A 11 | EMSP 12 | EMSP 13 | 14 | S L M A 15 | D C C C R 1-1 |

Рис.6.1.1Модульная кассета А.

| D C C C R 0-0 | S L M A 0 | S L M A 1 | S L M A 2 | S L M A 3 | S L M A 4 | S L M A 5 | S L M A 6 | S L M A 7 | BDE0 |  | BDE1 | S L M A 8 | S L M A 9 | S L M A 10 | S L M A 11 | S L M A 12 | S L M A 13 | S L M A 14 | S L M A 15 | D C C C R 0-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.6.1.2Модульная кассета В.

## 6.2. Размещение LTG.

Количество и тип функциональных блоков LTG зависит от типа подключенных линий, а также от способов передачи и сигнализации, применяемых в системе. Для различных типов линий и их комбинаций требуются LTG разной комплектации.

В стативе для LTGG или LTGG:OSS (R:LTGG) можно разместить до пяти модульных кассет (F:LTGG), каждая из которых включает в себя две LTGG.

Модульная кассета  F:LTGG(B) состоит из следующих функциональных блоков (см. рис.6.2.1):

- максимум 4  цифровых интерфейсов, 2048 кбит/с (DIU 30);

- CR – кодовый приемник;

- TOG – генератор аккустических сигналов;

- GP – групповой процессор, который включает в себя PMU(блок памяти процессора) и CGSM (генератор тактовой частоты и сигнальный мультиплексор);

- GSL - групповой переключатель и блок интерфейса;

- DCC – преобразователь постоянного тока;

- SILCB – управляющее устройство тракта сигнализации;

| DCC | LTU |  |  |  | SU |  | GS | CP |  | SI LCB | SU |  | LTU |  |  |  | SU |  | GS | CP |  | SI LCB | SU | DCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIU30 | DIU30 | DIU30 | DIU30 | CR | TOG | C S L | CGSM | PMU |  | C R |  | DIU30 | DIU30 | DIU30 | DIU30 | CR | TOG | C S L | CGSM | PMU |  | C R |  |

Рис.6.2.1  Модульная кассета с двумя  LTGG(B).

В модульной кассете LTGG(C - функция) не используется функциональный блок SILCB. В LTU (блок подключения линий) для LTGG:OSS вместо DIU 30 используется модуль OLMD(цифровой модуль подключения оператора). В стативе  R:LTG:OSS можно разместить до пяти кассет, каждая из которых включает в себя две LTGG:OSS.

На проектируемой станции устанавливается 2 статива R:LTGG(B), 1статив R:LTG:OSS, 1 статив R:LTGG(C).

| DCC | LTU |  |  |  |  | SU | GS | CP |  |  |  |  | LTU |  |  |  |  | SU | GS | CP |  |  |  | DCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OLMD | OLMD | OLMD | OLMD | OLMD | T OG | C S L | CGSM | PMU |  |  |  | OLMD | OLMD | OLMD | OLMD | O LM | T OG | C S L | CGSM | PMU |  |  |  |

Рис.6.2.2 Конфигурация модульной кассеты для LTGG:OSS.

## 6.3. Размещение SN.

Благодаря модудьной структуре коммутационное поле EWSD может быть оборудованным только частично или расширяться небольшими ступенями.

Коммутационное поле для 63 линейных групп размещено в одном стативе R:SN с группой временных ступеней и одного статива R:SN с группой пространственных ступеней. (Рис. 6.3.1.). Оно содержит  два блока коммутационного поля (SN0 и SN1) и четыре DCC (преобразователь постоянного тока).

Полностью оборудованный блок коммутационного поля имеет 16 TCM и 4 SSM16/16. (см. рис. 6.3.2.).

Модульная кассета F:SN содержит следующие функциональные блоки:

- TSM – модуль ступени временной коммутации;

- LIL – модуль интерфейса между SGC и MBU:SGC;

- SGC – управляющее устройство коммутационной группы.

## 6.4. Размещение CP.

Система компоновки SIPAС фирмы Siemens используется для координационного процессора СР 113 с целью объединения элементов в функциональные блоки (узлы), размещения их в корпусах и выполнения электрических соединений.

На рисунке 6.4.1 показано размещение оборудования в стандартном стативе координационного процессора СР 113.

В стативе размещаются следующие функциональные блоки:

- CMY - общее запоминающее устройство;

- CMY - шина для общего запоминающего устройства;

- BAP  - основной процессор;

- IOC  -  управляющее устройство ввода / вывода;

- IOP  -  процессор ввода / вывода;

- MTD - накопитель на магнитной ленте;

- MDD - накопитель на магнитном диске.

Все стативы имеют радиаторы. Воздушные циркуляторы, смонтированные в стативах, забирают воздух через щели в дверцах статива или фальшпола и обдувают их модули.

Размещение оборудования в автозале представлено на рисунке 6.5.

# 7.Обеспечение безопасности жизнедеятельности.

## 7.1. Анализ характеристик объекта проектирования, трудовой деятельности и производственной среды.

Объектом проектирования является АМТС/АТС построенная на базе оборудования EWSD. Данная система является самостоятельной законченной разработкой и входит в совокупность технических средств, обеспечивающих передачу сигналов электросвязи в областном центре. АМТС/АТС типа EWSD осуществляет обслуживание местных и междугородних вызовов.

Данное оборудование изготовляется на заводах фирмы «SIMENS» и по заказу администрации сети поставляется в конкретный регион, где происходит монтаж и наладка этого оборудования. Оно поставляется заказчику в виде полностью укомплектованной системы, обеспечивающей возможную наибольшую адаптацию к окружению существующей сети.

Система EWSD предназначена для работы в такой среде, где температура и влажность находятся на уровне, обеспечивающем условия для нормальной работы персонала. Однако, в течение ограниченных периодов времени допускается работа не в полном объёме и при более жестких условиях. Более жесткие условия допускаются также при упаковке для транспортирования, при хранении или при монтаже в обесточенном состоянии.

Телефонная станция EWSD монтируется в любом здании, включая здания, специально предназначенные для установки станции и при необходимости в комбинации с уже имеющимся оборудованием систем других изготовителей. Применение больших интегральных схем и компактной модульной конструкции позволяет разместить большое количество аппаратуры связи на небольших площадях.

Высокая степень надежности всей системы достигается благодаря отсутствию в конструкции изнашивающихся компонентов, быстродействию, компактности, а также сто процентному дублированию всех важнейших элементов системы.

Управление станцией осуществляется по записанной программе, которая работает в автоматическом режиме. Эксплуатация и техническое обслуживание выполняется с помощью локальных терминалов, либо центральных терминалов, обслуживающих несколько АТС.

Станция работает при напряжении постоянного тока 48В и 60В. Эти напряжения вырабатываются центральным блоком электропитания, снабженным выпрямителями, управляемыми тиристорами или транзисторами. Для обеспечения аварийного питания в случае пропадания питания от сети переменного тока в системе предусмотрены свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Блоки электропитания устанавливаются в непосредственной близи от автоматного зала. Пределы напряжения статического постоянного тока, измеренные на интерфейсе питания станции, на входе статива распределения питания АМТС/АТС, обычно имеют следующие значения (см. Таблицу 7.1 )

Таблица 7.1.

| Номинал | Минимально | Максимально |
| --- | --- | --- |
| 48 В | 39,8 В | 56,5 В |
| 60 В | 51,3 В | 71 В |

Ниже в таблице приведены максимальные и средние значения химически активных веществ, которые являются допустимыми в окружающей среде оборудования в условиях работы.

Таблица 7.2.

| Параметр окружающей среды |  | Средняя концентрация | Максимальная концентрация |
| --- | --- | --- | --- |
| Двуокись серы | SO2 | 0,11 | 0,37 |
| Сероводород | H2 S | 0,071 | 0,36 |
| Двуокись азота | NO2 | 0,26 | 0,52 |
| Озон | O3 | 0,025 | 0,05 |
| Хлористый водород | HCI | 0,066 | 0,33 |
| Фтористый водород | HF | 0,012 | 0,036 |
| Аммиак | HN3 | 1,4 | 4,2 |
| Хлор | CI2 | 1,034 | 0,1 |

Значения концентрации приведены в см3 / м3  при температуре 200С и давлении 101,3 кПа.

В окружающих средах, где концентрации газа постоянно превышают средние значения, необходимо выполнять очистку ввода воздуха. Поскольку присутствие пыли может повлиять на работу оборудования необходимо иметь хорошую систему фильтрации для удаления, если необходимо, пылевых частиц. Фильтрация зависит от предполагаемой концентрации пыли.

Таблица 7.3.

| Максимальная концентрация пыли в млн. Частиц на куб. м. | Максимальный диаметр в микронах |
| --- | --- |
| 14 | 0,5 |
| 0,7 | 1 |
| 3 |  |
| 0,13 | 5 |

Для отвода тепла, вырабатываемого модулями, из помещений, в которых размещается оборудование цифровой АТС, применяется система кондиционирования воздуха

Все действия обслуживающего персонала заключаются в работе на ПК, записи в журнале неисправностей и замене ТЭЗов. При этом задействовано 2\3 мышечного аппарата человека. Работу такого вида следует относить к средней категории тяжести, что соответствует ГОСТ 121.005-76, который выделяет следующие категории работ:

- легкая; задействована 1\3 мышц;

- средняя; задействована 2\3 мышц;

- тяжелая; задействован весь мышечный аппарат человека.

Для второй категории определены следующие показатели микроклимата окружающей среды:

- температура: 16-18 С в холодное время года, 20-23 С в теплое время года;

- относительная влажность воздуха 40-60;

- скорость движения воздуха-0,3 м/с.

Для обслуживающего персонала необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- по эргономическому обеспечению;

- по технике безопасности;

- по пожарной профилактике;

## 7.2. Мероприятия по эргономическому обеспечению.

В соответствии с проектом помещения и окружающая среда должны удовлетворять следующим требованиям:

- В коммутаторном зале, помещении кросса, силовых помещениях, приёмных помещениях и проходах минимальная требуемая высота между полом (или фальшполом) и нижней точкой потолка (под балками и каналами) – 2,5 м.

- Допустимый уровень вибрации – ускорение 0,1 g (мс).

- Двери: габариты – 2,15 м высота х 1,8 м ширина. Оборудуются автоматическими замками.

- Коммутационное оборудование EWSD и периферийные устройства предназначены для работы в производственных помещениях с нормальной чистотой.

- Из соображений кондиционирования воздуха необходимо избегать окон в помещениях с оборудованием.

- Если в коммутаторном зале есть окна, совершенно необходимо, чтобы они не открывались, или открывались только с помощью специального ключа.

- Необходимо избегать в помещениях прямого солнечного света. Оборудование не рассчитано на работу в условиях, когда оно подвергается дополнительному нагреванию прямым солнечным излучением.

- Необходимо избегать источников пыли.

Для обеспечения максимальной визуальной чёткости все оптические дисплеи, используемые при эксплуатации и ТО оборудования станции, разработаны с таким расчётом, чтобы обеспечивать работу при освещении в окружающей среде 800 люкс. Осветительные приборы, размещённые на потолке коммутаторного зала и дающие освещённость порядка 700 люкс на уровне стативов, считаются удовлетворительными для всех нужд эксплуатации, включая техобслуживание.

Помещение кросса – 800 люкс.

Помещение питания – 400 люкс.

Аккумуляторная – 250 люкс.

Рабочее место оператора, рис.7.1, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.032-78. На рабочем месте должно быть достаточное пространство позволяющее совершать необходимые движения. Как показывает практика, для оператора среднего роста (170 см) высота клавиатуры над уровнем пола должна составлять 725 мм. Для оператора другого роста нужно изменить высоту рабочего стула, так чтобы расстояние от дисплея до глаз оператора было равным 450 мм. Телефонный аппарат должен находиться в зоне досягаемости руки оператора, в пределах 572 – 672 мм. Дисплей ПК должен находиться не перпендикулярно линии нормального взора, а на 150 ниже горизонтальной линии оператора. Рабочее место оборудуется мягким стулом с регулировкой высоты в пределах от 400 до 700 мм и высотой спинки 460 мм.

## 7.3. Мероприятия по технике безопасности.

На АМТС/АТС к категории особо опасных помещений относится помещение аккумуляторной, так как присутствует химически активная среда, особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100%). Коммутаторный зал, кросс, выпрямительная относятся к помещениям с повышенной опасностью, так как в этих помещениях существует возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям здания, механизмам и т.д., соединенных с землей и с металлическим корпусом электрооборудования.

На АМТС/АТС наиболее важной задачей является защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током. Техническое обслуживание и ремонт станции необходимо проводить в соответствии с правилами техники безопасности. К обслуживанию станции должны допускаться лица, имеющие квалификацию не ниже 3-ей группы по правилам техники безопасности. Личный состав, осуществляющий ТО станции должен знать правила оказания первой помощи при поражении электрическим током.

Для обеспечения безопасности персонала, обслуживающего оборудование, проектом предусматривается:

- организация сети безопасного напряжения – 42 В;

- организация сети рабочего и аварийного освещения;

- приобретение инструментов с изолированными ручками;

- приобретение резиновых диэлектрических ковриков и перчаток;

- защита монтажных проводов и кабелей;

- устройство заземления корпусов оборудования и элементов электроустановок, которые могут оказаться под напряжением.

Система заземления станции основана на применении центральной точки заземления, которая является опорной для всей станции. Система заземления необходима для предохранения людей и механизмов от травм и повреждений, а также бесперебойной работы аппаратуры связи.

К работам на высоте относятся те работы, при которых работник находится выше 1,3 м от поверхности. Для работы на высоте используются специальные устройства: подмостки, стремянки, переносные лестницы. При обслуживании и ремонте электроустановок запрещается применение металлических лестниц и стремянок. Длина лестницы не должна превышать 5 м.

Проектом предусматривается выполнение следующих видов заземления:

- Рабочее экранно-батарейное.

- Оно служит для соединения оборудования АМТС/АТС с землёй и использует в качестве одного из проводов электрические цепи. К нему подключаются заземлённые полюса электрических установок, а также металлические части оборудования АМТС/АТС, стативы коммутационного оборудования.

- Защитное.

- Оно служит для защиты персонала при прикосновении со случайно оказавшимися под напряжением металлическими токоведущими частями электрооборудования.

- Измерительное.

- Оно является вспомогательным.

## 7.4. Мероприятия по пожарной профилактике.

Возможными причинами возникновения пожара могут быть, например:

- нарушение правил эксплуатации, неисправность в устройстве системы отопления;

- неисправность электрооборудования, электропроводки производственного оборудования и нарушение правил их эксплуатации;

- взрывы паров газов в аккумуляторной;

- неправильное хранение материалов, опасных в пожарном отношении (бензин, керосин);

- курение в местах, не разрешенных пожарной охраной.

В соответствии с этим при проектировании, строительстве и эксплуатации АМТС/АТС предусматриваются следующие меры пожарной профилактики:

- использование негорючих материалов;

- все помещения здания должны быть пожаробезопасными и по возможности изолированными друг от друга;

- после завершения монтажа все отверстия в стенах, полу и потолке должны быть заделаны пожаробезопастными материалами;

- конструкция системы кондиционирования должна обеспечивать меры по защите от пожаров: удаление  дыма, увлажнители и т.д.;

- защита электропроводов от короткого замыкания и перегрузок током осуществляется при помощи плавких предохранителей;

- организация звуковой сигнализации о пожаре внутри АМТС/АТС;

- организация средств пожаротушения с набором пожарного инвентаря, в том числе и первичных средств пожаротушения (огнетушители ОУ-8, песок, багры и т.д.) которые должны быть исправны и находиться на видном месте;

- в здании предусматривается два выхода из автозала – главный и запасной и наружные пожарные лестницы.

Для ликвидации загорания электрических машин и оборудования используются. углекислотные огнетушители. Применение жидкостных огнетушителей для тушения горения электрооборудования и помещений с неотключенным напряжением категорически запрещается. Горение жидкости тушить песком.

## 7.5. Вывод.

Охрана труда включает в себя широкую систему мероприятий, направленных на создание здоровых, безопасных и высокопроизводительных условий труда. Все перечисленные выше меры решают вопросы охраны труда.

Мероприятия по эргономическому обеспечению (оптимальное размещение оборудования, правильное освещение и т.д.) создают благоприятные условия труда для обслуживающего персонала станции.

Мероприятия по технике безопасности (заземление, зануление, автоматическое отключение, применение защитных средств и пр.) соответствует требованиям системы стандартов безопасности труда.

Мероприятия по пожарной профилактике (надежная изоляция токонесущих проводов, оснащение помещение огнетушителями и сигнализацией и пр.) позволяют предотвратить возникновение пожара, вовремя его обнаружить и принять меры по его устранению.

Проведение грамотных эксплуатационных задач, ведет к достижению оптимальных результатов и безопасному обслуживанию. Здание для установки телефонной станции системы EWSD, построенное при условии постоянного и неукоснительного следования приведенным факторам, будет отличаться высокой надежностью безопасности, а также соответствовать требованиям и задачам своего функционального назначения.

# 8. Технико-экономические расчеты.

Под технико-экономическими показателями понимается система показателей, характеризующих объект в целом, как с технической, так и с экономической сторон.

Ввод в эксплуатацию проектируемой станции типа EWSD является экономически выгодным. Целесообразность ввода станции подтверждается технико-экономическими расчетами.

В данной главе приведен расчет следующих технико-экономических показателей:

- расчет капитальных затрат;

- расчет годовых зксплуатационных расходов;

- расчет тарифных доходов;

- определение срока окупаемости.

## 8.1. Расчет капитальных затрат.

При проектировании АМТС/АТС учитываем, что здания, и линейные сооружения уже существуют. Капитальные затраты складываются из затрат на приобретение коммутационного оборудования и его монтаж, а также из затрат на энергетическое оборудование:

К= Кобор + К эн.обор.+ К монтаж + К доставка

Стоимость оборудования УК рассчитываем как произведение числа точек подключения на стоимость одной точки подключения для АМТС 300$,а для АТС - 200$. В данном проекте число точек подключения равно:

N = Nвх + Nисх,

N = 1162 + 868= 2030.

На приобретение оборудования затрачено:

2030 * 300 * 6 = 3654 тыс.руб. - для АМТС,

20000 * 200 * 6 = 24000 тыс.руб. - для АТС.

В результате для комбинированного узла коммутации на приобретение оборудования затрачено 27654 тыс.руб.

Затраты на транспортные расходы, тару и страховку составляют 2 % от стоимости оборудования; монтаж и настроечные работы составляют 10 % от стоимости оборудования. Стоимость линейных сооружений рассчитывается как произведение стоимости одной абонентской линии на емкость АТС:

205,7$ * 20000 = 24684 тыс. руб.

Капитальные затраты на ввод оборудования станции приведены в табл. 8.1.

табл.8.1.

| Наименование оборудования и затрат | Стоимость оборудования в тыс. руб. |
| --- | --- |
| Оборудование EWSD | 27654 |
| Транспортные расходы, страховка, наценка, тара | 553080 |
| Монтажные и настроечные работы | 2765,4 |
| Линейные сооружения | 24684 |
| Итого : ( K обор.) | 55656,4 |

Капитальные затраты на энергетическое оборудование определяются выражением:

К эн. обор. = 0,2 * 1,3 * К обор., где

0,2 - коэффициент, показывающий, что стоимость оборудования электропитания составляет 20% от стоимости оборудования узла коммутации;

1,3 - коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и транспортировку оборудования.

К эн. обор. = 0,2 * 1,3 * 55656,480 тыс. руб. = 14470,684тыс. руб.

Общие капитальные затраты будут равны:

К = 55656,4 тыс. руб. + 14470,685 тыс. руб. = 70127,165 тыс. руб.

Результаты расчета капитальных затрат сведены в таблицу 8.2.

табл.8.2.

| Наименование затрат | Капитальные затраты, тыс. руб. | Структура затрат, % |
| --- | --- | --- |
| Приобретение оборудования и монтаж станции | 55656,480 | 79 |
| Энергетическое оборудование | 14470,685 | 21 |
| Итого: (К) | 70127,165 | 100 |

## 8.2. Расчет годовых эксплуатационных расходов.

Эксплуатационными расходами называются текущие расходы предприятия на производство продукции. Эксплуатационные расходы по своей экономической сущности выражают себестоимость продукции предприятия в денежном выражении.

Эксплуатационные расходы состоят из следующих видов затрат:

- Заработной платы производных работников и отчислений на социальные нужды (3);

- Амортизационные отчисления от стоимости оборудования (А);

- Затрат на материалы и запасные части (М);

- Плата за электоэнергию (Эл);

- Накладные расходы (Н);

- Прочие производственные расходы (П ).

Э = З + А + Эл + Н + П + М.

Годовой фонд заработной платы  (ФЗП) включает в себя:

- Годовой фонд должностных окладов производственного персонала, определяемый как произведение численности работников на соответствующий должностной оклад согласно штатному расписанию;

- Дополнительные выплаты, которые включают в себя оплату праздничных дней, ночных работ и прочих работ в размере 40 % от годового фонда должностных окладов;

- Премии в размере 25 % от годового фонда должностных окладов.

Отчисления на социальные нужды составляют 38 % от годового ФЗП. Социальные нужды включают в себя :

- отчисления на социальное страхование 5,4 % от ФЗП;

- отчисления на медицинское страхование 3,6 % от ФЗП;

- отчисления в пенсионный фонд 28 % от ФЗП;

- отчисления в фонд занятости 1 % от ФЗП.

Распределение эксплуатационно-технического персонала и руководящего персонала по видам обслуживания оборудования  АМТС/АТС и расчет фонда заработной платы представлен в таблице 8.3.

- табл.8.3

| - Наименование должности | - Количество работников | - Месячная заработная плата, тыс. руб. | - Годовой фонд заработной платы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Начальник цеха - Зам начальника - Инженеры: - I категории - II категории - Инженер - Электромеханик - Штат КЦ: - Начальник смены - Операторы | - 1 - 1 - 3 - 1 - 10 - 5 - 3 - 27 | - 2.2 - 1.9 - 1.5 - 1.4 - 1.2 - 0.7 - 0.9 - 0.8 | - 26.4 - 22.8 - 54.0 - 16.8 - 144 - 42 - 32.4 - 259.2 |
| - Итого : | - 51 | - 10.6 | - 597.6 |
| - Дополнительные выплаты , 40 % |  |  | - 239.04 |
| - Премиальные выплаты , 25 % |  |  | - 149.4 |
| - Итоговый фонд |  |  | - 986.04 |

- Примечание: численность обслуживающего персонала АМТС/АТС складывается из численности технического персонала по обслуживанию оборудования и программных средств, численности телефонистов, численности руководящего инженерно-технического и др. персонала.

- Отчисления на социальные нужды равны:

- 986,04 тыс. руб.*0,38 = 374,6952 тыс. руб.

- Расходы на материалы и запасные части включают в себя расходы на содержение и текущий ремонт оборудования. Для АМТС/АТС норма расходов составляет 1,5 % от стоимости оборудования:

- М = 55656,480 тыс. руб. * 0,015 = 834,847 тыс. руб./год

- Расчет затрат на электроэнергию АМТС получаемую со стороны, производим исходя из потребляемой мощности станции и тарифов электросистем, 1 кВт стоит 0,35 рубля:

- Эл1 = 365 * 24 * 0,05 * 60 * 10* 0,35 * N1,  где

- N - количество каналов;

- Эл1 = 365 * 24 * 0,05 * 60 * 0,35 * 10 * 2030 = 18,672 тыс. руб./год.

- Расчет затрат на электроэнергию АТС производим исходя из емкости АТС:

- Эл2= 1,4 * N1 + 0,07 * N2 , где

- N1 - емкость АТС;

- N2 - количество трактов ИКМ превышающих 12% соединительных линий от емкости АТС;

- количество ИКМ линий: 94;

- N2 = 94 - 20000 * 0,12 / 30 = 14;

- Эл2 = (1,4 * 20000 + 0,07 * 14) * 365 * 24 * 0,35 *10 = 88,914 тыс. руб./год.

- В результате затраты на электроэнергию для АМТС/АТС составляют:

- Эл = Эл1 + Эл2;

- Эл = 18,67194 + 88,914 = 107,586 тыс. руб./год.

- Накладные расходы составляют 200 % от ФЗП и отчислений на социальные нужды :

- Н = З * 200 %,

- Н = 2 * (986,04 + 374,6952) тыс. руб. = 2721,4704 тыс. руб./год

- Для основных фондов установлена соответствующая норма амортизации, равная 3% от их первоначальной стоимости:

- А = 0,03 * 70127,165 тыс. руб. = 2103,815 тыс. руб./год.

- Амортизационные отчисления предназначены для капитального ремонта и модернизации основных фондов.

- Прочие производственные расходы составляют 10 % от всех предыдущих статей расходов:

- П = (З + М + Эл + Н + А) * 0,1

- П = 7130 * 0.1 = 713.0 тыс. руб./год

- В статью прочих производственных расходов включаются расходы на оплату работ, выполняемых сторонними организациями, износ оборудования, быстроизнашивающихся предметов в эксплуатации; кроме того, включаются расходы на командировки и перемещения производственного штата и др.

- Результаты расчетов годовых эксплуатационных расходов сведены в таблицу 8.4:

- табл.8.4.

| - Статьи расходов | - Сумма, тыс. руб./год | - Структура затрат, % |
| --- | --- | --- |
| - Годовой ФЗП - Отчисления на социальные нужды - Материалы и запчасти - Электроэнергия - Амортизационные отчисления - Накладные расходы - Прочие расходы | - 986 - 375 - 835 - 108 - 2104 - 2722 - 713 | - 12 - 4 - 11 - 2 - 27 - 35 - 9 |
| - Итого : (Э) | - 7843 | - 100 |

## Расчет основных экономических показателей.

- Основными экономическими показателями предприятия связи являются:

- тарифные доходы;

- прибыль;

- срок окупаемости капитальных вложений.

Тарифные доходы - это доходы предприятия, получаемые от реализации своих услуг по установленным тарифам. К услугам АМТС/АТС относятся исходящие междугородние разговоры и аренда каналов.

Тарифные доходы, получаемые за предоставление исходящих междугородных разговоров,  определяются как произведение количества исходящих каналов на пропускную способность и на среднюю доходность одного разговора для магистральных каналов, а также для зоновых каналов.

Определяем тарифные доходы АМТС/АТС с учетом того, что в первый год работы станции будут включены только 40 % каналов. Нормы по пропускной способности и средней стоимости одного разговора берем из действующего методического руководства Гипросвязи. Пропускная способность определяется как среднее количество разговоров на один канал в год.

N исх мг = 0,4 * 285 = 114 каналов,

N исх рц = 0,4 * 175 = 70 каналов.

D разг. по мг = 114 * 14300 * 13 = 21193 тыс. руб./год,

D разг. по рц = 70 * 7200 * 11 = 5544 тыс. руб./год,

D т.сум.разг. = D разг. по мг + D разг. по рц = 26737 тыс. руб./год.

Доходы АМТС/АТС от абонентской емкости находятся как произведение количества абонентов на абонентскую плату за год.

Dт.аб.пл.кв.сек. = (9604 + 4116) * 24 * 12 = 3951,4 тыс. руб./год,

Dт.аб.пл.нар.хоз. = (4116 +1764) * 70 *12 = 4939,2 тыс.  руб./год.

Dт.аб.пл.общ. = Dт.аб.пл.кв.сек. + Dт.аб.пл.нар.хоз. = 8890,6 тыс. руб./год.

Доходы от таксофонов составляют 5% от общих доходов АТС:

Dтф. = 8890,6 * 0,05 = 444,53 тыс. руб./год.

Годовые доходы комбинированного узла коммутации составляют:

Dт = Dт. сум.разг +Dт.аб.пл.общ. + Dтф,

Dт = 36072 тыс.руб./год.

Разовые доходы станции от платы за устоновку телефонов абонентам квартирного сектора составляют 1000,380тыс.руб, абонентам народно-хозяйственного сектора - 3000,050 тыс.руб.

Средняя стоимость одного разговора для абонентов квартирного сектора составляет 24 руб., для абонентов народно-хозяйственного сектора - 70 руб.

Dраз.дох = 4000,430 тыс.руб.

Прибыль является обобщающим стоимостным показателем, характеризующим всю производственно-хозяйственную деятельность предприятия, и определяется как разность между тарифными доходами и эксплуатационными расходами.

Пр = Dт - Э,

Пр = 36072 - 7843= 28229тыс. руб/год.

Налог на прибыль составляет 35 %, тогда чистая прибыль предприятия, остающаяся в его распоряжении, равна:

Пч = Пр - Н,

Н = 0,35 * Пр = 9880.15тыс. руб./год .

Пч = 28229 – 9880.15 = 18348.85тыс. руб./год.

Определим срок возврата капитальных вложений:

Т = К /Пч,

Т = 66127 тыс. руб / 18348.85 тыс. руб/год = 3.6 года.

## 8.4. Анализ технико-экономических показателей.

Результаты расчетов технико-экономических показателей АМТС/АТС типа EWSD представлены в таблице 8.5.

Технико-экономические показатели АМТС/АТС типа EWSD.                                                                               табл. 8.5.

| Наименование показателей | Величина |
| --- | --- |
| Емкость АТС Количество каналов Численность штат, человек Капитальные затраты, тыс. руб. Эксплуатационные расходы, тыс. руб. / год Тарифные доходы, тыс. руб. / год Срок окупаемости, лет | 20000 2030 51 70128 7843 36072 3.6 |

На основании этой таблицы можно сделать вывод, что мероприятия по вводу в действие новой АМТС/АТС экономически эффективны, так как срок окупаемости составляет 3.6года, что не превышает нормативного срока 3-4 года

( в соответствии с действующим методическим руководством). Прибыль, получаемая предприятием, достаточно велика, чтобы направить ее на новые полезные мероприятия, повышение заработной платы и развитие. Расчет показал, что ввод в действие комбинированного узла коммутации является новым источником доходов, а значит повышением прибыльности.

# Заключение.

В результате дипломного проектирования разработан проект комбинированного узла коммутации в качестве АМТС и АТС на базе электронного оборудования коммутации типа EWSD.

В процессе работы над дипломным проектом выполнены распределение и расчет нагрузок  в направлениях связи, рассчитан объем оборудования и составлен план размещения этого оборудования. Определены меры эргономического обеспечения обслуживающего персонала, меры техники безопасности и пожарной профилактики.

Выполненная работа полностью соответствует требованиям технического задания  и существующему уровню развития телефонных сетей.

Рассчитаны капитальные затраты при внедрении комбинированного узла коммутации, эксплуатационные затраты и тарифные доходы. Определен срок окупаемости станции.

Можно предположить, что в дальнейшем комбинированные АМТС/АТС найдут широкое применение, так как их строительство и внедрение обеспечит возможность развития станции на достаточно длительный срок, использование системы сигнализации ОКС №7 при дальнейшем расширении и возможность введения новых услуг для пользователей сети, включая услуги ЦСИО.

# Литература.

- EWSD. (цифровая электронная коммутационная система). Описание системы.

- EWSD. Механическая конструкция.

- EWSD. Станционное планирование. Часть 1.

- “Автоматическая междугородная телефонная связь.” “Радио и связь”, Москва 1984г. Зайончковский Е.А , Романцов В.Г, Пшеничников А.П.

- “Охрана труда на предприятиях связи”. “Связь”, Москва1971г, Гончаров Н.Г.

- “Экономика связи”, Москва и связь, 1993г. Фирсова, Горелик и др.

- Ведомственные нормы технического проектирования. ВНТП-93, Москва 1993г.

- Сборник нормативных материалов по вопросам взаимодействия сетей электросвязи, Москва 1996г.

- Сигнализация в сетях связи. Москва. Радио и связь, 1997г. Гольдштейн Б.С.

- Основные положения развития ВСС РФ на перспективу до 2005г. Книга1 Руководящий документ, Москва. 1996г.