- Анализ  условий  труда рабочего места.

Условия  труда  на  рабочих  местах  с  коммутационным  оборудованием  складываются  под  воздействием  большого  числа  факторов.

Организационные  факторы  опасных  условий  труда  связаны  с  неправильной  организацией  труда  и  рабочего  места,  недостаточным  соблюдением  инструкций  и  правил  пользования  защитными  средствами.

Технические  факторы  связаны  с несовершенством  оборудования,  неисправностью  оборудования,  отсутствием  технических  средств  безопасного ведения  труда:  плохое  состояние  изоляции,  отсутствие  защитного  заземления,  ограждение  и  блокировки.

Санитарно–гигиенические  факторы  связаны  с  несоблюдением  санитарных  норм  освещения  и  микроклимата,  содержанием  вредных  веществ  в производственной  среде,  наличием  шума  и  высокочастотных  излучений,  с повышенным  уровнем  статического  электричества,  использованием  электроустановок  с  повышенным  напряжением.

Психоопасные  физиологические  и  вредные  факторы  возникают  при  появлении  физических  и  нервно –  психических  перегрузок  из–за  умственного  перенапряжения,  монотонности  труда,  эмоциональных  перегрузок.

Рабочее  место  является  основной  производственной  единицей  в  организационной  структуре  предприятия.  На  рабочем  месте  выполняется  определенная  часть  рабочего  пространства,  оснащенного  оборудованием,  где работником  или  группой  работников  соответствующей  квалификации  в  определенных  внешних  условиях  выполняется  часть  трудового  процесса,  связанного  с  обработкой  данного  предмета труда,  на  основе  устных  или  письменных  инструкций  и  с  помощью  конкретных  орудий  труда.

Цветовое  оформление  интерьера.  Общеизвестно,  что  благоприятное сочетание  цветов  при  отделке  интерьеров  и  окраске  технологического  оборудования  способствуют  повышению  производительности  труда.  Так,  благодаря  правильному  решенному  цветовому  интерьеру  можно  добиться  повышения  освещенности  помещения,  создания  благоприятного  цветового климата,  улучшения  зрительного  восприятия  пропорций  помещения.

Производственная  эстетика  разрабатывает  способы  эмоционального, эстетического  воздействия  на  человека  в  производственной  обстановке,  в первую  очередь,  за  счет  использования  цвета  как  фактора,  формирующего  эстетическое  отношение  к  труду.  Это  достигается  рациональной  окраской помещения  и  оборудования.

Для  обеспечения  психофизиологической  оптимальной  композиции  в  поле  зрения  работающего  используют  цвета  средневолновой  части  спектра  средней  насыщенности  с  коэффициентом  отражения  30–50  процентов.  В целом  световая  среда  разработана  по  законам  цветовой  гармонии  для  обеспечения  психофизиологического  комфорта.

Одним  из  главных  средств  отображения  информации  о  работе  IP – узла  является  компьютер.  И  одной  из  основных  составных  частей  ПК  является  дисплей.  Именно  с  него  оператор  получает  данные  о  состоянии объекта  управления  и  результаты  своей  деятельности.  Для  хорошего  восприятия  информации,  включающего  соответствующую  читаемость,  скорость и  точность  считывания,  зрительная  индикация  должна  удовлетворять  определенным  эргономическим  требованиям.

В  связи  с  тем,  что  работа  производится  оператором  постоянно  в  положении  «сидя»,  неправильное  расположение  оборудования  и  его  неудобное  положение  на  рабочем  месте  могут  привести  к  нежелательным  физиологическим  изменениям,  повышенной  утомляемости,  и,  как  следствие,  повышению  производственного  травматизма.

На  автоматизированном  рабочем  месте  обеспечены  информационная  и  конструктивная  совместимость  используемых  технических  средств,  антропометрическое  и  психофизиологическое  соответствие  характеристикам  человека–оператора.

При  оптимизации  процедур  взаимодействия  оператор  с  техническими  средствами  эргономические  факторы  выступают  в  качестве  основных,  обуславливая вероятностно–временные  характеристики  и  напряженность  работ.  Эргономические  факторы  могут  оказаться  весьма  чувствительными  к  вариациям  индивидуально–личностных  свойств  оператора.

Размещение  технических  средств  и  кресла  оператора  в  рабочей  зоне обеспечивает  удобный  доступ  к  основным  функциональным  узлам  и  блокам  аппаратуры,  исключение  случайного  приведения  в  действие  средств управления  и  ввода  информации,  удобную  рабочую  позу  и  позу  отдыха.

В  зависимости  от  технологических  процессов  и  свойств  веществ  и материалов  по  взрывопожарной  и  пожарной  опасности  помещения  и  здания  подразделяются  на пять  категорий  А,  Б,  В,  Г,  Д  в  соответствии  с  нормами  технологического  проектирования  или  перечнем  производств.  Эти нормы  устанавливаются  и  утверждаются  соответствующими  министерствами  и  ведомствами.

Согласно  ПЭУ  электромашинные  помещения  в  отношении  пожарной опасности  следует  отнести  к  производственной  категории  Г(  в  соответствии  с  требованиями  СНиП II  –  М.2–72).  Помещение  оборудовано  телефонной  связью  и  пожарной  сигнализацией.  В  помещении  находятся  первичные  средства  огнетушения  –  ящик  с  сухим  песком  и  ручные  углекислотные  огнетушители.

Если  горящая  электроустановка  не  отключена,  и  находиться  под  напряжением,  то  тушение  ее  представляет  опасность  поражения  электрическим  током.  Как  правило,  тушить  ручными  средствами  пожар  электрооборудования  следует  при  снятом  с  него  напряжением.  Если  почему  –  либо  снять  напряжение  невозможно,  то  допускается  тушение  установки,  находящейся  под  напряжением,  но  с  соблюдением  мер  электробезопасности, которые  предусмотрены  инструкцией  по  тушению  пожаров  в  электроустановках  станций.

Ручные  углекислотные  огнетушители  типа  ОУ–2,  ОУ–5,  ОУ–8  емкостью  соответственно  2,5  ,5  и  8  литров  предназначены  для  тушения  небольших  загораний  всех  видов.  Они  приводятся  в  действие  путем  открывания  запорного  вентиля  вращением  маховичка.  Струя  снегообразной  углекислоты  действует  в  течении 30  –  40  секунд  на  расстоянии  до  2  метров.

Так  как  площадь  помещения  маленькая,  то  для  оптимального  использования  следует  выбрать  1  огнетушитель  типа  ОУ  –  5.

В  таблице  приведена  общая  оценка  условий  труда  производственного объекта.

Таблица

Оценка  условий  труда  производственного  объекта

| Наименование производственного фактора, единицы измерения | ПДК, ПДУ | Фактический уровень производственного фактора | Величина отклонения "+" | № протокола, дата проведения замера, кем проведены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны, мг/мм3 | 0,01 | Ниже уровня чувствительности прибора | Норма | Протокол № 352 от 20.11.2000 Выездная лаборатория Государственного комитета Стандартизации и Метрологии |
| 2 Пыль преимущественно фиброгенного действия, мг/мм3 | 0,0015 | Ниже уровня чувствительности прибора | Норма |  |
| 3 Вибрация, дБ | 2 | 0 | Норма |  |
| 4 Шум, дБ | 65 | 44 | Норма |  |

Продолжение  таблицы

| 5 Излучения: неионизирующее, мкВт/см2 | 60 | 72 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Ионизирующее, мкВт/см2 | 12 | 8 | Норма |  |
| 7 Микроклимат: Температура, 0 С | 18–240 | 210 С | Норма |  |
| 8 Относительная влажность, % | 55–36% | 52 % | Норма |  |
| 9. Освещенность Е, лк | 200 | 150 | Норма |  |
| Класс профессионального риска |  | 2 |  |  |

2  Оценка  микроклимата в  используемом  помещении

Микроклиматические  условия  на  нашем  узле  обслуживания  согласно ГОСТ 12.1.005–88.  ССБТ  можно  охарактеризовать  как  близкие  к  оптимальным.

Таблица 1

Оптимальные  нормы  параметров  микроклимата

| Период работы | # Категория работы | Т, 0 С | Скорость движения воздха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодный | I а | 22–24 | 0,1 |
| Теплый | I a | 23–25 | 0,1 |

Однако  в  зимний  и  летний  периоды  года  микроклиматические  параметры  в  нашем  помещении  превышают  установленных  допустимых  значений:  СН 245–86:

Температура  летнего  периода:  (+27   +29)0С,  температура  зимнего периода:  (+19    +22)0 С,  относительная  влажность  воздуха – 60 процентов при  температуре  ниже 360  С,  скорость  движения  воздуха  не  превышает  0,2  м/с  в  любой  время  года.

Следовательно,  для  оптимизации  микроклимата  необходимо  внедрить систему  кондиционирования

.

Таблица  2  –

Допустимые  значения  параметров  микроклимата  в  холодный/теплый  период  года

| Категория работы | Температура воздуха, 0С | Относительная влажность воздуха, %, не более | Скорость движения воздуха, м/с, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| I a | 21–25 / 22–28 | 75 / 55, при 280 С | 0,1/0,1 – 0,2 |

Согласно  ГОСТ 12.1.005–88  помещение  по  содержанию  вредных  веществ  в  воздухе  рабочей  зоны  соответствует  4 классу  опасности:

Таблица  3

Нормирование  показателей  для  классов  опасности

| # Наименование | ##### Норма для класса |
| --- | --- |
| ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | # Малоопасные, 4 не более 0,1 |
| Средняя смертельная концентрация в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | не более 500 |

3  Расчет  искусственного  освещения методом  коэффициента  использования.

В  связи  с  внедрением  оборудования  IP  шлюза  в  помещение  серверной  необходимо  предусмотреть  соответственно  искусственное  освещение данного  помещения.

Условия  искусственного  освещения  на  промышленных  предприятиях, в  частности  на  автоматических  телефонных  станциях,  оказывают  большое влияние  на  зрительную  работоспособность,  физическое  и  моральное  состояние  обслуживающего  персонала,  а  следовательно  на  качество  и  бесперебойность  связи  и  производственный  травматизм.

При  размещении  осветительных  приборов  в  помещении  серверной предусматриваются  следующие  условия:

–  	создание  нормируемой  освещенности  наиболее  экономичным  путем;

–    	соблюдение  требований  к  качеству  освещения;

–    	безопасный  и  удобный  доступ  для  обслуживания;

–    	наименьшую протяженность и удобство монтажа групповой сети,

надежность  крепления.

Необходимо  учесть  строительные  особенности  помещений,  их  высоту.

Расчет  искусственного  освещения  выполняется  в  данном  дипломном проекте  методом  коэффициента  использования  и  методом  удельной  мощности.

Рассматриваемый  метод  заключается  в  определении  значения  коэффициента  ,  равного  отношению  светового  потока,  падающего  на  расчетную  поверхность,  к  полному  потоку  осветительного  прибора.

Рассчитаем  общее  освещение  серверной  длиной  3,5  м,  шириной  2,5 м,  высотой  3  м  с  побеленным  потолком,  светлыми  стенами  с  не  завешанными  окнами.  Разряд  зрительной  работы  IV,  а.  Нормируемая  освещенность   принимаем  систему  общего  освещения  люминесцентными  лампами  2 группы  ЛД  мощностью  40  Вт,  световой  поток  Фл  =  2340  лм  [22].  Коэффициенты  отражения  потолка,  стен,  пола  –  ∫пот  =  70%;  ∫  ст.  =  50%;  ∫пол  = 30%.

Расположение  светильников  общего  освещения  в  помещении  определяется:  Н  –  высотой  помещения,  h  –  высотой  подвеса  над  рабочей  поверхностью,  L  –  расстоянием  между  соседними  светильниками  или  рядами люминесцентных  светильников,  ℓ  –  расстоянием  крайних светильников  или рядов  светильников  до  стены.

h=H−hc−hp, где    hc−  расстояние  от  светильника  до  перекрытия;

hр−  высота  рабочей  поверхности  над  полом.

Расчетная  высота  навеса  –  рабочая  поверхность  находится  на  высоте 0,8  м  от  пола,  высота  свеса  ламп  –  0,2  м,  следовательно:

h=3−(0,8+0,2)=2 м.

Расстояния  между  рядами  светильников  определяется  как

L=λ⋅h=1,2⋅2=2,4 м.

Так  как  расстояние  светильников  от  стен  по  0,3  м,  принимаем  2  ряда  светильников  по  1,5  м  между  рядами.

Определяем  индекс  помещения  по  формуле:

i=A⋅Bh(A+B) где   А  –  длина  помещения;

В  –  ширина  помещения;

h  –  расчетная  высота.

i=3,5⋅2,52⋅(3,5+2,5)=0,73Коэффициент  использования  равен:η=38%

Коэффициент  запаса  из  [22]  К3  =  1,5.  Так  как  при  расчете  люминесцентного  освещения  световой  поток  Фл  известен,  то  необходимое  количество  люминесцентных  ламп  определяется  по  формуле (5.5) :

N=E⋅Kз⋅S⋅Zn⋅Фл⋅η где  Е  –  заданная  минимальная  освещенность;

Кз  –  коэффициент  запаса;

S  –  освещаемая  площадь,  м2;

Z  –  коэффициент  неравномерности  освещения  (Z=1,1÷1,2).

N=200⋅1,5⋅8,75⋅1,11⋅2340⋅0,38=4 N = 4 лампы.

Размещаем  в  один  ряд  2  лампы  с  расстоянием  между  ними  0,47  м (учитывая,  что  длина  лампы  1213,6  мм)  и  с  расстоянием  от  стен  по 0,3  м.

Всего  для  создания  нормируемой  освещенности  200  лк  необходимо  4 лампы  ЛД  мощностью  40  Вт. Размещение светильников показан на рисунке 24.

Метод  удельной  мощности

Сущность  расчета  освещения  по  методу  удельной  мощности  заключается  в  том,  что  в  зависимости  от  типа  светильника  и  места  его  установки,  высоты  подвеса  над  рабочей  поверхностью,  освещенности  на  горизонтальной  поверхности  и  площади  помещения  определяется  значение удельной  мощности.

Задавшись  числом  светильников,  обеспечивающих  равномерность  освещенности,  определяют  мощность  общей  лампы  по  формуле (5.6) :

P=ω⋅SNгде  ω–  удельная  мощность,  Вт/м2;

S  –  площадь  помещения,  м2;

N  –  число  светильников.

#### Подставив  исходные  значения  в  формулу,  получим

P=18,28⋅8,754≈40   Р=40Вт.

Так  как  расчетное  значение  мощности  лампы  совпадает  со  стандартной  мощностью,  то  выбираем  4  лампы  ЛД  мощностью  40  Вт  .

L=0,47 м

d=1,2136 м

l=0,3 м

L=0,47 м

d=1,2136 м

0,3 м

1,5 м

0,3 м

1,5 м

0,3 м

##### Рисунок    –  План  размещения  светильников