Уважаемый председатель, уважаемые члены комиссии!

К Вашему вниманию прилагается дипломный проект на тему «Расширение зона охват сети мобильной связи компании «Мегафон» в районе Восеъ».

В дипломном проекте рассматривается вопрос о расширение зона охвати сети мобильной связи на всей территории Восейского  района.

Из результата анализа существующей телефонной сети и мобильной сети района видно что, сеть  не так развита и до настоящего времени, население джамоата Пахтакор и Пушиён нуждаются в  предоставление услуг связи, телепатических служб и передачи данных (включая IP-телефонию).   Одной из основных задач, которые позволяет решать GSM, следует считать замену изношенных сельских станций и абонентских линий. Система позволяет обслужить абонентов в радиусе 30 километров и более.

Базовая станция - один из элементов сетей мобильной связи. С ростом числа абонентов мобильных сетей связи и увеличением количества операторов число базовых станций быстро растет. Например, один только таджикский GSM-оператор сейчас практически ежедневно вводит в строй новую базовую станцию. Поэтому проектирование сотовой сети стандарта GSM в Восейского района является весьма своевременен и требованию к данному виду связи.

На плакате 1 представлена схема существующая мобильная  сети Восейского  района. Как видна из рисунка, только в районном центре установлена цифровая АТС ZXJ-10 компании ZTE сети Таджиктелеком. В административных центрах совхозов Арал, Гулистон, Мехнатабад, Мичурин  и Пахтакор раньше были установлены  АТС координатного типа. В настоящее время эти АТС пришли в негодности и разграблены.

Из результата анализа существующей телефонной сети района видно, что на 25860 жителей количество установленных телефонных аппаратов составляет всего 820 номеров и это только в районном центре. Практически 70% население района не могут пользоваться телефонной связью. Причиной того, что в отдаленных от центра населенных пунктах разрушено телефонная связь являются следующие факторы:

- отдаленности большинство кишлаков от центра района;

- морально устаревшая оборудования;

- плохой качество связи;

- отсутствие автоматического выхода на междугородную и международную связь;

- отсутствие услуги интернет, электронная почта IP- телефония и тд.

Из-за перечисленных выше факторов у население не было  желание на установку телефона. Поправить ситуацию можно только установка выносные абонентские концентраторы в центрах совхозов, которая кроме этого сможет представить целый спектр услуг для населения района.

Выбранного тема очень актуально и своего временный. В связи с этим цель данного дипломного проекта является расширение цифровизация  телефонной сети Восейского района. Для достижения цели необходимо решать следующие задачи:

- Анализ существующей сети

- Анализ проектируемой сети и перспективы ее развитие

- Определение потребности население и учреждение в телефонизации

- Расчет телефонной нагрузки по категориям

- Расчет линейной сооружении

- Выбор оборудование

- Расчет оборудование и ее комплектации

- Размещение оборудование и линейное сооружение

- Разработка вопроса экологии и БЖД

- Расчет технико-экономические показатели

Для решения поставленной задачи следуют выбрать цифровую систему коммутации, разработать структуру телефонной сети с учетом на перспективу развития района на ближайшие 10 лет. Предусматривается увеличения емкость проектируемой станции до 1000 номеров. При этом для уменьшения затраты на линейные сооружения в административных центрах совхозов установить выносные абонентские модули.

При проектировании новой АТС практически всегда ставится вопрос о выборе оборудования.

Географическое положение  и разбросанность населенных пунктов Хамадонского района друг от друга, определяет потребность в такой системе коммутации, которая обеспечивала бы построение СТС с минимумом затрат.

Система ZJX-10 полностью удовлетворяет этим требованиям. Имея два вида выносных концентраторов, она позволяет гибко использовать свои ресурсы. Эта станция обладает высокой надёжностью благодаря дублированию всех основных функциональных узлов, простотой и качеством обслуживания. Данная коммутационная система реализует возможность расширять абонентскую сеть до 100 тысяч абонентов, что в масштабах района более чем достаточно.

Являясь полностью цифровой системой она позволяет создавать на своей базе различные сети (цифровые, беспроводного доступа и т. д.). Программное обеспечение дает возможность предоставления населению дополнительных услуг в широком диапазоне.

Технические параметры и построение станции позволяют снизить затраты на её обслуживание. Малый объем оборудования приводит к уменьшению занимаемой площади помещений. Модульное построение станции, использование современных технологий, система сигнализации обеспечивают простоту эксплуатации, снижают количество необходимого обслуживающего персонала.

На основании всего изложенного выше видно, что используя систему ZJX-10 существует реальная возможность добиться оптимального соотношения цена/качество, т.е. с наименьшими материальными затратами реконструировать станционные сооружения сельской телефонной сети.

На плакате 2 представлена структурная схема проектируемый телефонной сети Восейского района.

Рассширение сети проводится на основе выбранного оборудования цифровой системы коммутации ZJX-10.

Система нумерация на сети четерехзначная.

На основание поставленной задачи, общая емкость 1000 номеров реконструируемой СТС распределится следующим образом:

- опорная станция ОС емкостью 500 номеров, с размещением оборудования в центре района;

- - выносная подстанция ПС-1 емкостью 100 номеров, в том числе 2 таксофона, с размещением оборудования в помещении администрации Арал сельского совета;

- выносная подстанция ПС-2 емкостью 80 номеров, в том числе 1 таксофон, с размещением оборудования в помещении администрации джамоата Гулистон;

- выносная подстанция ПС-3 емкостью 100 номеров, в том числе 1 таксофона, с размещением оборудования в помещении администрации джамоата Мехнатабад;

- выносная подстанция ПС-4 емкостью 90 номеров, в том числе 1 таксофона, с размещением оборудования в помещении администрации джамоата Мичурин ;

- выносная подстанция ПС-5 емкостью 130 номеров, в том числе 1 таксофон, с размещением оборудования в   помещении   администрации джамоата Пахтакор;

Выносные подстанции ПС 1, 2, 3,4,5 проектируются на базе удалённого абонентского модуля (УАМ), типа RSM системы ZJX-10

На базе  ОС организуется УСС. Связь ОС с ПС-1-5 организуется по волоконно-оптическому кабелю с применением аппаратуры ИКМ системы ZJX-10.

Структурная схема проектируемой телефонной сети Восейского района представлена на рис .1.2.

Выносные подстанции ПС 1, 2, 3, 4,5, проектируются на базе удалённого абонентского модуля (УАМ), типа RSM системы ZJX-10

На базе  ОС организуется УСС. Связь ОС с ПС-1-5 организуется по волоконно-оптическому кабелю с применением аппаратуры ИКМ системы ZJX-10.

Далее производили расчет телефонной нагрузки.

В данный расчет выходило, расчет исходящий и входящая нагрузки для ЦАТС. Также производилась расчет нагрузки узлам спецслужб и междугородная и международная нагрузка.

Все расчеты приведены в дипломном проекте в виде таблиц и графики.

На третьем плакате представлена функциональная схема системы

ZJX-10

Он состоит из платы аналоговых абонентов (SLU), Блок цифровых каналов (DTU). Он включает субблок интерфейса цифровых каналов (DTI).

Блок аналоговой сигнализации:

Он состоит из субблока многочастотного вынужденного регистрового сигнала (MFC), субблока двухтонового многочастотного сигнала (DTMF) и субблока тонового сигнала (TONE).

Блок управления:

Он состоит из модульного процессора (МР), субблока коммуникации (СОММ), субблока наблюдения (MON) и субблока контроля окружающей среды (PEPD).

Блок цифровой коммутации:

Он состоит из цифровой коммутационной сети (DSN) 4х4

Блок интерфейса оптического волокна (OI):

На 4 плакате представлена схема комплектации стативов и их размещение.

Каждый статив состоит из шести кассет, в которых размещены платы в слотах. Первый статив в 4-ех  кассетах  укомплектован платами систем управления и контроля, а в двух остальных абонентскими платами. Второй статив полностью укомплектован абонентскими платами.

На 5 плакате представлена схема Модуль ОММ системы ZXJ1O …………… Модуль ОММ системы ZXJ1O также называется модулем эксплуатации и техобслуживания платформы системы, отличаясь от системы эксплуатации и техобслуживания управления платформой MP/Comm. Управление платформой производится через шину Ethernet. Мультипроцессор посылает информацию о функциональном статусе платформе ОММ, в то время как ОММ посылает команды человек-машина и система загружает файл сообщения мультипроцессору.

Главные функции платформы ОММ обработка систем вызова и синхронизации

Терминалы многократного обслуживания могут быть соединены между платформой ОММ и мультипроцессором системы управления платформой. Когда система потребует расширения, дополнительные терминалы обслуживания могут быть добавлены через шины расширения Ethernet между ОММ и мультипроцессором.

На 6 плакате показано план помещение второго этажа и схема размещение в нем оборудования ЦАТС Хамадонского телекома. Оно состоит из Автозала, операторская, помещение кросса, ЛАЗ и выпрямительная. В помещениях выпрямительная и операторская в окнах установлены кондиционеры БК-2000, а в автозале настенный кондиционер. Дизель- генератор установлен на улице в специальном помещении.

На плакате 7 приведены технико-экономические показатели проекта