# 1 ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ НА ГТС И ПУТИ ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

  - Анализ существующей сети

Схема организации связи т. Тараз приведена на рисунке 1.1.

Существующая городская телефонная сеть г. Тараз построена по принципу «каждая с каждой». На сети 5 АТС. Общая монтированная ёмкость составляет 52100 номеров. На ГТС принята пятизначная система нумерации абонентских линий. Параметры АТС на существующей ГТС приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Индекс станции | Год ввода в эксплуатацию | Абонентская ёмкость, NN | Тип оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| АТС-2 | 1980 | 5020 | АТСКУ |
| АТС-3 | 1971 | 4140 | АТС-54 А |
| ПСК-36 | 1982 | 1000 | АТСК-100/2000 |
| ПСК-37 | 1980 | 1000 | ПСК-1000 |
| ПСК-39 | 1981 | 1000 | ПСК-1000 |
| АТС-4 | 1970 | 10045 | АТС-54 А |
| АТС-5 | 1974 | 6070 | АТС-54 А |
| ПСК-54 | 1980 | 1000 | ПСК-1000 |
| ПСК-57 | 1979 | 1000 | ПСК-1000 |
| АТС-6 | 1985 | 6020 | АТСКУ |
| ПСК-67 | 1986 | 1000 | ПСК-1000 |
| ПСК-68 | 1986 | 1000 | ПСК-1000 |
| АТС-7 | 1988 | 10020 | АТСКУ |
| АМТС | 1998 | 3000 | 5 ESS |

Существующая сеть города в основном аналоговая, с аналоговыми станциями и с использованием физических соединительных линий. Коммутационные станции координатные, типа АТСКУ (АТС 2, 6, 7) и декадно-шаговые типа АТС-54 А (АТС 3, 4, 5). На отдельных участках соединительные линии организованы по физически и морально устаревшим аналоговым системам передачи ОВ-3-3с, В-2-2.

Исключение составляют лишь немногие ИКМ линии на ИКМ-15, работающие по кабелю КСПП 1х4х0,9, имеется участок с волоконно-оптической линией ИКМ-120. Также на сети имеются две цифровые АТС: АТСЭ 43/45 (DMS-100) и АМТСЭ (5ESS).

Действующая АМТС является цифровой АТС (5ESS) и обеспечивает автоматическую связь с телефонными сетями других городов, входящих в Общегосударственную автоматически коммутируемую сеть страны. А действующая на ГТС  УСС является декадно-шаговой станцией и обеспечивает связь со всеми спецслужбами.

На межстанционной сети используются кабели типа ТПП различной ёмкости, подвешанные на опорах. проложенные в телефонной канализации и в земле. Линейные сооружения выполнены по шкафной системе с элементами прямого питания.

1.2  Необходимость модернизации сети

Для включения в мировые системы телекоммуникаций национальная сеть связи должна соответствовать мировым стандартам. Появление таких глобальных информационных сетей как INTERNET, подразумевает передачу больших потоков информации, а это возможно только при соответствующей достоверности и скорости передачи данных. Оборудование, которое работает в настоящие время, не может удовлетворить эти требования, в силу своей физической и моральной изношенности (на сети до сих пор работают декадно-шаговые АТС).

С другой стороны в настоящее время появляется всё большее число

операторов  предоставляющих услуги связи (сети мобильной связи GSM,

DAMPS, пейджинговые компании, провайдеры INTERNET, транкинговые сети). Оборудование, на базе которого предоставляются все эти услуги, являются современными цифровыми средствами связи.

По этому, для того, чтобы в недалёком будущем успешно конкурировать на рынке услуг связи, национальному оператору необходимо производить замену устаревшего оборудования наиболее современными системами.

Ещё одной немаловажной деталью является увеличение стоимости эксплуатации устаревшего оборудования. Происходит это в связи с тем, что предприятия переходят на выпуск цифрового оборудования для отрасли связи и находить элементную базу для ремонта аналоговых средств связи  становится всё сложней.

Кабельные линии, по которым работают системы передачи приходят в негодность, благодаря времени и предприимчивым людям, вырезающим кабель ради меди. К тому же системы передачи, работающие в настоящие время, не могут удовлетворять растущую потребность в каналах связи. Не отвечают они и требованиям надёжности, возросшим в последнее время.

Построение сети по принципу «каждая с каждой» и отсутствие обходных путей уменьшает надёжность и в случае аварийной ситуации в каком либо направлении исключает возможность установления соединения.

Также сложилась ситуация, когда абоненты требуют предоставления дополнительных видов услуг, таких как:

- сокращённый набор номера, возможность дополнительного набора;

- уведомление о поступлении нового вызова;

- временный запрет входящей (исходящей) связи;

- переадресация вызова;

- определение номера вызывающего абонента;

- конференц-связь.

- 1.3  Пути модернизация сети

Цифровые сети, разработанные и внедренные до появления синхронных сетевых технологий SONET/SDH, были, по сути, асинхронными системами, так как не использовали внешнюю синхронизацию от центрального опорного источника. В них потеря бит (или невозможность их точной локализации) приводили не только к потере информации, но и к нарушению синхронизации. На принимающем конце сети было проще выбросить неверно полученные фреймы, чем инициализировать восстановление синхронизации с повторной передачей потерянного фрагмента, как это делается, например, в локальных сетях. Это значит, что указанная информация будет потеряна безвозвратно. Практика показывает, что местные таймеры могут давать значительное отклонение от точной скорости передачи. Например, указывается, что для сигналов DS3 (44,736 Мбит/с) такое отклонение от различных источников может достигать 1789 бит/с.

Синхронные сети имеют ряд преимуществ перед используемыми асинхронными, основные из них следующие:

- упрощение сети, вызванное тем, что в синхронной сети один мультиплексор ввода-вывода, который заменяет целую «гирлянду» мультиплексоров PDH, давая экономию не только в оборудовании (его цене и номенклатуре), но и в требуемом месте для размещения, питании и обслуживании;

- надёжность  и самовосстанавливаемость сети, обусловленные тем, что, во-первых, сеть использует волоконно-оптические кабели (ВОК) передача по которым практически не подвержена действию электромагнитных помех, во-вторых, архитектура и гибкое управление сетями позволяет использовать защищённый режим работы, допускающий два альтернативных пути распространения сигнала, с почти мгновенным переключением в случае повреждения одного из них, а также обход поврежденного узла сети, что делает эти сети самовосстанавливающимися;

- гибкость управления сетью, обусловленная наличием большого числа широкополосных каналов управления и компьютерной иерархической системой управления с уровнями сетевого элементного менеджмента, а также возможностью автоматического дистанционного управления сетью из одного центра, включая динамическую реконфигурацию каналов и сбор статистики о функционировании сети;

- выделение полосы пропускания по требованию - сервис, который раньше мог быть осуществлен только по заранее (например, за несколько дней) спланированной договоренности (например, вывод требуемого канала при проведении видеоконференции), теперь может быть предоставлен в считанные секунды путем переключения на другой    (широкополосный) канал;

- прозрачность для передачи любого трафика - факт, обусловленный использованием виртуальных контейнеров для передачи трафика, сформированного другими технологиями, включая самые современные технологии Frame Relay, ISDN и ATM;

- универсальность применения - технология может быть использована как для создания глобальных сетей или глобальной магистрали, передающей из точки в точку тысячи каналов со скоростью до 40 Гбит/с, так и для компактной кольцевой корпоративной сети, объединяющей десятки локальных сетей;

- простота наращивания мощности - при наличии универсальной стойки для размещения аппаратуры переход на следующую более высокую скорость иерархии можно осуществить просто вынув одну группу функциональных блоков и вставив новую (рассчитанную на большую скорость) группу блоков.

Таким образом, модернизация сети требует перестройки ее конфигурации и построения синхронной сети на базе оборудования SDH.

Перспективная схема модернизации телекоммуникационной сети г. Тараз на 1-м этапе приведена на рисунке 1.2. Она подразумевает создание оптического кольца SDH, проходящего через четыре АТС (АТС-2, АТС-7, АТС-6, АТС- 43), а также подключение к кольцу АТС-5. На схеме указаны расстояния между АТС и емкость всех АТС и ПСК.

На основном кольце предлагается проложить 12-и волоконный кабель, на соединительных линиях к подключаемой к кольцу АТС-5 6-и волоконный кабель. По оптическому кольцу будут организованы СЛ АТСЭ-43/45 с аналоговыми АТС местной сети. ЗСЛ и СИМ АТС-2, 5, 6, 7 будут организованы по многомодовому оптическому кабелю (вне кольца), уплотненному системами передачи «Сопка» и «Соната». МСС между аналоговыми АТС-2, 5, 6, 7 останется существующей по физическому кабелю по схеме «каждая с каждой» Часть оборудования АТС-3 будет обслуживать узел УВТС-9.

Все аналоговые АТС будут подключены к оптической сети через аналого-цифровые преобразователи (АЦП), создающие 2-х мегабитовые цифровые потоки. Цифровые АТС подключаются к оптической сети без АЦП.

  - Постановка задания на проектирование

Введение цифровой коммутационной техники на телефонных сетях города была определена как стратегия наложения: электронные АТС вводились в действующую сеть группой, которая образовала цифровую сеть города, имеющую связь с существующей аналоговой станцией по цифровым соединительным линиям. Согласующие устройства аналог-цифра установлены на станции аналогового типа. Цифровые станции связываются между собой только с помощью цифровых СЛ.

Сейчас все станции связаны между собой по принципу «дерево» с помощью физических и ИКМ линий. Сеть имеет следующие недостатки: отсутствие возможности организации обходных трактов, нет резервирования трактов; нерациональное использование каналов в трактах. Сегодня к телекоммуникационным сетям предъявляются повышенные требования. Все больше пользователей стремятся получить увеличение их мощности и разнообразные услуги: расширение видов графика требует более гибких методов передачи. Увеличение качества линий приводит к увеличению объема техобслуживания и повышению накладных расходов. Построение сети SDH дает возможность избежать перечисленных недостатков. Необходимо учесть увеличение телефонной плотности на 100 жителей города т.е. увеличение емкости сети для построения сети SDH:

В дипломном проекте ставится задача проектирования соединительных линий по ВОЛС на участках СЛ-4 и СЛ-5, между АТСЭ-43/45 и RSM-1 (ПСК-39), RSM-2 (ПСК-37), RSM-3 (ПСК-36). Это одна из задач 1-го этапа модернизации телекоммуникационной сети г. Тараз.

В дипломном проекте необходимо:

а) составить схему организации связи;

б) провести расчет межстанционных соединительных линии (МСС);

б) провести расчет нагрузки на сети SDH;

в) провести расчет параметров системы передачи и оптического кабеля;

г) рассмотреть вопросы безопасности жизнедеятельности и охраны труда обслуживающего персонала;

д) составить бизнес-план проекта.