- Таблица 1. Технические характеристики шлюзов AudioCodes Mediant 1000

| Интерфейсы |  |
| --- | --- |
| Поддерживаемые модули | - 6 слотов для инсталляции аналоговых модулей - 4 слота для инсталляции цифровых модулей - Поддержка до 24 аналоговых портов - Поддержка до 4 цифровых потоков |
| Цифровые модули | - Поддержка 1,2 или 4 цифровых потоков E1/T1, RJ-48c - Поддержка до 4 цифровых модулей одним шлюзом (но не больше 4 цифровых потоков) - Возможность резервирования цифровых потоков (1+1 или 2+2) |
| Аналоговые модули FXO/FXS | - 2 или 4 порта на одном модуле, RJ-11 - Поддержка до 6 аналоговых модулей на одном шлюзе - Одна линия бесперебойного питания для FXS модулей (для случая отключения питания или проблем в сети) |
| Модуль конференцсвязи | Поддержка модуля конференцсвязи для работы с соответствующими приложениями |
| Сетевые интерфейсы | 2 порта Ethernet 10/100 BASE-T, RJ-45 |
| RS-232 | Debugging |
| Обработка голосовых данных |  |
| Голосовые кодеки | G.711, G.726, G.723.1, G.729A, GSM-FR, возможность независимого выбора используемых кодеков для каждого канала |
| Эхо компенсация | G.165, G.168-2002, 32, 64, 128 msec |
| Обеспечение качества | Динамически настраиваемый/адаптируемый размер буфера для компенсации временного джиттера, VAD, CNG, 802.1p/Q VLAN tagging, DiffServ, мониторинг качества голоса, G.729B |
| IP Transport | VoIP (RTP/RTCP) для IETF RFC 3550 и 3551 |
| Факсы и модемы | Обеспечена совместимость с T.38 (прием факсов в режиме реального времени), автоматическая переадресация на PCM или ADPCM |
| Платформа OSN Server |  |
| Интеграция шасси | Встроенная плата |
| Процессор | Intel Celeron 600 MHz |
| Память | 1 слот для инсталляции модуля памяти SODIMM емкостью 512 Мб или 1 Гб |
| Система хранения данных | Одиночный или двойной жесткий диск |
| Интерфейсы | 1 порт 10/100 BASE-TX, USB, RS-232, NИ (Night Bell), MOH (Music on Hold) |
| Сигнализация |  |
| Цифровая - PSTN протоколы | CAS: MF-R1: T1 CAS (E&M, Loop, Start, Feature Group-D, E911CAMA), E1 CAS (R2 MFC) для разных стран и протоколов ISDN PRI: ETSI/EIRO ISDN, ANSI NI2 (а также DMS100, 5ESS), QSIG (основной вызов), IUA (SIGTRAN), VN3, VN4, VN6 |
| Аналоговые сигналы | FXS, идентификация звонящего абонента, приоретизация вызовов, выборочный обзвон |
| Управление и настройка |  |
| Протоколы управления | SIP, H.323 (MEGACO - только для цифровых каналов, не все каналы PTSN поддерживаются некоторыми протоколами) |
| Конфигурация и настройка | Система управления AudioCodes Element Management System, встроенный HTTP WEB сервер, Telnet, удаленная настройка и инталляция конфигураций через TFTP, HTTP, HTTPS, DHCP и BootP, поддержка Radius и сервера Syslog (для событий, предупреждений и CDR) |
| Безопасность |  |
| Безопасность | IPSec, HTTPS, TLS (SIPS), SSL, Web листы доступа, RADIUS login, SRTP (может снизить плотность) |
| Физические характеристики |  |
| Питание | Одиночный универсальный блок питания 90-260 AC V, резервный блок питания |
| Установка | Шасси может быть установлено в стойку 19", высота - 1U |