Экономика

Целью данного проекта является 1 этап модернизации сети телекоммуникаций г. Тараз с заменой декадно-шаговых АТС на цифровые и заменой межстанционных линий на оборудование SDH.

В настоящее время сеть города состоит почти полностью из аналоговых АТС, которые в основном устарели морально и физически. Оборудование действующие в настоящее время не может удовлетворить возрастающую потребность в номерной ёмкости. На базе существующего аналогового оборудования нет возможности предоставлять дополнительные услуги такие как подключение к сети Интернет, а также дополнительные виды услуг свойственных только цифровым АТС.

Аналоговые АТС имеют ряд недостатков: большой потребляемый ток, сложность изменения конфигурации сети, быстрый износ оборудования, малая надёжность, большие занимаемые площади.

Целесообразней будет замена всех аналоговых АТС на цифровые, но так как средств недостаточно то проект предусматривает замену только декадно-шаговых АТС, а также замену линейных сооружений на оптоволоконные линии и расширение абонентской ёмкости линейных сооружений. На первом этапе рассматривается организация 3-х электронных концентраторов RSM-1,2,3 к цифровой станции АТС-43/45 и организацию оптических соединительных линий к ним на базе оборудования SDH.

Для модернизации сети телекоммуникаций г. Тараз ОАО Казахтелеком вкладывает денежные средства в размере 120000 тыс. тенге. Часть полученных средств пойдёт на заключение контракта, по которому приобретается необходимое оборудование, а специалисты проходят обучение по монтажу, пусконаладочным работам и обслуживания вводимого оборудования на сети.

Из этих средств 110236,67 тыс. тенге пойдут на закупку оборудования и кабеля, доставку и монтаж оборудования.

Расчёт капитальных затрат  на построение сети включает в себя расчёт стоимости станционных сооружений, линейных сооружений, оборудования SDH, монтажные работы и транспортные услуги. Общая формула расчёта имеет вид:

Кз=Кст+Клс+Км+Ктр								      (4.1)

где    Кст - капитальные затраты на станционные сооружения;

Клс - капитальные затраты на линейные сооружения;

Км  - капитальные затраты на монтаж станций;

Ктр - капитальные затраты за доставку оборудования.

Капитальные затраты на линейные сооружения

Линейные сооружения сети SDH строятся только на основе одномодовых волоконно-оптических кабелей с длинной волны 1,55 мкм, поэтому на проектируемой сети невозможно использование существующих проводных линий связи, что потребует организации волоконно-оптических линий связи.

Капитальные затраты на организацию кабельных сооружений определяются по формуле:

Клс=1,7·К'лс·Lлс                                                                    		      (4.2)

где К'лс - стоимость одного километра оптического кабеля;

Lлс - общая длина участка сети, км;

1,7 - коэффициент учитывающий затраты на монтаж и

прокладку кабеля.

Стоимость одного километра одномодового оптического кабеля с двенадцатью волокнами составляет 525 тыс. тенге, а с шестью волокнами- 300 тыс. тенге. Общая длина линий связи зависит от архитектуры сети. При выбранной топологии сети получаем следующие значения общей длины:

- для главного кольца (12 волокон): L'лс=16,1 км;

- для включения концентраторов в кольцо (6 волокон):  L"лс=9,84 км;  (12 волокон): L'"лс =2,51 км.

Таким образом, получаем величину капитальных затрат на организацию кабельных сооружений:

Клс=1,7· (525·16,1+300·9,84+525·2,51)=21627,83 тыс. тенге

Использование выбранных одномодовых волокон с затуханием 0,35 дБ/км при небольших расстояниях позволяет в любой точке сети получить сигнал с необходимым энергетическим запасом, не используя регенерационного оборудования SDH между двумя соседними мультиплексорами.

Капитальные затраты на станционные сооружения

Наиболее капиталоёмкой частью оборудования проектируемой сети является мультиплексная аппаратура SDH, которая выполняет все функции сетевого узла. Капитальные затраты на закупку и монтаж аппаратуры определяются числом применяемых на сети мультиплексоров и стоимостью одного мультиплексора. На основном кольце транспортной сети устанавливаем 1 мультиплексор TN-4XE, стоимостью 9000 тыс тенге, на проектируемом участке-3 мультиплексора TN-1С, стоимостью 6300 тыс тенге.

Таким образом, капитальные затраты на каналообразующее оборудование проектируемой сети SDH составляют:

КSDH=1·9000+3·6300 =27900 тыс. тенге

Капитальные затраты на оборудование АТС (концентраторы) рассчитываются по формуле:

КАТС=1¹·NАТС									      (4.3)

где  1¹ - стоимость одного номера, 9,75 тыс. тенге;

NАТС - ёмкость проектируемой станции, NАТС=5632 номера.

Для оборудования RSM1,2,3 :   КАТС =9,75·5632=54912 тыс. тенге

Общие капитальные затраты на станционное оборудование (каналообразующее и оборудование АТС) составят:

Кст=27900+54912=82812 тыс. тенге

Затраты на монтаж станций и каналообразующего оборудования составляют 5% от стоимости оборудования:

Км=0,05·82812=4140,6 тыс. тенге

Затраты на доставку оборудования составят 2% от капитальных затрат:

Ктр=0,02· 82812=1656,24 тыс. тенге

Тогда капитальные затраты составят (4.1):

КЗ=82812 +21627,83 +4140,6 +1656,24 =110236,67 тыс. тенге

Зная капитальные затраты, можно найти стоимость основных средств. Они составляют 90% от капитальных вложений:

Сос=0,9·Кз 										      (4.4)

Сос=0,9·110236,67 =99213 тыс. тенге

Расчёт эксплуатационных расходов

Эксплуатационные расходы на содержание оборудования и сооружения сети SDH определяются по формуле:

Э= Эн+М+А+З+О                                                             		      (4.5)

где    Эн - расходы на оплату производственной электроэнергии;

М- расходы на материалы, запасные части и текущий ремонт;

А-амортизационные отчисления;

З- заработная плата;

О- отчисления на социальный налог.

Расходы на оплату производственной электроэнергии

Расходы на оплату производственной электроэнергии определяются по следующей формуле:

Эн=4,8·(WАТС+Wм)                                                         		      (4.6)

где 4,8- стоимость одного кВт·ч электроэнергии, тенге;

WАТС - расход производственной электроэнергии АТС;

Wм  - расход производственной электроэнергии мультиплексорами.

Расход производственной электроэнергии мультиплексорами:

W=24·365·P·n                                                                     		      (4.7)

где P- потребляемая мощность одной полностью оснащённой стойки

мультиплексоров, составляет не более 0,15 кВт;

n  - общее число мультиплексоров, n =4;

24 – количество часов в сутках;

365 - количество суток в году.

Wм =24·365·0,15·4=5256  кВт·ч

Расход производственной электроэнергии АТС:

WАТС=(24·365·I·V·n)/(η·Кк·1000) 						      (4.8)

где I - потребляемый ток в ЧНН на 1000 номеров, для АТСЭ I=20 А;

V - напряжение станционного питания, для АТСЭ  V=48 В;

n - число тысячных групп, n=6 (5632 № трех RSM);

η-коэффициент полезного действия выпрямительной установки,

η=0,7;

Кк- коэффициент концентрации, Кк=0,11.

WАТС=(24·365·20·48·6)/(0,7·0,11·1000)=655293,5 кВт·ч

Отсюда:  Эн=4,8· (5256+655293,5)=3170637,6 тенге = 3170,64 тыс. тенге

Расходы на материалы, запасные части и текущий ремонт

Расходы на запасные части, и текущий ремонт составляют 0,5 % от капитальных затрат:

М=0,005·Кз, тыс. тенге								      (4.9)

М=0,005·155433,47 =777,17 тыс. тенге

Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления определяются на основе капитальных

затрат и норм амортизационных отчислений:

А=аSDH·КSDH+алс·Клс+аАТС·КАТС                                          		    (4.10)

где аSDH - норма амортизации на мультиплексное оборудование, 7,8 % от

суммы капитальных вложений;

алс - норма амортизации на линейные сооружения, 5,1 %;

аАТС - норма амортизации на станционные сооружения, 8%.

А=0,078·27900+0,051·21627,83 +0,08·54912 =7672,18 тыс. тенге

Фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда определяется как сумма оплаты труда всех работников за год:

З=12·Σ (аi·шi) 									    (4.11)

где аi- месячная заработная плата одного работника определённой

квалификации;

шi - обслуживающий персонал, который определяется по типовому

штатному расписанию;

12 – количество месяцев в году.

Штат станционного персонала приведён в таблице 4.1., а штат персонала по эксплуатации мультиплексного оборудования приведён в таблице 4.2. Там же указаны данные по числу и среднему окладу всех работников необходимых для обслуживания.

Таблица 4.1- Штат станционного персонала

| Должность | Число работников, человек | Заработная плата, тыс. тенге |
| --- | --- | --- |
| Старший инженер | 1 | 22,5 |
| Инженер- программист | 1 | 18 |
| Сменный инженер | 3 | 49,5 |
| Всего | 5 | 90 |

Таблица 4.2- Штат персонала мультиплексного оборудования

| Должность | Число работников, человек | Заработная плата, тыс. тенге |
| --- | --- | --- |
| Старший инженер | 1 | 22,5 |
| Сменный инженер | 2 | 36 |
| Инженеры ЛКС | 1 | 16,5 |
| Кабельщик-спайщик | 1 | 15 |
| Водитель | 1 | 13,5 |
| Всего | 6 | 103,5 |

Заработная плата всего обслуживающего персонала за год составит:

З=12· (90+103,5)=2322 тыс. тенге

Отчисления на социальный налог

Отчисления на социальный налог берутся в размере 21 % от фонда оплаты труда:

О=0,21·З										    (4.12)

О=0,21·2322 =487,62 тыс. тенге

Эксплуатационные расходы составят:

Э=3170,64 +777,17 +7672,18 +2322  +487,62 =14429,61 тыс. тенге

Расчёт собственных доходов

Сумма собственных доходов определяется следующим образом:

Dс=Dт+Dдво										    (4.13)

где Dт – тарифный доход;

Dдво – доход от дополнительных видов обслуживания.

Тарифные доходы АТС за год определяются на основании абонентской платы и числа номеров в каждой абонентской группе:

Dт=12·Σ (ti+Ni) 									    (4.14)

где ti  - абонентская плата в месяц за один номер i-й категории;

Ni – число номеров в каждой абонентской группе;

12- число месяцев в году.

На вводимых АТС (концентраторах) предусмотрены следующие категории абонентов из их общего числа 5632 абонентов:

- народнохозяйственный сектор, Nн/х=1690 абонентов  (30 %);

- квартирный сектор, Nкв=3373 абонента (67 %).

Абонентская плата за один номер в месяц:

- для организаций – 810 тенге=0,81 тыс. тенге;

- для населения- 345 тенге=0,345 тыс. тенге.

Dт=12·(0,81·1690+0,345·3373)=30391,02 тыс. тенге

Так как АТСЭ предоставляет абонентам ряд дополнительных услуг, следовательно, у АТСЭ будет ещё доход от предоставляемых потребителям дополнительных услуг он составляет согласно действующим нормативам 14 % от тарифных доходов.

Dдво=0,14·30391,02 =4254,74 тыс. тенге

Собственные доходы

Dс=30391,02 +4254,74 =34645,76 тыс. тенге

Так как вводимые АТС (концентраторы) большей ёмкости чем существующие, то мы имеем возможность для установления новых дополнительных телефонов. Емкости ПСК до установления цифровых концентраторов были по 1000 номеров, итого 3000 номеров. После введения концентраторов- 5632 номера. Дополнительная установка составит 2632 телефона.

Плата за установку телефонного аппарата для населения (67 %) составляет 15 тыс. тенге, для организаций (30 %)- 37,5 тыс. тенге. Единовременный доход после введения в эксплуатацию цифровой сети составит:

Dе.в.=15·0,67·2632+37,5·0,3·2632=56061,6 тыс. тенге

Капитальные затраты с учётом этого дохода Dе.в. составят:

К'З=КЗ- Dе.в.= 110236,67 –56061,6 =54175,07 тыс. тенге

Вычислим приведённые затраты:

З=Ен·К'З+Э  									    (4.15)

где  З – приведёные затраты;

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных затрат

(для новой техники- 15%);

К'З – единовременные (капитальные) затраты необходимые для

реализации проекта;

Э – годовые эксплуатационные расходы.

З=0,15·54175,07 +14429,61 = 22555,87 тыс. тенге

Расчёт срока окупаемости

Для расчёта срока окупаемости необходимо знать величину абсолютной экономической эффективности.

Абсолютная экономическая эффективность определяется как отношение прибыли к стоимости капитальных вложений.

ЕА =П/К'з										    (4.16)

где    П – прибыль, которая определяется по формуле:

П=Dс-Э 										    (4.17)

П=34645,76 - 14429,61 =20216,15 тыс. тенге

Отсюда;

ЕА=20216,15 /54175,07 =0,37

Расчётный срок окупаемости определяется как величина, обратная абсолютной экономической эффективности:

Т=1/ЕА 										    (4.18)

Т=1/0,37=2,7 года

Срок окупаемости проекта лежит в пределах нормы 6,6 лет, то есть разработанный проект экономически эффективен.

Приведённый выше расчёт доказал экономическую выгоду модернизации сети г. Тараз. На базе нового цифрового оборудования, появляется возможность предоставить более широкий спектр услуг с высоким качеством. Существующее оборудование позволит в ближайшем будущем произвести расширение сети без особых капиталовложений. В таблицу 4.3 сведены основные экономические показатели проекта.

Таблица 4.3- Таблица экономических показателей проекта

| Экономические показатели | Цифровые значения |
| --- | --- |
| Инвестиции, тыс. тенге | 120000 |
| Капитальные затраты, тыс. тенге | 110236,67 |
| Затраты на электроэнергию, тыс. тенге | 3170,64 |
| Амортизационные отчисления, тыс. тенге | 7672,18 |
| Фонд оплаты труда, тыс. тенге | 2322 |
| Отчисления в ФСС, тыс. тенге | 487,62 |
| Штат работников, человек. | 11 |
| Доходы, тыс. тенге | 34645,76 |
| Прибыль, тыс. тенге | 20216,15 |
| Срок окупаемости, лет | 2,7 |
| Абсолютная экономическая эффективность | 0,37 |