Содержание
Введение………………………………………………………………….……….

Глава 1.Цель, обзор, обоснование выбора и задачи проекта….....................
  1.1. Цель проекта………………………………..................................................

1.2 Обзор существующий сеть………………………………………………….

1.3. Обоснование выбора проекта …….…………………….……......................

1.4  Задачи проекта…………………......................................................................

Глава 2. Аналитическая обзор транспортных сетей………………………

2.1  Плезиохронная цифровая иерархия PDH………………….………………

2.1.1  Технология плезиохроной цифровой иерархии  PDH…………… ……

2.1.2  Недостатки технология PDH… ……………………………………..……

2.2   Применение технологии SDH на сетях  мобильной связи….………….

2.2.1 Транспортная сеть как основной элемент инфраструктуры оператора

связи…….

2.2.2  Сеть SDH для оператора мобильной телефонной связи……………….

2.2.3 Построения транспортных сетей операторов мобильной связи……….

2.2.4 Место транспорта в мобильных сетях……………………………………

2.2.5 SDH-мультиплексоры: от мини до макси………………………………..

2.3. Мультисервисные шлюзы…..…………………………………………….

2 .4   Классификация и выбора оптического кабеля связи

Глава 4. Проекные расчеты………………………………..………………….
  4.1.  Расчет основных параметров ОК……………………………………….…. 
  4.2 . Расчет длины регенерационного участка……..……………………… …
  4.3.  Расчет уровней передачи………….…………………………….………….

4.4   Строительство ВОЛС ………………………………………………..…….

Глава 5.Технико-экономическое обоснование……………………

Глава 6. Безопасности жизнедеятельности…………………………………..

Заключение…………………………..…………………………………………...
Список  литературы………………………………….………………………….

# Введение

Развитие науки и ускорение технического прогресса невозможны без совершенствования средств связи, систем сбора, передачи и обработки информации. Интенсивное развитие новых информационных технологий в последние годы привело к бурному развитию микропроцессорной техники, которая стимулировала развитие цифровых методов передачи информации. В конечном счёте, это привело к созданию новых высокоскоростных технологий глобальных сетей: PDH, SONET, SDH, ISDN, Frame Relay и ATM. Одной из наиболее современных технологией, используемых в настоящее время для построения сетей связи, является технология синхронной цифровой иерархии SDH.  Интерес к SDH обусловлен тем, что эта технология пришла на смену импульсно-кодовой модуляции PCM (ИКМ) и плезиохронной цифровой иерархии PDH (ПЦИ) и стала интенсивно внедряться в результате массовой установки современных зарубежных цифровых АТС, позволяющих оперировать потоками 2 Мбит/с, и создания в регионах локальных колец SDH. Синхронная цифровая иерархия (СЦИ) обладает существенными преимуществами по сравнению с системами предшествующих поколений, позволяет полностью реализовать возможности волоконно-оптических и радиорелейных линий передачи (ВОЛП и РРЛП) и создавать гибкие, удобные для эксплуатации и управления сети, гарантируя высокое качество связи. Таким образом, концепция SDH позволяет оптимально сочетать процессы высококачественной передачи цифровой информации с процессами автоматизированного управления, контроля и обслуживания сети в рамках единой системы. Системы СЦИ обеспечивают скорости передачи от 155 Мбит/с и выше и могут транспортировать как сигналы существующих цифровых систем (например, распространённых на городских сетях ИКМ-30), так и новых перспективных служб, в том числе широкополосных. Аппаратура СЦИ является программно управляемой и интегрирует в себе средства преобразования, передачи, оперативного переключения, контроля, управления. Благодаря появлению современных волоконно-оптических кабелей (ВОК) оказались возможными высокие скорости передачи в линейных трактах (ЛТ) цифровых систем передачи с одновременным удлинением секций регенерации до 100 км и более. Производительность таких ЛТ превышает производительность цифровых трактов на кабелях с металлическими парами в 100 и более раз, что радикально увеличивает их экономическую эффективность. Большинство регенераторов оказывается возможным совместить с оконечными или транзитными станциями. Из этого следует, что СЦИ – это не просто новые системы передачи, это и принципиальные изменения в сетевой архитектуре, организации управления. Внедрение СЦИ представляет собой качественно новый этап развития цифровой сети связи.

В данном проекте в качестве базовой системы передачи проектируемой сети предполагается аппаратура первого уровня иерархии SDH, осуществляющая перенос информации со скоростью передачи цифрового сигнала 155 Мбит/с в рамках синхронного транспортного модуля.

Глава 1. Цель, обоснование и задачи проекта.

1.1 Цель проекта.

Отечественный рынок услуг связи несмотря на перемены, остается достаточно замкнутым. С одной стороны это обусловлено огромными масштабами территории страны, благодаря которым формируются основные доходы операторов связи. С другой – Таджикистан пока находится вне мирового рынка международного трафика, что до сих пор было следствием недостаточно высокого уровня цифровизации основных каналов и более низкого качества связи по сравнению с мировыми стандартами.

Несмотря на высокие темпы внедрения современных технологий, процент охвата населения Республики Таджикистан новыми видами связи, такими как сотовая связь, Интернет остается низким. Среди новых видов связи наиболее динамично развивается сотовая связь.

Основной целью данного проекта является модернизация транспортная сети компании Tcell, на базе технология SDH. В данном дипломном проекте модернизацию   магистральной  транспортной сети между г.Курган-Тюбе и  Кулябом и  соединительных линии между базовыми станциями на базе технологии SDH. Проектирование реконструкции магистральных соединительных линий связи, необходимо провести с целью повышения качества услуг местной мобильной связи, обеспечение высокоскоростного доступа к услугами. Интернет-провайдеров и операторов сотовой связи, а также увеличение числа транзитных каналов и их пропускной способности международных соединительных линии.  Основное назначение проектируемой сети – организация первичной синхронной цифровой сети связи на базе SDH-технологии, построение которой может привести к:

- созданию благоприятных условий для развития перспективных сетей мобильной связи, путем предоставления соответствующим организациям цифровых каналов для соединения базовых станций;

- быстрому развитию глобальных административных и корпоративных сетей передачи данных, путем предоставления операторам этих сетей высокоскоростных каналов, поддерживающих большинство протоколов и технологий сетей передачи данных.

1.2 Обзор существующей сети.

Актуальность проекта заключается в первую очередь в том, что существующая система связи (транспортная сеть сотовых операторов- разнородная, т.е. частично аналогово-цифровая РРЛ  уплотненная с помощью ИКМ, электрические кабели), эксплуатация который на протяжении последних лет оставалась без внимания, не удовлетворяет запросам населения, как в качестве связи, так и в своевременных установках. Схема существующего сети показано на рис.1

В данный момент магистральный транспортной сети между городом Курган-Тюбе и  Куляб организованно на базе аналогово–цифрового РРЛ. Планируемое проектирование транспортной сети на базе ВОЛС по технология SDH,  создает предпосылки стабильного роста трафика, предоставления высокоскоростных услуг передачи данных, а также предоставление в аренду цифровых каналов сторонним операторам. В связи с тем, данный проект необходим для устранения всех недостатков работы сети телекоммуникаций, что повлияет на увеличение количества абонентов, каналов и принесет оператору стабильный финансовый рост, дополнительно позволит увеличить рынки по предоставлению услуг телекоммуникаций, и соответственно увеличит денежный поток. Следовательно, своевременное внедрение данного проекта позволить расширение рынка по предоставлению услуг телекоммуникаций, обеспечит существенное превосходство в конкурентной борьбе с компаниями, которые в настоящее время предоставляют аналогичные услуги.  Хатлонская  области является одним из крупных регионов республики. Ее территория - 24,8 тыс.кв.км, здесь проживает около 2 700,2 тыс. чел. В состав Хатлонской области входят 4 города ( Курган-Тюбе, Куляб, Нурек, Сарбанд) и 24 сельских районов  , 133 сельских общин .Область является крупным производителем и поставщиком хлопка, каракуля, кожевенного сырья, растительного масла, фруктов, овощей, винограда, бахчевых, кондитерских, макаронных, табачных изделий, пивобезалкогольной продукции.

На сегодняшний день – один из самых динамично развивающихся промышленных регионов республики. Развитие крупного производства сопровождается ростом числа предприятий малого и среднего бизнеса.

1.3  Обоснование выбора проекта.

В настоящее время принято рассматривать три технологии, наиболее пригодных для строительства первичных сетей-плезиохронной иерархии (Plesiochronous Digital Hierarchy, PDH), синхронной иерархии (Synchronous Digital Hierarchy, SDH) и асинхронного режима передачи (Asynchronous Transfer Mode, ATM). Последняя является самой молодой, не до конца устоявшейся и, кроме того, не является в чистом виде технологией, предназначенной для создания первичной сети. Плезиохронная иерархия к настоящему времени в значительной степени устарела и не может рассматриваться как технология для построения вновь создаваемых транспортных сетей. Таким образом, наиболее сбалансированным решением указанной задачи является построение первичной сети на основе технологии. SDH. Рассмотрим ряд базовых свойств технологии SDH, подтверждающих этот тезис:

• Зрелость и стабильность применяемых технологий и стандартов. Наряду с применением зрелого и устойчивого технологического базиса SDH реализация технологий в применяемом оборудовании соответствует современным рекомендациям и стандартам, в частности стандартам ETSI и ITU.

• Соответствие решений современному уровню технологии. SDH-решения соответствуют современному уровню как с экономической точки зрения (обеспечивая минимизацию общей стоимости владения), так и с концептуальной (за счет модульности, программируемости и мультисервисности) и технологической точек зрения (за счет применения современных стандартов в оборудовании, управлении и передаче данных).

• Высокое качество связи. Будучи изначально разработанной в качестве технологии первичных сетей связи, SDH обеспечивает высокую пропускную способность, гарантирует качество обслуживания и отказоустойчивость.

• Высокая надежность. Надежность сетей SDH достигается за счет резервирования на уровне архитектуры, топологии, на уровне отдельных узлов, а также на уровне критических элементов оборудования.

• Экономическая эффективность. Решения на базе технологии SDH обеспечивают сокращение времени вывода новых услуг на рынок (за счет малых затрат времени на создание, расширение и реконфигурацию систем), сокращение затрат на эксплуатацию системы, возможность экономии на приобретении дополнительного оборудования (за счет многофункциональности, совмещение различных функций на одной платформе), возможность расширения с минимальным количеством изменений за счет модульности системы, а также возможность интеграции с унаследованной инфраструктурой и оборудованием других производителей.  Наличие в республике цифровых сетей телекоммуникаций, отвечающим мировым стандартам качества связи, позволит республике интегрировать мировую сеть телекоммуникаций .

Для реализации данного дипломного проекта нам необходимо выбрать: а) тип и марку волоконного – оптического кабеля; б) схему транспортной сети; в) составить проект трассы кабельной линии; г) тип передающих систем; д) составить бизнес – план проекта .

1.4 Задачи проекта.

В результате выполнения проекта будут разработаны информационно-вычислительные технологии, предназначенные для поддержки принятия своевременных и обоснованных решений при конструировании и эксплуатации сложных технических систем и объектов. Таким образом, можно выделить следующие основные задачи на этапы  проектирования:

- Аналитический обзор транспортные сети

- Определить недостатки существующей сети.

- Анализ недостатки и принятие решении.

- Применение технологии SDH на сетях  мобильной связи

- Расчет основных параметров ОК

- Расчет длины регенерационного участка

- Расчет уровней передачи

- Выбор типа оптического кабеля

- Выбор оборудования.

- Расчет технико-экономических показателей.

- Разработка вопроса по экологии и БЖД.

10. Заключение.

Глава 2. Основы построения систем передачи  SDH.

2.1. Состав, назначение и возможности основного оборудования.

Для построения сетей SDH ведущие мировые компании разработали и производят оборудование систем передачи SDH различных типов, основные оптические и электрические параметры которых соответствуют упомянутым выше рекомендациям ITU-T. Различные типы оборудования систем передачи SDH определяются как элементы сети SDH.

Синхронные мультиплексоры - Основным функциональным оборудованием систем передачи SDH являются синхронные мультиплексоры SM (Synchronous Multiplexers). Он выполняют следующие основные функции:

- аналого-цифровое преобразование передаваемых сигналов и мультиплексирование полученных в результате этого преобразования цифровых сигналов в цифровые потоки;

- выделение/вставку передаваемых цифровых потоков в заданных пунктах сети и их оперативное переключение;

- передачу цифровых сигналов по волоконно-оптическим и радиорелейным (спутниковым) синхронным линейным трактам. Кроме того, SM задействованы в функциях контроля, управления, обслуживания и конфигурирования сети.

Различают три основных типа SM:

1)	терминальные (оконечные) мультиплексоры ТМ(Terminal Multiplexers);

2)	синхронные линейные мультиплексоры SLM (Synchronous Line Multiplexers);

3)	мультиплексоры выделения/вставки DIM (Drop/Insert Multiplexers), или мультиплексоры ввода/вывода ADM (Add/Drop Multiplexers). В данной работе используется аббревиатура DIM (русская аббревиатура - МВБ).

Терминальные мультиплексоры - это оборудование, или аппаратура пунктов доступа систем передачи SDH, обеспечивающая связь между двумя пунктами, т. е. в структуре сети SDH «точка-точка». Эта аппаратура предназначена для гибкого преобразования аналоговых и мультиплексирования цифровых передаваемых сигналов потребителей в циклы передачи первичных цифровых потоков, а также последующего формирования из сигналов этих потоков цикла передачи синхронного транспортного модуля уровня STM-1. На приеме терминальные демультиплексоры разделяют принятый сигнал STM-1 на первичные цифровые потоки и на более мелкие цифровые потоки со скоростями передачи 64, 144 и п х 64 кбит/с, где п = 2, 3, ..., 30.

Аппаратура ТМ имеет несколько видов доступа:

- аналоговые двух- и четырехпроводные абонентские телефонные линии;

- цифровые абонентские линии основного доступа, структура доступа (2B+D), т. е. доступ на скорости передачи 144 кбит/с;

- цифровые абонентские линии для предоставления каналов со скоростями передачи п х 64 кбит/с;

- цифровые абонентские линии для синхронных и асинхронных терминалов передачи данных по протоколам Х.25, V.35, V.36 и др.;

- цифровые соединительные линии от учрежденческих (корпоративных) АТС с доступом на первичной скорости передачи 2048 кбит/с, т. е. структура доступа (30B+D);

- цифровые интерфейсы на скорости передачи 2, 34 и 140 Мбит/с;

- доступ к сети локальной зоны LAN (Local Area Network), или к локальной сети, и другие виды доступа.

Таким образом, аппаратура ТМ систем передачи SDH используется в сетях доступа, т. е. в сетевом слое каналов.

Из указанных и других передаваемых сигналов потребителей на выходе мультиплексора ТМ формируется цифровой поток со скоростью передачи 155,52 Мбит/с, т. е. это типичный синхронный мультиплексор первого уровня систем передачи SDH. Линейные выходы аппаратуры оборудованы оптическими и электрическими интерфейсами.

Цифровой поток на выходе мультиплексора ТМ, или оборудования SM-1 может использоваться в качестве линейного, тогда он преобразуется в оптический ЦЛС и через оптический интерфейс (стык, разъем) поступает в ООВ линейного кабеля.

При использовании полученного на выходе ТМ цифрового потока для формирования сигналов STM более высоких уровней системы передачи SDH, этот поток через электрический интерфейс аппаратуры SM-1 по стыковой цепи подается на вход одного из мультиплексоров SM-N (N = 4, 16, 64 или 256).

Терминальный мультиплексор контролируется, управляется и обслуживается с элемент-менеджера ЕМ (Element Manager) данного пункта. Он может также управляться (контролироваться, обслуживаться) дистанционно по каналам служебной связи с сетевого пункта управления, или с сетевого менеджера NM (Network Manager).

Примерами ТМ являются: OLC-2000 компании АТ&Т [165], Fiber World TN-1X компании Nortel [164], SMS-600T компании NEC [167], TМ-2500 компании Ericsson [110] и др.

Условное обозначение ТМ приведено на рис. 2.1, а.

Рис. 2.1 Условное обозначение терминальные (оконечные) мультиплексоры ТМ(Terminal Multiplexers).

Синхронные линейные мультиплексоры - это мультиплексоры высших уровней иерархии систем передачи SDH: SLM-4, SLM-16, SLM-64 и SLM-256, которые являются оконечной аппаратурой оптического цифрового линейного тракта. Они спроектированы и производятся для того, чтобы осуществить плавный управляемый переход от плезиохронной цифровой сети к сети SDH. Линейные мультиплексоры SLM-4, SLM-16, SLM-64 и SLM-256 предназначены для объединения 4, 16, 64 и 256 синхронных цифровых потоков уровня STM-1 в синхронные потоки транспортных модулей STM-4, STM-16, STM-64, STM-256 соответственно. Структура циклов передачи этих сигналов разработана ITU-T и приведена в его рекомендациях. Условное обозначение мультиплексора SLM-N показано на рис. 2.1, б.

Однако необходимо учитывать, что при формировании сигналов STM-4, STM-16 и более высоких уровней часть входных потоков STM-1 можно заменить плезиохронными потоками со скоростью передачи 140 Мбит/с. На рисунке 2.2 в качестве примера приведены варианты формирования сигналов STM-4 (рис. 2.2, а) [108] и STM-64 (рис. 2.2, б) . Электрические сигналы результирующих потоков на выходах мультиплексоров SLM-4, SLM-16, SLM-64 и SLM-256 преобразуются в оптические ЦЛС, которые передаются по ООВ оптических линейных кабелей со скоростями передачи 622,08 Мбит/с; 2448,32 Мбит/с (2,5 Гбит/с); 9953,28 Мбит/с (10 Гбит/с) и 39813,12 Мбит/с (40 Гбит/с) соответственно. Линейные выходы всех SLM оборудованы двумя линейными оптическими портами. Это позволяет конфигурировать мультиплексоры в режимах терминальном, выделения/вставки и регенератора, а также использовать их в линейных сетях с системой защиты «1+1» и в кольцевых топологиях сети SDH с автоматическим резервированием. Синхронные линейные мультиплексоры конфигурируются и управляются (контролируются, обслуживаются) с ЕМ или NM. В качестве примеров SLM можно назвать линейные мультиплексоры типа SL-16 и SL-64 соответствующего уровня систем передачи SDH компании Siemens .

Рис. 2.2. Варианты формирования сигналов STM-N.

Мультиплексоры выделения/вставки, или ввода/вывода - это аппаратура промежуточных пунктов систем передачи SDH, обеспечивающая в этих пунктах выделение и вставку цифровых потоков для местного использования, транзит цифровых потоков, а также возможность разветвления данного цифрового линейного тракта (ЦЛТ) на линейные тракты меньшей пропускной способности. Синхронные DIM имеют те же уровни иерархии, что и системы передачи SDH. Практически разработаны и применяются на сетях такие мультиплексоры: DIM-1, DIM-4 и DIM-16. Причем, DIM-1 используют в сетях доступа, где преобладают цифровые потоки со скоростью передачи 2048 кбит/с. Из них формируются циклы передачи сигналов STM-1. Для повышения надежности трактов STM-1 они с помощью DIM-1 часто соединяются в сеть кольцевой топологии, т. е. в оптические кольца. Кольцевая сеть позволяет ввести резервирование по разным направлениям передачи кольца. При таком варианте построения сети SDH в случае аварии в линейном тракте функционирование сети не нарушается.

Простейшая кольцевая сеть с четырьмя (А, В, С, D) пунктами выделения/вставки (со встроенной АОП), которые оснащены мультиплексорами DIM-1, обрабатывающими цифровые потоки E1, показана на рис. 2.3. Каждый пункт доступа (узел) этой сети может выделять/вставлять от 1 до 63 потоков E1 (примеры указаны на схеме). Количество обрабатываемых потоков определяется лишь числом ТЭЗ в данном D/M-1. Предельное число первичных трактов в любом сечении кольца для данной схемы не превышает 63.

Рис. 2.3   Схема простейшая кольцевая сеть .

В каждой области  в среднем до 30 районов. Как правило, на АТС райцентра следует вводить несколько потоков E1. При создании в области кольцевой сети с выделением этих потоков в райцентрах возможности STM-1 не будут избыточными. Если же ввести сетевое резервирование, когда в каждый райцентр потоки E1 смогут поступать с разных сторон оптического кольца, то для многих областей понадобится по 2...3 сети трактов уровня SТМ-1или даже сеть трактов уровня STM-4.

Мультиплексоры типа DIM-16 используют в сетевом слое трактов высшего порядка, где главным объектом сетевых операций являются VC-4 с предельной полезной нагрузкой около 140 Мбит/с (1920 ОЦК). Высокую надежность сети таких трактов также обеспечивают кольцевые схемы построения сети SDH.

Таким образом, областью применения SM в конфигурации DIM являются кольцевые сети, которые используются как в транспортных сетях, так и в сетях доступа.

Мультиплексор типа DIM-16 имеет следующие порты:

- электрические порты для первичных цифровых потоков E1 со скоростью передачи 2048 кбит/с;

- электрические или оптические порты для трактов STМ-1;

- электрические или оптические линейные порты для ЦЛТ со скоростями передачи 155,52; 622,68 Мбит/с или 2,5 Гбит/с.

В соответствии с имеющимися портами аппаратура DIM-16 может также работать как терминальный мультиплексор в линейных трактах с системой защиты «1+1» или без защиты.

Мультиплексоры выделения/вставки конфигурируются, контролируются и управляются с местного ЕМ или от сетевого пункта управления, т. е. с NM дистанционно по встроенным каналам служебной связи. Условное обозначение мультиплексора выделения/вставки показано на рис. 2.1, в. Примером DIM является широкополосный мультиплексор выделения/вставки типа SMS-600W с системой защиты «1+1» уровня STM-4 компании NEC [167].

2.2. Применение технологии SDH на сетях операторов мобильной связи.

Первичная сеть, в принятом на сегодняшний день понимании, есть программно-аппаратный комплекс физических цепей, каналов передачи и трактов электросвязи, который образован на базе станций, узлов, объединенных линиями передачи и системой управления. Подразумевается, что современная первичная сеть использует цифровую передачу данных в среде электрического или оптического кабеля, а также радиоэфира. Можно с уверенностью утверждать, что создание первичной, или транспортной, сети является одной из ключевых задач для оператора связи, вне зависимости от типа предоставляемых им услуг. В самом деле, развитие бизнеса оператора без создания универсальной, надежной, масштабируемой сети, на основе которой можно предоставлять пользователю различные услуги, представляется крайне затруднительным.

Рис.2.4 Транспортная сеть мобильного оператора связи, построенная с    использованием технологии SDH терминальных устройств.

В настоящее время принято рассматривать три технологии, наиболее пригодных для строительства первичных сетей  плезиохронной иерархии (Plesiochronous Digital Hierarchy, PDH), синхронной иерархии (Synchronous Digital Hierarchy, SDH) и асинхронного режима передачи (Asynchronous Transfer Mode, ATM). Последняя является самой молодой, не до конца устоявшейся и, кроме того, не является в чистом виде технологией, предназначенной для создания первичной сети. Плезиохронная иерархия к настоящему времени в значительной степени устарела и не может рассматриваться как технология для построения вновь создаваемых транспортных сетей. Таким образом, наиболее сбалансированным решением указанной задачи является построение первичной сети на основе технологии. SDH.  Рассмотрим ряд базовых свойств технологии SDH, подтверждающих этот тезис:

• Зрелость и стабильность применяемых технологий и стандартов. Наряду с применением зрелого и устойчивого технологического базиса SDH реализация технологий в применяемом оборудовании соответствует современным рекомендациям и стандартам, в частности стандартам ETSI и ITU.

• Соответствие решений современному уровню технологии. SDH-решения соответствуют современному уровню как с экономической точки зрения (обеспечивая минимизацию общей стоимости владения), так и с концептуальной (за счет модульности, программируемости и мультисервисности) и технологической точек зрения (за счет применения современных стандартов в оборудовании, управлении и передаче данных).

• Высокое качество связи. Будучи изначально разработанной в качестве технологии первичных сетей связи, SDH обеспечивает высокую пропускную способность, гарантирует качество обслуживания и отказоустойчивость.

• Высокая надежность. Надежность сетей SDH достигается за счет резервирования на уровне архитектуры, топологии, на уровне отдельных узлов, а также на уровне критических элементов оборудования.

• Экономическая эффективность. Решения на базе технологии SDH обеспечивают сокращение времени вывода новых услуг на рынок (за счет малых затрат времени на создание, расширение и реконфигурацию систем), сокращение затрат на эксплуатацию системы, возможность экономии на приобретении дополнительного оборудования (за счет многофункциональности, совмещение различных функций на одной платформе), возможность расширения с минимальным количеством изменений за счет модульности системы, а также возможность интеграции с унаследованной инфраструктурой и оборудованием других производителей.

2.3 Сеть SDH для оператора мобильной телефонной связи.

В сетях операторов сотовой связи сети SDH используются для транспорта потоков с базовых станций к центрам мобильной коммутации. Потоки Е1 концентрируются на узлах SDH, которые, как правило, распределены на достаточно обширной территории. Количество подключаемых к узлу SDH потоков Е1, собранных с базовых станций, невелико (в среднем не более десятка на каждом из узлов). Реальные потребности в пропускной способности сети SDH для компании-оператора среднего размера составляют от STM-1 до STM-4 и, как правило, закладываются с неким запасом на перспективу. Для получения всех преимуществ технологии SDH, связанных с обеспечением максимального уровня надежности транспортной сети, представляется целесообразным строить кольца доступа STM-1/STM-4, сопрягающиеся на одном или нескольких узлах сети, имеющих наивысшую плотность трибутарных потоков E1и образующих опорную магистраль STM-4/STM-16.

В качестве сетеобразующих элементов транспортной сети оператора мобильной связи привлекательно использовать оборудование класса mini-SDH (например, мультиплексоры Lucent Technologies WaveStar AM1 +), в первую очередь, из-за наилучшего соответствия функциональных особенностей этих устройств (небольшое количество трибутарных портов в базовой конфигурации, наличие линейных портов как STM-1, так и STM-4 и т. д.) их ценовым характеристикам.

Уместно дополнительно отметить весьма важные эксплуатационные характеристики мультиплексоров WaveStar AM1 +, такие как простота монтажа, возможность монтажа в условиях улицы или в неприспособленных помещениях, невысокая стоимость обслуживания. Все вместе делает устройства подобного класса незаменимыми при необходимости построения высококачественной первичной сети при минимизации инвестиций. В качестве узлов концентрации большего количества потоков и, в то же время, для сопряжения колец транспортной сети необходимо использовать более мощные устройства. Так, в семействе WaveStar эту функцию могут выполнять мультиплексоры WaveStar ADM16/1 или их облегченная версия WaveStar ADM16/1 Compact. Полнофункциональные, «тяжелые» мультиплексоры могут быть размещены в местах расположения мобильных коммутаторов различных стандартов (DAMPS, GSM), а также в местах расположения городских коммутаторов.

2.4 Построение транспортных сетей операторов мобильной связи.

Даже если емкость сети небольшая, сама подвижность пользователя в мобильных сетях откладывает отпечаток на архитектуре сети (см. рис.2.5.) Такие сети имеют в значительной степени географически распределенную структуру. Тогда проблема построения транспорта для такой сети выливается в задачу объединения разбросанных по территории базовых станций, контроллеров, коммутаторов и пр. Определим ключевые связи между элементами сети (см. рис2.5). Точки 1, 2 и 3 – линии, связывающие базовые станций, контроллеры базовых станций и центры коммутации. Такие связи типичны для аналоговых сетей и для мобильных сетей поколения 2G. В большинстве случае это, так называемые, интерфейсы Е1 (G.703). С появлением услуг передачи данных (поколения 2,5G и 3G) в архитектуре сети мобильной связи появляются новые элементы. Точка 4 – линии «отвода» неречевого трафика (передачи данных). В некоторых решениях такой трафик отводится с контроллеров, в других – с базовых станций. В большинстве случае в данной точке используются интерфейсы X.21, E1, E3. Точки 5 и 6 указывают на связи маршрутизирующего и серверного оборудования. В общем случае, маршрутизаторы и сервера могут быть территориально удалены друг от друга. В случае их близкого расположения для связи в этой точке экономически целесообразно использовать интерфейсы Ethernet 100/10. Типичные интерфейсы в Точке 7 - X.21, E1, xDSL, ATM через E3 или STM-1 и др.

| BS | - базовая станция |
| --- | --- |
| BSC | - контроллер базовой станции |
| MSC | - центр коммутации подвижной связи |
| SMS | - сервер коротких сообщений |
| HLR | - опорный регистр местонахождения |
| AAA | - оборудование аутентификации, идентификации и учета |

Рис.2.5. Типичная архитектура сети мобильной связи поколения 2,5 G и 3G

Очевидно, что все эти разные типы линий связи могут быть достаточно протяженными. Тогда встает проблема мультиплексирования и перенос этих интерфейсов единым образом.

SDH-мультиплексоры: от мини до макси. Обзор типичной архитектуры сети, сделанный выше, сразу обращает внимание на большое количество синхронных интерфейсов, используемых на сети, от E1 до STM-1 и выше. Широкое использование таких интерфейсов делает очевидным выбор SDH-решений в качестве сетевого транспорта – однородной транспортной системы. Действительно, SDH-технология уже давно стандартизирована и хорошо себя зарекомендовала во всем мире. Выбор SDH делает легким развитие существующей SDH-инфраструктуры, а также подключение фрагментов сети оператора связи к сетям других операторов. Большинство Российских операторов связи имеют свои SDH-сети.

С точки зрения схемы транспортной сети (см. рис.2.6) очевиден выбор кольцевой структуры. Надежность, управляемость эффективность такой структуры общеизвестна. По опыту построения таких сетей для операторов мобильной связи  можно сказать, что в зависимости от емкости сети и других факторов на участке BS-BSC целесообразен выбор SDH-колец уровня STM-1/4 (155/622 Мбит/с). На участке BSC-MSC – SDH-колец уровня STM-4/16 (622Мбит/с и 2,5Гбит/с), хотя, в общем случае, полоса пропускания различных сегментов сети диктуется количеством абонентов сети.

Рис.2.6. Типичная схема транспортной сети оператора мобильной связи на основе SDH-решений.

Многие производители телекоммуникационного оборудования предлагают свои SDH - продукты, применимые в для таких решений, но совсем недавно мини - SDH от компании Lucent Technologies показали, что SDH - решения могут быть недорогими, при этом сохраняя все плюсы SDH-решений. В большинстве своих проектах транспортных сетей мы используем мини - SDH Metropolis® AM 1 Plus. Резюмирую, основные его достоинства можно описать следующим образом:

Масштабируемость не стоит дорого. В минимальной конфигурации, при мультиплексировании/демультиплексировании 16-и E1 в STM-1 (155Мбит/с), себестоимость решения на один E1- порт может опускаться ниже 300 у.е. В «максимальных» конфигурациях Metropolis® AM 1 Plus поддерживает 2 STM-4 интерфейса (622Мбит/с).

Мультисервисность не требует перехода на ATM- или IP-технологии. Интеграция услуг передачи данных (X.21 или Ethernet 10/100) c функцией мультиплексирования E1 потоков в рамках одного устройства осуществляется простой установкой дополнительного модуля.

Надежность присуща не только «тяжелым» решениям. Несмотря на свою «малость», мини-SDH поддерживают механизмы защиты (MSP и SNCP). Управляемость не должна быть дорогой. Система управления для сети начального уровня строится на базе персонального компьютера и операционной системы класса MS Windows. Кроме того, управляемость AM 1 Plus остается полной даже при использовании в SDH-сетях производства Alcatel (функция DCN Internetworking with Alcatel). Кроме того базовую конфигурацию Metropolis® AM 1 Plus можно расширять добавлением еще 16-и E1 (суммарно до 32 E1), или 12-и SDSL –интерфейсов для подключения удаленных BS и BSC, или 2-х STM-1 для объединения двух SDH-колец..

Мощность SDH-колец на базе Metropolis® AM 1 Plus ограничивается только STM-4-интерфейсами. Для построения более мощных SDH-сетей мы используем мультиплексор Metropolis® ADM Compact, либо WaveStar® ADM 16/1, поддерживающий интерфейсы до STM-16. Среди особенностей ADM Compact можно отметить:

Одно из самых дешевых решений класса STM-16;

Ввод-вывод и гибкая кросс-коммутация каналов 2Мбит/с непосредственно с уровня STM-16; Важной особенностью ADM является применение механизмов резервирования MS-SPRing и VC-SNC/N, включая двойное подключение узлов; и др.

2.5. Мультисервисные шлюзы.

Надежная и недорогая основа транспорта построена – оптоволоконная система передачи. Дальнейшие возможные шаги на пути развития транспортной сети- повышение эффективности использования, переходом на пакетную коммутацию речи, и использованием мультисервисных или, так называемых, конвергированных технологий.

В настоящее время неизвестны открытые VoIP- и VoATM-решения (голос через IP и голос через ATM), применимые для любого стандарта мобильных сетей 2,5G и 3G и для оборудования различных производителей. Это делает затруднительным использование «нефирменных» решений для пакетизации речи на участках между базовой станцией, котроллером и центром коммутации. Т.е. манипуляция разговорными каналами и каналами сигнализации на интерфейсах между BS, BSC и MSC становится затруднительной. Остается только прозрачный их перенос через SDH-транспорт.

Методом исключения (см. рис.2.4) можно констатировать, что оставшимися открытыми интерфейсами, в которых так или иначе можно использовать известные VoIP- и VoATM-решения являются интерфейсы в Точках 3 и 7. Точка 3 – это интерфейс с другой телефонной сетью, обычно реализованный на основе структурированного E1 (ИКМ30/32) c сигнализацией ОКС№7 или R1,5 (2ВСК + многочастотная регистровая сигнализация). Точка 7 – интерфейс с сетью передачи данных, обычно реализованный на Frame Relay, xDSL, ATM через E3 или STM-1 и др.

Таким образом, оставшимся актуальным местом включения мультисервисного шлюза остается точки выхода на сети общего пользования (см. рис2.5). Заметим, что шлюзовое оборудование в большинстве своем хорошо совместимы с SDH-сетями. Это обеспечивает гарантии актуальности использования существующей SDH-сети даже при внедрении мультисервисных решений.

| GW | - (мультисервисный) шлюз |
| --- | --- |
| SoftSwitch | - программный (или гибкий) коммутатор |

Рис.2.5. Типичная схем применения мультисервисного узла доступа

Большинство производителей предлагают коммутируемые мультисервисные решения. Тогда в схеме появляется новый элемент - SoftSwitch (см. рис.2.5). Отметим то, что необходимость установки SoftSwitch, как правило, появляется в случае значительного роста сети оператора, и, вследствие того, появления большого количества шлюзов.

2.6 Классификация и выбор оптического кабеля связи

Оптический кабель состоит из скрученных по определенной системе оптических волокон из кварцевого стекла (световодов), заключенных в общую защитную оболочку. При необходимости кабель может содержать силовые (упрочняющие) и демпфирующие элементы. Существующие ОК по своему назначению могут быть классифицированы на три группы: магистральные, зоновые и городские. В отдельные группы выделяется подводные, объектовые и монтажные ОК . Магистральные ОК предназначаются для передачи информации на большие расстояния и значительное число каналов. Они должны обладать малыми затуханием и дисперсией и большой информационно-пропускной способностью. Используется одномодовое волокно с размерами сердцевины и оболочки 8/125 мкм. Длина волны 1,3...1,55 мкм. Зоновые ОК служат для организации многоканальной связи между областным центром и районами с дальностью связи до 250 км. Используются градиентные волокна с размерами 50/125 мкм. Длина волны 1,3 мкм. Городские ОК применяются в качестве соединительных между городскими АТС и узлами связи. Они рассчитаны на короткие расстояния (до |10 км) и большое число каналов. Волокна-градиентные (50/125 мкм). Длина волны 0,85 и 1,3 мкм. Эти линии, как правило, работают без промежуточных линейных регенераторов . Подводные ОК предназначаются для осуществления связи через большие водные преграды. Они должны обладать высокой механической прочностью на разрыв и иметь надежные влагостойкие покрытия. Для подводной связи также важно иметь малое затухание и большие длины регенерационных участков. Объектовые ОК служат для передачи информации внутри объекта. Сюда относятся учрежденческая и видеотелефонная связь, внутренняя сеть кабельного телевидения, а также бортовые информационные системы подвижных объектов (самолет, корабль и другое).

Монтажные ОК используются для внутри- и межблочного монтажа аппаратуры. Они выполняются в виде жгутов или плоских лент. Основным элементом ОК является оптическое волокно (световод), выполненное в виде тонкого стеклянного волокна цилиндрической формы, по которому передаются световые сигналы с длинами волны 0,85...1,6 мкм, что соответствует диапазону частот (2,3...1,2) • 1014 Гц. Световод имеет двухслойную конструкцию и состоит из сердцевины и оболочки с разными показателями преломления. Сердцевина служит для передачи электромагнитной энергии. Назначение оболочки — создание лучших условий отражения на границе "сердцевина — оболочка" и защита от помех из окружающего пространства. Сердцевина волокна, как правило, состоит из кварца, а оболочка может быть кварцевая или полимерная. Первое волокно называется кварц—кварц, а второе кварц—полимер (кремнеорганический компаунд). Исходя из физико-оптических характеристик предпочтение отдается первому. Кварцевое стекло обладает следующими свойствами: показатель преломления 1,46, коэффициент теплопроводности 1,4 Вт/мк, плотность 2203 кг/м3. Снаружи световода располагается защитное покрытие для предохранения его от механических воздействий и нанесения расцветки. Защитное покрытие обычно изготавливается двухслойным: вначале кремнеорганический компаунд (СИЭЛ), а затем—эпоксидакрылат, фторопласт, нейлон, полиэтилен или лак. Общий диаметр волокна 500...800 мкм . В существующих конструкциях ОК применяются световоды трех типов: ступенчатые с диаметром сердцевины 50 мкм, градиентные со сложным (параболическим) профилем показателя преломления сердцевины и одномодовые с тонкой сердцевиной .

В настоящее время наиболее распространен метод создания ОВ с малыми потерями путем химического осаждения из газовой фазы. Получение ОВ путем химического осаждения из газовой фазы выполняется в два этапа: изготовляется двухслойная кварцевая заготовка и из нее вытягивается волокно .Во внутрь полой кварцевой трубки с показателем преломления длиной 0,5...2 м и диаметром 16...18 мм подается струя хлорированного кварца и кислорода . В результате химической реакции при высокой температуре (1500...1700° С) на внутренней поверхности трубки слоями осаждается чистый кварц . Таким образом, заполняется вся внутренняя полость трубки, кроме самого центра. Чтобы ликвидировать этот воздушный канал, подается еще более высокая температура (1900° С), за счет которой происходит схлопывание и трубчатая заготовка превращается в сплошную цилиндрическую заготовку. Чистый осажденный кварц затем становится сердечником ОВ с показателем преломления, а сама трубка выполняет роль оболочки с показателем преломления. Вытяжка волокна из заготовки и намотка его на приемный барабан производятся при температуре размягчения стекла (1800...2200° С). Из заготовки длиной в 1 м получается свыше 1 км оптического волокна .

Конструкции ОК в основном определяются назначением и областью их применения. В связи с этим имеется много конструктивных вариантов. В настоящее время в различных странах разрабатывается и изготавливается большое число типов кабелей.

Типовые конструкции оптических кабелей: повивная концентрическая скрутка; скрутка вокруг профилированного сердечника; плоская конструкция; волокно; силовой элемент; демпфирующая оболочка; защитная оболочка; профилированный сердечник; ленты с волокнами .

Кабели второй группы имеют в центре фигурный пластмассовый сердечник с пазами, в которых размещаются ОВ. Пазы и соответственно волокна располагаются по геликоиде, и поэтому они не испытывают продольного воздействия на разрыв. Такие кабели могут содержать 4, 6, 8 и 10 волокон. Если необходимо иметь кабель большой емкости, то применяется несколько первичных модулей.

Кабель ленточного типа состоит из стопки плоских пластмассовых лент, в которые вмонтировано определенное число ОВ. Чаще всего в ленте располагается 12 волокон, а число лент составляет 6, 8 и 12. При 12 лентах такой кабель может содержать 144 волокна.

Для организации многоканальной связи применяются в основном четырех и восьмиволоконные кабели.

Кабель магистральной связи ОМЗКГ содержит одномодовые волокна, обеспечивающие многоканальную связь на большие расстояния. Кабель содержит четыре или восемь волокон, расположенных в пазах профилированного пластмассового сердечника. Защитный покров изготавливается в двух модификациях: из стеклопластиковых стержней или стальных проволок. Снаружи имеется пластмассовая оболочка. Кабель предназначен для прокладки в грунт.

Магистральный кабель ОКЛ изготавливается из одномодовых волокон с сердцевиной диаметром 10 мкм, имеет две модификации: с медными проводниками диаметром 1,2 мм для дистанционного питания регенераторов и без медных проводников с питанием от местной сети или автономных источников теплоэлектрогенераторов (ТЭГ).

Центральный силовой элемент выполнен из стеклопластиковых стержней. Наружный покров кабеля имеет несколько разновидностей: для прокладки в канализации — это полиэтиленовый шланг (марка ОКЛ), для подземной прокладки—броневой покров из стеклопластиковых стержней (ОКЛС), стальных лент (марка ОКЛБ), круглой проволоки (ОКЛК).

Для подводных речных переходов создан кабель с алюминиевой оболочкой и круглопроволочной броней (ОКЛАК). Для станционных вводов и монтажа используется кабель ОКС.

Учитывая специфику организации сотовой сети вдоль автотрассы, а также возможности получения дополнительных доходов от аренды цифровых потоков сторонними организациями в качестве оптимального кабеля предлагается ОМЗКГ.

Глава 3  . ПРОЕКТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

3.1 Расчет основных параметров ОК .

При расчете параметров ОК учитываем следующие данные: 2а = 50 мкм – диаметр сердечника оптического волокна; 2в = 125 мкм – диаметр отражающей оболочки оптического волокна; n1=1,53 мкм – показатель преломления сердечника;n1=1,5 мкм – показатель преломления оболочки;λ=1,3 мкм – длина волны;L = 250 км – длина линии;lС=4000 м – строительная длина кабеля;NРС- количество разъемных соединений (на выходе оптического усилителя и входе оптического приёмника);aНС дБ – потери на неразъемных соединениях; aРС дБ – потери на разъемных соединениях;PПЕР дБм – уровень оптического сигнала на выходе оптического усилителя; Рпр- чувствительность фотодетектора оптического приёмника; αдб/км – коэффициент затухания.

Относительная разность показателей преломления:

Д = n1−n2n1,                                                                           (3.1)

Д =1,53−1,51,53 = 0,02,

Числовая апертура. Апертура – это угол между оптической осью и одной из образующих светового конуса, попадающего в торец волоконного световода, при котором выполняется условие полного внутреннего отражения. Учитывая, что в световоде границей раздела сред сердцевина – оболочка являются прозрачные стёкла, возможно, не только отражение оптического луча, но и проникновение его в оболочку. Для предотвращения перехода энергии в оболочку и излучения в окружающее пространство необходимо соблюдать условие полного внутреннего отражения и апертуру.

Известно, что при переходе из среды с большей плотностью в среду с меньшей плотностью, то есть при n1>n2, волна при определённом угле падения полностью отражается и не переходит в другую среду. Угол падения начиная с которого вся энергия отражается от границы раздела сред, при wp=θв, называется углом полного внутреннего отражения:

sinq=n2n1=m2⋅e2m1⋅e1,                                                                  (3.2)

где m и e - соответственно магнитная и диэлектрическая проницаемости сердечника (m1,e1) и оболочки (m2,e2). При wp>q преломлённый луч проходит вдоль границы раздела сердцевина - оболочка и не излучается в окружающее пространство.

При wp>qв энергия, поступившая в сердечник, полностью отражается и распространяется по световоду. Чем больше угол падения волны, wp>qв в пределах от qв до 90 градусов, тем лучше условия распространения и тем быстрее волна придёт к приёмному концу. В этом случае вся энергия концентрируется в сердечнике световода и практически не излучается в окружающую среду. При падении луча под углом, меньшим угла полного отражения, wp<qв , энергия проникает в оболочку, излучается во внешнее пространство и передача по световоду неэффективна.

Режим полного внутреннего отражения предопределяет условие подачи света на входной торец волоконного световода. Световод пропускает лишь свет, заключённый в пределах телесного угла qа, величина которого обусловлена углом полного внутреннего отражения qв. Этот телесный угол qа характеризуется числовой апертурой:

NA=sin qа                                                                                (3.3)

NA=sin qа=(n12 - n22)1/2= (1.53 ^2 – 1.5^2 ) = 0.3

Между углами полного внутреннего отражения qв и апертурным углом падения луча qа имеется взаимосвязь. Чем больше угол qв , тем меньше апертура волокна qа . Следует стремится к тому, чтобы угол падения луча на границу сердечник - оболочка wp был больше угла полного внутреннего отражения qв и находился в пределах от qв до 90 градусов, а угол ввода луча в торец световода w укладывался и апертурный угол qа (w<qа). В действующих технических условиях NA=0,3 [ ].

Нормированная частота. Важнейшим обобщённым параметром волоконного световода, используемым для оценки его свойств, является нормированная частота V.Она получается суммированием аргументов цилиндрических функций для сердцевины (g1 a) и оболочки (g2 a):

V = 2πaλn12−n22                                                                     (3.4)

V =2∗3,14∗25∗10−61,3∗10−6=1,532−1,52=3,6 кГц

где a - радиус сердцевины оболочки; n1 - показатель преломления сердцевины; n2 - то же, оболочки.

Число волн (мод). Число волн (мод) определяется с учетом конструкции волокна. Существующие конструкции ВС (волоконные световоды) с диаметром сердцевины 50 мкм являются многомодовыми системами, и по ним распространяется большое число волн. В общем виде число мод в ВС определяется по формуле:

N=V2(1+2/n)/2                                                                          (3.5)

где n - показатель степени изменения профиля показателя преломления, тогда для ступенчатого ВС n равно бесконечности:

N= 7.25^2/2 = 26,3

Волновое сопротивление. Волновое сопротивление волоконного световода может быть определено на основании формул для электрического и магнитного полей:

ZB=EZHϕ или ZB=EϕΗΖ                                                      (3.6)

Однако для упрощения расчета воспользуемся предельными значениями волнового сопротивления для плоской волны:

ZB=Z0n                                                                                    (3.7)

где Z0=μ0Ε0=376,7,Ом- волновое сопротивление идеальной среды.

В реальных условиях волновое сопротивление оптического кабеля имеет промежуточное значение:

Z0n1≤ZB≤Z0n2                                                                         (3.8)

Z0n1=376,71,53=246,21Ом

Z0n2=376,71,5=251,13Ом

Таким образом волновое сопротивление оптического кабеля:

246,21≤ZB≤251,13Ом

Критическая длина волны и частоты. При определении критической длины волны и частоты учитывается следующее: световоды, как и волноводы, имеют частоту отсечки (критическую частоту f0), и по ним возможна передача лишь волн длиной меньше диаметра сердцевины световода ( λ<d ).

Суммируя значения поперечных составляющих g сердцевины и оболочки, получаем:

g12+g22=k12 - k22=k0(n12 - n22),                                             (3.9)

где k0=2 pi/λ=2 pi f/c; g12=k12 -b2 -поперечная составляющая волнового числа сердцевины; k1=2 pi/λ - волновое число сердцевины; b - коэффициент распространения в световоде.

Для определения критической частоты f0 надо принять g2=0, т.к. при значениях g2>0 поле концентрируется в сердцевине световода, а при g2=0 оно выходит из сердцевины и процесс распространения по световоду прекращается, тогда:

g12=k0(n12 - n22),                                                                           (3.10)

f0=g12 pi(n12 - n22)1/2 ,                                                                 (3.11)

Умножив числитель и знаменатель на радиус сердцевины r1 (3.11), получим:

f 0=g1 c r1/pi d(n12 - n22)1/2 ,                                                           (3.12)

где d - диаметр сердцевины волокна, тогда:

f 0=2.405 * 3 10^5*5/ (3.14 *10*0.3 ) = 3.8*10^5 Гц

Критическая длина волн определяется:

λ0=v1/f0=pi⋅dg1⋅a⋅n1(n12 -n22)1/2 ,                                                          (3.13)

где v1=Pnm - параметр, характеризующий тип волны (моду) и значения Pnm для различных типов волн λ0 можно найти в специализированной литературе по ОК .

Из формулы (3.13) видно, что чем толще сердцевина световода и чем больше отличаются n1 и n2 , тем больше критическая длина волны и ниже критическая частота световода f0 , тогда:

λ0=3.14*10*10^-6*0.3/ ( 2.405*1.53*5 ) = 2..5,6 , мкм

Затухание ОК характеризуются двумя важнейшими параметрами: затуханием и дисперсией.

Затухание a определяет длину участков и для трактов оптических кабелей обусловлено собственными потерями в волоконных световодах ac и дополнительными потерями вызываемыми кабельными aк, обусловленные скруткой, а также изгибами световодов при наложении покрытий и защитных покрытии в процессе изготовления оптического кабеля.

Собственные потери ВС состоят в первую очередь из потерь поглощения aп и потерь рассеяния aр. Механизм потерь, возникающих при распространении по волоконному световоду электромагнитной энергии объясняется так: часть мощности, поступающей на вход световода рассеивается вследствие изменения направления распространения лучей на нерегулярностях и их высвечивания в окружающее пространство (aп), а другая часть мощности поглощается посторонними примесями, выделяясь в виде джоулева тепла (aп+ aпр). Такими примесями являются ионы металлов (никель, железо, кобальт и др.) и гидроксильные группы (ОН), приводящие к появлению резонансных всплесков затухания.

Потери на поглощение зависят от чистоты материала и при наличии посторонних примесей (aпр) могут достигать значительной величины (aп+ aпр).

Потери на рассеяние лимитируют предел минимально допустимых значений потерь в волоконных световодах, в результате a= aп+ aр+ aпр + aк

Затухание за счёт поглощения, дБ/км, связано с потерями на диэлектрическую поляризацию, линейно растёт с частотой, существенно зависит от свойств материала световода ( tg q ) и рассчитывается по формуле:

αn=πn1tgδλ∗8,69∗103                                                                (3.14)

где n - показатель преломления; tg q - тангенс угла диэлектрических потерь в световоде, тогда:

αn=3,14∗1,53∗10−101,3∗10−6∗8,69∗103=1,6дБкм

Потери рассеяния обусловлены неоднородностями материала ВС, расстояния между которыми меньше длины волны, и тепловой флуктуацией показателя преломления. Величина потерь на рассеяние, дБ/км, называемое рэлеевским, определяется по формуле:

αР=KРλ4,                                                                                           (3.15)

где Kp - коэффициент рассеяния, для кварца равный 0,8 (мкм4дБ)/км, тогда:

αР=1,51,34=0,52дБкм

Потери на рэлеевское рассеяние определяют нижний предел потерь, присущих ВС. Этот предел различен для различных волн и с увеличением длины волны уменьшается.

Общие потери определяются:

α=αn+αР;                                                                                   (3.16)

α=1,6+0,52=2,12дБкм

Наряду с затуханием пропускная способность dF является важнейшим параметром ВОСП. Она определяет полосу пропускаемую световодом, и соответственно объём информации, который можно передавать по оптическому кабелю. Теоретически по волоконному световоду можно организовать огромное количество каналов для передачи информации на большие расстояния. Однако имеются значительные ограничения, обусловленные тем, что сигнал на вход приёмного устройства приходит искажённым, чем длиннее линия тем больше искажение. Данное явление носит название дисперсии и обусловлено различием времени распространения различных мод в световоде и наличием частотной зависимости показателя преломления.

Дисперсия - это рассеяние во времени спектральных или модовых составляющих оптического сигнала. Дисперсия приводит к увеличению длительности импульса при прохождении по ОК.

Уширение импульса dt определяется как квадратичная разность длительности импульса импульсов на выходе и входе кабеля по формуле:

dt= (t вых2- t вх2)1/2                                                               (3.17)

Причём значения tвых и tвх берутся на уровне половины амплитуды импульсов. Связь между величиной уширения импульсов и полосой частот приближённо выражается выражением dF=1/dt. Так, если dt =20 нс/км, то dF =50 Мгц*км.

Дисперсия не только ограничивает частотный диапазон использования световодов, но и снижает дальность передачи по ОК, так как чем длиннее линия, тем больше проявляется дисперсия и больше уширение импульса. Дисперсия возникает из-за некогерентности источников излучения и появления спектра, а также существования большого числа мод N. Дисперсия, возникающая из-за первой причины, называется хроматической (частотной) и делится на материальную и волноводную.

3.2 Расчет длины регенерационного участка

По постановке задачи дипломного проектирования необходимо проектирование транспортной сети на базе ВОЛС для операторов сотовой связи стандарта GSM.

Расчет длины регенерационного участка (ℓр) является важным разделом проектирования ВОЛС. Для обеспечения лучшего качества передачи информации и экономии затрат предпочтительнее, чтобы ℓр была максимальной. Величина ℓр, в основном, определяется двумя факторами: потерями и дисперсией в оптическом кабеле. Наиболее перспективными в этом отношении являются системы с одномодовыми волоконными световодами (ВС) и длиной волны, равной 1,3 .1,55 мкм, которые при малых потерях позволяют получить высокую информационную емкость.

Определение длины регенерационного участка ВОЛС производится на основе заданных параметров качества связи и пропускной способности линии после того, как выбрана типовая система передачи ( в нашем случае STM-1) и оптический кабель (ОМЗКГ). Качество связи в цифровых системах передачи в первом приближении определяется уровнем флуктуационных шумов на входе фотоприемника и межсимвольной интерференцией, то есть перекрытием импульсов при их уширении. С ростом длины линии уширение импульсов, характеризуемое величиной τрез×ℓр, увеличивается, вероятность ошибки возрастает. Таким образом, длина регенерационного участка ℓр ограничивается либо затуханием, либо уширением импульсов в линии.

Для безискаженного приема ИКМ сигналов достаточно выполнить требование:

τ0+τрез×ℓр<Т,                                                                                       (3.18)

где Т– длительность тактового интервала ИКМ сигнала ; τ0 – длительность импульса;τрез– результирующая дисперсия или:

τ0+τрез×ℓр≤1FТ ,                                                                             (3.19)

где FТ- тактовая частота линейного сигнала.

Если длительность паузы равна длительности посылки, то:

τрез×ℓр≤1FТ                                                                                     (3.20)

Уширение импульса, прошедшего световод одного участка ℓр, не превышает половины длительности тактового интервала. Эти условия определяют первые расчетные соотношения для определения допустимой длины регенерационного участка:

ℓр≤1FТ×τрез - τ0τрез                                                                       (3.21)

или:

ℓр≤12FТ×τрез                                                                                 (3.22)

где τрез- результирующая дисперсия, поскольку выбран одномодовый кабель, то модовую дисперсию не рассматриваем. В одномодовых оптических волокнах результирующее значение дисперсии определяется хроматической дисперсией:

τхр=τм+τв                                                                               (3.23)

где хроматической дисперсия в свою очередь делится на: материальную дисперсию и волновую (внутримодовую) дисперсию(τв).

Материальная дисперсия (τм) - зависимость показателя преломления материала от длины волны. С ростом длины волны коэффициент дисперсии уменьшается:

τм=Δλи+Μ(х)пскм×нм                                                          (3.24)

где  - ширина спектральной линии источника излучения, равная 0,14 нм для лазера. По техническим данным на нашу аппаратуру  = 1,8нм; М() – удельная материальная дисперсия для кварцевого стекла равна –20 пскм×нм.

τм=1,8×−20×10−12=−36×10−12=−36пскм×нм

Волновая дисперсия (τв) - зависимость коэффициента распространения от длины волны:

τв=Δλи+Β(λ) пскм×нм                                                            (3.25)

где В() – удельная волновая дисперсия, для кварцевого стекла равна 10пскм×нм.

τв= 1,8×10×10−12=18×10−12=18пскм×нм

Суммируя волноводную и материальную дисперсии, получим хроматическую или результирующую дисперсию:

τрез=τхр=τм+τвпскм×нм                                                    (3.26)

τрез=−36+18=18пскм×нм

Эта величина близка к техническим данным аппаратуры и кабеля.

Найдем по формуле (3.22) допустимую длину регенерационного участка:

ℓр≤12×34,37×106×18×10−12≤81км

Величина которая носит название энергетического потенциала аппаратуры и определяется типом выбранного источника излучения и фотоприемника:

Q=Рпер−αвх−αвых−Рпр.мин,                                                       (3.27)

Энергетический потенциал берем из паспортных данных на выбранную аппаратуру. Она равна Q= 31дБ.

Для определения длины РУ составляется его расчётная схема (рисунок3. 1).

ПРОМ

ПРОМ

ОС- Р

ОС-Р

ОС-Н1

ОС-Н2

НРП

НРП +1

ОС-Р – оптический соединитель разъёмный (их число на РУ равно 2);

НРП –  необслуживаемый регенерационный пункт;

ПРОМ – приёмопередающий оптический модуль, преобразующий оптический сигнал в электрический, восстанавливающий параметры последнего и преобразующий его в оптический;

ОС-Н – оптический соединитель неразъёмный, число которых на единицу меньше числа строительных длин ОК, составляющих РУ;

Рисунок 3.1. - Расчётная схема РУ ЦВОСП

Длину максимального регенерационного участка, определяемого ослаблением линии можно получить из соотношения:

ℓр≤Q−м+αнс−2αрсαнс+α×ℓсдℓсд ,                                                              (3.28)

где Рпер- среднее значение, равное плюс 6дБ; αрс- 0,5дБ; αвх,αвых- 1,0дБ; αнс- 0,1дБ; α - 0,22дБкм; ℓсд- 4км; Рпр.мин- (-36) дБ(для выбранного типа фотоприемника); м- системный запас ВОСП по затуханию на участка регенерации.

Системный запас учитывает изменение состава оптического кабеля за счет появления дополнительных (ремонтных) вставок, сварных соединений, а также изменения характеристик оптического кабеля, вызванных воздействием окружающей среды и ухудшением качества оптических соединителей в течение срока службы, и устанавливается при проектировании ВОСП, исходя из ее назначения и условий эксплуатации оператором связи, в частности, исходя из статистики повреждения (обрывов) кабеля в зоне действия оператора. Рекомендуемый диапазон устанавливаемых значений системного запаса от 2дБ (наиболее благоприятные условия эксплуатации) до 6дБ (наихудшие условия эксплуатации).Эти данные взяты из технического паспорта на аппаратуру

Определяем максимальную длину регенерационного участка по формуле (3.28):

ℓр≤31−6+0,1−2×0,50,1+0,22×4×4=98,36км

Таким образом, для одномодового волокна длина регенерационного участка зависит от ослабления сигнала, но по расчету выполняется с некоторым запасом, поэтому больше чем в технических данных на оборудование завода-изготовителя, что может быть, так как расчет поверочный. Возможно, не были учтены какие-нибудь параметры, измененные заводом-изготовителем в процессе проектирования или технологии изготовления, что возможно, является коммерческой тайной, применения кабеля с меньшим затуханием. Проектируемая трасса на базе ВОЛС предназначена в качестве транспортной сети для операторов сотовой связи, поэтому необходимо учитывать эту специфику. Длина между ОП-А (г. Курган-Тюбе ) и ОП-Б (г. Куляб) равна 176км, что превышает максимальную ℓр=98,4км,следовательно, необходимо установить, на кабельной магистрали, НРП или ОРП. Так как данная трасса проектируется вдоль автотрассы Курган-Тюбе  и Куляб, то в промежуточном районе  Дангара (86 км от г. Курган-Тюбе) необходимо располагать ОРП. В связи выделением потоков (каналов) для БС сотовой сети вдоль автотрассы необходимо предусмотреть дополнительно установить НРП по следующей схеме: ОП-А (Сарбанд)-НРП-1 (Дангара)-НРП-2 (Восеъ)-НРП-3 ()- НРП-4 (с.)- НРП-5 (п. ). Схема организации связи показана на следующем рисунке.7

##### E1

S1

S1

##### E1

S1

S1

69.5 км

Дангара

Восеъ

68.9 км км

Сарбанд

##### S1

##### S1

E1

Куляб

21.4км

##### S1

##### S1

E1

S1

S1

##### E1

Курган-Тюбе

Рисунок 7 - Схема организации связи

15.5 км км

Для обеспечения связи между выбранными населёнными пунктами организуется 30 двухмегабитных потоков. Остальныеюори потоки – резервные, используются на транзит, развитие, для аренды, а также для организации связи с областным кольцом.

3.3 Расчет уровней передачи

При проектировании и эксплуатации системы связи необходимо знать величину уровней сигнала в различных точках тракта передачи. Чтобы охарактеризовать изменения уровня сигнала вдоль линии связи используют диаграмму уровней – график, который показывает распределение уровней вдоль тракта передачи.

Для построения диаграммы уровней необходимо рассчитать ослабление всех регенерационных участков по формуле:

Рпр=Рпер−α×ℓр+nнрс×αнс+nрс×αрс ,дБ                                   (3.29)

где Рпр- уровень мощности на приеме, дБ×м; Рпер- уровень мощности источника излучения, дБ×м; αрс - потери в разъемном соединении, дБ; nрс- количество разъемных соединений; αнс- потери в неразъемных соединениях, дБкм; nнрс- количество неразъемных соединений; α- коэффициент затухания ОВ, дБкм.

По схеме организации связи в дипломном проекте шесть участков регенерации: ОП А Курган-Тюбе- ТРП станции А с длиной 29км; ТРП станции А – ТРП станции Б с длиной 31 км; ТРП станции Б - ТРП станции В с длиной 25 км; ТРП станции В - ТРП станции Г с длиной 32,5 км; ТРП станции Г- ТРП станции Д с длиной 24 км; ТРП станции Д - ОП- Б Куляб с длиной 27,5 км. Для расчета Рпр определяем количество строительных длин кабеля на каждом участке регенерации:

N= Ln / lc

где Ln- длина участка регенерации; lc- строительная длина кабеля (4 км), тогда:

N1 = 294=7.25

N2 = 314=7.75

N3 = 254=6.25

N4 = 32.54=8.13

N5 = 244=6

N6 = 27.54=6.28

Подставляя в формулу (3.29) рассчитанные значения, получим:

Рпр.1.уч=6−0,22×29+7−1×0,1+2×0,5=−1,98,дБ

Рпр.2.уч=6−0,22×31+8−1×0,1+2×0,5=−2,52,дБ

Рпр.3.уч=6−0,22×25+6−1×0,1+2×0,5=−1,0,дБ

Рпр.4.уч=6−0,22×32,5+8−1×0,1+2×0,5=−2,85дБ

Рпр.5.уч=6−0,22×24+6−1×0,1+2×0,5=−0,78дБ

Рпр.6.уч=6−0,22×27,5+6−1×0,1+2×0,5=−1,55дБ

Исходя из полученных результатов, делаем вывод, что полученные уровни на приеме не ниже минимального уровня приема.

Глава 5. Технико-экономическое обоснование проекта

5.1 Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты на организацию кабельной магистрали в общем случае включают затраты на: линейные сооружения, КЛИН; оборудование линейно – аппаратные цеха (ЛАЦ), КЛАЦ и необслуживаемой регенерационный пункт (НРП), КНРП; технические задания, КЗД; оборудование ЭПУ, КЭПУ.

Для нашей магистрали:

затраты на технические сооружения ЛАЦ отсутствуют, так как оборудование будет размещаться в существующих зданиях;

затраты на ЭПУ также не рассчитываются, т. к. будут использоваться существующие электропитающие установки узлов связи.

Капитальные затраты на линейные сооружения определяется путем составления сметы. Потребность в кабеле при строительстве магистрали определяется общей длиной трассы с учетом норм запаса оптического кабеля. В смету также включается затраты на муфты, для стыковки волоконно-оптической кабеля, транспортные расходы Ст (13,1 %), заготовительно-складские расходы Сзср (5,5 %), а также строительно-монтажные работы (с учетом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов и плановых накоплений) Ссмр которые для оптического кабеля рассчитываются, укрупнено в размере 60 % от предыдущего итого. Расход кабеля на сооружение линии связи c учетом запасов для каждого линейного регенератора и оконечного пункта, стыка составляет lM =205 км. Стоимость кабеля типа ОМЗК с НДС и тарой СK=6753,6 сомони / км 11. Стоимость муфт типа МОГу-М с НДС СМ =270 сомони.

Смета затрат на линейные сооружения представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1- Смета затрат на линейные сооружения

| Наименование работ или затрат | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы, сомони | Общая, сомони |
| Раздел А |  |  |  |  |
| Стоимость кабеля | км | 205 | 6753,6 | 1384488 |
| Стоимость муфт | шт. | 50 | 270 | 13500 |
| Итого по разделу А: |  |  | 7023,6 | 1397988 |
| Раздел Б * |  |  |  |  |
| Транспортные расходы | % | 13,1 | 920,09 | 183136,4 |
| Заготовительно-складские расходы | % | 5,5 | 386,3 | 555,41 |
| Итого по разделу Б: |  |  | 9511,85 | 1878,29 |
| Раздел В |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы | % | 60 | 30683,4 | 6058,99 |
| Итого по разделу В: |  |  | 30683,4 | 6058,99 |
| Итого А+Б+В: |  |  | 91334,25 | 18035,6 |

*Примечание: % от общей стоимости по разделу А.

Капитальные затраты на линейные сооружения, составят:

КЛИН= СK +СМ + Ст + Сзср + Ссмр                                          (4.1)

КЛИН=18035,6 тыс. .

Смета капитальных затрат оборудования ЛАЦ и НРП определяется с учетом затрат на тару и упаковку, транспортных затрат, заготовительно-складских затрат, затрат на монтаж и настройку оборудования. При этом в стоимость оборудования укрупнено включается стоимость неучтенного оборудования в размере 10 %. Тара и упаковка рассчитывается по укрупненным показателям в размере 0,3 % от стоимости оборудования. Транспортные расходы также по укрупненным показателям рассчитываются в размере 13,1 % от стоимости оборудования. Заготовительно-складские расходы берутся, укрупнено в размере 5,5 % от суммы предыдущего итога. Расходы на монтаж и настройку с учетом накладных расходов и плановых накоплений, берутся, укрупнено в размере 23,9 % от предыдущего расхода. Смета затрат на оборудование линейно – аппаратные цеха и линейного регенератора представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2- Смета затрат на оборудование ЛАЦ и линейного регенератора

| Наименование работ или затрат | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость, тыс. тг |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел А |  |  |  |
| Затраты на оборудование систем передачи и линейного регенератора** | Комплекты-блоки | 7 | 2600,02 |
| Стоимость неучтенного оборудования | % | 10 | 260,0 |
| Тара и упаковка | % | 0,3 | 7,8 |
| Транспортные расходы | % | 13,1 | 340,6 |
| Заготовительно-складские расходы | % | 5,5 | 143,0 |
| Итого по разделу А: |  |  | 3351,42 |
| Раздел Б |  |  |  |
| Монтаж и настройка оборудования | % | 23,9 | 621,4 |
| Итого по разделу Б: |  | 23,9 | 621,4 |
| Итого А+Б |  |  | 3972,82 |

Капитальные затраты на оборудование линейно – аппаратные цеха и НРП составят:

КО=3972,82 тыс. тг.

Общие капитальные затраты представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3- Общие капитальные затраты

| Наименование затрат | Сумма, тыс. тг | Процент к общей сумме |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты на линейные сооружения, КЛИН | 18035,6 | 81,95 |
| Капитальные затраты на оборудование ЛАЦ и НРП, КО | 3972,82 | 18,05 |
| Итого: | 22008,42 | 100 |

Общие капитальные вложения согласнее к таблице 4.3 составляет:

К= 22008,42 тыс. тг.

Капитальные вложения на канал, определяется по формуле:

KКАН=KN

где N – число каналов (в нашем случае устанавливаются STM-1 (1920 каналов), тогда:

KКАН=22008,421920=11.46 тыс. тг.

Эксплуатационные расходы на канал ∙км, определяется по формуле:

KКАН⋅КМ=K(N×lM)

где lкм – протяженность c учетом запасов трассы равна lкм = 205 км.

KКАН⋅КМ=22008.42(1920×205)=2,35 тыс. тг.

4.2 Расчет численности производственных работников

Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка производится расчетом производственного персонала:

- по обслуживанию систем передачи в ЛАЦ;

- по обслуживанию линейных сооружений.

Так как намечается установить промежуточную аппаратуру в действующие ЛАЦ, то для ее обслуживания существующий штат не доукомплектовывается.

На узлах, где будет установлено оконечное оборудование, штатное расписание увеличивается на три техника.

По нормативам на каждые 150-250 километров магистрали создается центр технической эксплуатации в составе: один инженер; два электромонтера; один водитель.

Итого для обслуживания магистрали потребуется семь человек (таблица 5.4).

4.3 Расчет технико-экономических показателей

В заключении производим расчет основных экономических показателей, которые характеризуют эффективность капитальных вложений.

4.3.1 Расчет эксплуатационных расходов

Годовые эксплуатационные расходы включают в себя: годовой фонд оплаты труда; отчисления на социальные нужды; материальные затраты; амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов; прочие расходы. Оплата труда работников обслуживающих данный магистраль и мультиплексорное оборудование.

При расчете заработной платы численность обслуживающего персонала для новой техники должна соответствовать нормативам численности (пр 77 от 26.03.1998 г.) и приказ № 86 от 08.04.1999г. "О введении временных нормативов численности штата", а заработная плата – исходя из тарификационного коэффициента, соответствующего разряда и тарифной ставки 1 разряда определенным приказом информация конфиденциальная. Общий годовой ФОТ определяется суммой должностных окладов.

Годовой фонд оплаты работников, обслуживающих проектируемый объект, рассчитывается по формуле:

ФОТгод=Ч⋅З⋅12 (5.2)

где Ч - численность работников; З - среднемесячная заработная плата тг.

Годовой фонд заработной платы приведен в таблице 5.4.

Таблица 4.4 - Годовой фонд заработной платы

| Наименование должностей и профессий | ### Станционные сооружения | ### Линейные сооружения | Всего человек | Оклад, тенге | Годовой фонд зарплаты, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженер |  | ### 1 | 1 | 30000 | 360,0 |
| Техник | 3 |  | 3 | 25000 | 900,0 |
| Электромонтер |  | 2 | 2 | 23000 | 552,0 |
| Водитель |  | 1 | 1 | 20000 | 240,0 |
| Итого | 3 | 4 | 7 |  | 2052,0 |

Социальный налог – общегосударственный налог ставка налога должна соответствовать (с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента РК, имеющим силу закона от 2008 г.) "О налогах и других обязательных платежах в бюджет". Социальный налог определяется по формуле:

ЭС=ФОТгод×11%/100% (5.3)

Согласно (таблица 5.4) социальный налог определяется (5.3):

ЭС=2052.0×11100= 225.72 тыс. тг.

Материальные затраты включают: затраты на материалы и запчасти; расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд.

Затраты на материалы и запчасти определяются укрупнено по удельному весу данных затрат на аналогичных предприятиях (в размере 26,67 % от стоимости оборудования) определяется по формуле:

Эмат=26.67100×KO (5.4)

Эмат=26.67100×3972.82= 1059,59 тыс. тг.

Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяются в зависимости от потребляемой мощности и тарифа за один кВт  час. Расходы на электроэнергию определяется по формуле [22]:

ЗЭ=W×t×Ц (5.5)

где W–мощность оборудования, t – время работы оборудования, Ц – тариф (6,50 тенге по среднему тарифу ЮКО).

Мощность, потребляемую оборудованием, определяем по формуле:

W=N⋅WηкВт⋅час (5.6)

где N - количество единиц оборудования; W – общая мощность, потребляемая оборудованием ( общая потребляемая мощность -8760 кВт );  - КПД электропитающей установки (0,8).

W=1⋅87600,8=10950 кВт⋅час

Определим расходы на электроэнергию по формуле (5.5):

ЗЭ=10950×24×0.0065= 1708,2 тыс. тг.

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов определяются исходя из сметной стоимости основных фондов и норм амортизации на полное восстановление, и определяется по формуле:

A=i=1nФосн i⋅ni=Фосн лац⋅nлац+Фосн лин⋅n (5.7)

где Фосн.о сметная стоимость оборудования ЛАЦ и НРП, тыс. тг; Фосн лин - сметная стоимость линейных сооружений, тыс. тг; плац - норма амортизации для оборудований ЛАЦ и НРП, nο= 6,7 %; плин - норма амортизации для линейных сооружений, nлин= 5,6 %.

A=3972,82 х 6,7 +18035,6 х 5,6 = 1276,17 тыс. тг.

Прочие расходы определяются в размере 10 % от суммы рассчитанных ранее затрат.

Результаты расчета всех статей затрат на производство услуг связи приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5- Статьи затрат на производство услуг связи

| № |  | Наименование статей затрат | Сумма затрат, тыс. тг. в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел А |  |
| 1 |  | Фонд оплаты труда | 2052,0 |
| 2 |  | Отчисления на социальный налог, 11% от ФОТ | 225,72 |
| 3 |  | Затраты на материалы и запчасти | 1059,59 |
| 4 |  | Затраты на электроэнергию | 1708,2 |
| 5 |  | Амортизационные отчисления | 1276,17 |
| Итого по разделу А: |  |  | 5506,36 |
|  | Раздел Б |  |  |
| 1 |  | Прочие расходы | 3735,32 |
| Итого по разделу Б: |  |  | 550,64 |
| Итого А+Б |  |  | 10057,0 |

Эксплуатационные расходы согласно таблице 6.5 составляет:

Э=10057,0 тыс. тг.

Эксплуатационные расходы на 1-канал, определяется по формуле:

ЭКАН=ЭN (5.8)

где N – число каналов.

ЭКАН=6057,01920= 3,15 тыс. тг.

Эксплуатационные расходы на канал ∙км, определяется по формуле:

ЭКАН⋅КМ=Э(N×lM) (5.9)

где lM – протяженность c учетом запасов трассы равна lM= 205 км.

ЭКАН⋅КМ=6057.0(1920×205)= 15,38 тыс. тг.

5.3.2 Расчет доходов от услуг связи

Расчет доходов от услуг будем вести исходя из:

- от продажи карт абонентам сотовой связи стандарта GSM;

- предоставления технических средства связи (в данном случае - каналов) в течение года сторонним организациям;

- прочие доходы 25% от выше перечисленных.

Но, учетом специфики сотовой связи на первоначальном этапе доходы будем считать только от продажи карт.

Доходы от продажи карт в месяц рассчитываем по формуле:

Дар=Nк⋅d (5.10)

где Nκ - количество проданных карт (для упрощения считаем, что услугами сотовой связи пользуется 30% от населения (60 тыс. нас)),d - средний доход от одной карты- (за 1000 ед.), d= 800 тенге тг.

Дар=60,0⋅0,8= 48000,0 тыс. тг.

В год составляет- 576000,0 тыс. тг.

5.3.3 Расчет основных показателей эффективности капиталовложений

1)В настоящее время в целом по отрасли связи, подотраслям и отдельным предприятиям исчисляется укрупненный стоимостной показатель – себестоимость 100 тенге доходов. Экономический смысл показателя – определить, сколько текущих затрат потребовалось произвести для получения 100 тенге доходов и определяется по формуле:

С=ЭД×100 (5.13)

где С - себестоимость 100 тенге доходов, Э - эксплуатационные затраты, ДОД - доходы от основной деятельности.

С=6057.0576000.0×100= 1,05 тыс. тг

2)Прибыль определяется разностью между доходами основной деятельности и эксплуатационными затратами и определяется по формуле:

П=ДОД−Э (5.14)

НДС с 01.01.2009 г. 12 %, тогда ( 576000,0/1,12=514285,7 тыс. тг.)

П=514285.7−10057.0= 505228,7 тыс. тг.

3)Чистая прибыль определяется по формуле:

ПЧИСТ=П−НПОД (5.15)

где НПОД – подоходный налог с юридических лиц согласно Закона о бюджете на 2008 год составляет 20% от прибыли (1-й год эксплуатации), тогда подоходный налог – 101045,7 тыс. тг.

ПЧИСТ=505228,7−101045,7= 404182,9 тыс. тг.

4)Рентабельность рассчитывается по формуле:

Р = П / К % (5.13)

где К - капитальные затраты, (тыс.тенге)

Р = 404182,9 / 22008,42=183,6 %

5)Срок окупаемости определяется по формуле:

Т=КПЧИСТ (5.16)

где, К – капитальные вложения; ПЧИСТ - прибыль чистая (балансовая прибыль – подоходный налог 20%).

Т=22008,42404182,9=0,6 года

Таблица 5.6- Основные технико-экономические показатели

| Наименование показателей | ед.из. | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Себестоимость 100 тг доходов от основной деятельности | тыс.тг. | 1,05 |
| Прибыль (без НДС) | тыс.тг. | 576000,0 |
| Чистая прибыль | тыс.тг. | 404182,9 |
| Рентабельность | % | 183,6 |
| Срока окупаемости | год | 0,6 |

Результаты расчетов экономических показателей приведены в итоговой таблице 5.7.

Таблице 5.7

| Наименование показателей | Ед. из | Количество |
| --- | --- | --- |
| Протяженность трассы с учетом запаса | км | 251,260 |
| Количество каналов |  | 1920 |
| Капитальные затраты | тыс.тг | 22008,42 |
| капитальные затраты: -на канал - на каналакм | тыс.тг | 11,46 2,35 |
| Эксплуатационные расходы | тыс.тг | 10057,0 |
| Эксплуатационные расходы: - на канал - на каналакм | тыс.тг тыс.тг | 3,15 15,38 |
| Доходы от основной деятельности (без НДС) | тыс.тг | 514285,7 |
| Прибыль | тыс.тг | 404182,9 |
| Численность штата | чел. | 7 |
| Срок окупаемости капитальных вложений | лет | 0,6 |

Заключение

При сравнении с нормативными показателями Р 100% и Ток = 0,6 лет, можно сделать вывод, что данная кабельная магистраль является высокорентабельным и быстроокупаемым.

Для увеличения эффективности капитальных вложений можно расширить предоставляемые услуги связи посредством ввода в действие оставшихся незадействованными каналов и предоставление их в аренду различным предприятиям, а так же населению.

Глава 5. Охрана труда и техника безопасности.

# 5.1 Анализ условий труда при эксплуатации лазера.

В данном дипломном проекте требуется проектирования транспортной сети для сотовых операторов стандарта GSM на основе ВОЛС. Поскольку передающее устройство рассчитано на работу в составе многоканальных систем связи на соединительных линиях, то в главе освещены вопросы организации безопасности и жизнедеятельности на предприятиях связи нормирования рабочего дня, а так же методы обеспечения лазерной безопасности на предприятиях связи.

Излучающее оборудование находится в специализированном помещении. Монтируется в стойку. Доступ в помещение для работы с оборудованием имеет 2 человека.

Рисунок 4.1- Вид стойки для монтажа оборудования

В нашей стране на базе проведенных комплексных исследований и современных представлений о влиянии лазерного излучения на организм человека разработан и утвержден ряд нормативных документов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию лазерных изделий. Эти документы устанавливают единую систему обеспечения лазерной безопасности. В такую систему входят: технические средства снижения опасных и вредных производственных факторов, организационные мероприятия, контроль условий труда на лазерных установках.

В современной отечественной научно-технической и нормативной литературе дано несколько вариантов классификации лазерных изделий. С позиции обеспечения лазерной безопасности их классифицируют по основным физико-техническим параметрам и степени опасности генерируемого излучения.

В зависимости от конструкции лазера и конкретных условий его эксплуатации обслуживающий его персонал может быть подвержен воздействию опасных и вредных производственных факторов. Уровни опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте не должны превышать значений, установленных по электробезопасности, взрывоопасности, шуму, уровням ионизирующего излучения, концентрации токсических веществ и др.

4.1.1 Физиологические эффекты при воздействии лазерного излучения на человека

Непосредственное воздействие на человека оказывает лазерное излучение любой длины волны, однако в связи со спектральными особенностями поражаемых органов и существенно различными предельно допустимыми дозами облучения обычно различают воздействие на глаза и кожные покровы человека.

Воздействие лазерного излучения на органы зрения. Основной элемент зрительного аппарата человека — сетчатка глаза — может быть поражена лишь излучением видимого ( от 0.4 мкм ) и ближнего ИК-диапазонов ( до 1.4 мкм ), что объясняется спектральными характеристиками человеческого глаза ( рисунок 4.2 ). При этом хрусталик и глазное яблоко, действуя как дополнительная фокусирующая оптика, существенно повышают концентрацию энергии на сетчатке, что, в свою очередь, на несколько порядков понижает максимально допустимый уровень ( МДУ ) облученности зрачка [15].

1 — относительное пропускание глазной среды; 2 — произведение пропускания глазной среды на поглощение всеми слоями сетчатки.

Рисунок 4.2- Спектральные характеристики глаза

4.1.2 Определение класса опасности лазерного излучения по СНиП 5804-91

Степень воздействия лазерного излучения на оператора зависит от физико-технических характеристик лазера — плотности мощности (энергии излучения), длины волны, времени облучения, длительности и периодичности импульсов, площади облучаемой поверхности.

Лазерные изделия с точки зрения техники безопасности классифицируют в основном по степени опасности генерируемого излучения. Установлены следующие 4 класса лазеров (таблица 4.1):

Первый класс - к нему относят полностью безопасные лазеры, выходное излучение которых не представляет опасности для глаз и кожи человека;

Второй класс - к нему относят лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении кожи или глаз человека коллимированным пучком. В то же время диффузно отраженное излучение лазеров этого класса безопасно как для кожи, так и для глаз;

Третий класс - к нему относят лазерные устройства, работающие в видимой области спектра и выходное излучение которых представляет опасность при облучении как глаз (коллимированным и диффузно отраженным излучением на расстоянии менее 10 см от отражающей поверхности), так и кожи (только коллимированным пучком);

Четвертый класс - наиболее опасный — к нему относят лазерные устройства, даже диффузно отраженное излучение которых представляет опасность для глаз и кожи на расстоянии менее 10 см.

При определении класса опасности лазерного излучения учитываются три спектральных диапазона.

## Таблица 4.1

| Класс опасности лазерного излучения | 180380 | 3801400 | 1400105 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диапазон |  |  |
|  | I | II | III |
| 1 | + | + | + |
| 2 | + | + | + |
| 3 | — | + | — |
| 4 | + | + | + |

В данном дипломном проекте рассматривается аппаратура, в состав которой входит излучатель 3-го класса II-го диапазона опасности [10].

4.1.3 Гигиеническое нормирование лазерного излучения

В соответствии со СНиП 5804-91 регламентируют ПДУ для каждого режима работы лазера и его спектрального диапазона. Нормируемыми параметрами с точки зрения опасности лазерного излучения являются энергия W и мощность P излучения, прошедшего ограничивающую апертуру диаметрами dа=1.1 мм (в спектральных диапазонах I и II) и dа=7 мм (в диапазоне III); энергетическая экспозиция H и облученность E, усредненные по ограничивающей апертуре:

H=W/Sa; (4.1)

E=P/Sa (4.2)

где Sa — площадь ограничивающей апертуры и для нашего случая:

Sa=ПR2 (4.3)

Sa=3.14(0.5510-3)2=9.510-7

ПДУ лазерного излучения устанавливают для двух условий — однократного и хронического облучения. Под хроническим понимают "систематически повторяющееся воздействие, которому подвергаются люди, профессионально связанные с лазерным излучением". ПДУ при этом определяют как:

а) уровни лазерного излучения, при которых "существует незначительная вероятность возникновения обратимых отклонений в организме" человека;

б) уровни излучения, которые "при работе установленной продолжительности в течение всего трудового стажа не приводят к травме (повреждению), заболеванию или отклонению в состоянии здоровья как самого работающего, так и последующих его поколений".

ПДУ хронического воздействия рассчитывают путем уменьшения в 510 раз ПДУ однократного воздействия.

На практике важное значение имеет предельно допустимая однократная суточная доза.

4.2 Разработка системы естественного освещения

### В данном дипломном проекте решается задача проектировании транспортной сети на основе ВОЛС для операторов сотовой связи. По проекту мультиплексорные оборудования будут устанавливаться существующих зданиях (ЛАЦ, УП).

### Цифровые системы передачи (мультиплексоры) представляют собой цифровую систему с микропроцессорным управлением. Система имеет модульное построение аппаратного и программного обеспечения, хорошо совместима с существующими АТС и каналообразующими оборудованиями.

### Особое внимание при эксплуатации ЦСП должно уделяться дневному свету, который по гигиеническим условиям наиболее приемлем для зрения человека.

С помощью света осуществляется связь человека с окружающей средой. Рациональное освещение рабочих мест обеспечивает безопасные и здоровые условия труда /10/.

Освещение, соответствующее санитарным нормам, является главнейшим условием гигиены труда и культуры производства. При хорошем освещении устраняется напряжение зрения, ускоряется темп работы. При недостаточном освещении глаза сильно напрягаются, темп работы снижается, утомляемость работников увеличивается, качество работы снижается. Недостаточное освещение рабочих мест отрицательно влияет на хрусталик глаза, что может привести к близорукости. Чрезмерно яркое освещение раздражает сетчатую оболочку глаза, вызывает ослепленность. Глаза работников сильно устают, зрительное восприятие ухудшается, растет производственный травматизм, производительность труда падает. При хорошо организованном, рациональном освещении, соответствующем санитарным нормам, эти недостатки устраняются.

Для рационального освещения выполняются следующие условия:

- постоянная освещенность рабочих поверхностей во времени (колебание напряжения в сети не превышает 4% и не выходит за пределы установленных норм);

- достаточная и равномерно распределенная яркость освещаемых рабочих поверхностей;

- отсутствие резких контрастов между яркостью рабочей поверхности и окружающего пространства;

- отсутствие резких и глубоких теней на рабочих поверхностях и на полу в проходах, что достигается правильным расположением светильников, а также увеличением отражения света от потолка и стен помещения и освещаемых рабочих поверхностей.

В помещении ЛАЦ (УП) находятся операторы и непосредственно само оборудование.

Помещение ЛАЦ (УП) должно иметь естественное освещение. Оно подразделяется на боковое (проемы в стенах), верхнее (фонари в перекрытии) и комбинированное (верхнее плюс боковое).

Естественное освещение характеризуется коэффициентом естественной освещенности КЕО, выраженного в процентах:

КЕО=100∗ЕВЕН,                                                                                    (4.4)

где ЕВ - освещенность точки внутри помещения, лк;

ЕН – одновременная наружная освещенность горизонтальной поверхности рассеянным светом небосвода, лк;

Расчет естественного освещения в ЛАЦ заключается в определении площади световых проемов.

Исходные данные для расчетов: длина комнаты L=6 м, глубина комнаты B=3 м. Высота рабочей поверхности над уровнем пола hр=0,75 м. В комнате расположены два окна шириной 1 м и высотой 2,3 м каждое. Нижний край окна начинается на уровне 1 м от пола. Окна расположены с одной стороны комнаты. Рядом находится жилой 5-ти этажный дом, расположенный на расстоянии P=50 м.

Нормированные значения КЕО приводятся для III пояса светового климата СНГ. Рассматриваемый объект находится в г. Арысь, т.е. принадлежит к IV поясу, таким образом, КЕО для г. Арысь определяется по формуле:

(4.5)

где m и c - коэффициенты, определяемые в СНиП II-4-79.

Для г. Арысь коэффициент m=0,9, а коэффициент c для световых проемов, расположенных в наружных стенах зданий равен c=0,75.

По классу выполняемых работ в рассматриваемом помещении, данные помещения можно отнести к "проектным залам, конструкторским бюро", следовательно, значение КЕО выбираем равным  %.

Для объекта, расположенного в г. Арысь значение КЕО с учетом коэффициентов m и c равно:

%

Расчет естественного освещения заключается в определении площади световых проемов. При боковом освещении (световые проемы в наружных стенах здания) площадь световых проемов S0, обеспечивающую нормированные значения КЕО, можно определить исходя из соотношения 6.3.

(4.6)

Из соотношения 6.3 получаем формулу для определения площади световых проемов S0:

, (6.4)

где Sп - площадь пола помещения (м2), eн - нормированное значение КЕО,

kз - коэффициент запаса,   - общий коэффициент светопропускания,   - световая характеристика окон, r1 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, kзд - коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями.

Площадь пола помещения:

SП=B∗L=3∗6=18[ м2 ]

Так как рассматриваемое помещение по типу выполняемых работ относится к конструкторским бюро, то значение kз примем равным: kз=1,2.

В качестве светопропускающего материала используются деревянные рамы (ф2=0,75) с одинарными стеклами (ф1=0,9), в качестве несущих конструкций используются железобетонные фермы и арки (ф3=0,8). В качестве солнцезащитных устройств применяются убирающиеся регулируемые жалюзи (ф4=1). В этом случае коэффициент  равен:

Для определения коэффициента  необходимо знать отношение длины к глубине (к наиболее удаленной точки от окна). Так как окна расположены только на одной стороне, то это отношение равно:

LB=63=2

Также необходимо знать отношение  , где h1 - высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна.

[м]

Таким образом, отношение   равно:

Bh1=32,55=1,18

Для найденных отношений определяем, что коэффициент  равен  .

Для определения коэффициента r1 необходимо также знать соотношение  , где l - расстояние расчетной точки от наружной стены при боковом одностороннем освещении. Для данного случая для самой удаленной от окна точки можно принять l=B, в этом случае данное отношение равно 1.

Приняв коэффициент  , найдем коэффициент r1, который равен r1=1,8.

Для определения коэффициента Kзд определим высоту близлежащего дома. Для этого условно примем, что на каждый этаж с учетом межэтажных перекрытий приходится 3 м, а на чердак приходится 2 м. Таким образом, высота здания равна

H=3∗5+2=17м.

Коэффициент kзд определяется по соотношению  , которое в данном случае равно:

PHзд=5017=2,9=3

Из данного соотношения определяем, что kзд=1.

И так, расчетная площадь световых проемов равна:

S0=1,35∗10,5100∗0,48∗1,8∗1∗1,2∗18=3,54 [ м2 ]

4.3 Обеспечение оптимальных условий труда оператора

В ЛАЦ (УП) расположены рабочие места операторов, для обеспечения нормальной жизнедеятельности и безопасности которых требуется выполнения следующих норм :

- освещенности рабочего места;

- создание благоприятного микроклимата на рабочем месте;

- эргономического соответствия рабочего места;

- влияния вредных факторов.

Невыполнение выше упомянутых норм влечет за собой ухудшение здоровья обслуживающего персонала.

Для анализа факторов рассмотрим каждый из них в отдельности.

4.3.1 Освещенность рабочего места

Аппаратура не выделяет вредных веществ, она работает при нормальном атмосферном давлении. Все оптические сигналы и индикаторы являются достаточно видимыми /10/:

- Степень яркости.

Степень яркости непосредственного поля зрения зависит от индивидуальных черт и потребностей оператора. Принимается, что правильная степень освещенности находится в пределах 300 - 1000 люкс.

- Контрасты при освещении.

При освещение рабочего места, большую роль играет контраст между непосредственным полем действия оператора и смежными поверхностями. Слишком малый контраст затрудняет видение небольших деталей, слишком большой контраст вызывает для глаз отблески. Принципом является то, что непосредственное поле зрения освещено ясно, а смежные поверхности с соотношением 3/1. Непосредственное поле зрения – это угол в 1 градус с обеих сторон оптической оси глаза, смежные поверхности – угол в 30 градусов.

- Направление падения света.

Рабочее место установлено так, что обеспечивается дневное освещение. Для избежания нежелательной тени для людей действующих правой рукой Свет падает с левой стороны рабочего места (для действующих левой рукой с правой стороны).

Свет падающий спереди рабочего места утомляет зрение, поэтому, в поле зрения оператора не находятся окна и другие осветительные точки.

Все точки освещающие рабочие места на ЛАЦ (УП) имитируют дневное освещения. Для этого применяются люминесцентные лампы имитирующие дневной свет. При освещении рабочего места принят во внимание личный вкус оператора, так как некоторые из них не любят люминесцентных ламп. Большое влияние на освещение рабочего места имеет колоритность окружающей поверхности, поэтому окружающие поверхности имеют ясные цвета (серый, белый, синий, черный). Коэффициент отражения света от поверхностей непосредственно окружающих рабочее место находится в пределах 0,4 - 0,6. Пол темнее стен в пределах 0,2-0,4 . Темные и насыщенные цвета не применяются, так как рассеивают внимание и утомляют зрение.

Помещение, в котором находятся рабочие места с дисплеями компьютеров, приспособлены для работы обслуживающего персонала. Яркость экрана дисплея составляет 10 Кандел. Чтобы обеспечить правильные контрасты и уменьшить отблески принято, что больших окружающих поверхностей 0,3-0,4.

Во время работы освещение имеет одинаковый цвет и напряжение. Дневной свет, в зависимости от погоды, времени года, корректируется (жалюзи, оконное стекло). Кроме общего освещения существует местное освещение, позволяющее оператору работать без большого утомления.

4.3.2 Микроклиматические условия на рабочем месте

Микроклимат производственных помещений - метеорологические условия внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха /10, 16/.

Микроклимат производственного помещения оказывает значительное влияние на работника. Отклонения отдельных параметров микроклимата от рекомендованных значений снижают работоспособность, ухудшают самочувствие работника и могут привести к профессиональным заболеваниям.

1 Температура воздуха.

Температура воздуха оказывает существенное влияние на самочувствие и результаты труда человека. Низкая температура вызывает охлаждение организма и может способствовать возникновению простудных заболеваний. При высокой температуре возникает перегрев организма, что ведет к повышенному потовыделению и снижению работоспособности. Работник теряет внимание, что может стать причиной несчастного случая.

2 Повышенная влажность воздуха.

Повышенная влажность воздуха затрудняет испарение влаги с поверхности кожи и легких, что ведет к нарушению терморегуляции организма и, как следствие, к ухудшению состояния человека и снижению работоспособности. При пониженной относительной влажности (менее 20%) у человека появляется ощущение сухости слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

3 Скорость движения воздуха.

Скорость движения воздуха играет заметную роль в создании микроклимата в рабочей зоне. Человек начинает ощущать движение воздуха при скорости примерно 0,15 м/с. При этом действие воздушного потока зависит от его температуры. При температуре менее 36оC поток оказывает на человека освежающее действие, а при температуре более 40оC - неблагоприятное. Нормирование параметров микроклиматических условий осуществляется в зависимости от категории работы. Существует 3 категории работ в зависимости от энергозатрат организма. Работа в автозале относится к категории Ia - легкая физическая работа - производится сидя и не требует физического напряжения. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата для этой категории работ в теплый и холодный период года приведены в таблице 4.2 /10/.

- Таблица 4.2 – Оптимальные и допустимые параметры микроклимата

| Нормы | Оптимальные |  |  | Допустимые |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период работы | Темпе-ратура воздуха 0C | относительная влажность,% | Скорость движения воздуха, м/с,не более | температура воздуха, 0C | Относительная влажность, %, не более | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| Холодный | 22 - 24 | 30 - 60 | 0,1 | 21 - 25 | 80 | 0,1 |
| Теплый | 23 - 25 | 40 - 60 | 0,1 | 22 - 28 | 75 | 0,1 - 0,2 |

4.3.3 Эргономика рабочего места

На автоматизированном рабочем месте оператора-связиста на ЛАЦ (УП) в общем случае используются:

- средства отображения информации индивидуального пользования (блоки отображения, устройства сигнализации и так далее);

- средства управления и ввода информации (пульт дисплея, клавиатура управления, отдельные органы управления и так далее);

- устройства связи и передачи информации (модемы, телеграфные и телефонные аппараты);

- устройства документирования и хранения информации (устройства печати, магнитной записи и так далее);

- вспомогательное оборудование (средства оргтехники, хранилища для носителей информации, устройства местного освещения).

Автоматизированное рабочее место обеспечивается информационной и конструктивной совместимостью используемых технических средств, антропометрических и психофизиологических характеристик человека /10/.

При организации рабочего места должны учитываются не только факторы, отражающие опыт, уровень профессиональной подготовки, индивидуально-личностные свойства операторов-связистов, но и факторы, характеризующие соответствие форм, способов представления и ввода информации психофизиологическим возможностям человека.

При оптимизации процедур взаимодействия операторов-связистов с техническими средствами в условиях автоматизации эргономические факторы выступают в качестве основных, обуславливающих вероятностно-временные характеристики и напряженность работы. Эти факторы являются чувствительными к вариациям индивидуально-личностных свойств оператора.

Рабочая мебель является удобной для выполнения планируемых рабочих операций. Конструкция рабочей мебели: стола, стула имеет огромное значение для создания здоровых условий и высокопроизводительного труда. Рабочая мебель конструируется с учетом антропометрических данных человека, технических, эстетических и экономических факторов.

В комплекте рабочей мебели большое значение имеет конструкция производственного стула, так как от него зависит поза работника, а следовательно, и затрата энергии и степень его утомляемости. Рабочее сиденье имеет требуемые размеры, соответствующие антропометрическим данным человека, и быть подвижным. Наиболее удобны стулья и кресла с регулируемым наклоном спинки и высотой сиденья. Изменяя высоту сиденья от уровня пола и угол наклона спинки, можно найти положение, наиболее соответствующее трудовому процессу и индивидуальным особенностям работника.

Все поверхности письменных и рабочих столов расположены на уровне локтя при рабочем положении человека. При выборе высоты стола учтено, сидит человек во время работы или стоит.

Неудобная высота стола снижает эффективность работы и вызывает быстрое утомление. Отсутствие достаточного пространства для коленей и ступней вызывает постоянное раздражение работника. Минимальная рабочая высота стола составляет не менее 725 мм. Как показывает практика, для рабочего среднего роста высота рабочего стола принимается 800 мм. Для работника другого роста можно изменить высоту рабочего стула или положение его подножки так, чтобы расстояние от предмета обработки до глаз рабочего по высоте было равным примерно 450 мм.

Размещение технических средств и кресла оператора в рабочей зоне обеспечивает удобный доступ к основным функциональным узлам и блокам аппаратуры для проведения технической диагностики, профилактического осмотра и ремонта; возможность быстро занимать и покидать рабочую зону; исключение случайного приведения в действие средств управления и ввода информации; удобную рабочую позу и позу отдыха. Дисплей размещается на столе или подставке так, чтобы расстояние наблюдения информации на экране не превышало 700 мм (оптимальное расстояние 450 - 500 мм). Экран дисплея по высоте расположен так, чтобы угол между нормалью к центру экрана и горизонтальной линией взгляда составляет 200. В горизонтальной плоскости угол наблюдения экрана не превышает 600. Пульт дисплея размещен на столе или подставке таким образом, что высота клавиатуры пульта по отношению к полу составляет 650 - 720 мм. При размещении пульта на стандартном столе высотой 750 мм используется кресло с регулируемой высотой сиденья (450 - 380 мм) и подставка для ног.

Документ (бланк) для ввода оператором данных располагается на расстоянии 450 - 500 мм от глаза оператора, преимущественно слева, при этом угол между экраном дисплея и документом в горизонтальной плоскости составляет 30 - 400. Угол наклона клавиатуры равен 5-100. На рисунке 6.1 изображено рабочее место оператора (вид сбоку и вид сверху).

Экран дисплея, документы и клавиатура пульта дисплея расположены таким образом, что перепад яркостей поверхностей, зависящий от их расположения относительно источника света, не превышает 1:10 (рекомендуемое значение 1:3). При номинальных значениях яркостей изображения на экране 50 - 100 кд/м2 освещенность документа составляет 300 - 500 лк.

Рабочее место оборудуется таким образом, что движения работника наиболее рациональные, наименее утомительные.

Устройства документирования и другие, нечасто используемые технические средства, располагаются справа от оператора в зоне максимальной досягаемости, а средства связи слева, что освобождает правую руку для записей.

###### Рисунок 4.3 Рабочее место оператора (вид сбоку и вид сверху)

4.4Влияние вредных факторов

Шум на рабочем месте.

Беспорядочное смешение звуков различной интенсивности и частоты принято считать шумом.

Чрезмерный шум на производстве и в быту, уровень которого не соответствует существующим санитарным нормам, оказывает вредное влияние на организм человека: развивает тугоухость и глухоту, расшатывает центральную нервную систему, вызывает головные боли и бессонницу, учащается пульс и дыхание, изменяется кровяное давление /.

Шум является причиной более быстрого, чем в нормальных условиях, утомления и снижения работоспособности человека.

Работа человека в условиях чрезмерного шума ослабляет внимание, что может прослужить причиной производственного травматизма.

Помещение автозала не относится к числу помещений с повышенным уровнем шума, т.к. электронное оборудование станции не производит шума. Поэтому нормируется только суммарная мощность шума, которая не должна превышать 60 дБ.

##### Излучение.

Электровакуумные приборы, работающие в установках высоких и сверхвысоких частот при напряжениях свыше 6 кВ, становятся источниками "мягкого" рентгеновского излучения. При напряжениях свыше 15 кВ рентгеновское излучение выходит за пределы стеклянного баллона электровакуумного прибора и рассеивается в окружающем пространстве производственного помещения. Поэтому, если питающее напряжение (постоянное или импульсное) превышает 15 кВ, то применяются средства защиты обслуживающего персонала от рентгеновского облучения.

Электроннолучевые трубки мониторов компьютеров работают под напряжением 26 кВ, а следовательно являются источниками мягкого рентгеновского излучения.

Защитные устройства обеспечивают защиту обслуживающего персонала от воздействия рентгеновских лучей с таким расчетом, что доза рентгеновского облучения для всего тела человека за неделю не превышает 100 миллирентген (мр).

При работе с ПЭВМ для защиты от вредных излучений монитора пользуются защитными экранами.

Кроме того для защиты от бокового излучения расстояние между двумя компьютерами равно 2м.

4.5 Вентиляция

Для обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий воздушной среды в ЛАЦ (УП), применяют вентиляцию /10/.

В зависимости от своего назначения вентиляцию подразделяют на вытяжную и приточную. Вытяжная вентиляция удаляет из помещений загрязненный воздух. Приточная вентиляция подает в помещение чистый воздух.

Вентиляция может быть естественной, при которой воздухообмен происходит под действием естественных сил. Естественная вентиляция помещений в свою очередь может быть организованной (аэрация) и неорганизованной (инфильтрация). Аэрация – управляемое проветривание – осуществляют через окна. Инфильтрация – это воздухообмен через не плотности, имеющиеся в конструкции зданий, пористости материалов и т.п. Такая вентиляция происходит вследствие разности удельных весов (температур) воздуха снаружи и внутри здания (т.е. разности между внутренним и наружным воздухом) и в результате воздействия ветра на здание. В помещениях, в которых требуемый воздухообмен осуществляется аэрацией, створные оконные переплеты и другие открывающие устройства должны размещаться с таким расчетом, чтобы расстояние от уровня пола до низа проемов, предназначенных для притока воздуха в теплый период года, было не более 1,8 м, а предназначенных для притока воздуха в холодный период года – не менее 4 м.

При искусственной системе вентиляции загрязненный воздух из помещений удаляют при помощи кондиционеров.

Так, как вредных веществ, тепла, электромагнитных полей и других вредных факторов для человека аппаратура электронных станций не выделяет, то для создания оптимального варианта системы микроклимата удовлетворяющей потребностям операторов и самой станции является использование бытовых автономных кондиционеров, которые охлаждают воздух, автоматически поддерживают заданную температуру, очищают воздух от пыли, уменьшают влажность, изменяя воздухообмен с наружной средой.