4.3 Проект сети NGN г. Истравшан.

4.3.1. Структурная схема проектируемой сети.

Структурная схема проектируемой сети NGN представлена на рис. 4.1.

Он состоит из трех уровней:

- уровень администрирования: BAM (биллинг сервер),IM N2000 (управления ), MRS 6000 (сервер медиаресурсов) и SG7000 (шлюз сигнализации);

- уровень управления сетью: коммутатор SoftX3000;

- уровень опорной коммутации;

- уровень доступа: UMG8900, TMG8010 , IAD -123

4.3.2. Компоненты сети операторского класса

Сигнальный коммутатор: SoftX3000

SoftX3000  обеспечивает интегрированное решение для фиксированных и мобильных сетей на уровне управления сетью нового поколения. Архитектура программного обеспечения DOPRA  операторского класса обеспечивает характеристики оборудования “6Н’ (от английского high- высокий): высокая доступность, высокая надежность, высокая масштабируемость, высокие возможности режима реального времени, высокая сбалансированность нагрузки, высокая степень соответствия стандартам открытых систем. SoftX3000 может управлять вызовами до 2 млн. абонентов, максимальная способность обработки — 16 млн. вызовов в ЧНН

Транспортный медиашлюз ТМG8О1О

ТМG8О1О обеспечивает взаимодействие сетей ТфОП и NGN с высоким качеством обслуживания (ОоC), осуществляет кодирование/декодирование голосового трафика, передаваемых через пакетную сеть IР и сеть ТфОП с коммутацией каналов, а также устраняет джиттер задержки пакетов при их прохождении по опорной сети. Встроенный сигнальный шлюз позволяет одновременное кодирование/декодирование потоков ОКС7 и голосового трафика.

Универсальный медиашлюз UМG8900

UМG8900 поддерживает функции узкополосyой коммутации каналов и широкополосной коммутации пакетов и имеет разнообразные интерфейсы доступа. Коммутация пакетов предоставляет IР-интерфейс для обработки трафика услуг и преобразования между сетями IР и ТDМ, обеспечивая эффективное взаимодействие различных сетей.

UМG8900- универсальный медиашлюз NGN высокой емкости, который комбинирует функцию, медиашлюза, шлюза абонентского доступа и функции транспортного шлюза. С его использованием можно создавать NGN ориентированный коммутатор, а также шлюз для мобильной сети.

Шлюз сигнализации SG7000

Кроме встроенной функции шлюза сигнализации в ТМG, разработан также автономный шлюз сигнализации SG7000, выполненный в виде отдельного модуля. Он обеспечивает взаимодействие сетей ТфОП и NGN с сигнальным коммутатором и другим оборудованием баз данных IР (например, IР-НLR? IP-SCP и IР-SMSC). Шлюз обеспечивает до 5120 звеньев сигнализации 64 Кбит/с и функцию SТР.

Сервер медиаресурсов MRS6000

Под управлением сигнального коммутатора SoftX3000 , MRS6000 предоставляет медиаресурсы для пакетной сети. В отличие от традиционной интеллектуальной периферии (IР) на базе коммутации каналов, в основу MRS6000 положена пакетная технология, что избавляет от необходимости кодирования/ декодирования между TDM и IР, и в конечном итоге позволяет существенно повысить качество мультимедийного потока, передаваемого по IР-сети.

С помощью оборудования Qudwey 8505 создана кольцевая сеть на основе ВОЛС аналогично STM -1.

Схема размещения оборудование с учетом расширения на всю территории города показана на рис.4.2

ТфОП

Билинг

сервер

SoftX3000

SG7000

IM N2000

UMG8900

TMG8010

Qudwey 8505

Qudwey 8505

Qudwey 8505

Qudwey 8505

Qudwey 8505

Qudwey 8505

IAD 132

STM -1

Проект сети NGN г. Истравшан.