Содержание

Введение....................................................................................................................................

Глава 1. ЦЕЛЬ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОР И ЗАДАЧИ ПРОЕКТ………………...…

1.1. Цель проекта………………………………..….................................................................

1.2  Обоснование для выбора проект…………………….…………….……………………

1.3   Постановка задачи на проектирование.………………..………..……………………….

Глава 2  Общая характеристика технология WIMAX …..................................................

2.1  Эволюция стандарта WIMAX…………………………………………………………...

2.2  Перспективы развития стандарта WiMAX на ближайшие годы……………………..

2.3  Структура и особенности стандарта IEEE 802.16-2004………………………………...

2.4  Mesh-сеть..............................................................................................................................

2.5  Аппаратные средства...........................................................................................................

2.6  Оборудование базовой станции.........................................................................................

Глава 3. Расчет основных параметров сети  WIMAX……………………………………

3.1  Расчет абонентской нагрузки…………………………………………………………..

3.2  Расчет ожидаемой дальности связи ЦС (BS) – АБ (SS) и БС – АБ

3.3  Расчёт радиуса соты для сети БШД на основе WIMAX…..………………

3.3.1 Сетевое планирование………………………………..…….………………

3.3.2 Анализ прямого соединения (Forward Link)…..………….………………

3.3.3 Исследование радиуса соты……………………………….………………

Глава 4 Технико -экономические обоснование проекта

4.1  Необходимые данные для расчета капитальных вложений проекта

4.2  Расчет капитальных вложений проектируемой сети

4.3  Расчет эксплуатационных затрат проектируемой сети

4.4  Расчет показатели экономической эффективности…………………………………….

Глава 5    Безопасность жизнедеятельности…………………………………..

5.1 Характеристика помещения . Выбор помещения.……………………………………...

5.2  Оценка электробезопасность……………...........................................................................

5.3 Расчет  освещения………………………………………………….….

Заключение.... ....................................................................................................

Список литераторов………........................................................................

ВВЕДЕНИЕ

Internet - глобальная компьютерная сеть, охватывающая весь мир. Сегодня Internet имеет около 23 миллионов абонентов в более чем 150 странах мира. Ежемесячно размер сети увеличивается на 7-10%. Internet образует как бы ядро, обеспечивающее связь различных информационных сетей, принадлежащих различным учреждениям  во всем  мире, одна с другой. Если ранее сеть использовалась исключительно в качестве среды передачи файлов и сообщений электронной почты, то сегодня решаются более сложные задачи распределенного доступа к ресурсам. Около двух лет назад были созданы оболочки, поддерживающие функции сетевого поиска и доступа к распределенным информационным ресурсам, электронным архивам. Во всем мире стремительно растет потребность в беспроводных соединениях, особенно в сфере бизнеса и информационных технологий. Пользователи с беспроводным доступом к информации — всегда и везде могут работать гораздо более производительно и эффективно, чем их коллеги, привязанные к проводным телефонным и компьютерным сетям, так как существует привязанность к определенной инфраструктуре коммуникаций. Обычно беспроводные сетевые технологии группируются в три типа, различающиеся по масштабу действия их радиосистем, но все они с успехом применяются в бизнесе. На современном этапе развития беспроводных технологий, технология беспроводного широкополосного доступа WIMAX является наиболее удобной в условиях динамично увеличивающихся объемов информации и всерастущей необходимости не зависеть  от определенного месторасположения.

WIMAX – (от англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access), стандартизированная институтом IEEE технология широкополосной беспроводной связи, дополняющая линии DSL и кабельные технологии в качестве альтернативного решения проблемы "последней мили" на больших расстояниях.

Глава 1. Цель, обоснование выбор и задачи проект.

1.1 Цель проекта.

Целью данной дипломный проект является проектирование сети беспроводного широкополосного доступа на территории республики Таджикистан, что будет показано на примере г. Исфара, на основе технологии WIMAX для обеспечения наибольшего количества населения качественными и недорогими услугами связи в независимости от плотности населения и рельефа местности. WIMAX, как технология, также выбрана мною в качестве замены кабельных соединений, и частично мобильной связи, в местности, где применение данных технологий не целесообразно, как с точки зрения качества, так и экономической отдачи. Внедрение технологии WiMAX в Таджикистане существенно облегчит реализацию проектов «Телефонизация и интернетизация села», «Интернет – в каждую школу» и т. п., позволит гибко и эффективно бесполосным доступом.

1.2 Обоснование для выбора проект.

В дипломном проекте рассчитывается организация системы беспроводной широкополосной связи в городе Исфара. Данная сеть беспроводной широкополосной связи необходима городу Исфара, так как он является финансовым и научно культурным центром области. Данная система будет предоставлять населению услуги мобильной и фиксированной связи и будет ориентирована на широкий круг потребителей вследствие своего высокого качества и относительно умеренной стоимости, так как система стандартизирована и весь спектр выпускаемого оборудования стандартов семейства WIMAX совместим. Внедрение новых технологий, от лидеров мировых ИТ индустрии, базирующихся на последних достижениях научно – технического прогресса в области радиосвязи за последнее десятилетие, будет непосредственно содействовать динамичному развитию всех отраслей экономики, предоставлению широкого спектра услуг, доступных по цене гражданам, и обеспечит нашей стране полноценную интеграцию в мировое информационное пространство.

Многие операторы подвижной радиосвязи во всем мире предлагают услуги передачи данных и разнородного конвента по средствам беспроводных широкополосных сетей. Но до 2005 года в данном секторе телекоммуникационных услуг не существовало единого стандарта, что обуславливалось высокой себестоимостью услуг и конечного оборудования.  Именно эти два основных фактора оказывают наибольшее влияние на развитие сети. Развитие таких услуг предполагает поиск баланса в распределении ресурсов сети между традиционными, широко востребованными услугами голосовой связи, и потенциально перспективным рынком передачи данных.

Сравнительный анализ характеристик стандартов семейства WIMAX приводится в таблице 1.

Из таблицы 1.1 видно, что наилучшими показателями обладает стандарт, базирующийся на технологии 802.16a Rev D и его мобильный собрат 802.16e. Системы WIMAX обеспечивают большее покрытие зоны обслуживания при меньшем количестве сот, обладают повышенной потенциальной емкостью и улучшенным качеством приема сигнала базовыми станциями и абонентскими аппаратами.

Таблица 1.1 – Сравнительные характеристики стандартов семейства WIMAX

| Версия стандарта | 802.16 | 802.16a Rev D | 802.16e |
| --- | --- | --- | --- |
| Завершение | Декабрь 2001 | Лето 2004 | Середина 2005 |
| Спектр | 10-66GHz | 2-11 GHz | < 6 GHz |
| Условия работы | Линия прямой видимости | Отсутствие линии прямой видимости | Отсутствие линии прямой видимости |
| Скорость передачи данных | 32-134 Мбит/с в 28MHz | до 75 Мбит/с в 20MHz | до 15 Мбит/с в 5MHz |
| Модуляция | QPSK,16QAM, 64QAM | OFDM 256 подканалов, QPSK, 16QAM, 64QAM | OFDM 256 подканалов, QPSK, 16QAM.64QAM |
| Мобильность | Стационарно | Стационарно, портативно | Высокая портативность |
| Ширина канала | 20, 25, 28MHz | Масштабируемый 1.5 до 20MHz | = 802.16a с Подключающимися подканалами |
| Зона покрытия | 2-5 км | 7-10 км до 50 км | 2-5 км |

Технические характеристики стандарта 802.16a, предусматривающие работу оборудования в диапазоне от 2 до 11 ГГц, являются расширенным вариантом технических характеристик стандарта IEEE 802.16. Широкий диапазон частот, предусматриваемый стандартом 802.16, позволяет развертывать каналы передачи данных с высокой пропускной способностью с использованием передатчиков, устанавливаемых на мачтах сетей сотовой связи и высотных зданиях. Принимающее и передающее оборудование, работающее по этому стандарту, может находиться только в зоне прямой видимости.

Характеристики стандарта 802.16a:

- Дальность действия: до 50 километров.

- Покрытие: расширенные возможности работы вне прямой видимости позволяют улучшить качество покрытия обслуживаемой зоны;

- Частота: от 2 ГГц до 11 ГГц.;

- Спектральная эффективность: до 5 бит/сек/Гц.;

- Максимальная скорость передачи данных на сектор: до 70 Мбит/с на сектор одной базовой станции. Типовая базовая станция имеет до 6 секторов;

- Качество обслуживания: качество обслуживания контролируется на уровне управления доступом к среде, что позволяет использовать дифференцированные уровни обслуживания. Это дает возможность предоставлять коммерческим предприятиям обслуживание типа T1, а домашним пользователям - типа DSL, а также осуществлять передачу голоса и видео.

1.4 Постановка задачи на проектирование.

Постановка задачи сводится к предоставлению всего спектра услуг связи на базе БШД в городе Исфара по технология WIMAX . Проект рассматривает размещение нового оборудования исходя из необходимой плотности населения в различных частях города, прокладку оптического кабеля в существующей канализации с наименьшими затратами до базовых станций, а также улучшения качества предоставляемых базовых и дополнительных услуг связи населению.

В дипломном проекте необходимо рассмотреть следующие вопросы:

- Общая характеристи.

- Аналитическое обзор технология WIMAX.

- Описание оборудования;

- Расчет топологии сети с учетом надежности работы системы;

- Расчет нагрузки;

- Расчет ожидаемой дальности связи ЦС (BS) – АБ (SS) и БС – АБ

- Расчёт радиуса соты для сети БШД на основе WIMAX

- Проведена оценка минимально необходимого частотного ресурса для сети;

- Оценить экономическую эффективность проекта

- Провести анализ условий труда;

- Произвести расчет вентиляции и освещения;

- Произвести расчет заземления оборудования;

- Заключение по проекту.

Глава 2  Общая характеристика технология WIMAX

2.1 Эволюция стандарта WIMAX .

Первыми робкими шагами по созданию беспроводных сетей стали возникновения отдельных точек доступа Wi-Fi с подключением к мощным магистральным "проводным" сетям, например, к оптоволоконным. В дальнейшем появился новый класс провайдеров, развернувших множественные коммерческие сети, в результате чего всего лишь за несколько лет сети Wi-Fi выросли в серьезные инфраструктуры - корпоративные и публичные. К настоящему моменту многие отели, аэропорты и вокзалы мира обладают покрытием Wi-Fi сетями, а в некоторых странах таким образом обеспечивается покрытие целых микрорайонов. Безусловно, внедрение беспроводных сетей Wi-Fi сетей стало революционным решением "связи последней мили". Однако изначально имевшиеся в стандарте ограничения по скорости обмена данными, радиусу действия, количеству каналов и дороговизне инфраструктуры пока не позволили стать сетям Wi-Fi тотальной угрозой сотовым сетям с одной стороны и проводным сетям с другой. Даже несмотря на значительные преимущества и введение новых, более современных версий стандарта "природные ограничения" Wi-Fi будут сняты только с помощью новых магистральных стандартов обмена данными. На подобии стандартов семейства WiMAX.

- 2.2 Перспективы развития стандарта WiMAX на ближайшие годы.

Нынешний WiMAX в версии IEEE 802.16-2004 – стандарт беспроводной связи, который обеспечивает широкополосную связь на площади радиусом более 30 км с пропускной способностью, сравнимой с кабельными соединениями - до 10 Мбит/c и более. Технология WiMAX позволяет работать в любых условиях, в том числе, в условиях плотной городской застройки, обеспечивая высокое качество связи и скорость передачи данных. Оборудование сетей WiMAX функционирует в нескольких частотных каналах шириной 10 МГц в пределах диапазона 2 ГГц - 11 ГГц. Разумеется, специфическое распределение частотных диапазонов разных стран диктует необходимость возможности работы WiMAX в разных участках. Столь широкий разброс диапазонов выбран для учета специфики большинства стран мира. Так, в Северной Америке для WiMAX используются участки в диапазонах 2,5 и 5 ГГц, в Центральной и Южной Америке - 2,5, 3,5 и 5 ГГц, на Ближнем Востоке, в Африке, Западной и Восточной Европе - 3,5 и 5 ГГц, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 2,3, 3,5 и 5 ГГц.

Рисунок 2.1 – Схема взаимодействия базовых станций и абонентов

По своей сути WiMAX представляет технологию, позволяющую обеспечить доступ в интернет со скоростью сетей класса E1, с производительностью и покрытием, гораздо большим, нежели у современных сетей Wi-Fi. В свою очередь, продолжением "магистральных веток" WiMAX как раз и становятся локальные сети Wi-Fi, различные типы бизнес  и бытовых кабельных/DSL сетей конечных пользователей.

Обеспечивая коммуникации в радиусе 10 километров и более, точки WiMAX создают покрытие на значительных площадях, предоставляя провайдерам услуг достаточно гибкие условия для обеспечения этой самой пресловутой "связи последней мили". В целом базовые характеристики стандарта 802.16 предусматривают дальность действия до 50 километров, покрытие с возможностью работы вне прямой зоны видимости, в перспективе – пиковую скорость обмена данными до 70 Мбит/с на сектор одной базовой станции при том, что типовая базовая станция будет иметь до 6 секторов покрытия.

Внедрение WiMAX нынче подразделено на три основных фазы. Нынешняя первая фаза внедрения подразумевает внедрение и широкое распространение технологии WiMAX стандарта IEEE 802.16-2004, заменившего собой ранние версии IEEE 802.16a и 802.16d, при котором используются внешние антенны по типу "сотовой тарелочки", фактически нацеленные на потребителей в фиксированных направлениях.

Рисунок 2.2 – Схема использования WIMAX для обеспечения доступа

Вторая фаза подразумевает использование внутренних антенн, упрощенное и более гибкое использование технологии WiMAX для обеспечения доступа.

Рисунок 2.3 - Схема использования WIMAX для обеспечения всех видов услуг на основе WIMAX -Certified

Третья фаза обещает широкое внедрение спецификаций IEEE 802.16e, ратификация которых ожидается в начале 2006 года, а появление первых сетей - в 2011 году. Это означает возможность работы решений с пометкой WiMAX-Certified даже в составе портативных устройств, перемещающихся по определенной "зоне покрытия" сети, по образу и подобию современных сотовых и Wi-Fi сетей. Разработка столь сложных стандартов подразумевает сосуществование с другими беспроводными стандартами, включая сотовые сети, разработку новых поколений "умных" антенн, применение новых видов модуляции вроде OFDMA, новых типов сервисов вроде QoS, защиту данных и множество других параметров. В этом обзорном материале по WiMAX изложение подробностей о всех тонкостях новых стандартов не предусмотрено, но на самом деле это длительный и кропотливый процесс.

Что касается возможностей стандарта WiMAX первого поколения - IEEE 802.16-2004, в идеале каждой базовой станцией обеспечивается доступ на площади радиусом до 50 км при скорости обмена данными до 35 Мбит/с. На практике ширина и соответствующая производительность канала "нарезается" конечному пользователю провайдером услуг. Кстати упомянуть, архитектура сетей WiMAX, в идеале напоминающая соты (только с более крупной "ячейкой"), подразумевает размещение антенно-фидерных устройств на высоких зданиях, сооружениях и мачтах. Неудивительно, что развертыванием сетей WiMAX в первую очередь заинтересовались провайдеры сотовой связи: как бы ни была сильна конкуренция между WiMAX и сетями 3G/4G, установить и обслуживать несколько типов оборудования на одной мачте дешевле, нежели на нескольких. А уж потребитель сам определится с предпочтениями выбора той или иной сети.

2.3 Структура и особенности стандарта IEEE 802.16-2004.

Новый документ – это компиляция уже существовавших стандартов, однако с достаточно серьезными изменениями и уточнениями в отдельных разделах. Главным образом они затронули главы, входившие ранее в IEEE 802.16a. Стандарт описывает принципы построения сетей регионального масштаба в диапазонах до 66 ГГц –точнее, их физический и МАСуровни. Для этого предусмотрено пять режимов (таблица). Из них только WirelessMANSC предназначен для работы в диапазоне 10–66 ГГц. Он ориентирован на магистральные сети ("точкаточка", "точкамноготочка"), работающие в режиме прямой видимости (ибо затухание столь высокочастотных сигналов при отражении очень велико) с типичными скоростями потока данных (bit stream) 120 Мбит/с и шириной канала порядка 25 МГц.  Это фактически описанный в документе IEEE 802.162001 радиоинтерфейс широкополосного доступа с модуляцией одной несущей на канал (SC – single carrier).

Остальные режимы разработаны для диапазонов менее 11 ГГц. Один из них –   WirelessMANSCa – это "низкочастотная" вариация WirelessMANSC (с рядом дополнительных механизмов, в частности допускается 256 позиционная квадратурная модуляция 256QAM).

Другой, Wireless HUMAN, предназначен для работы в безлицензионных диапазонах (главным образом в США). Зато два оставшихся режима – Wireless MANOFDM и Wireless MANOFDMA – это принципиально новые по отношению к IEEE 802.162001 методы, и на них то мы и сосредоточим внимание. Отметим, что все режимы диапазона ниже 11 ГГц отличают три характерных детали – это механизмы автоматического запроса повторной передачи (ARQ – automatic repeat request), поддержка работы с адаптивными антенными системами (AAS – adaptive antenna system) и пространственно временое кодирование (STC – spacetime coding) при работе с AAS. Кроме того, помимо централизованой архитектуры "точкамноготочка", в диапазоне ниже 11 ГГц предусмотрена поддержка архитектуры Mesh-сети ("сетки" – децентрализованной сети взаимодействующих друг с другом систем).

Фактически Mesh-сеть является аналогом локальных adhocсетей стандарта IEEE 802.11. Примечательно, что если в документе IEEE 802.16a речь шла о диапазоне 2–11 ГГц, то в новом стандарте нижняя граница так четко не оговаривается (упоминается "как правило, не ниже 1 ГГц").

Таблица 2. - Основные режимы в стандарте IEEE 802.16-2004

| Режим | Частотный диапазон, ГГц | Опции | Метод дуплексировани |
| --- | --- | --- | --- |
| WirelessMANSC | 10–66 | AAS / ARQ / STC / | TDD / FDD |
| WirelessMANSCa | < 11 | AAS / ARQ / STC / Mesh | TDD / FDD |
| WirelessMANOFDM | < 11 | AAS / ARQ / STC / | TDD / FDD |
| WirelessMANOFDMA | < 11 | DFS / AAS /ARQ / | TDD / FDD |
| WirelessHUMAN | < 11, безлицензионный диапазон* | Mesh /STC | TDD |
| * В США и Европе |  |  |  |

Еще одна особенность стандарта – режим WirelessHUMAN (Highspeed Unlicensed Metropolitan Area Network). Фактически он представляет собой адаптацию описанных в стандарте IEEE 802.16-2004 режимов для работы в безлицензионных диапазонах частот (видимо, в зоне 5–6 ГГц). Основные отличия WirelessHUMAN – это использование только временного дуплексирования, режим динамического распределения частот (DFS – dynamic frequency selection) и механизм сквозной нумерации частотных каналов. Однако поскольку в Таджикистане безлицензионных диапазонов в гигагерцовой области нет, и ничего подобного нам не грозит, подробно останавливаться на данном режиме не будем.

2.4 Mesh-сеть.

Формально Meshсеть – это вид топологии сети IEEE 802.16 в режиме OFDM, и ее физический уровень – это OFDM. Поэтому различия Meshсети с уже рассмотренными режимами проявляются не только, да и нестолько на физическом уровне. Основное отличие Meshсети от рассматриваемой до сих пор архитектуры "точкамноготочка" – в том, что если в последнем случае АС может общаться только с БС, то в Meshсети возможно взаимодействие непосредственно между АС. Поскольку сети стандарта IEEE 802.16 ориенти

В Meshсети нет понятия восходящих/нисходящих каналов. Весь обмен происходит посредством кадров. Станции передают сообщения либо в отведенные им временные интервалы (в соответствии с Предшествующим назначением каналов), либо получают доступ к каналам произвольным (случайным) образом. Каждый узел имеет уникальный 48-разрядный МАС-адрес. Кроме того, для идентификации внутри Meshсети станциям присваивается 16-разрядный сетевой идентификатор. Каждый узел постоянно хранит список данных обо всех своих соседях (с указанием удаленности, сектора для направленной антенны, примерной необходимой мощности передатчика для связи, задержки распространения сигнала и т.п.) и транслирует его в сеть с заданной периодичностью. На основании совокупности этих списков от каждого из узлов и происходит управление сетью.

Рисунок 2.4 - Пример Mesh-сети

2.5 Аппаратные средства .

Несмотря на свой "младенческий" возраст, стандарт IEEE 802.16 уже начали поддерживать производители СБИС – правда, пока их единицы, и эти компании не из крупнейших. Видимо, первой на этот рынок свой продукт выпустила канадская фирма Wavesat (www.wavesat.com), еще в феврале 2003 анонсировавшая СБИС OFDMмодема DM110 (рис.5). Он был реализован в ASIC, т.е. методом заказного проектирования, в корпусе типа BGA1156. Схемаобладала возможностями, избыточными по отношению к требованиям IEEE 802.16. Так, поддерживалась модуляция 4, 16 и 64 QAM, 1024точечное БПФ, временное и частотное дуплексирова ние, формирование OFDMпакетов с защитным кодированием. Допустимая ширина канала – от 3 до 7 МГц, скорость передачи данных – до 35 Мбит/с. Напряжение питания ядра и периферии составляло 2,5 и 3,3 В, соответственно.

Рисунок 2.5 - Схема устройства на базе OFDMмодема DM110 компании

Wavesat

В декабре 2004 года фирма Wavesat объявила о начале продаж своего нового OFDM-модема – СБИС DM256. СБИС реализована в корпусе PQFP208 и принципиально отличается от предшественницы. DM256 оснащена ЦАП и АЦП (10 разрядов). Входной /выходной интерфейс реализованы как в виде квадратурных составляющих (I и Q), так и модулированного сигнала на промежуточной частоте 10 МГц. Поддерживается модуляция 2/4/16/64QAM. В микросхеме реализованы разработанные компанией механизмы временной и частотной синхронизации, поддерживается временное и частотное разделение каналов, в последнем случае – дуплексный и полудуплексный режимы. Ширина канала – 1,75; 3; 7 и 10 МГц, длительность защитного интервала – от 1/4 до 1/32 от длительности OFDMсимвола. На аппаратном уровне поддерживается кодек Рида - Соломона и декодер Витерби. Для построения оборудования на базе DM256 дополнительно необходим лишь ВЧ - трансмиттер и контроллер МАС-уровня. СБИС может использоваться как в БС, так и в абонентском оборудовании. Важно отметить, что DM256 совместима с требованиями грядущего  расширения стандарта широко полосного доступа для мобильных приложений IEEE 802.16е.

2.7  Оборудование базовой станции.

Базовая станция BreezeMAX - модульно наращиваемая базовая станция, выпускаемая в микро и макро исполнениях, чтобы гарантировать максимальную эффективность по стоимости. Оба типа базовых станций имеют следующие основные признаки:

- WiMAX-готовый дизайн с поддержкой в будущем WiMAX сертифицированного режима;

- OFDM, OFDMA, технология интеллектуальных антенн для поддержки самостоятельно инсталлируемых CPE внутреннего исполнения;

- Гибкий и модульный дизайн с непревзойденным распределением емкости от одной линейной платы на четыре радио сектора до четырех линейных плат на один радио сектор при обеспечении пропускной способности от 4.5 Мбит/с до 72 Мбит/с на сектор;

- " Радиус радио покрытия - более 30 км;

- Централизованное SNMP управление с использованием AlvariSTAR™;

Макро базовая станция BreezeMAX - Макро базовая станция представляет собой cPCI корпус высотой 8U, который вставляется в стандартную 19-ти дюймовую или ETSI стойку. Оборудование базовой станции содержит сетевые и радиомодули и модули электропитания. Все модули имеет горячее резервирование. Высокую степень готовности можно обеспечить через многократные схемы резервирования. Поддержка технологии интеллектуальных антенн, включая использование пространственно временно-го кодирования (STC), разных видов поляризации, максимального коэффициента комбинирования (MRC) совместно с радиомодулями с высокой выходной мощностью обеспечивают работу самостоятельно инсталлируемых CPE внутреннего исполнения в условиях плотной городской застройки и пригорода.

Микро базовая станция BreezeMAX. Микро базовая станция идеально подходит для операторов, которым необходимо эффективное по стоимости, модульное WiMAX-готовое решение для базовой станции, которое обеспечит максимальный доход от развернутой сети. Особенно это актуально для сельских районов, имеющих низкую плотность населения. Микро базовая станция представляет из себя автономный модуль (19 "высотой 1U), который соединяется с таким же наружным радиомодулем, как и на макро базовой станции. Благодаря этому операторы имеют возможность комбинировать оба вида базовых станций в соответствии с потребностями сети на данный момент, получая тот же набор функций и средств контроля и управления состояния оборудования.

Рисунок  2.6 – Аппаратура семейства BreezeMAX (Alvarion)

Оборудование конечного пользователя. Платформа BreezeMAX поставляется с несколькими типами CPE, чтобы обеспечить операторов максимальной гибкостью при обслуживании разнообразных типов клиентов с наибольшей эффективностью по цене. Имеется два типа первичных CPE блоков: самостоятельно инсталлируемое CPE (SI) внутреннего исполнения и наружное CPE (PRO) для работы на большие расстояния. Оба типа CPE поддерживают один и тот же богатый набор функций, основанных на обширном опыте Alvarion по разработке и развертыванию широкополосных беспроводных сетей:

- Интегрированный широкополосный интерфейс Intel® PRO / Wireless 5116;

- Самостоятельно устанавливаемые и CPE внешнего исполнения для работы на большие расстояния;

- Интегрированная интеллектуальная SIM карта;

- Интерфейсы: данных, голоса, WiFi и E1 / T1;

- Полное NLOS развертывание внутри помещений;

- Опции интеллектуальной антенны;

- Динамический протокол распределения ресурса (DRAP) для предоставления сервисов качественного голоса;

- Чистая производительность 10 Мбит/с на CPE;

- SNMP управление.

BreezeMAX PRO CPE - Абонентский блок BreezeMAX™ PRO состоит из внутреннего сетевого (IDU) и наружного радио (ODU) модулей. Наружный (ODU) модуль содержит модем, радио и плоскую встроенную или внешнюю антенну с высоким усилением. Внутренний модуль (IDU) BreezeMAX CPE выпускается в разных вариантах для нескольких сетевых конфигураций, чтобы максимально отвечать требованиям различных сегментов рынка и приложений. Внутренний модуль (IDU) соединяется с наружным через Ethernet кабель 5 категории. Через этот кабель передаются трафик данных, сигналы контроля состояния, управления, сброса и питания между IDU и ODU.

BreezeMAX PRO CPE - Абонентский блок BreezeMAX™ PRO состоит из внутреннего сетевого (IDU) и наружного радио (ODU) модулей. Наружный (ODU) модуль содержит модем, радио и плоскую встроенную или внешнюю антенну с высоким усилением.Внутренний модуль (IDU) BreezeMAX CPE выпускается в разных вариантах для нескольких сетевых конфигураций, чтобы максимально отвечать требованиям различных сегментов рынка и приложений. Внутренний модуль (IDU) соединяется с наружным через Ethernet кабель 5 категории. Через этот кабель передаются трафик данных, сигналы контроля состояния, управления, сброса и питания между IDU и ODU.

Абонентский блок BreezeMAX для широкополосных данных (Внутренний модуль - IDU) .Абонентский блок BreezeMAX™ для широкополосных данных - основное CPE, обеспечивающее беспроводное соединение. Оно подключается к ПК абонента или к сети через стандартный Ethernet 10/100 Base-T (RJ 45) интерфейс. Сетевой шлюз BreezeMAX (Внутренний модуль - IDU)

Абонентский блок BreezeMAX™ с функциями сетевого шлюза - идеальное интегрированное решение по организации сети для домашних пользователей и пользователей мелкого бизнеса. Этот блок представляет собой интегрированный широкополосный маршрутизатор со всесторонним IP разделением и функциями безопасности. Сетевой шлюз IDU имеет четыре порта 10/100 Base -T и встроенную беспроводную точку доступа. Такое сетевое решение является настолько мощным, что позволит обеспечить всестороннее быстродействующее соединение, общее для многочисленных пользователей при том, что не будет ограничений для высокоскоростного беспроводного подключения к домашним и SOHO сетям с интегрированными функциональными возможностями беспроводных 802.11b/g ЛВС. Имея функциональные возможности статического и динамического маршрутизатора, функцию NAT, встроенный Firewall и Wi-Fi для работы внутри помещений на расстояние от 35 до 100 метров, сетевой шлюз предоставляет операторам превосходное решение для организации домашних сетей.

Широкополосный голосовой шлюз (Внутренний модуль - IDU) - Абонентский блок BreezeMAX™ с функциями голосового шлюза обеспечивает интегрированные сервисы голоса и данных для пользователей в жилом секторе и SOHO и доступен в двух исполнениях:

- С одним портом данных 10/100 Base-T и одним голосовым портом   (RJ-11);

- С одним портом данных 10/100 Base-T и двумя голосовыми портами (RJ-11).

Поддерживает расширенные функции голоса и данных, такие, как VLAN таг, приоритезация трафика по IP DiffServ, поддержка протоколов H.323 и SIP, голосовые сервисы 5 класса (3-х сторонняя конференция, ожидание вызова, удержание вызова), интегрированное управление и многое другое. Широкополосный голосовой шлюз представляет собой идеальное решение для операторов, предоставляющих комбинированные услуги по передаче данных и голоса.

ГЛАВА3. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕТИ WIMAX.

3.1 Расчет абонентской нагрузки.

Проектирование сетей широкополосной связи, как и предварительный расчет базовой станции, обычно начинают с прогнозирования предполагаемой нагрузки, поэтому вопрос о нагрузке в соте, и в целом, во всей сети, является ключевым. Правильный расчет нагрузки делает систему гибкой, готовой к любым неординарным ситуациям. Изучению нагрузки уделяется много внимания, но в большинстве своем это работы по исследованию статистических данных уже работающих сетей. Данная информация, безусловно, важна, но только для дальнейшей эксплуатации сети, так как позволяет повысить пропускную способность базовых станций, избавиться от перегрузок или исправить погрешности результатов проектирования. На данный момент вероятность отказа (блокировки) радиоканала составляет 5 -10% , а на участке ЦКП - ТОП составляет около 1% . Такая вероятность отказа радиоканала является несколько избыточной и поэтому многие фирмы-разработчики устанавливают более жесткие требования, позволяющие добиться оптимального качества с меньшими потерями. На практике вероятность потерь составляет, приблизительно 2%.

При оценке нагрузки и, следовательно, емкости в сотовых сетях пользуются распространенной моделью Эрланга для систем с отказами (вероятность поступления вызова в момент, когда все каналы заняты).

Pq=Ann!i=0nAii!, 				             	   (3.1)

Уравнение (1) представляет собой известную формулу Эрланга и связывает один из важнейших показателей качества функционирования сети -вероятность отказа рq - со значениями нагрузки А и числа каналов n. Данная формула Эрланга является табулированной. Но, как оказалось на практике, это не всегда является удобным для расчетов нагрузки при проектировании сотовой сети. Очевидная сложность процедуры определения нагрузки непосредственно при помощи формулы не позволяет рекомендовать ее для инженерного использования, а используют рассчитанные на ее основе таблицы зависимости количества каналов от поступающей нагрузки при заданном проценте блокировок.

Мы предполагаем, что исходя из предлагаемого спектра услуг, качества связи и проведении маркетинговых акций за год должны набрать порядка 100 корпоративных пользователей и около 1600 индивидуальных пользователей системы. Для расчета оборудования базовой станции необходимо рассчитать среднюю нагрузку создаваемую абонентом системы, для этого воспользуемся формулой для расчета нагрузки от абонентов:

Yобщ=Nac∗Cac∗Tac3600, Эрланг. 			(3.2)

Подставим в формулу известные для системы статистические данные:

Сас = 2,3 вызовов/час - среднее число вызовов в ЧНН от одного абонента системы,

Тас= 10 минут - средняя продолжительность вызова абонента системы,

Nас= 1700 - число абонентов системы.

Получим:

Yобщ=1700∗2,3∗6003600=651.7 , Эрланг.

Зная общую нагрузку создаваемую абонентами системы и принимая, что количество отказов в системе в ЧНН не должно превышать 2%, по таблицам Эрланга получаем необходимое количество каналов для обслуживания полученной нагрузки. Так для обслуживания нагрузки 651.7 Эрланг при 2% блокировок необходимо 2040 радио каналов.

Исходя из того, что при технологии WIMAX на одной несущей одно временно может обслуживаться, от 1 – го абонента, полностью использующим поток Е1, до 30 абонентов голосовых служб и телефонии ( для расчета примем 20) абонентов и для этого необходимо такое же количество радио каналов трафика, 6000 каналов может разместиться на 200 несущих, которыми оперирует базовая станция WIMAX. Как было описано выше базовая станция, находящаяся в центре будет обслуживать наибольшую нагрузку, и значит должна иметь наибольшую емкость, на окраинах оставшиеся базовые станции будут меньшей емкости. Также отказавшись от центральной базовой станции и оптимально расположив станции по окраинам города, можно максимально покрыть центр города секторами оставшихся базовых станций, чья дальность при использовании WIMAX в среднем составляет 30 километров. Также необходимо учесть, что в городе нет больщих водных преград, а каждая базовая станция имеет 6 секторов.

Распределим каналы по базовым станциям. В системе на окраинах будут установлены шестисекторные базовые станции по максимальному количеству (теоретически NFFT=255) несущих на сектор, из этих 255 только 200 используются для связи, другие же необходимы в служебных целях. Общее количество несущих на 3 базовых станциях составит число равное 3600.

Последующая конфигурация   базовых   станций для обеспечения возрастающего спроса может быть проведена в процессе эксплуатации в зависимости от реальной нагрузки создаваемой пользователями сети беспроводного широкополосного доступа.

3.2 Расчет ожидаемой дальности связи ЦС (BS) – АБ (SS).

Произведем   расчет   дальности   связи   между   антенной   центральной станции ЦС и абонентского блока (SS) на стороне абонента. Исходные данные для расчета.

Блок ЦС (BS):

- Мощность передатчика - 30 дБм;

- Минимальный порог уровня на входе приемника - 8 дБм;

- Средняя частота приема и передачи - 5400 МГц;

- Затухание в фильтрах и антенных разделителях – 7 дБ;

- Диаграмма направленности антенны - 60°;

- Коэффициент усиления антенны ЦС - 19 дБ;

- Высота расположения антенны - 50, 100, 150 м;

Блок АБ (SS):

- Диаграмма направленности - 60°;

- Требуемая  напряженность  поля  сигнала  в   пункте

приема   АС, ЕС = 15 дБ;

- Коэффициент усиления антенны - 34 дБм.

Выбираем тип кабеля. Кабель выбирается таким образом, чтобы его затухание на данной частоте было минимальным.

Тип кабеля: РК-75-17-11 Параметры:

- волновое сопротивление  ρф=75Ом;

- затухание α=0,043дБ/м.

Определим дополнительное затухание фидера, связанное с увеличением его длины сверх 50 м на ЦС для всех высот.

ΔBф=α∗(1ф−50),дБ. 					          (3.3)

где  1ф=50,100,150 м.- длина фидера.

Длина фидера выбирается из того условия, что аппаратура располагается у основания мачты антенны и принимается равной высоте антенны.

ΔBф=0,043∗(50−50)=0дБ,

ΔBф=0,043∗(100−50)=2,15дБ,

ΔBф=0,043∗(150−50)=4,3 дБ.

Полученные данные занесем в таблицу 3.3

Таблица 3.3

Полученные данные по высотам подвеса антенн

| Высота передающей антенны h1, м | Затухание фидера ,дБ | Дополнительное затухание для м, дБ |
| --- | --- | --- |
| 50 | 2.15 | 0 |
| 100 | 4.3 | 1,95 |
| 150 | 6.45 | 3,9 |

Выбираем тип антенны ЦС. Антенна: полуволновой вибратор.

Параметры:

- раскрыв диаграмма направленности ΘE=60∘

- коэффициент усиления Dy=0дБ.

Рассчитаем поправку, которая учитывает отличие номинальной мощности передатчика от мощности 1кВт.

Bр.н.=10*lg1000Pн=10*lg100030=15,23дБ. 	(3.4)

Рассчитаем поправку, учитывающую высоту приемной антенны отличную от 1,5 м.

Bh1=10*lg1,5h2=10∗1,51,2=0,969 дБ.	(3.5)

Определим поправку, учитывающую рельеф местности следующим образом. График для определения поправки, учитывающей рельеф местности, приведен на рисунке 2.1. Чтобы определить колебание уровня местности Δh, рисуют рельеф местности и определяют колебание Δh (пример на рисунке 2.1 а.). Когда Δhотличается от 50 м в ту или другую сторону, следует вносить поправки, определяемые по графикам рисунка 2.1 б. и рисунка 2.1 в. Причем коэффициент Врел определим, интерполируя между графиками рисунка 2.1 б. и рисунка 2.1 в для rһкм.

а)

Рисунок 2.1 -  График для определения поправки, учитывающей рельеф местности.

.

б)

в)

Рисунок 3.1 -  График для определения поправки, учитывающей рельеф местности

Тогда поправки для данного случая будут равны:

BрелΔh1=−6,5дБ.                            BрелΔh1=−2дБ.

Напряженность поля реально создаваемая передающей станцией ЦС в пункте приема АБ.

Основная расчетная формула:

Е=Ес+Врн+Вф+Вh2+Врел+(α*1ф)-Dу.                        	(6)

Расчет ведется для всех высот передающей антенны ЦС и результаты расчета сводятся в таблицу 3.2.

Е1(50)=20+15,23+7+0,969+(-6,5)+0-0,              E1(50)=36.699,

Е2(50)=20+15,23+7+0,969+(-2)+0-0,                	E2(50)=41.199,

Е1(100)=20+15,23+7+0,969+(-6,5)+2.15-0,       E1(100)=38.849,

Е2(100)=20+15,23+7+0,969+(-2)+ 2.15-0,        	E2(100)=43.349,

Е1(150)=20+15,23+7+0,969+(-6,5)+4.3-0,        	E1(150)=40.999,

Е2(150)=20+15,23+7+0,969+(-6,5)+4.3-0,        	E2(150)=45.499.

По графику на рисунке 3.2 определяем ожидаемую дальность связи для рассчитанных напряженностей поля при различных высотах передающей антенны ЦС. Результаты заносим в таблицу 3.4.

Рисунок 3.2. - Кривые для определения дальности связи

Таблица 3.4

Полученные данные

| Высота передающей антенны h1, м | ∆h1 |  | ∆h2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряженность поля Е, дБ | Ожидаемая дальность связи r, км | Напряженность поля Е, дБ | Ожидаемая дальность связи r, км |
| 50 | 36.699 | 19,5 | 41.199 | 15,5 |
| 100 | 38.849 | 32 | 43.349 | 18,5 |
| 150 | 40.999 | 23 | 45.499 | 26,5 |

Высота антенны h1 выбирается таким образом, чтобы при лучшем варианте ∆h1 и при худшем ∆h2 получить оптимальную дальность связи, при условии, что расстояние между ЦС и АС стремится к максимуму, а затраты на кабельное оборудование незначительны.

При расчете принимаем, что оборудование ЦС остается у основания опоры, а длина антенного фидера lФ увеличивается с ростом h1, увеличивая общее затухание фидера.

Из выше изложенных условий выбираем высоту антенны:

h1= 100 м, при этом дальность связи составляет 32 км в случае, когда рельеф местности ∆h1 = 16 м.

Продолжаем рассчитывать для h1 =  100 м учитывая, что напряженность поля Ес2 в пункте приема на 9дБ меньше:

Ес2 =  Ес1 – 9 = 20 – 9 = 11 дБ,                                              (3.7)

Полученное значение подставим в формулу (3.6) и получим искомое значение напряженности поля реально создаваемая передающей станцией ЦС в пункте приема АС и ожидаемая дальность связи (определенная по графику рисунка 3.2) будут равны.

Таблица 3.5.

Полученные данные

| Высота передающей антенны h1, м | ∆h1 |  | ∆h2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряженность поля Е, дБ | Ожидаемая дальность связи r', км | Напряжен - ость поля Е, дБ | Ожидаемая дальность связи r', км |
| 100 | 31,999 | 39 | 36,499 | 29 |

Ширину зоны определяется по формуле:

r''=r'−r	                  				(3.8)

Для ∆h1 :                                 r''=39−32=7

Для ∆h2 :                                 r''=29−18,5=10,5

Таблица 3.6. Полученные данные

| r",км |  |
| --- | --- |
| ∆h1 | ∆h2 |
| 7 | 10,5 |

2.3 Расчет ожидаемой дальности связи БС - АБ

Определим зону покрытия одной БС по той же методике. Определим  поправку  Bh2,  учитывающую  высоту  приемной  антенны отличную от 1,5 м, по формуле:

Bh2=10*lg(1,5h2)=10*lg(1,51,7)=−0,5436дБ,		                   	    (3.9)

где h2 - высота приемной антенны, h2 = 1,7 м.

Поправка, учитывающая реальный рельеф местности Врел в зоне действия системы радиодоступа, определяется следующим образом. Графики зависимости дальности связи от напряженности поля при различных высотах передающих антенн БС составлены на основании обработки статистической информации об изменениях в условиях среднепересеченной местности. Среднепересеченной считается такая местность, на которой среднее колебание отметок высот на расстоянии 10 - 15 км от БС не превышает 50 м. График для определения рельефа местности, приведен на рисунке 2.1. Для определения колебания уровня местности ∆h, рисуют рельеф местности и определяют колебание ∆h. Когда ∆h отличается от 50 м в ту или иную сторону, следует вносить поправки, определяемые по графикам рисунка 2.1.а и рисунка 2.1.б для г<100 км. Антенна БС системы BreezeACCESS имеет секторную конструкцию, один сектор имеет зону охвата 60°, то для охвата зоны в 360° используется шесть секторов. Дальность связи на каждом секторе определяется из рельефа местности, наличия строений, или других препятствий для прохождения сигнала в прямой видимости.

По графикам на рисунке 2.1 определим поправку Врел с учетом рельефа и строений для каждого сектора:

- первый и второй сектора: Характеризуется наличием строений высотой до 10м. Поправка ∆h5 = 10 м. Поправка на рельеф Врел= - 10 дБ;

- третий и четвертый сектора: Характеризуется наличием зданий высотой до 20 м. Поправка ∆h2 = 20 м. Поправка на рельеф Врел- - 5 дБ;

- пятый и шестой сектора: Характеризуется наличием зданий до 30 м. Поправка ∆h3=30 м. Поправка на рельеф Врел= - 2 дБ.

Рассчитаем поправку ∆Bθ, учитывающую уменьшение восприимчивости к помехам по сравнению с четвертьволновым штырем.

ΔBθ=10*lg(θE360)=10*lg(60360)=−7,773дБ, 		                   	(3.10)

где θE - угол диаграммы направленности принимающей антенны, θE = 60°

Подставляя значения в формулу, определим напряженность поля, создаваемое, передающей базовой станцией (БС) в пункте приема абонентской станцией.

Для первого и второго секторов:

Е=20+15,23+7+0,969-10+0,5476+7,773=41,52 дБ;

Для третьего и четвертого секторов:

Е=20+15,23+7+0,969-5+0,5476+7,773=46,52 дБ;

Для пятого и шестого секторов:

Е=20+15,23+7+0,969-2+0,5476+7,773=49,52 дБ.

По полученным значениям напряженности поля создаваемого БС в пункте приема, определим дальность связи для каждого сектора по графику на рисунке 2.3. Дальность связи каждого сектора составляет:

На первой:                               24 км при Е = 41,52 дБ;

На втором:                               19 км при Е = 46,52 дБ;

На третьем:                              16 км при Е = 49,52 дБ.

Полученные результаты могут отличаться от реальных значений. Сравнивая полученные данные дальности связи можно определить что, средняя дальность связи составляет 16 км, что соответствует средней дальности связи по технической документации.

Рисунок 3.3 - Кривые для определения дальности связи

3.3 Расчет радиуса соты для сети беспроводной широкополосный доступ на основе WiMax.

3.3.1 Сетевое планирование.

Сеть БШД не похожа на сети других технологий и функционирует как единый организм. На практике три основных параметра сети беспроводного широкополосного доступа, а именно покрытие, качество и емкость, в стандарте WIMAX  взаимосвязаны и влияют друг на друга. Таким образом, операторы имеют возможность обеспечить оптимальным обслуживанием заданной территории, варьируя в основном данные параметры сети.

3.3.2 Анализ прямого соединения (Forward Link).

Пилот-сигнал. Отношение Ес/Io (уровень энергии в одном чипе/ плотность интерференции), характеризует мощность сигнала пилот канала. Мобильный телефон постоянно измеряет Ес/Io и сравнивает его с различными порогами чувствительности, такими как порог детектирования пилот - сигнала T_ADD и пороге сброса пилот - сигнала T_DROP. Результаты этого сравнения отправляются обратно к базовой станции, для определения переключения (hand off) мобильной станции с одной базовой станции к другой. Таким образом, отношение Ес/Io играет важную роль в определении нахождения мобильной станции в зоне покрытия базовой станции. Кроме того, пилот-сигнал передается базовой станцией с относительно большей мощностью, чем сигналы других логических каналов прямого соединения (базовая станция - мобильная станция). Вызов (соединение) не может быть установлено без успешного приема пилот - сигнала мобильной станцией, потому что наряду с другими функциями, пилот-сигнал служит опорой фазы когерентной несущей для демодуляции других логических каналов в прямом соединении.

Канал трафика. На уровне соединения, в данном проекте необходимо учесть отношение Еb/N0 в трафик канале прямого соединения. Случай, когда соединение поддерживает необходимое отношение Еb/N0, гарантирует качество этого соединения. Обратное соединение (от мобильной станции к базовой). Так как в обратном соединении нет пилот - канала, в данном проекте будет учитываться лишь отношение Еb/N0. Обратное соединение переводит отношение Еb/N0 непосредственно в BER, которое имеет важное значение на качество передаваемого контента в обратном соединении. Поддержка необходимого значения Еb/N0 гарантирует высокое качество соединения.

Таблица 3.7. Параметры обратного каналов WIMAX

| Параметр | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Мощность мобильного терминала | Рm | 30 (46) dBm |
| Потери в кабеле мобильного терминала | Lm | 0dB |
| Коэффициент усиления антенны мобильного терминала | Gm | 8 (25) dBi |
| Потери при ориентации антенны мобильного терминала | Lp | 2 dB |
| Допуск на проникновения в здания | Lb | 10 dB |
| Коэффициент усиления антенны базовой станции | Gc | 19 dBi |
| Потеря в кабеле базовой станции | Lc | 2 dB |

3.3.3     Исследование радиуса соты.

Радиус соты как функцию загрузки соты можно получить, определив расстояние, на котором потери при распространении приведут к уровню сигнала равному требуемому.

Расчет бюджета радиолинии для конкретной соты ведет к нахождению величины максимальных потерь при распространении Lmax. Так как потери при распространении пропорциональны длине радиолинии, значение Lmax выражает эффективный радиус соты или сектора в определенном направлении.

Общее выражение для потерь при распространении в дБ как функции расстояния следующее:

L(dkm)=L1+10γlog10dkm, 	                    			    (3.11)

где dkm - расстояние в километрах;

L1-   значение потерь для dkm = 1;

γ-    закон распределения энергии.

На краях соты, dkm=Rkm, потери равны Lmax. Таким образом, полное выражение для радиуса соты в километрах имеет вид:

Lmax=L(Rkm)=L1+10γlog10Rkm.			          	  (3.12)

Решив общее выражение относительно Rkm, получаем следующее выражение:

Rkm=10Lmax−L110γ,					              (3.13)

или

Rkm(dBkm)=10log10Rkm=Lmax−L1ν,			                        (3.14)

Таким образом, для нахождения отношения между радиусом соты и количеством трафика в соте, необходимо найти выражения для максимальных потерь при распространении Lmax и подставить в (3.4)

Эмпирическая формула для потерь определена MCЭC (ITU-R)

L(dB)=69.55+26.16log10fMHz−a(h2)−13.82log10hb+(44.9−6.55log10hb)log10dkm−B,   (3.15)

где:

hb и hm  высоты антенн базовой и мобильной станции в метрах;

fMhz  центральная частота в МГц;

a(h2)=(1.1logfMhz−0.7)h2−(1.56log10fMhz−0.8);

В = 30 - 25log10 (% площади покрытой зданиями) - коррекционный фактор.

Формула преобразована из модели условий распространения Хата для городов.

Таким образом

L(dB)=69.55+26.16log10fMHz−(1.1log10fMHz−0.7)h2−(1.56log10fMHz−0.8)−−13.82log10hb+(44.9−6.55log10hb)log10dkm−30−25log10(%).,     (3.16)

Воспользуемся типичными значениями обратного канала покрывающего частоты с 5425МГц по 5450МГц, таким образом, центральная частота f = 5437МГц и высотами антенн базовой станции hb = 30м и мобильного терминала hm =1,5м, а так же процентом застройки равным 10%

Подставив данные в (4.3.6) получим:

L(dkm)=95.56+35.22log10dkm+25log10(%)=120.56+35.22log10dkm−10%зданий.,		        	   	    (3.17)

Таким образом, сравнивая выражения (3.7) и (3.2) находим значения для L1 и γ,

L1=120.56дБ и γ=35.2210=3.522.

Следующим необходимо найти выражение для максимальных потерь Lmax относительно загрузки одной базовой станции. Для этого необходимо определить зависимость уровня сигнала от загрузки БС.

Обозначим  средний уровень  сигнала,  требуемый  при  приеме Ps и

Минимальный необходимый при приеме уровень сигнала в отсутствии интерференции Р`s .

В соответствии с идеально отрегулированной по мощности моделью требуемое среднее значение принимаемого сигнала

Ps=Ps` 1-MMmax,						    (3.18)

где MMmax отношение количества пользователей в соте (секторе) к максимальному количеству пользователей.

С учетом запаса по мощности в dBm

Ps(dBm)=Ps (dBm)+MdB−10log10(1−MMmax), 			              (3.19)

Ps (dBm)=(Eb/N0)req(dB)+(N0W)c(dBm)−(PG)(dB)=(EbN0)req(dB)−129.2dBm,,	                           (3.20)

- предположив, что база сигнала PG = 128 = 21.1dB и шумы приемника базовой станции 5dB, следует что (N0W)C = -108.1 dBm;

- идеальное максимальное количество пользователей с учетом запаса по мощности

Mmax(EbN0;MdB)=PG(EbN0)req∗F∗αr∗110MdB10, 			              (3.21)

Отсюда следует, что максимальные потери при распространении, это потери, при которых при максимальной мощности передатчика мобильного терминала и различных усилениях и потерях в обратном канале, на базовой станции принимается требуемый уровень сигнала. Выражение, описывающее данное состояние следующее:

Ps(dBm)=мощностьперед.+коэф.усиления−потери−Lmax=PR(dBm)безпотерь−Lmax., 	           (3.22)

PR(dBm)безпотерь=мощностьперед.+коэф.усил−потери=Pm−Lm+Gm−Lp−Lb+Gc−Lc.,		  (3.23)

где PR(dBm)без_потерь определяет мощность  мобильного  терминала,  которая была бы принята приемником базовой станции в отсутствии потерь.

Таким образом:

Lmax=PR(dBm)безпотерь−Ps(dBm)., 		                      (3.24)

Типичные значения параметров обратного канала, перечисленных в (3.13) представлены в таблице 3.1. Подставляя значения этих параметров в (3.13), получаем

PR(dBm)безпотерь=23dBm−0dB+2.1dBi−3dB−10dB+14.1dBi−2dB=24.2dBm.,            (3. 25)

Выражение для максимального ослабления при распространении как функции параметра загрузки сети X имеет вид:

Lmax(dB)=Pm(dBm)+Gc(dB)+Gm(dB)−SNRreq(dB)−−(N0W)c(dBm)+10log10(1−X).,                     	  (3.26)

Если добавить в (3.16) детализированные потери из (3.14) с учетом запаса по мощности используемого в (3.9), тогда (3.16) можно выразить как

Lmax(dB)=PR(dBm)безпотерь−Ps(dBm)=PR(dBm)безпотерь−Ps (dBm)+MdB−10log10(1−MMmax).,	            (3.27)

Теперь подставим (3.17) в качестве Lmax в (3.4) для того, что бы получить желаемое выражение радиуса зона покрытия БС как функцию загрузки сети:

Pkm(dBkm)=10log10Rkm=Lmax−L1γ=PR(dBkm)безпотерь−L1−Ps (dBm)-MdB+10log10(1−MMmax)γ.,              (3.28)

Это выражение показывает максимальный радиус соты доступный мобильному передатчику с мощностью рассмотренной в расчетах:

PR(dBm)безпотерь.

Построим зависимости радиуса соты, основываясь на выражении (3.16), используя модель MCЭC(ITU-R), численные значения параметров обратного канала приведенного в таблице 3.8 от высоты антенн базовой станции hb, покрытия территории зданиями и параметров:

EbN0,MdB,M,Mmax.

Значения MdB выбираются исходя из заранее выбранной надежности канала. Типичные значения приведены в таблице 3.8

Таблица 3. 8

Запас по мощности для различной надежности

| Prel | MdB |
| --- | --- |
| 0,70 | 0,20dB |
| 0,80 | 0,93dB |
| 0,90 | 0,92dB |

Используемые формулы введены в Microsoft Excel (Приложение В), обладающий широкими возможностями в построении графиков.

(M  +E /N) =5,6,7,8,9,10 dB

Рисунок 3.1 - График зависимости радиуса соты от загрузки соты

Рисунок 3.2 - Графики зависимости радиуса соты от высоты подвеса антенны БС и плотности застройки

Из графика рисунка 3.1 видно, что требуемые значение Eb/N0 и МdB , подбираемые из расчета надежности системы для обратного канала сильно влияют на размер соты. При высоких значениях надежности и соответственно отношения сигнал шум и запаса по мощности, радиус соты начинает стремительно падать при определенных значениях емкости системы (количества активных пользователей). Так же из графика можно определить уровень снижения радиуса соты при определенном значении активных пользователей.

По зависимостям изображенным на рисунке 3.2 можно определить радиус соты для различных вариантов размещения БС в городе. Наиболее распространенная высота подвеса антенн 30м (10 этажное здание), но при этом радиус соты при большой загрузке будет составлять 7,5км при плотности застройки 10%. При резком возрастании плотности застройки радиус соты сокращается до 4,5 км.

Проанализировав полученные результаты, выберем оптимальный радиус соты для центральной части города с высокой плотностью мобильных абонентов и плотностью застройки не более 4,5 км, а для районов с меньшей плотностью мобильных абонентов и плотностью застройки ниже 20% радиус соты выберем 7 км.

Глава 4. Техника -экономические обоснование проекта

4.1 Необходимые данные для расчета капитальных  вложений проекта.

Произведем расчеты по организации и внедрению сети беспроводного широкополосного доступа на основе стандарта WIMAX в г. Исфара.

Для расчета капитальных вложений необходимо иметь информацию о численности населения в городе, площади территории, стоимости оборудования и и т.д

Таблица 4.1

Исходные данные

| Наименование показателей | Значения показателей |
| --- | --- |
| Территория г. Исфара, кв.км. | 832 |
| Численность населения, тыс.чел. | 45 |
| Число жителей на 1 кв.км., чел. | 2048 |

Цены на оборудование взяты из коммерческого предложения компании «Alvarion».

Таблица 4.2

Стоимость оборудования

| Наименование оборудование | Количество | Стоимость единицы оборудования | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cомони | Cомони |
| Базовая станция (BSS) | 2 | 132000 | 264000 |
| Коммутатор (SS) | 1 | 417400 | 417400 |
| Оптический модем (HUB) | 1 | 855 | 855 |
| Кабель, ОК (метров) | 6000 | 8 | 48000 |
| Абонентская станция, (АС) | 4 | 5638 | 22552 |
| Итого: |  |  | 752807 |

Кобор = 752807 сомони

4.2 Расчет капитальных вложений проектируемой сети

Данный раздел рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации услуги в последующие периоды.

Финансовый план включает в себя расчет:

- капитальных вложений;

- доходов от реализации услуг и прибыли;

- экономической эффективности.

Капитальные вложения включают в себя стоимость оборудования,

кабеля, коммутатора и расходы на дополнительное оборудование.

Тогда, общие капитальные вложения определяются по формуле:

КВЛ=Кобор+КДОП,			          	        (4.1)

где Кобор - капитальное вложение на приобретение оборудование:

Кобор = 752807 сомони

Капитальное вложение на дополнительные расходы, такие как транспортировка и монтаж оборудования, которые в сумме составляют 15%:

КДОП=15%*Кобор					           (4.2)

КДОП=0,15∗752807=112921 сомони.

КВЛ=752807+112921=865728 сомони.

4.3 Расчёт эксплуатационных затрат проектируемой сети.

В процессе обслуживания и предоставления услуг связи осуществляется деятельность, требующая расчета расхода на ресурсы предприятия. Сумма затрат за год и составит  фактическую производственную себестоимость на производство услуг или величину годовых эксплуатационных услуг или величину годовых эксплуатационных расходов на обслуживание сети.

Эр = ФОТ + ОСН + Эл + Нр + Зар.пом.+ М + Зч + А0	                            (4.3)

Фонд оплаты труда, ФОТ определяется как средняя заработная плата обслуживающего персоналу в год:

ФОТ=ЗПСР∗Ч∗12,			                  (4.4)

Таблица 4.3

Месячная заработная плата персоналов

| Наименование должностей | Штатная численность. | Месячный оклад, в сомони | Общая сумма сомони |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник | 1 | 1200 | 1200 |
| Главный инженер | 1 | 900 | 900 |
| Бухгалтер | 1 | 850 | 850 |
| Экономист | 1 | 800 | 800 |
| Начальник отдела по обслуживанию оборудование | 1 | 700 | 700 |
| Инженер программист | 1 | 650 | 650 |
| Инженер оператор | 2 | 600 | 1200 |
| Старший электромеханик | 1 | 700 | 700 |
| Техник БС. | 2 | 600 | 1200 |
| Электрик | 1 | 600 | 600 |
| Монтер | 2 | 500 | 1000 |
| Водитель | 1 | 400 | 400 |
| Уборщица | 1 | 250 | 250 |
| Итого: | 16 |  | 10450 |

Средняя ежемесячную  заработную  плату определяем по формуле:

ЗПСР=ЗПОБШ.NПЕРС.=1045016=650                                   (4.5)

ЗПСР– средняя заработная плата, 650 сомони

Тогда количественное значение составит:

ФОТ = 650*16*12 = 124800 сомони.

Отчисления на социальные нужды представляют собой обязательные для каждого предприятия выплаты по установленным в законодательном порядке нормам в размере 25%, в том числе в фонды социального и защиты населения (25%). Отчисления на социальные нужды напрямую зависят от фонда оплаты труда и рассчитываются по единым для всех предприятий нормам:

ОСН=0,25∗ФОТ, 	                                                         	  (4.6)

ОСН=0,25∗124800=31200 сомони.

Определение затрат на электроэнергию всего комплекса радиоэлектронных станции (БС, Коммутатор) за один год по формуле:

Эл = (Рк/год + Рдоп)*S

Где: Эл – годовые затраты на электроэнергию

Рк/год – мощность потребления всего комплекса радиооборудования за один год, кВт/год

Рдоп – мощность подрубаемая дополнительным оборудованием всей (электроэнергии освещения, кондиционеры, сигнализации и др.)

Рдоп – равно 8005 кВ/год

S – тариф на 1 кВт/час затраченной электроэнергии для негосударственных предприятий S = 0.26 дирама.

Определим Рк/год по формуле

Рк/год = Роб.мах*7*24*365

где:

7 – количество БС, АС и коммутаторов:

24 – количество часов в сутки:

365 – количество дней в год.

где: Роб.мах. – максимальная мощность потребляемая (БС, АС и коммутаторов): кВт/час

Роб.мах = 175Вт/час (из технических данных оборудования)

Сначала необходимо подсчитать расход электроэнергии одним (коммутатором, БС) в год.

Роб.мах/год = 0,26 * 24 *365 = 2277,6 кВт/год

Полученные значения Роб.мах/год подставляем в формулу:

Рк/год = Роб.мах * 7

Рк/год =2277,6 * 7 = 15934,2 кВт/год

Полученные значения Рк/год подставим в формулу:

Эл = (Рк/год + Рдоп)*S

Эл = (15934,2  + 8005)*0.26 = 6226.5 сомони

Прочие  расходы обычно составляют 10-20% от ФОТ,

Пр=(0.15)∗ФОТ,		   	                             (4.7)

Пр=0,15∗124800=18720сомони.

Затраты на аренду помещений складываются из затрат на аренду офиса, помещения для коммутатора, а также стоимости аренды для установки всех базовых станций.

S=500м2 - площадь для офиса и коммутатора;

S1БС=15м2 - площадь на одну базовую станцию;

SОБЩ=2∗15+500=530м2 – общая арендуемая площадь.

Зs1=46сомони м2 – стоимость аренды одного кв. метра.

Тогда затраты на аренду помещений будут равны:

Зар.пом.=46∗530=24380сомони.

Затраты на использование радио частот включают в себя затраты по проведению  экспертизы, оформления и выдачи разрешения на ввоз, регистрацию, использование, инспектирование, радио контроль и мониторинг приемо-передающих РЭС.

Количество частотных присвоений 4 канала в диапазоне 2,4 - 2,7 ГГц.

ЗЧ=4113.1 сомони в год.

Амортизационные отчисления учитывают стоимость оборудование, которые составляют 752807 сомони. На сегодня норма амортизации (На) составляет 20 % в год, следовательно, амортизационные отчисления составляют и рассчитываются по формуле:

А0=На∗КОБ100%,					  (4.8)

А0=0,2∗752807100=1505.6 сомони.

Материальные затраты включают затраты на материалы и запасные части и составляют один процент от суммы капитальных вложений.

| М = К∑вл * 0,01 = 865728 * 0,01 = 8657.28 сомони | (4.9) |
| --- | --- |

Таким образом эксплуатационные расходы составят сумму:

Эр =  124800+31200+1137+4113,3+18720+24380+6226,5+1505,6 + 8657,28 = 220739,7 сомони.

В соответствии с полученными данными построим диаграмму эксплуатационных расходов.

Рисунок 4.2 – Для статей затрат в общих эксплуатационных расходах.

Рассчитаем доходы предприятия от реализации услуг, а также прибыль от основной деятельности.

Доход от реализации услуг:

ДРЕАЛ=NПОЛ∗Т1Мб∗QМЕС∗12,				           (4.9)

N – количество абонентов = 1700;

12 – количество месяц в год;

Т1Мб – тариф за один мегабит трафика, 1 – 5 дирам;

Т1Мб=3дирам;

QМЕС – месячный объем трафика, 1000 Мбит/с.

ДРЕАЛ=1700∗0,03∗1000∗12=612000сомони.

Прибыль от основной деятельности определяет эффект работы предприятия как разницу между полученными доходами от реализации услуг и средствами, израсходованными в процессе создания услуг:

ПОБЩ=ДРЕАЛ−Эр,		                     		 (4.10)

ПОБЩ=612000−220739.7=391260.3 сомони

Налог на прибыль: (Н)

Н=НСТ∗ПОБЩ,						  (4.11)

где НСТ=25% - налоговая ставка.

Н=0,25∗391260.3=97815 сомони

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, может использоваться непосредственно по целевому назначению без образования специальных фондов:

ПОБЩ=ПНОБЛ.					 (4.12)

Налогооблагаемая прибыль:

ПЧИСТ=ПОБЩ−Н.

ПЧИСТ=391260−97815=293445сомони.

4.4 Расчёт показателей экономической эффективности

Для получение экономическая эффекта от данного проекта, получение прибыль Пр разделить на общую сумма капиталовложения.

Ээкон.эф=ПрчисКВЛ,					 	                    (4.13)

Ээкон.эф=293445865728=0.4

Рассчитаем период окупаемость по формуле:

Ток=1Ээкон.эф,		          		                      (4.14)

Ток=10.4=2.5.года

Таблица 4.4

Технико-экономические показатель

| Наименование показателей | Значения показателей |
| --- | --- |
|  | Сомони |
| Капитальные вложения | 865728 |
| Доход от реализации услуг | 612000 |
| Эксплуатационные расходы | 220740 |
| Прибыль от основной деятельности | 293445 |
| Коэффициент экономической эффективности | 0,4 |
| Период окупаемости, лет | 2,5 |

По полученным данным можно сказать, что проектируемая сеть широкополосного беспроводного доступа выгодна и окупит себя в течении 2,5 лет.

ГЛАВА 5 . БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

5.1 Анализ потенциально опасной и вредной производственной среды.

Здоровые и безопасные условия труда на производстве обеспечиваются правильной организацией руководства охраной труда. Объектом управления является деятельность тех. служб и подразделений, которые непосредственно обеспечивают безопасные и здоровые условия труда на рабочих местах, производственных участках, в цехах и на телекоммуникационных предприятиях в целом.

За состояние охраны труда на предприятии отвечает руководитель предприятия, главный инженер, главный энергетик и начальники цехов. На администрацию возлагается проведение инструктирования рабочих и служащих по технике безопасности производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а также постоянный контроль за соблюдением работниками всех требовании и инструкций по охране труда.

В процессе труда человек подвергается воздействию целого ряда санитарно-гигиенических факторов, которые могут вызвать нежелательные последствия, например чрезмерное повышение или понижение температуры тела, повышение давления. Неблагоприятные воздействие на человека санитарно-гигиенических факторов приводит к отвлечению внутренних ресурсов работающего от основного трудового процесса, неблагоприятно влияет на технико-экономические и физиологические показатели.

Микроклимат производственного помещения оказывает значительное влияние на работника. Отклонения отдельных параметров микроклимата от рекомендованных значений снижают работоспособность, ухудшают самочувствие работника и могут привести к профессиональным заболеваниям.

Заданные параметры микроклимата в производственных помещениях телекоммуникационного центра обеспечиваются целым рядом различных мероприятий, направленных на удаление источников выделения вредных веществ и сокращение времени пребывания работающих в опасных зонах: повышение коэффициента полезного действия оборудования для сокращения количества выделяемого тепла; разработка новых технологий при которых уменьшается выделение вредных веществ.

Однако даже при совершенной технологии и современном оборудовании не удается полностью исключить попадание в воздух производственного помещения вредных веществ. В этих случаях для защиты людей используется вентиляция. Вентиляционные системы обеспечивают необходимые параметры микроклимата, а также заданный состав воздушной среды в производственных помещениях.

В зависимости от сил, вызывающих перемещение воздуха, различают естественную и искусственную вентиляцию.

Естественной вентиляцией воздухообмен осуществляется за счет разности температур воздуха в помещении и снаружи - теплового напора и воздействия ветра - ветрового напора.

Механическая вентиляция осуществляется при помощи вентиляторов через систему воздуховодов, по принципу приточной вентиляции подаваемой в рабочее помещение.

Для удаления вредных веществ непосредственно на рабочих местах где производят ремонт используется местная вытяжная вентиляция.

Контроль  состояния микроклимата в производственных помещениях позволяет поддерживать условия труда, увеличивает производительность и комфортность труда, снижает заболеваемость работающих.

Для защиты персонала от воздействия электромагнитного поля в радиотелевизионных центрах используются следующие методы:

Использование металлических экранов, отражающих электромагнитные волны или поглощающих энергию электромагнитного поля. Отражающие электромагнитные поля экраны выполняются из металла. Их защитное действие состоит в том, что электромагнитное поле возбуждает в экране токи, образующие вторичное электромагнитное поле, по амплитуде напряженности почти равное, а по фазе противоположное экранируемому полю.

Помещения всех действующих и вновь строящихся радиопредприятий должны соответствовать требованиям ведомственных санитарных норм и правил. Требования техники безопасности к радиоустановкам: токоведущие части радиоустановок, доступные случайному прикосновению, должны быть закрыты или ограждены;

- все помещения, в которых установлены радиопередающие устройства должны быть обеспеченны телефонной связью;

- электроустановки эксплуатация которых связана с оперативным переключением и перестройками или требует доступа обслуживающего персонала к токоведущим частям, должны иметь блокировку электрическую и механическую, не позволяющую открывать дверь или заходить за ограждения без полного отключения оборудования, а также включать при открытых дверях.

5.2 Освещениее.

На  проектируемом мною центре управления сети для  освещения  производственного помещения  применяется  общее  освещение  с  равномерным (симметричным)  размещением  ламп.

Для  освещения  помещения  установлены,  люминесцентные  лампы, которые  соответствуют  работе  в  помещениях  с  напряженными  и точными  работами,  так  как  они  обладают  следующими  достоинствами:

- высокой  световой  отдачей  (до  75  лм/Вт  и  более);

- продолжительным  сроком  службы  (до  10 000  часов);

- малой  яркостью  освещаемой  поверхности;

- более  экономичны  по  расходу  электроэнергии;

- поверхность  трубки  лампы  мало  нагревается  (до  40 – 50 градусов).

Так  как  в  нашем  помещении размещены  люминесцентные  лампы типа  ЛБ  (лампы  белого  света)  и  ЛТБ  (тепло - белого света)  являются  наиболее  приемлемы  светильники,  встраиваемые  в  потолок  установлены таким  образом,  что  колпаки  выступают  не  более,  чем  на  50  мм  от поверхности  потолка  для  уменьшения  запыленности.  Колпаки  светильников  изготовлены  из  светорассеивающего  материала,  с  коэффициентом  пропускания  не  менее  0,7. Норма  освещенности  помещения  (Emin)  зависит  от  разряда зрительных  работ,  выполняемых  в  данном  помещении,  который  в  свою очередь  определяется  минимальным  размером  объекта  различения.

Работа  в  центре управления сети относится  к  категории  Ia - легкая физическая  работа – производится  сидя  и  не  требует  физического напряжения.  Оптимальные  и  допустимые  параметры  микроклимата  для этой  категории  работ  в  теплый  и  холодный  период  года  приведены  в таблице  5.1.

Таблица  5.1 – Допустимые  параметры  микроклимата

| Нормы | оптимальные |  |  | Допустимые |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период работы | темпера тура воз духа, ºC | относи - тельная влаж - ность, %, | скорость движения воздуха, м/с,не более | темпера тура воздуха, ºC | относи- тельная влаж - ность,%,не более | скорость движе - ния воздуха, м/с,не более |
| Холодный | 22 - 24 | 30 - 60 | 0,1 | 21 - 25 | 80 | 0,1 |
| Теплый | 23 - 25 | 40 - 60 | 0,1 | 22 - 28 | 75 | 0,1 - 0,2 |

При  разработке  проекта  необходимо  обязательно  предусмотреть системы,  обеспечивающие  нормальные  микроклиматические  условия  в воздухе  рабочей  зоны.  Установку  следует  производить  только  после проведения  необходимых  расчетов.  В  результате,  которых  будут  определены  все  необходимые  характеристики  и  требования.

Электрические  установки,  к  которым  относится  практически  все оборудование  ЭВМ,  приемлемое  в моем центре управления сети  представляют  для работающих  большую  потенциальную  опасность,  так  как  в  процессе эксплуатации  или  проведения  профилактических  работ  человек  может коснуться  частей,  находящихся  под  напряжением.

Специфическая  опасность  электроустановок - токоведущие проводники,  корпуса  ЭВМ  и  прочего  оборудования,  оказавшегося  под напряжением  в  результате  повреждения  (пробоя)  изоляции,  не  подают  каких - либо  сигналов,  которые  предупреждают  человека  об  опасности. Реакция  человека  на  электрический  ток  возникает  лишь  при  протекании последнего  через  тело  человека.

Электропитание  в моем центре управления сети осуществляется  от  стандартной трехфазной  четырехпроводной  сети   с  заземленной  нейтралью,  напряжением  Uпит = 220  В.  В  таких  сетях  для  защиты  от  пробоя  на корпус  применяется  зануление.

Таким  образом  на  основании  проведенного  анализа  условий  труда проведем  следующие  расчеты:

5.3  Расчет  искусственного освещения.

Наиболее приемлемыми для помещения Лаз являются люминесцентные лампы типа ЛБ (лампы белого света). Светильники, встраиваемые в потолок должны устанавливаться так, чтобы колпаки выступали не более, чем на 50 мм от поверхности потолка для уменьшения запыленности. Колпаки светильников изготавливаются из светорассеивающего материала, с коэффициентом пропускания не менее 0,7.

Норма освещенности помещения (Emin) зависит от разряда зрительных работ, выполняемых в данном помещении, который в свою очередь определяется минимальным размером объекта различения.

Для помещения Лаза  таким объектом  является точка с размером 0,5 -1,0 мм, то есть работа в Лазе относится к категории работ средней точности - IV.

Для этой категории работ при общем освещении наименьшая освещенность Emin = 300 лк (люкс).

Коэффициент пульсации освещенности не более 15%.

Коэффициент запаса k = 1,5.

Коэффициент неравномерности освещения z = 0,9.

Пусть помещение Лаза имеет следующие размеры:

длина A = 6.25 м;

ширина B = 6.09 м;

высота H = 4 м.

Подвесной потолок оборудован светильниками АОД (двухламповыми с люминесцентными лампами ЛБ-40).

Коэффициенты отражения светового потока от стен и потолка соответственно равны: ηст=50һ%,ηпот=70һ%.

Определим необходимое число светильников при общей системе освещения.

Для помещения Лаз уровень рабочей поверхности над полом равен 2,5м.  При этом Hр= 1,5 (высота подвеса над рабочей поверхностью).

Площадь помещения Лаза определяем по формуле:

(5.1)

S=6.25*6.09=38.06  м2,

Для светильников АОД с лампами ЛБ40  световой поток, создаваемый одной лампой Fл = 3120 лм (люмен).

Определим сначала показатель помещения Лаза по формуле:

φ= (Α∗Β) / ((Ηð∗(Α+Β));                                                           (5.2)                        

= (6.25 * 6.09) / ((1,5 *.(6.25+6.09)) = 2.06

Теперь для =2.06, коэффициентов отражения потолка пт=0,7 и стен ст=0,5 принимаем коэффициент использования светового потока -  = 0,68.

Необходимое число светильников определяем по формуле:

(5.3)

N= (300 . 38.06 . 1,5)/(3120 . 0,9 . 2 .  0,68)  = 4 шт.

Число ламп в светильнике равно 2. Общее количество ламп равно:

n = (2 *4) = 8 шт.

Разделив N на число рядов, можно определить число светильников устанавливаемых в каждом ряду. Поскольку длина светильника известна, то нужно найти длину всех светильников ряда.

Светильники устанавливаются в два ряда.

Число светильников в каждом ряду:  Nр = N/2 = 2.

Длина светильника АОД = 1,2 м, длина одного ряда 2 * 1,2 = 2,4 м.

Поскольку длина помещения A=6.25 м, все светильники размещаются в двух рядах, где имеются еще и разрывы.

Светильники установлены на высоте 2,5м, т.к. высота свеса светильников 1,5м, принимается 2 ряда светильников с расстоянием от стены до светильника 1,5м между рядами 2,3 м и между светильниками по 1,28 м.

План размещение светильников представлен на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 -  Схема  размещения  светильников  (вид  сверху)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте произведен расчет сети беспроводного широкополосного доступа на основе стандартов семейства (IEEE-802.16) WIMAX в городе Исфара. Анализ характеристик данного стандарта позволяет сделать вывод, что стандарт WIMAX удовлетворяет всем требованиям, предъявленным к сетям беспроводной широкополосной связи нового поколения. Таким, образом применение этого стандарта обеспечивает глобальную мобильность, то есть передвижение абонентов без каких – либо ограничений, качество передачи речи, соответствующее качеству передачи речевых сообщений стационарных телефонных сетей, большую емкость сетей, высокую скорость передачи данных при большей зоне покрытия.

В дипломном проекте рассчитана абонентская нагрузка, получены зависимости радиуса соты от высоты подвеса антенны БС, плотности застройки и загрузки БС, приведна модель надежности сети и произведена оценка минимально необходимого частотного диапазона.

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы обеспечения электро и пожаробезопасности в рабочем помещении. Представленное в дипломном проекте технико – экономическое обоснование показывает, что внедрение в городе Исфара сети широкополосного беспроводного доступа, улучшить телекоммуникационную инфраструктуру города. Позволив тем самым, решит проблемы последней мили и удовлетворить динамически растущие потребности всех слоев населения в широкополосных соединениях и услуг на их основе.