Уважаемый председатель, уважаемые члены комиссии!

К Вашему вниманию прилагается дипломный проект на тему «Проектирование сети беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет на базе технология Wi-Max в городе Хорог».

В данном дипломном проекте рассматривается проблема проектирование сети беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет на базе технология Wi-Max в городе Хорог.

Выбранное тема очень актуально, так  как в   мире стремительно растет потребность в беспроводных соединениях, особенно в сфере бизнеса и информационных технологий. Пользователи с беспроводным доступом к информации — всегда и везде могут работать гораздо более производительно и эффективно, чем их коллеги, привязанные к проводным телефонным и компьютерным сетям, так как существует привязанность к определенной инфраструктуре коммуникаций.

На современном этапе развития беспроводных технологий, технология беспроводного широкополосного доступа WIMAX является наиболее удобной в условиях динамично увеличивающихся объемов информации и всерастущей необходимости не зависеть  от определенного месторасположения.

WIMAX – (от англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access), стандартизированная институтом IEEE технология широкополосной беспроводной связи, дополняющая линии DSL и кабельные технологии в качестве альтернативного решения проблемы "последней мили" на больших расстояниях.

На плакате 1 представлена Схема использования WIMAX для обеспечения доступа к сети Интернет. Нынешний WiMAX в версии IEEE 802.16-2004 – стандарт беспроводной связи, который обеспечивает широкополосную связь на площади радиусом более 30 км с пропускной способностью, сравнимой с кабельными соединениями - до 10 Мбит/c и более. Технология WiMAX позволяет работать в любых условиях, в том числе, в условиях плотной городской застройки, обеспечивая высокое качество связи и скорость передачи данных.

В целом базовые характеристики стандарта 802.16 предусматривают дальность действия до 50 километров, покрытие с возможностью работы вне прямой зоны видимости, в перспективе – пиковую скорость обмена данными до 70 Мбит/с на сектор одной базовой станции при том, что типовая базовая станция будет иметь до 6 секторов покрытия.

Внедрение WiMAX нынче подразделено на три основных фазы. Нынешняя первая фаза внедрения подразумевает внедрение и широкое распространение технологии WiMAX стандарта IEEE 802.16-2004, заменившего собой ранние версии IEEE 802.16a и 802.16d, при котором используются внешние антенны по типу "сотовой тарелочки", фактически нацеленные на потребителей в фиксированных направлениях.

Вторая фаза подразумевает использование внутренних антенн, упрощенное и более гибкое использование технологии WiMAX для обеспечения доступа. (Схема б)

На плакате 2 представленно  схема

Третья фаза обещает широкое внедрение спецификаций IEEE 802.16e, ратификация которые появились  в начале 2006 года, а появление первых сетей - в 2007 году. Это означает возможность работы решений с пометкой WiMAX-Certified даже в составе портативных устройств, перемещающихся по определенной "зоне покрытия" сети, по образу и подобию современных сотовых и Wi-Fi сетей

На 3 плакате представлена расчет радиуса сот. Радиус соты как функцию загрузки соты можно получить, определив расстояние, на котором потери при распространении приведут к уровню сигнала равному требуемому.

Расчет бюджета радиолинии для конкретной соты ведет к нахождению величины максимальных потерь при распространении Lmax. Так как потери при распространении пропорциональны длине радиолинии, значение Lmax выражает эффективный радиус соты или сектора в определенном направлении.

По зависимостям изображенным на рисунке 3 можно определить радиус соты для различных вариантов размещения БС в городе. Наиболее распространенная высота подвеса антенн 30м (10 этажное здание), но при этом радиус соты при большой загрузке будет составлять 7,5км при плотности застройки 10%. При резком возрастании плотности застройки радиус соты сокращается до 4,5 км.

Проанализировав полученные результаты, выберем оптимальный радиус соты для центральной части города с высокой плотностью мобильных абонентов и плотностью застройки не более 4,5 км, а для районов с меньшей плотностью мобильных абонентов и плотностью застройки ниже 20% радиус соты выберем 7 км.

На 4 плакате представлена – Аппаратура семейства BreezeMAX (Alvarion). Макро базовая станция представляет собой cPCI корпус высотой 8U, который вставляется в стандартную 19-ти дюймовую или ETSI стойку. Оборудование базовой станции содержит сетевые и радиомодули и модули электропитания. Все модули имеет горячее резервирование. Высокую степень готовности можно обеспечить через многократные схемы резервирования. Поддержка технологии интеллектуальных антенн, включая использование пространственно временно-го кодирования (STC), разных видов поляризации, максимального коэффициента комбинирования (MRC) совместно с радиомодулями с высокой выходной мощностью обеспечивают работу самостоятельно инсталлируемых CPE внутреннего исполнения в условиях плотной городской застройки и пригорода.

Микро базовая станция идеально подходит для операторов, которым необходимо эффективное по стоимости, модульное WiMAX-готовое решение для базовой станции, которое обеспечит максимальный доход от развернутой сети.

На 5 плакате представлена   схема проектируемого сети для предоставление услуги сети Интернет по технологии Wi-Max для население город Хорог

На плакате 6 приведены технико-экономические показатели проекта .