ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО СВЯЗИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»

Колледж телекоммуникаций

Радиорелейные и оптические системы передачи.

Методическое пособие

«Курсовое проектирование цифровой радиорелейной системы

передачи прямой видимости»

для студентов очного и заочного обучения

специальности 210405

«Радиосвязь, радиовещание и телевидение»

среднего профессионального образования.

Санкт - Петербург

2007г.

Методическое пособие по курсовому проектированию цифровой радиорелейной системы передачи (ЦРРСП) прямой видимости написано преподавателем колледжа телекоммуникаций Б.В.Воронковым.

Пособие рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссии «Специальных дисциплин связных специальностей» №8 колледжа телекоммуникаций.

Методическое пособие утверждено заместителем директора по учебной работе Н.А.Бондарчук.

Компьютерное исполнение: Комарова Н.В. – 451 группа, (1…6) разделы.

Вестимов А. В. – 461 группа, (6…12) разделы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.

Методическое пособие написано для оказания помощи студентам в проведении проектирования радиорелейной системы передачи (РРСП) прямой видимости.

В пособии раскрываются необходимые понятия, используемые при проектировании.

Данное пособие содержит 12 пунктов, введение, заключение и приложения. Все пункты методического пособия содержат пояснения по излагаемому материалу и расчеты, проводимые на конкретном примере зоновой РРСП.

За основу пособия взято учебно-методическое пособие «Радиорелейные системы передачи» часть 2 Конторовича Л.М. Также в пособии приняты во внимание опыт и методические указания, разработанные в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций, в трудах Л.Г.Мордуховича, М.М.Маковеевой, С.В.Бородича.

В приложениях содержатся основные данные для проектирования. В процессе проектирования студенты могут размещать в приложениях программы расчетов, перечень известных новых радиорелейных станций с их тактико-техническими данными, другие методики проектирования, экономическое обоснование проекта и др. сведения.

При оформлении курсового проекта (КП) на официальном бланке указать следующую тему: «Зоновая цифровая радиорелейная система передачи» (ЗЦРРСП).

На бланке «Задание на КП» указать основные данные РРСП. Более подробно все исходные данные для расчета привести в техническом задании проекта.

Проектировщик – студент вправе выбрать территорию для РРСП в любой точке РФ, предпочтение лучше отдавать изученным местностям (место жительства, места отдыха и др.).

Построение продольного профиля интервала и все дальнейшие расчеты проводить для своего варианта (порядковый номер фамилии студента в журнале учебных занятий предмета «РРОСП»).

Содержание курсового проекта должно включать все пункты методического пособия, начиная с введения. Лист с содержанием лучше разместить перед введением.

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Радиорелейная связь – радиосвязь, основанная на ретрансляции радиосигналов метровых (ОВЧ), дециметровых (УВЧ) сантиметровых волн (СВЧ) волн станциями, расположенными на поверхности земли.

Радиорелейная станция (РРС) – приемопередающая станция, с помощью  которой обеспечивается радиорелейная связь.

Оконечная РРС (ОРС) – РРС, устанавливаемая на концах РРСП.

Промежуточная РРС (ПРС) – РРС, с помощью которой обеспечивается РЕТРАНСЛЯЦИЯ радиосигнала (прием, усиление, сдвиг по частоте, передача в направлении следующей РРС).

Узловая РРС (УРС) – РРС, где часть каналов ретранслируется, а часть каналов выделяется, вместо выделенных каналов могут вводится новые.

Канал связи – совокупность технических средств, обеспечивающих передачу сообщений от источника к получателю, а также среда распространения радиоволн (РРВ).

Радиорелейный ствол или линейный тракт – совокупность радиотехнических устройств между комплексами каналообразующей аппаратуры (КОА) двух ОРС, а также среда РРВ.

Тракт РРВ – среда РРВ.

Простой радиорелейный ствол – радиорелейный ствол, организованный двумя ОРС без ретрансляции сигнала.

Составной радиорелейный ствол – радиорелейный ствол при наличии одной и более ретрансляций.

Раздаточный ствол – это ствол, где регламентируется число ответвлений и ретрансляций в групповом тракте и тракте низкой частоты (НЧ) – транзит отдельных каналов связи.

Радиорелейная линия (РРЛ) – совокупность РРС и трактов РРВ или совокупность каналов, используемых для радиорелейной связи.

Радиорелейный интервал (пролет) – часть РРЛ между соседними РРС, включающая аппаратуру и тракт РРВ.

Радиорелейный участок – часть РРЛ связи, ограниченная двумя близлежащими РРС, которые являются оконечными или узловыми.

Сдвиг по частоте – это сдвиг частот между сигналами сверхвысоких частот (СВЧ) трактов передачи и приема.

Многоствольная РРСП – совокупность нескольких однотипных и разнотипных РРСП и отдельных стволов, имеющих общий тракт РРВ, общие ОРС и ПРС, а также устройства их обслуживания.

Трасса – расположение РРС на местности или карте.

Местная первичная сеть Взаимосвязанной сети связи (ВСС) служит для связи внутрирайонных сельских и городских абонентов с местными узлами и станциями.

Внутризоновая первичная сеть ВСС РФ соединяет областные центры с районными центрами и крупными областными городами.

Зоновая сеть ВСС – совокупность местных и внутризоновых сетей на территории области.

Цифровой ствол – радиорелейный ствол, в котором цифровой сигнал передается во всем спектре основной полосы частот.

План распределения частот – это определенный порядок распределения частот между РРС и стволами данной РРС.

ВВЕДЕНИЕ.

В введении надо пояснить назначение зоновой цифровой радиорелейной линии связи (ЗЦРРЛ). Для этого надо изучить экономико-географические условия регионов, где будет организована РРЛ.

Так ЗЦРРЛ может быть предназначена для выполнения следующих целей:

- Организация взаимодействия между смежными отраслями народного хозяйства региона (области, района);

- Для организации обслуживания нефтепровода, газопровода и предприятий для переработки углеводородного сырья;

- Для организации обслуживания линий электропередач;

- Для организации обслуживания сотовых сетей;

- Для организации добычи и переработки полезных ископаемых;

- Для организации производства продуктов сельского хозяйства и их переработки;

- Передача телевизионных сигналов (ТВ) от областных центров или от магистральной РРЛ на маломощные ТВ ретрансляторы.

ЗЦРРЛ могут иметь и другое назначение.

Далее, уважаемый проектировщик, приведу пример введения. Введение Вашего проекта не должно быть его подобием.

Проектируемая ЗЦРРЛ предназначена для организации взаимодействия между взаимосвязанными высокопроизводительными отраслями народного хозяйства Северо-Западного региона и Тихвинского района. Используя данную ЦРРЛ по передаче информации, появляется возможность отладить своевременное и регулярное взаимодействие между лесодобывающими и лесообрабатывающими отраслями народного хозяйства, между промышленными центрами и портовыми службами Северо-запада. Строительство РРЛ позволит организовать эффективное обслуживание газопровода, линий электропередач.

Данная ЦРРЛ войдет в состав Взаимосвязанной системы связи (ВСС), поможет в организации обслуживания сотовых сетей связи.

В рекомендациях Международного Союза Электросвязи (МСЭ) отмечается, что эффективность вложения средств в связь в несколько раз выше, чем вложения средств в другие отрасли народного хозяйства.

Строительство ЗЦРРЛ позволит ускорить процесс оборота капитала, поднимет производительность труда, создаст предпосылки для дальнейшего развития региона.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ.

Техническое задание должно включать весь перечень тактико-технических данных для проектируемой ЗЦРРЛ, необходимых для расчетов в соответствии с содержанием проекта.

Номер варианта задания должен соответствовать порядковому номеру фамилии в журнале учебных занятий предмета «Радиорелейные и оптические системы передачи» (РРОСП). Данные профиля интервала задаются для соответствующего варианта в таблице 1 приложения 1. Номер типа аппаратуры, тип РРС, диапазон частот, номер рисунка частотного плана задаются в таблицах 1, 2 приложения 2, а сам план распределения частот указан в приложении 3, в соответствии с номером рисунка (табл.2, приложение 2).

Длину ЗЦРРЛ, длину интервала линии, скорость передаваемого цифрового потока, среднее значение вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха g, стандартное отклонение вертикального градиента диэлектрической проницаемости тропосферы σ выбирают из таблицы 1 приложения 2.

Чувствительность приемника РРС в дБ относительно милливатта [дБм] выбирается в зависимости от скорости передачи информации из таблицы 3 приложения 2. Мощность передатчика и соответствующий ей диаметр антенны задаются в таблице 3 приложения 2 и могут меняться в процессе расчетов. Коэффициент шума приемника выбирается из этой же таблицы.

Трасса ЗЦРРЛ выбирается самостоятельно проектировщиком в любом регионе РФ. Длины РРЛ и интервала при прокладке трассы по карте допускается корректировать относительно исходных данных в задании. Необходимо помнить, чтобы эти данные не превышали номинальных (рис.2.1).

В разрабатываемом проекте техническое задание должно выглядеть в соответствии со своим вариантом следующим образом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ.

№ варианта                                                                   1                         (журнал учебных занятий.)

| Данные профиля интервала (приложение 1. Табл.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Параметры препятствия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кн | Кк |
| Относительные координаты k,раз | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0 | 1 |
| Высотные отметки h,м | 120 | 130 | 110 | 100 | 130 | 140 | 150 | 130 | 120 | 140 | 140 | 11 | 11 |

| Номер типа аппаратуры | 1 | Приложение 2 (Пр.2). Табл.1. |
| --- | --- | --- |
| Тип РРС | МИКРОН | Пр.2. Табл.2. |
| Диапазон частот (ДЧ), ГГц | 7,25…7,55 | Пр.2. Табл.2. |
| Частотный план | двух или четырехчастотный план |  |
| Номер рисунка | 1 | Пр.2. Табл.2. |
| Рисунок частотного плана | рис.1. | Пр.3. |
| Длина ЗЦРРЛ – L, км | 540 | Пр.2. Табл.1. |
| Длина пролета – Rо, км | 32,3 | Пр.2. Табл.1. |
| Скорость цифрового потока – U, Кбит/с | 34368 | Пр.2. Табл.1. |
| Среднее значение градиента g, 1/м | -6,5·10-8 | Пр.2. Табл.1. |
| Стандартное отклонение σ, 1/м | 8,5·10-8 | Пр.2. Табл.1. |
| Чувствительность приемника – Рс. вх. мин, дБм | -80 | Пр.2. Табл.3. |
| Мощность передатчика – Рпд, дБм | 20 (23) | Пр.2. Табл.3. |
| Диаметр антенны – d, м | 0,6 (1,2) | Пр.2. Табл.3. |
| Коэффициент шума – Кш, дБ | 5 | Пр.2. Табл.3. |
| Трасса ЗЦРРЛ | Светогорск - Тихвин | По выбору проектировщика. |

.

2.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  СТРУКТУРЫ  ЗЦРРСП.

Качество связи в ЦРРСП зависит от мощности передатчиков, чувствительности приемников, протяженности, структуры РРЛ и др. показателей. Знание структуры РРСП предполагает знание количества УРС, ОРС, ПРС, протяженности радиорелейных участков. Чем больше будет преобразований сигналов (ретрансляция, транзит) на РРЛ, т.е. чем больше будет УРС, ПРС, тем больше будет накапливаться в линии искажений сигнала, тем самым снижаются качественные показатели каналов связи.

Для того, чтобы проектируемая линия соответствовала рекомендациям МСЭ, необходимо соблюдать определенные протяженности радиорелейных участков (РРУч). Для этого МСЭ предложена гипотетическая (номинальная, эталонная) внутризоновая (зоновая) РРЛ, представленная на рис.2.1 [3, с.6; 4, с.184].

Гипотетическая (предполагаемая) эталонная цепь – это полная цепь между источником и приемником сообщения, имеющая определенную протяженность и включающая определенное число преобразований сигнала [4, с.181].

ОРС

УРС

УРС

ПРС

ОРС

РРУч

200 км

Rуч=200 км

1400 км

Рис.2.1. Гипотетическая цепь ЗЦРРЛ.

На рис.2.1 расстояние между УРС составляет 200 км, а длина эталонной линии – 1400 км. Между УРС, а также между ОРС и УРС располагаются ПРС, где не происходит выделение каналов и ввод новых каналов.

Так как реальные УРС будут располагаться в крупных населенных пунктах, где производится ввод и вывод цифровых потоков, а конкретные места их установки ещё не определены, то протяженности радиорелейных пролетов и участков в проектируемой ЦРРЛ могут незначительно отличаться от указанных в техническом задании и от гипотетических, но не превышающих эталон. Ниже на конкретном примере подбирается структура РРСП.

Используя исходные данные, изложенные в техническом задании, определяется структура проектируемой ЗЦРРЛ.

- Число интервалов (пролетов) РРЛ nинт. рассчитывается по формуле

nинт.=LR0=54032,3≃16,7≈17.                                                     (2.1)

- Число радиорелейных участков (секций) определяется с учетом того, что предполагаемая протяженность участка не превысит протяженности радиорелейного участка зоновой гипотетической РРЛ Rуч.=200 км (рис.2.1).

nуч.=LRуч.=540200≃2,7≈3.                                                                   (2.2)

- Тогда количество интервалов N на радиорелейном участке равно

N=nинт.nуч.=173≃5,7≈6.                                                                    (2.3)

- С учетом полученных данных для проектируемой ЗЦРРЛ выбирается два радиорелейных участка с nинт.=6  и один участок с nинт.=5.

В сумме количество интервалов РРЛ должно соответствовать nинт.=17.

5.   Число узловых РРС рассчитывается по формуле

nузл.=nуч.−1=2.                                                                               (2.4)

- Общее количество радиорелейных станций определяется следующим образом

nоб.=nинт.+1=17+1=18.                                                               (2.5)

- Число промежуточных РРС (ПРС) равно

nПРС=nоб.−nок.−nузл.=18−2−2=14,                                          (2.6)

где nок. - число оконечных РРС (ОРС).

Причем для радиорелейного участка с nинт. =6

nПРС=nинт.−1=5,                                                                      (2.7)

а для nинт. =5,

nПРС=5−1=4.                                                                            (2.8)

- Тогда с учётом проведенных расчётов структура проектируемой ЗЦРРЛ имеет вид, представленный на рис.2.2.

ОРС

УРС

ОРС

УРС

III РРУч

II РРУч

ПРС

ПРС

I РРУч

L=540 км

152,4 км

193,8 км

193,8 км

=5

=6

=6

ПРС

Рис.2.2. Структура ЗЦРРЛ.

- Принимая за основу длину ЗЦРРЛ по техническому заданию L=540 км и R0=32,3 км, определяются протяженности радиорелейных участков

LРРУчI=LРРУчII=R0⋅nинт.=32,3⋅6=193,8км.                               (2.9)

Тогда

LРРУчIII=L−LРРУчI⋅2=152,4км.                                               (2.10)

- В этом случае длина интервала R0 для третьего радиорелейного участка изменится и станет равной

R0=LРРУчIII5=30,48км.                                                          (2.11)

- Результаты расчетов протяженности отдельных участков радиорелейной линии необходимо перенести на структуру ЗЦРРЛ, рис.2.2.

В дальнейшем структура РРЛ уточняется при расположении РРС на конкретной местности.

3.  ВЫБОР  ТРАССЫ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕСТ  РАСПОЛОЖЕНИЯ  РРС.

Выбор трассы – это определение местоположения УРС и ПРС, уточнение числа пролетов на РРСП, их протяженности при заданных оконечных пунктах РРЛ [3, с.10].

Места расположения оконечных РРС определяются из назначения ЗЦРРСП (введение) и протяженности всей РРЛ (техническое задание).

Затем по известной структуре РРЛ выбирается оптимальная траектория связи. При этом необходимо помнить, что для снижения взаимных помех между РРС, работающих на одинаковых частотах, их необходимо располагать зигзагообразно относительно направления между ОРС.

Чтобы снизить стоимость строительства РРСП и ее  эксплуатации необходимо учитывать природно-географические условия и экономику районов расположения РРС (строительные ресурсы, транспорт, возможности подачи электроэнергии и др.).

При проектировании трассы необходимо выделить населенные пункты, где будут располагаться УРС, ПРС, учитывая возможные ответвления или ввод потоков информации.

Уточнение проекта трассы лучше всего проводить по топографическим картам. Сначала используют мелкомасштабные карты (1:1 000 000 или 1:500 000), а затем крупномасштабные (1:100 000 или 1:50 000), где имеется возможность для более подробного изучения местности.

При отсутствии топографических карт можно использовать любые доступные карты.

Принимая во внимание вышесказанное, при выборе трассы необходимо учитывать следующие факторы:

- Для обеспечения устойчивой связи целесообразно использовать пересеченную местность. Равнины и водные поверхности создают многолучевость. Коэффициент отражения от таких поверхностей близок к единице, поэтому таких подстилающих поверхностей надо избегать;

- Трасса должна иметь вид ломаной линии (принцип «зигзагообразности»), соединяющей соседние РРС;

- РРС располагаются в экономически выгодных местах;

- Антенны РРС располагать на возвышенных местах;

- Из практических соображений на среднепересеченной местности при λ=(15..18) см, R0ср.≤(50..60) км, при λ=(6..10) см, R0ср.≤(45..50) км. В горных районах в дециметровом диапазоне волн (УВЧ) R0ср.≤(150..200) км, в сантиметровом диапазоне волн R0ср.≤(70..80) км [3, с.11].

При проектировании трассы рекомендуется отметить особенности местности (лес, строения, возвышенности и др.), через которую проходит РРЛ.

Далее рассмотрен пример выполнения данного пункта.

Трасса выбирается с учетом экономики и природно-географических условий региона и районов прохождения РРСП. При этом учитывались пути сообщения, наличие основных местных строительных ресурсов, возможности обеспечения электроэнергией РРС и прочие факторы.

Проектируемая трасса связывает город Светогорск Северо-западного региона с городом Тихвином. Она должна пройти через города Выборг, Приморск, Солнечное, Санкт-Петербург, Волхов, Тихвин.

При выборе трассы производилось уточнение расположения узловых РРС и ПРС – В – с выделением телевидения и вещания.

Таким образом, ЦРРЛ на данном этапе проектирования имеет следующий вид (рис.3.1)

ОРС

ОРС

(1)

ОРС

ПРС

(3)

ПРС - В

(2)

(5)

ПРС

(4)

Выборг (Выб.)

Приморск (Пр.)

1

Камменогорск (Кам.)

2

3

5

Светогорск (Св.)

10

Чемихино (Чем.)

16

13

15

11

ПРС

(11)

УРС

ПРС

ПРС

Отрадное (Отр.)

ПРС-В

(14)

Назия (Наз.)

Волхов (Волх.)

(12)

Новый Быт (Нб.)

12

14

(13)

(15)

Рощино (Р.)

10

6

5

ПРС

Лужки (Л.)

УРС

ПРС

ПРС

(7)

ПРС-В

(9)

Сертолово (Серт.)

7

8

9

(8)

(10)

(6)

Санкт-Петербург (СПб)

15

ПРС

Верховина (Верх.)

ПРС

ОРС

(17)

Тихвин (Тихв.)

17

(18)

(16)

Шлиссельбург (Шл.)

Солнечное (Сол.)

ПРС

Кирилловское (Кир.)

4

ОРС

ОРС

Рис.3.1. Схема трассы РРСП.

Принимая во внимание размещение РРС на местности, трасса приобретает вид ломаной кривой, что соответствует требованиям проектирования, учитывающим электромагнитную совместимость (ЭМС) радиоэлектронных средств (РЭС) на трассе радиорелейной связи (рис.3.2).

ОРС

1 - Св.

2 - Кам.

3 – Выб.

4 - Кир.

5 - Пр.

6 – Л.

УРС

7 – Р.

8 – Сол.

9 – Серт.

10 – СПб.

ПРС-В

13 – Наз.

11 – Шл.

14 – Нб.

УРС

12 – Отр.

15 – Волх.

ОРС

18 – Тихв.

17 – Чем.

16 – Верх.

С

Ю

Рис.3.2. Трасса ЦРРЛ.

При проектировании трассы на карте и, учитывая особенности местности, вводится коррекция структуры ЗЦРРЛ (рис.2.2), т.е. на II РРУч будет использоваться 5 интервалов и 4 ПРС, а на III РРУч - nинт.=6 и 5 ПРС (рис.3.3).

ОРС

УРС

ОРС

УРС

Тихвин

Рощино

Отрадное

Светогорск

=6

=6

=5

II РРУч

III РРУч

Рис.3.3. Структура ЗЦРРЛ.

В данном примере показан момент коррекции структуры РРЛ, который может встретиться при размещении РРС на карте, но совсем не обязательно его показывать в курсовом проекте. Рисунки 3.1 и 3.2 разрешается модернизировать, увязать с конкретным рельефом местности.

4. ПОСТРОЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ИНТЕРВАЛОВ.

Построение продольного профиля интервала, в дальнейшем просто профиля,  осуществляется для оценки рельефа местности, наличия возможных препятствий, для определения в последующих пунктах типа пролета, вида трассы.

Построение профиля в курсовом проекте осуществлять для одного интервала РРЛ, указанного в техническом задании проекта.

Профиль интервала представляется в виде вертикального разреза местности по линии, соединяющей две соседние РРС. При этом на профиль наносятся все высотные отметки, включая строения, лес и т.д., водные поверхности: реки, болота и др.

В некоторых случаях для построения профилей может применяться метод аэрофотосъемки. На практике для критических (максимальных) высот профиля точность построения профиля должна быть не хуже ±3 м [10, с.230].

Высотные отметки профиля для трасс большей части территории РФ намного меньше длины пролета, поэтому при построении профиля рекомендуется применять разные масштабы по горизонтали и по вертикали.

Рекомендуемые масштабы для построения профилей указаны в таблице 4.1 [3, с.12], [10, с.231].

Масштабы расстояний (по оси Ох – горизонтальной оси) и масштабы высот (по вертикальной оси – Оу) выбираются в зависимости от длины интервала и перепада высот Δh=hmax−hmin рельефа местности (горы, сопки, распадки – входят в рельеф местности).

Построение продольного профиля интервала надо начинать с построения дуги земной кривизны (линии уровня моря или условного нулевого уровня) в виде параболы. Данные для построения дуги рассчитываются по формуле [3, с.12].

Y=R0⋅R12Rз⋅(1−R1R0),                                                            (4.1)

где Y [км] – текущая ордината (размер по вертикали), R1[км] – расстояние от левого края интервала до точки, где определяется Y, Rз≃6370 км – геометрический радиус Земли.

Дугу земной поверхности можно построить, используя относительные координаты рельефа местности интервала связи [10, с.231].

Y=R022Rз⋅k(1−k),                                                                (4.2)

где Y, R0, Rз имеют такие же размерность и обозначения, как и в формуле (4.1); k – относительные координаты точек рельефа местности (Приложение 1, табл.1).

По данным расчета с использованием формул (4.1) или (4.2) строится дуга земной поверхности. Затем от точек дуги, соответствующих относительным координатам k рельефа интервала (техническое задание), восстанавливаются точки рельефа своего варианта (техническое задание) в выбранном из таблицы 4.1 масштабе [3, с.12]. Причем, для сокращения размеров чертежа линию земной кривизны допускается условно приподнимать на несколько десятков метров.

Таблица 4.1. Рекомендуемые масштабы.

| R0, км | Масштаб расстояний | Перепад высот Δh, м | Масштаб высот |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 1:100 000 (1см:1км) | 100 | 1:500 (1см:5м) |
|  |  | 250 | 1:1000 (1см:10м) |
| 75 | 1:200 000 | 50 | 1:500 |
|  |  | 150 | 1:1000 |
|  |  | 450 | 1:2000 |
|  |  | 1100 | 1:4000 |

Затем ломанной кривой соединяются точки отложенных высот рельефа местности. Таким образом строится продольный профиль рельефа местности.

После этого на полученный рельеф местности наносится препятствие, размеры которого указаны в техническом задании. Завершая данный пункт для наглядности рекомендуется смоделировать горизонтальную проекцию профиля интервала, определив особенности препятствия.

В качестве примера в дальнейшем проводится построение продольного профиля интервала для варианта, указанного в техническом задании (рис.4.1.).

1. Рассчитать максимальную разность высот профиля рельефа

Δh=hmax−hmin                                                                    (4.3)

где hmax и hmin - максимальная и минимальная высоты рельефа, выбираются из таблицы данных профиля в техническом задании.

Δh=161−111=50м.

2. Учитывая рекомендации (табл.4.1) и целесообразность отображения продольного профиля выбрать соответствующие масштабы по горизонтальной оси – оси расстояний и вертикальной оси – оси высот рельефа.

Масштаб высот на рисунке профиля соответствует

1:1000 (1см:10м)

Масштаб расстояний выбирается условным, наглядно отображающим рельеф интервала, так как для оси расстояний даны относительные координаты k. Таким образом по оси Ох откладываются относительные координаты k (техническое задание).

3.  В прямоугольной системе координат на рис.4.1 нанести линию уровня моря. Для этого рассчитать вертикальные размеры этой линии для относительных координат k по формуле (4.2). Данные расчета занести в таблицу 4.2.

В формуле (4.2) отношение

R022Rз=(32,3)22⋅6370≃0,08км

Таблица 4.2. Данные расчета.

| k | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k(1-k) | 0 | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 0 |
| Y, км | 0 | 0,013 | 0,017 | 0,02 | 0,017 | 0,013 | 0 |

По данным расчета таблицы 4.2 построена линия уровня моря (рис.4.1). Для сокращения размера рисунка по вертикали линия уровня моря условно поднимается на 90 метров, т.е. высотные отметки рельефа в дальнейшем будут откладываться с учетом, что 90 метров уже отложено. Т.е. линия условного горизонта строится при начальной точке отсчета Y=0, а на рис.4.1 изображена при Y=90 м (условно поднимаем).

4.  Отложить от линии уровня моря высотные точки рельефа h (техническое задание).

5.  Соединить ломанной линией соседние высотные отметки рельефа.

6. На профиль рельефа нанести препятствие в соответствии с его параметрами (техническое задание), H=11 м.

7.  Отметить критическую точку (самая высокая точка) на профиле трассы; нарисовать предполагаемый фрагмент топографической карты на рис.4.1 (над профилем) и нанести на карту интервал РРЛ.

Н2

k, раз

Ox

1,0

140

140

Дуга земной кривизны

140

0,9

120

Критическая точка профиля

0.8

0,7

130

Рис.4.1. Продольный профиль интервала.

150

Н0

0,6

150

140

0,5

130

0,4

•115

0,3

100

110

0,2

130

130

0,1

Oy

120

h, м

Y, м

90

Н1

5. РЕКОГНОСЦИРОВКА НА МЕСТНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТОВ АНТЕНН КАЖДОЙ РРС, ПЛАНЫ ЧАСТОТ НА РРЛ.

Определение азимутов антенн каждой РРС проводится по карте. Азимут магнитный Ам – это угол, измеряемый по ходу часовой стрелки между северным направлением магнитного меридиана данной точки (направлением установившейся магнитной стрелки компаса или буссоли) и направлением на определяемый пункт установки соседней РРС (Рис.5.1).

С

Ю

РРС1

РРС2

С

С

Ам = 150°

Ам = 330°

Рис.5.1. Азимут магнитный.

Обратный азимут отличается от прямого на 180° (Рис.5.1). Из рис.5.1 азимут магнитный на РРС2 для РРС1 Ам=150°, тогда азимут магнитный на РРС1 для РРС2 Ам обр.  = 150° + 180° = 330°.

При рекогносцировке на местности уточняются профили трассы, места расположения РРС, корректируются азимуты магнитные с учетом возможных поправок.

План распределения частот должен чередоваться на прямых участках при невозможности обеспечить «зигзагообразности» трассы. При распределении частот необходимо прогнозировать обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС) проектируемой РРЛ с существующими и проектируемыми спутниковыми и наземными радиосредствами. Выбранные частоты надо обязательно согласовать с радиочастотным комитетом или другим органом, контролирующим использование радиочастотного спектра.

Во всех современных радиорелейных системах планы радиочастот строятся следующим образом (приложение 3):

- Выбирается средняя частота диапазона частот РРС f0 путем нахождения среднего арифметического крайних частот ДЧ технического задания;

- Частоты приема и передачи располагаются в разных половинах выделенной полосы частот. Частотные сдвиги между сигналами каждого ствола Δf в трактах передачи и приема соответствуют сдвигам в планах распределения частот Рекомендаций МККР (Международный консультативный комитет по радио) [10, с.8; 2, с.12; 8, с.226]. Частотные сдвиги частотных планов для курсового проектирования показаны на рисунках приложения 3 [1, 5].

- В том случае, если частотный сдвиг между трактами передачи и приема не обеспечивает эффективного приема сигналов, тогда допускается использовать дополнительную развязку трактов по поляризации. Такая развязка осуществляется за счет смены вида поляризации (горизонтальная, вертикальная) в передающем и приемном трактах на ПРС и УРС или путем использования между ОРС1 и ОРС2 одной поляризации, а в обратном направлении другой поляризации электромагнитных волн.

- Так как в плане частот радиорелейные стволы не разделены по частоте защитным интервалом, поэтому для обеспечения ЭМС радиостволов на одну антенну должны работать четные или нечетные стволы.

- Разнос частот между четными и нечетными соседними стволами равен удвоенному шагу 2∙F, где шаг F меняется в зависимости от диапазона частот РРС. Так для рисунка 1 приложения 3 шаг F = 14 МГц. Тогда для этого случая сдвиг частот между трактами передачи и приема каждого ствола равен

13∙F = 182 [МГц].                                                      (5.1)

Номинальная промежуточная частота определяется соотношением

fпр.= 5∙F = 5∙14 = 70 [МГц].                                            (5.2)

Номинальные значения частот стволов также определяются в зависимости от ДЧ, средней частоты ДЧ f и номера ствола n по формулам Рекомендаций МККР [10, с.9].

При проектировании допускается использовать данные рисунков приложения 3.

- Кроме распределения частот между стволами каждой РРС, необходимо всем РРС выделить свой частотный план (двухчастотный или четырехчастотный). При этом необходимо помнить, что двухчастотный план, когда на каждую РРС выделяется только две частоты (прием и передача), более экономичен по частотным ресурсам, но требует специальной защиты антенн от приема сигналов с обратного направления. При этом частотном плане обычно используются рупорно – параболические, высококачественные, осесимметричные антенны (РПА) и другие антенны, имеющие защитное действие (-60…-70) дБ [10, с.8].

Четырехчастотный план (на каждую РРС выделяется четыре частоты, две – на передачу в обоих направлениях, две – на прием) позволяет упростить антенны (нет потребности защиты от помех обратного направления), но в данной полосе частот уменьшается количество частот для организации дуплексных радиостволов. Такой план частот обычно используется при применении перископических антенных систем (ПАС) в ДЧ 2 ГГц.

Используя информацию по данному пункту, ниже приводится пример его содержения.

Рекогносцировка на местности потребовала незначительных перемещений РРС на местности для более удобного их положения.

Магнитные азимуты, определенные по карте, уточнялись на местности. Они для направления ОРС1 до ОРС18 соответствуют следующим значениям:

Ам 1 = 150°;

Ам 2 = 210°;

Ам 3 = 140°

Ам 4 = 250°

Ам 5 = 120°

Ам 6 = 100°

Ам 7 = 130°

Ам 8 = 110°

Ам 9 = 165°

Ам 10 = 90°

Ам 11 = 220°

Ам 12 = 80°

Ам 13 = 75°

Ам 14 = 90°

Ам 15 = 140°

Ам 16 = 100°

Ам 17 = 115°

Магнитные азимуты в прямом направлении рекомендуется нанести на трассу ЦРРСП (рис.3.2), например, Ам = 150°.

В соответствии с рис.1 (техническое задание) распределение частот по стволам трактов передачи и приема РРС произведено следующим образом:

f1ПМ =7250 [МГц] =f1;

f1ПД = 7250 +182 = 7432 [МГц] =f1';

f2ПМ = 7250 +28 = 7278 [МГц] =f2;

f3ПМ = f2ПМ +28 = 7278 +28 = 7306 [МГц] =f3;

f2ПД = f1ПД + 28 = 7460 [МГц] =f2';

f3ПД = f2ПД + 28 = 7488 [МГц] =f3';

f4ПМ = f3ПМ +28 = 7334 [МГц] =f4;

f4ПД = f3ПД + 28 = 7516 [МГц] =f4';

f5ПМ = 7362 [МГц] =f5;

f5ПД = 7544 [МГц] =f5';

fПР  = f1' – f5 = 7432 - 7362 = 70 [МГц].

Распределение частот при использовании двухчастотного плана и трехствольной РРЛ показано на рисунке 5.2.

. . .

. . .

ОРС1

ПРС2

ОРС18

Рис.5.2. Распределение частот при двухчастотном плане.

В некоторых случаях, при недостаточной помехозащищенности может использоваться четырехчастотный план (рис.5.3).

. . .

. . .

ОРС1

ОРС2

ОРС18

Рис.5.3. Четырехчастотный план двуствольной РРЛ.

Все дальнейшие расчеты будут выполняться для средней частоты частотного плана 7,4 ГГц или для длины волны

λ=30f0[ГГц]=307,4≃4[см]                                                        (5.3)

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТ ПОДВЕСА АНТЕНН.

Высота подъема антенн на РРС подбирается с учётом рельефа местности, через которую проложена трасса. При этом необходимо обеспечивать определённый просвет на интервале РРЛ, т. е. расстояние между самой высокой точкой профиля интервала – критической точкой профиля и линией прямой видимости – прямой линией соединяющей антенны РРС интервала. При достаточном просвете на трассе она считается открытой.

Критерием открытости трассы является выполнение условия [3, с. 23]

H≥H,                                                                                (6.1)

т. е. размер просвета Н должен быть не менее расчётного просвета H, который определяется по формуле [3, с. 23]

H0=R0⋅λ⋅K(1−K)3,                                                                    (6.2)

где λ=4⋅10−2м определена из (5.3);

K=RiR0=0,6,                                                                  (6.3)

где К -  относительная координата самой высокой точки препятствия, выбирается из рисунка профиля (Рис. 4.1), либо из таблицы данных профиля (техническое задание). Ri - расстояние от антенны до самой высокой точки препятствия.

Для дальнейших расчётов необходимо определить тип пролёта. Известно [3, с. 23], что в зависимости от подстилающей поверхности пролёты разделяются на два типа:

- пересечённые пролёты, на которых пренебрегают отражениями радиоволн от поверхности Земли при расчётах [3, с. 22];

- слабопересечённые пролёты, на которых отражения от земной поверхности имеют существенную роль.

При выборе трассы предпочтение отдают пересечённой трассе, для которой неровности земной поверхности (с учётом особенностей препятствий и др. рельефных изменений) учитываются в соответствии с формулой (4.3). Для пересечённого интервала должно выполняться условие [3, с. 23]

Δh>2H0,                                                                            (6.4)

гдеΔh определяется из (4.3), H0 рассчитывается по формуле (6.2).

При выполнении условия (6.4), т. е. учитывая, что пролёт является пересечённым, на рис. 4.1 откладывается расчётная высота просвета H0 (6.2) от критической (наиболее высокой точки) точки профиля.

После этого на рис 4.1, отмеченную точку (верхнюю) просвета H0 соединяют прямой линией с вертикалями, проведёнными от мест установки антенных сооружений РРС, учитывая целесообразность их конструкции. После чего на рис. 4.1 отмечают высоты подвеса антенн H1 и H2.

При использовании универсальных антенных сооружений

H1=H2,                                                                                  (6.5)

В практической деятельности антенны могут иметь различные высоты подвеса (установки).

Далее, используя масштаб высот (раздел 4), принятый для рис. 4.1, определяют высоты подвеса антенн.

Пример.

Для рассматриваемого варианта расчёт высот подвеса антенн производится следующим образом:

- Расчётное значение просвета на трассе определяется по формуле (6.2)

H0=R0⋅λ⋅K(1−K)3=32,3⋅103⋅4⋅10−2⋅0,6(1−0,6)3.

H0≃10,3[м].

- По величине H0 и учитывая условия (6.1) и (6.4) оцениваются виды трассы

H=H0=10,3[м];

Δh>2H0;   50[м]>20,6[м].

Трасса является открытой, пролёт – пересечённый.

- На рис. 4.1 раздела 4 от критической точки профиля откладывается расчётное значение просвета H0.

- Проводится прямая линия, соединяющая верхнюю точку отрезка просвета с вертикалями, проведёнными от мест установки антенных устройств.

- На рисунке 4.1, в соответствии с масштабом высот (1 см : 10 м) определяются высоты подвеса антенн

H1≃H2=60м.

7. РАСЧЁТ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОЛЯ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА.

Свободное пространство представляет собой однородную безграничную среду, где не наблюдается молекул, атомов и свободных зарядов. Понятие идеальной среды РРВ – свободного пространства введено для оценки зависимости энергетических соотношений на РРЛ от протяжённости этой линии и длины радиоволны. В этом случае не учитываются влияния земли и тропосферы. Условия близкие к свободному пространству иногда могут наблюдаться на некоторых интервалах РРЛ.

Ослабление поля в свободном пространстве между ненаправленными антеннами может быть рассчитано по следующим формулам [10,с. 222]:

W0=λ4πR02[раз];                                                     (7.1)

W0=20lgλ4πR0[дБ];                                                  (7.2)

где λ - средняя длина волны (раздел 5), R0- протяженность интервала (техническое задание). Значения λ иR0 представляются в любых, но одинаковых значениях.

Ослабление электромагнитной волны (ЭМВ) в свободном пространстве допускается оценивать по основным потерям при передаче сигнала Lв0  [10,с. 222]

Lв0=20lg4πR0λ=−W0.                                            (7.3)

Значения λ иR0 представляются в любых, но одинаковых значениях, Lв0 - в децибелах (дБ). Согласно [10,с. 223] значение ослабления электромагнитного поля (ЭМП) в свободном пространстве интервала связи может быть найдено из номограммы на рис. 7.1.

Пример.

Для выбранного примера, используя λ = 4 см, R0=32,3км=32,3⋅105смв формуле (7.2), рассчитывается ослабление поля в свободном пространстве

W0=20lgλ4πR0=20lg44⋅3,14⋅32,3⋅105=−140,9[дБ]

W0≃−141дБ.

По номограмме рис 7.1 проверяется правильность расчёта W0. Для этого соединяются точки R0=32,3км и λ = 4 см, прямой линией. На пересечении этой линии с осью W0 определяется

W0≃−141дБ.

Таким образом, расчётное значение W0 совпадает со значением, найденным из номограммы.

R0,км

W0,дБ

f,ГГцλ,см

Рис. 7.1. Номограмма значений W0.

8. РАСЧЁТ МОЩНОСТИ СИГНАЛА НА ВХОДЕ ПРИЁМНИКА.

Предварительно осуществляется расчёт мощности сигнала на входе приёмника с учётом РРВ в свободном пространстве [10, с.222; 3, с.15]. При этом необходимо учитывать основные энергетические показатели радиорелейного интервала: мощность передатчика Рпд, коэффициенты усиления антенн передающего и приёмного устройства Gпд и Gпм соответственно, потери энергии при распространении сигнала от антенны передатчика до антенны приёмника L.

Учитывая вышесказанное, мощность сигнала на входе приёмника рассчитывается по следующей формуле

P0ПМ=PПД⋅GПД⋅ηПД⋅ηПМ⋅GПМ⋅W0[Вт],             (8.1)

где P0ПМ, PПД в ваттах остальные обозначения - в разах. В относительных единицах измерения данная формула выглядит следующим образом

P0ПМ=PПД+GПД+ηПД+ηПМ+GПМ+W0[дБ],          (8.2)

где P0ПМ и PПД выражаются в децибелах относительно милливатта [дБм], остальные обозначения в децибелах.

Мощность передатчика PПД=23дБм - из технического задания.

Предполагается использование на интервале одинаковых антенных устройств, тогда

GПД=GПМ=D⋅η,                                                         (8.3)

где D – коэффициент направленного действия антенн определяется по формуле [10, с.22]

D=4π⋅kисп⋅Sλ2;                                                           (8.4)

η – коэффициент полезного действия антенны, который определяется омическими потерями в элементах антенны. Для большинства антенн на РРЛ

η≃1.                                                                       (8.5)

В формуле (8.4) kисп- коэффициент использование апертуры антенны. Для РРЛ kисп определяется из литературы [4, с. (144…146); 10, с.30] в пределах kисп=0,5...0,7. Для дальнейших расчётов принимается

kисп=0,6.                                                                        (8.6)

S – площадь раскрыва антенны рассчитывается по формуле

S=π⋅r2,                                                                     (8.7)

где r – радиус раскрыва антенны, выбирается из технического задания d = 1,2м – диаметр антенны, r = 0,6м.

λ – длина волны, равна 4 см.

В формулах (8.1) и (8.2) ηПД и ηПМ коэффициенты полезного действия антенно-фидерных трактов передачи и приёма. При прохождении сигнала по фидерным трактам он затухает.

Согласно [4, с. 188] потери энергии сигнала в фидерных трактах могут достигать

aФпд=aФпм≃3дБ.                                                       (8.8)

Тогда суммарные потери энергии сигнала на интервале связи в идеальных условиях, т. е. при распространении радиоволн в свободном пространстве принимают следующие значение

L=2⋅aФ+Lв0.                                                           (8.9)

Учитывая суммарные потери энергии сигнала на интервале, уровень мощности сигнала на входе приёмника определяется из формулы

P0ПМ=PПД+2G−L.                                       (8.10)

Принимая во внимание (8.10), в реальных условиях необходимо учитывать запас уровня сигнала на потери (замирания) из-за влияний земной поверхности и тропосферы. Поэтому необходимо обеспечить превышение P0ПМ над чувствительностью приёмника (техническое задание) Pс.вх.мин, т. е.

P0ПМ>Pс.вх.мин.                                                  (8.11)

Пример.

- Расчёт коэффициентов усиления антенн производится с использованием формул (8.3), (8.4).

GПД=G=D⋅η=4π⋅kисп⋅Sλ2=4⋅3,14⋅0,6⋅3,14⋅0,62⋅1044⋅4≃5300[раз].

GПД=G=10lgG[раз]≃37[дБ].               (8.12)

Значение коэффициента усиления антенны допускается выбирать из экспериментальных данных [10, табл. 2.1] для определённых соотношений dλ, где d - диаметр раскрыва антенны.

Отдельные значения указанной таблицы приведены в примере – таблица 8.1.

Таблица 8.1. Коэффициенты усиления антенн на РРЛ.

| dλ | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G, дБ | 31 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 |

Для данного примера

dλ=1,2⋅1024=30.

Тогда, используя данные таблицы 8.1

G=37дБ,

что подтверждает расчётные данные.

Подставляя в формулу (8.10) значение PПД, G=37дБ,

L=2⋅3+141=147[дБ],

рассчитывается мощность на входе приёмника

P0ПМ=PПД+2G−L=23+2⋅37−147=−50дБм.

При необходимости P0ПМ можно увеличить за счёт увеличения диаметра антенн, уменьшения суммарных потерь при прохождении сигнала на интервале.

Необходимо проверить выполнение условия (8.11)

P0ПМ>Pс.вх.мин

−50дБм>−80дБм.

Тем самым запас уровня сигнала на замирания обеспечивается равным

Z=P0ПМ−Pс.вх.мин=30[дБ].                       (8.13)

9. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И АТМОСФЕРНОЙ РЕФРАЦИИ.

В реальных условиях РРВ уровень сигнала на входе приёмника изменяется случайно, так как оказывают влияния земная поверхность и состояние тропосферы. Влияние земли, изменения в атмосфере создают дополнительные потери энергии сигнала. Они учитываются множителем ослабления V [10, (9.9)]

V=10lgPПМP0ПМ,                                                  (9.1)

где V [дБ] – множитель ослабления; Pпм[мВт] – мощность сигнала на входе приёмника в реальных условиях, P0ПМ[мВт] – мощность сигнала на входе приёмника в условиях свободного пространства.

Множитель ослабления показывает, во сколько раз мощность сигнала в точке приёма в реальных условиях Pпм меньше мощности сигнала в этой же точке в условиях РРВ в свободном пространстве. Фактически к ослаблению сигнала в свободном пространстве W0 добавляется ослабление сигнала за счёт влияний Земли и тропосферы, учитываемые множителем ослабления V. Тогда общее ослабление сигнала при РРВ в реальных условиях определяется по формуле

Wp=W0+V.                                                     (9.2)

Суммарные потери энергии сигнала в реальных условиях записываются выражением

Lp=L+|V|.                                               (9.3)

Таким образом реальное ослабление сигнала на трассе состоит из детерминированной части и случайной, изменяющейся во времени V(t). Данное утверждение вытекает из того, что множитель ослабления в тракте РРВ зависит от ряда фактов: протяжённости РРЛ, длины волны, высоты антенн (просвета H0), рельефа местности, метеорологических условий, состояния тропосферы. Часть из них имеет случайный характер. Поэтому уровень сигнала в точке приёма имеет вероятностную зависимость от параметров трассы и описывается статистической моделью для определённого процента времени (любого месяца), в течение которого данный множитель ослабления обеспечивает требуемый уровень принимаемого сигнала.

Обычно при проектировании РРСП (РРЛ) производится расчёт уровней сигнала на входах приёмников с учётом того, что одновременно на всех пролётах РРЛ мощность сигнала на входах приёмников в течении 80% времени любого месяца не должна падать ниже значения, приводящего к вероятности ошибки приёма линейного цифрового сигнала, характерной для соответствующей гипотетической цепи [7, с. 34]. Такой мощности сигнала на входе приёмника соответствует множитель ослабления V(20), т. е. значение множителя, существующее в течении 80% времени любого месяца одновременно на всех интервалах РРЛ и не подающее ниже в течении 20% времени месяца [10, с. 251].

В реальных условиях при глубоких замираниях сигнала мощность входного сигнала может уменьшаться до значений, при которых вероятность ошибки при приёме сигналов достигает предельной на одном из интервалов РРЛ.

Общая продолжительность таких замираний не должна превышать на гипотетической РРЛ 0,05% времени любого месяца [7, с. 57]. Такие моменты времени, когда вероятность ошибки достигнет предельной, называют моментами ухудшения качества связи из-за глубоких замираний. В такой момент времени уровень сигнала на входе приёмника равен минимально допустимому значению, соответствующему чувствительности приёмника Рс.вх.мин., т. е. минимально допустимому уровню мощности сигнала  на входе приёмника, при котором вероятность ошибки приёма цифрового сигнала не превысит допустимого. В соответствии с рекомендациями МККР

Pош.доп.≤10−3                                                      (9.4)

в течение 0,05% времени любого месяца [7, с. 57].

Минимально допустимому значению уровня сигнала соответствует минимально допустимое значение множителя ослабления Vмин [7, с. 34], определяемого по формуле в децибелах

Vмин=Pс.вх.мин.−P0пм.                                       (9.5)

На рисунке 9.1 представлена диаграмма уровней сигнала на интервале РРЛ [7, с. 33]

Рис. 9.1. Диаграмма уровней сигнала на интервале РРЛ.

На рис. 9.1 P0ПМ (50) - уровень сигнала на входе приёмника, существующий в течение 50% времени месяца.

Для оценки влияния V на РРВ на интервале РРЛ необходимо учитывать вид пролёта. Кроме классификации пролётов, описанных в разделе 6 известны пролёты, определяемые в зависимости от действительной величины просвета H(g) [3. с, 17]:

- открытый пролёт , если

H(g)≥H0,                                                             (9.6)

где H(g) – величина просвета, определяемая размерами препятствий, неоднородностью слоёв тропосферы; Hо – величина просвета, рассчитанная по (6.2);

- полуоткрытый пролёт (полузакрытый)

0<H(g)<H0;  PПМ<P0ПМ;                                       (9.7)

- закрытый пролёт

H(g)<0; PПМ<P0ПМ;                                             (9.8)

- касательный пролёт

H(g)=0; PПМ<P0ПМ;                                             (9.9)

Неоднородность тропосферы приводит к изменению диэлектрической проницаемости среды РРВ (ε). ε убывает в среднем в тропосфере с высотой h по экспоненциальному  закону [10, с. 225]. Это изменение характеризуется параметром g=dεdh - вертикальным градиентом диэлектрической проницаемости тропосферы; g и σ – даны в техническом задании. Также их значения для различных климатических районов России приведены в приложении 2 [7, с. 178]. Изменения g и σ приводят к искривлению траектории радиоволн на трассе, т. е. к рефракции.

Для приближённого учёта рефракции вводится понятие эквивалентного радиуса Земли aэ, справедливое для линейного изменения ε с высотой. Такое упрощение допустимо для сравнительно тонких приземных слоёв тропосферы. При этом траектории радиоволн рассматриваются прямолинейными [10, с. 225]. aэ рассчитывается по формуле

aэ=a1+ag2,                                                         (9.10)

где a = 6370 км - геометрический радиус Земли. На практике часто применяют понятие коэффициента рефракции

Kэ=aэa,                                                            (9.11)

В зависимости от значений g и σ различают следующие виды рефракции радиоволн в тропосфере (рис. 9.2):

1. Рефракция отсутствует (пониженная рефракция): g=0, aэ=a, траектории радиоволн условно принимаются прямолинейными;

2. Отрицательная рефракция или субрефракция: g>0, aэ<a, Кэ<1. Она появляется при возрастании влажности воздуха с высотой, чаще всего осенью и весной во время утренних приземных туманов. Траектории радиоволн обращены выпуклостью вниз, может происходить существенная экранировка препятствиями рельефа при РРВ, что вызывает глубокие замирания. Такой характер прохождения сигнала наблюдается на интервалах РРЛ, где имеются низины, и застаивается холодный воздух;

3. Положительная рефракцияg<0, aэ>a, Кэ>1. Траектории радиоволн обращены выпуклостью вверх. При такой рефракции имеются частные случаи:

3.1 Стандартная рефракция: g=−8⋅10−81м; aэ=8500 км; Кэ=43. Такой вид рефракции является наиболее распространённым на трассах при среднем состоянии тропосферы. Рефракция, близкая к стандартной, наблюдается чаще всего в дневные часы;

3.2 Повышенная рефракция: g<−8⋅10−81м; aэ>8500 км. Наиболее типична в вечерние, ночные и утренние часы летних месяцев, а иногда весной и осенью. Причиной её возникновения являются температурные инверсии, т. е. увеличение температуры воздуха с высотой, а также резкое уменьшение влажности среды с высотой, связанные с нагреванием и охлаждением земной поверхности, испарением с почвы, сменой тёплых и холодных воздушных масс и т. д.;

3.3 Критическая рефракция: gK=2a=−31,4⋅10−81м;

aэ= ∞, т. е. траектория волны концентрична земной поверхности. Условия возникновения такой рефракции такие же, что для повышенной рефракции;

3.4 Сверхрефракция: g<−31,4⋅10−81м; aэ<0.

В этом случае электромагнитные волны многократно отражаются от поверхности Земли и неоднородных слоёв тропосферы, распространяясь в пределах тропосферного волновода. Эти условия возникают при резких колебаниях ε воздуха от высоты, что наблюдается над теплыми морями, реже над сушей с ровной подстилающей поверхностью.

Рис. 9.2. Виды рефракции в тропосфере.

Из вышеописанного видно, что в дальнейших расчётах, что бы определиться в изменении уровня сигнала на входе приёмника, необходимо знать тип интервала РРЛ и состояние тропосферы.

Если на пересечённых пролётах влиянием земли можно пренебречь [3, с. 22], то на слабопересечённых пролётах происходит отражение радиоволн от поверхности Земли. Отсюда следует, что напряженность поля в точке приёма представляет собой сумму прямого и отражённого полей от земли и местных предметов и имеет интерференционный характер. Явление отражения волн от поверхности земли достаточно чётко показано на рисунках [3, с. 19]. В этом случае модуль множителя ослабления ЭМВ рассчитывается по интерференционной формуле [3. с, 20]

V=1+Ф2−2Ф⋅cosπ⋅p2(g)3,                               (9.12)

где Ф – модуль коэффициента отражения от земной поверхности, зависящий от характера рельефа местности и угла скольжения;

Р(g) – относительный просвет на трассе при заданном среднем значении градиента диэлектрической проницаемости тропосферы, рассчитываемый по формуле [3, с. 20]

P(g)=H(g)H0,                                                       (9.13)

где H(g) – реальный просвет на трассе с учётом рефракции радиоволн, определяется по формуле [3, с. 23]

H(g)=H(g+σ)=H(o)+ΔH(g+σ),                       (9.14)

где H(o) – величина просвета при отсутствии рефракции радиоволн (g = 0).

Просвет H(g), описанный формулой (9.14), представляет просвет, существующий в течении 80% времени любого месяца. Среднее значение приращения просвета за счёт рефракции, существующее в течение 80% времени любого месяца Δ H(g+σ) определяется по формуле [3, с. 24]

ΔH(g+σ)=−−R024⋅(g+σ)⋅k(1−k),                    (9.15)

где R0, g и σ  - определены в техническом задании, k  - даны в приложении 1.

На пересечённом пролёте выполняется условие

H(g+σ)=H0.                                                      (9.16)

В этом случае, учитывая соотношение (9.13)

P(g)=1.                                                                (9.17)

Тогда, используя формулу (9.14), просвет без учёта рефракции определяется из равенства

H(o)=H0−ΔH(g+σ),                                        (9.18)

По этой формуле проверяются три-четыре критические точки профиля. По результатам расчёта уточняется вид пролёта, размер просвета.

При положительной рефракции, когда g<0, выполняется условие

ΔH(g)>0,                                                      (9.19)

что вытекает из формулы (9.20) [10, с. 237]

H(g)=H(o)+ΔH(g)                                            (9.20)

и формулы [10, с. 237] для приращения просвета

ΔH(g)=−R024⋅g⋅k(1−k),                                      (9.21)

т.е. просвет на трассе увеличивается.

При отрицательной рефракции, когда g>0

ΔH(g)<0,                                                               (9.22)

т. е. просвет на трассе уменьшается.

В данных условиях наиболее сильно просвет изменяется в середине трассы (k = 0,5). Тем самым при изменении состояния тропосферы трасса может превращаться из открытой в закрытую и наоборот.

Представленные выше формулы показывают, что изменения состояния тропосферы приводят к отклонению размера просвета на трассе, что необходимо учитывать при расчёте множителя ослабления (9.12).

Большое значение на процесс отражения ЭМВ от земной поверхности оказывает сложность и многообразие природных условий. Поэтому очень сложно определить коэффициент отражения Ф (9.12) точно. Даже небольшое увеличение шероховатости отражающей поверхности (волнение воды, наличие травяного покрова на ровной местности и т.д.) может уменьшить коэффициент отражения. Учитывая это, при расчётах используют ориентировочные средние значения Ф, приведённые в таблице 9.1 [3, с. 20; 10, с. 240].

Таблица 9.1. Значения Ф.

| № п/п | Вид поверхности | Длина волны λ, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8…7 | 5 | 3…15 |
| 1 | Водная | 0,95…0,8 | 0,85…0,65 | 0,45…0,2 |
| 2 | Равнина, луг пойменный, солончак | 0,95…0,6 | –––––––– | –––––––– |
| 3 | Равнина лесистая | 0,6…0,4 | 0,3…0,5 | 0,3…0,1 |
| 4 | Среднепересечённая лесистая | 0,3…0,2 | –––––––– | –––––––– |

Формула (9.12) для расчёта множителя ослабления приведена при наличии одной отраженной волны, малых углах скольжения и фазе коэффициента отражения β≃π. При наличии нескольких точек отражения формула (9.12) усложняется [10, с. 238]. В литературе [1 … 11] при расчёте множителя ослабления принимаются во внимание различные поверхности отражения, селективный характер замираний сигнала в полосе частот, учитываются виды препятствий, способы их аппроксимации, количество препятствий и их параметры, виды трасс на РРЛ, наличие и интенсивность осадков и т.д.

В курсовом проекте дальнейшие расчёты достаточно произвести для открытой трассы над пересечённой местностью.

Пример.

- В данном разделе проектировщик должен объяснить для чего вводится понятие «множитель ослабления» в тракте РРВ, его особенности и зависимость от различных факторов.

- Используя формулу (9.5) рассчитывается минимальный множитель ослабления Vмин=Pс.вх.мин−P0ПМ=−80−(−50)=−30[дБ].      (9.23)

- Учитывая данные 8 и 9 разделов, начертить диаграмму уровней сигнала интервала РРЛ (рис. 9.1). Нанести на неё цифровые данные.

- Принимая во внимание условие (9.16)

H(g)=H(g+σ)=H0=10,3м,                            (9.24)

рассчитать возможное изменение просвета на трассе при положительной рефракции ЭМВ когда g<0 и ΔH(g)>0, используя формулу (9.21)

ΔH(g)=−R024⋅g⋅k(1−k)=                                      (9.25)

=−32,3⋅10342⋅(−6,5⋅10−8)⋅0,6(1−0,6)≃4[м].

- Влияние рефракции эквивалентно трансформации профиля трассы и изменению просвета (профиль трассы условно смещается вниз на 4 м) [10, рис. 9.10]. Тогда просвет H(g) определяется по формуле (9.20)

H(g)=H(o)+ΔH(g)=H0+ΔH(g)=10,3+4=14,3[м].                 (9.26)

- Модуль множителя ослабления ЭМВ, учитывающий отражения волн от подстилающей поверхности рассчитывается по формуле (9.12)

V=1+Ф2−2Ф⋅cosπ⋅p2(g)3,

где значение модуля коэффициента отражения от поверхности Земли выбирается равным Ф = 0,3, характерного для пересечённого участка трассы покрытого лесом, имеющим диффузный характер отражения [табл. 9.1]. Из условия (9. 17) P(g) = 1. Тогда модуль множителя ослабления равен

V=1+(0,3)2−2⋅0,3⋅0,5≃0,88≃1,

V=10lgV[раз]≃0дБ.                          (9.27)

Полученное значение V = 0 дБ показывает, что на пересечённой трассе отражениями от земной поверхности можно пренебречь.

Так как по заданию на трассе наблюдается положительная рефракция g<0 радиоволны, то в данном случае множитель ослабления радиоволн, учитывающий отражения их от подстилающей поверхности  имеет незначительную величину и его можно не учитывать в расчётах.

- Из экспериментальных данных [10, табл. 9.7] известно, что на пересечённых трассах с большим просветом при R0=(30...40)км, в диапазоне частот (4…11) ГГц значения V(20%), учитывающие отражения волн от земной поверхности, изменяются в пределах – (1,5…4) дБ, причём, чем больше частота, тем больше модуль V(20%).

На пересеченных пролётах ослабление сигнала происходит за счёт замираний сигнала, вызванных отражениями радиоволн от слоистых неоднородностей тропосферы и в результате влияния интенсивных дождей.

Из экспериментальных данных известно, что множитель ослабления ЭМВ для среднепересечённых интервалов, учитывающий влияние слоистых неоднородностей тропосферы, может меняться в пределах – (10…35) дБ [10, с. 280; 7, с. 45]. На слабопересечённых пролётах Vмин = - (28…35) дБ.

Ослабление в осадках начинает сказываться на частотах f  > 6 ГГц (λ <5 см) и особенно существенно влияет на условия РРВ на f  > 10 ГГц. Множитель ослабления ЭМВ на трассе будет зависеть от интенсивности дождя и длины ЭМВ. Слабый дождь – это осадки с интенсивностью - (1…5) мм/ч, умеренный - (5…20) мм/ч, сильный – (20…40) мм/ч, ливни – более 40 мм/ч [10, с. 259]. Из экспериментальных данных известно, что множитель ослабления ЭМВ в дождях различной интенсивности меняется примерно в пределах – (5…15) дБ. Чем выше частота колебаний и интенсивнее дождь, тем больше замирания сигнала.

Отличие формы дождевых капель от сферической характерно для сильных и ливневых дождей, что приводит к зависимости ослабления сигнала от поляризации ЭМВ. При горизонтальной поляризации ослабление ЭМВ на (10…25)% больше, чем при вертикальной [10, с. 260]. Поэтому в районах интенсивных дождей целесообразно использовать ЭМВ с вертикальной поляризацией.

Используя, указанные данные и данные в литературе определить значения множителей ослабления, учитывающих ослабление ЭМВ в слоистых неоднородностях и осадках различной интенсивности.

10. РАСЧЁТ УРОВНЯ ШУМОВ В КАНАЛАХ РРСП.

Качество передачи сигналов в цифровых радиорелейных стволах характеризуется вероятностью ошибочного приёма символов. Причиной возникновения ошибок при приёме сигнала могут являться следующие факторы: тепловой шум (ТШ), межсимвольные искажения (МСИ), энергетическое состояние канала связи, наличие внешних помех и другие.

Существенный вклад в тепловой шум вносит флуктуационная помеха (шум), возникающая в процессе квантования в виде ошибки квантования. Ошибка квантования рассматривается, как разность между мгновенным значением сигнала и ближайшим разрешённым уровнем квантования сигнала.

Межсимвольные помехи (межсимвольные искажения или интерференционные помехи) возникают при стремлении к повышению скорости передачи информации при ограниченной полосе частот трактов, в особенности при многолучевом распространении ЭМВ. В условиях, когда ширина полосы частот тракта ограничена, передача каждого сигнала кодовой комбинации будет сопровождаться переходными процессами, которые могут искажать определённые символы [8, с. 193]. Наличие взаимодействий ЭМВ в АФТ и многолучевость РРВ также приводят к искажениям формы импульсов и увеличению их длительности.

Перечисленные факторы приводят к увеличению мощности помех (шумов) на выходе ТФ канала ЦРРЛ. Такие помехи в каналах цифровых систем передачи оценивают по величине вероятности ошибок на выходе регенератора, устанавливаемого в устройстве сопряжения после демодулятора [4, с. 246]. Вероятность ошибки возрастает при увеличении мощности шумов и помех. Шум может вызывать сбой сигнала, т. е. подавление хотя бы  одного из импульсов или появление нового импульса в кодовой позиции, на которой он должен отсутствовать.

Вероятность ошибки приёма символов будет зависеть от вида манипуляции, числа уровней и способа демодуляции сигнала на приёмном конце.

При расчёте уровня шумов по мощности учитываются шумы квантования и шумы ошибочного приёма символов. Расчёт уровня шумов в ТФ каналах ЦРРЛ рассматривается на примере методики [7, с. 61].

- Уровень шумов квантования по мощности на выходе ТФ канала при использовании аппаратуры ИКМ с равномерным квантованием (линейный кодек) аналогового многоканального ТФ сообщения с частотным разделением каналов (ИКМ-ЧР) определяется для одного интервала по эмпирической формуле (в дБпВт)

pкв1=83−6тс,                                                (10.1)

где тс - число разрядов в двоичном коде ИКМ, обычно тс = 7…8.

В примере расчёта тс = 8, тогда, подставляя это значение в формулу (10.1) получается

pкв1=83−6⋅8=35[дБпВт].

Тогда, используя формулы для переводы из логарифмических единиц в разы

pкв1=10lgP[раз],                                        (10.2)

рассчитывается мощность шумов квантования

Pкв1=2239пВт.

- Уровень мощности шумов из-за ошибочного приёма символов в системе ИКМ-ЧР для передачи многоканального телефонного сигнала (МТС) с числом каналов 60 рассчитывается для одного интервала по эмпирической формуле (в дБпВт)

pш1=89,2+10lgPош,                                 (10.3)

где ошибки с вероятностью Pош≤10−6 могут возникать за счёт накопления их на всей ЦРРЛ и  вызываемые ТШ, МСИ и другими факторами. Наиболее опасна для обеспечения бесперебойной связи ситуация, когда происходят одновременные замирания сигналов на пролётах.

Гипотетическая ЦРРЛ содержит n одинаковых пролётов, на каждом из которых допустима вероятность ошибки Pош<<10−6 [4, с. 250].

На проектируемой ЦРРЛ, согласно рекомендациям МККР, принимается для всей ЗЦРРЛ

Pош≤10−6.                                                    (10.4)

Тогда вероятность ошибки для одного интервала рассчитывается по формуле

Pош1≤10−6n10−61710−8.                          (10.5)

Тогда для случая (10.3) уровень шумов для одного интервала равен

pш1=89,2+10lgPош1=

89,2−80=9,2[дБпВт],                            (10.6)

что соответствует мощности шумов из-за ошибочного приёма символов

Pш1=100,92=8,318пВт.

- Мощность шумов на выходе ТФ канала ЦРРЛ определяется по формуле [7, с. 61]

Pш=i=1nPквi+i=1nPшi=                          (10.7)

2239⋅17+8,318⋅17=38063+141≃38204[пВт],что соответствует требованиям. Известно из рекомендаций МККР и ВСС, что среднеминутная псофометрическая мощность шума, которая может превышаться в течение не более 0,1% любого месяца для РРЛ прямой видимости составляет [7, с. 186]

Pш=47500пВт                                         (10.8)

относительно точки нулевого уровня.

11. РАСЧЁТ УСТОЙЧИВОСТИ СВЯЗИ.

В настоящее время известно несколько методик расчёта устойчивости связи. Так в соответствии с рекомендациями МККР и нормами ВСС устойчивость связи на РРЛ оценивается по проценту времени наихудшего месяца в течение которого связь нарушается,  т. е. по показателю неустойчивости [3, с. 35].

Устойчивость связи можно также определить по надёжности и достоверности передачи цифровой информации по РРЛ с учётом статистических характеристик длительности замираний и их качества за короткие интервалы времени [7, с. 58].

В литературе [1,5] предлагается использовать в виде критерия проектирования ЦРРЛ оценку качества передачи цифровых потоков по коэффициенту неготовности РРЛ и сильно поражённым секундам, определяемым частотно селективными замираниями.

В методиках расчёта встречаются понятия: устойчивость, надёжность, достоверность. В Большом энциклопедическом словаре устойчивость системы рассматривается как ее способность её восстанавливать исходное состояние после какого-либо возмущения . Надёжность системы – свойство системы выполнять заданные функции, сохраняя свои основные характеристики в установленных пределах. Достоверность определяется как форма существования истины, обоснованной каким - либо способом (экспериментом, логически и др.) для познающего объекта.

В дальнейшем в тексте понятия надёжность и устойчивость будут рассматриваться применительно к системе, как её способность сохранять работоспособность с заданным качеством за максимально возможный период времени. Достоверность будет применяться к информации, рассматриваться, как смысловая точность информации при передачи в РРЛ с максимально-допустимыми искажениями.

Проектировщик ЦРРЛ может выбрать произвольную методику оценки устойчивости связи.

11.1 На примере расчёта устойчивости системы будет рассмотрена методика по показателю неустойчивости связи [3, с. 35]. Целью расчёта является проверка РРЛ на устойчивость при выбранных значениях относительных просветов P(g) на пролётах [4, с. 203].

Пример.

Устойчивость связи на РРЛ оценивается выполнением условия

TРРЛ≤TДОП,                                            (11.1)

где TРРЛ - процент времени месяца, в течении которого РРЛ работает неустойчиво, т. е., когда мощность шумов в телефоном канале РШ превышает допустимое значение РДОП

РШ>РШДОП.                                         (11.2)

При этом происходят  глубокие замирания сигнала, что сопровождается увеличением модуля множителя ослабления

|V|>|Vмин|,

V<Vмин,                                                   (11.3)

где Vмин (9.5) – минимально допустимое значение множителя ослабления, при котором на ОРС в телефонном канале мощность шума не превышает РШДОП = 47500 пВт [4, с. 203].

TДОП - допустимый процент времени месяца нарушения устойчивости связи данной РРЛ, определённый в соответствии с нормами ВСС [4, с. 249], в течение которого допустимо превышение усреднённой РОШ=10−6 и РОШ=10−3, т. е., когда РШДОП = 47500 пВт в точке нулевого относительного уровня в течение TДОП.Г.=0,1 для гипотетической РРЛ прямой видимости протяженностью L = 2500 км. [7, с. 34]. Усреднённая вероятность ошибки не должна превышать значений: 1⋅10−6 в течение более, чем 0,4% времени любого месяца при времени усреднения 1 мин; 1⋅10−3 в течение более, чем 0,054% времени любого месяца при времени усреднения 1с [4, с. 248]. В дальнейших расчётах для радиорелейного участка LРРУч≃200км принимается TДОП.Г.=0,5 при РОШ=10−6[4, с. 249].

- В соответствии с методикой  [3, с. 35] для проектируемой ЦРРЛ рассчитывается допустимый процент времени месяца нарушения устойчивости связи

TДОП=TДОП.Г.⋅LLr,                                       (11.4)

где Lr= 1400 км – длина гипотетической РРЛ

TДОП1=0,5⋅54014000,19[].                       (11.5)

- Общее время нарушения связи на пролёте в процентах времени наихудшего месяца определяется по формуле [4, с. 204]

Ti(Vмин)=T0(Vмин)+Tинт(Vмин)+TД(Vмин),(11.6)

где T0(Vмин) - процент времени нарушения связи из-за экранирующего действия препятствия. На проектируемой РРЛ  принимается

T0(Vмин)=0.                                                (11.7)

Tинт(Vмин) - процент времени нарушения связи из-за интерференционных замираний при отражении ЭМВ от земной поверхности и от слоистых неоднородностей тропосферы .

На пересеченном пролёте (отражения ЭМВ от земли не учитываются) Tинт(Vмин)рассчитывается по формуле [3, с. 27]

TИНТ(Vмин)=Vмин⋅T(Δε),                           (11.8)

где  T(Δε) - процент времени месяца нарушения связи из-за интерференционных замираний, обусловленных отражениями ЭМВ от слоистых неоднородностей тропосферы со скачком диэлектрической проницаемости Δε, рассчитывается по формуле [3, с. 27]

T(Δε)=4,1⋅10−4⋅ξ⋅R02f03,                  (11.9)

где R0- 32,3 км – техническое задание; f0= 7,4 ГГц – рис. 1 приложения 3; ξ  = 1 – для сухопутных трасс; ξ = 5 для районов с повышенной влажностью (реки, озёра)

T(Δε)=4,1⋅10−4⋅1⋅(32,3)2⋅(7,4)3≃8.6[].(11.10)

Vмин=−30дБ рассчитан по формуле (9.23). В формулу (11.8) подставляются полученные значения Vмин=10−3 и T(Δε), тогда

TИНТ(Vмин)=10−3⋅8,6=0,0086[].           (11.11)

Tд(Vмин) - процент времени месяца нарушения связи из-за ослабления ЭМВ дождём принимается

TД(Vмин)≃0,001.                                  (11.12)

Это значение определяется по графику статистического распределения среднеминутных значений интенсивности дождя при интенсивности J = 130 мм/час для Северо-Запада [4, с. 207].

Тогда суммарное время неустойчивой работы пролёта равно

Ti(Vмин)=0,0086+0,001≃0,0096[].   (11,13)

- Суммарное время неустойчивой работы РРЛ определяется по формуле [4, с. 206]

TРРЛ=i=1nTi(Vмин),                                   (11.14)

где  n – количество пролётов, n=nинт (2.1)

TРРЛ=0.0096⋅17=0.16[].            (11.15)

- Исходя из расчёта, процент времени месяца, в течение которого РРЛ работает неустойчиво TРРЛ=0.16 получилось меньше допустимого процента времени месяца, когда нарушается устойчивость связи, TРРЛ<TДОП что свидетельствует об устойчивости связи на проектируемой ЗЦРРЛ.

Если в результате расчётов неравенство (11.1) нарушается, т. е

TРРЛ>Tдоп,                                                 (11.16)

тогда необходимо увеличивать модуль |Vмин| или запас уровня сигнала на замирания на входе приёмника Z (8.13) до Z =  40 дБ за счёт увеличения мощности передатчиков РРС Pпд≃26дБм и коэффициентов усиления антенн на РРЛ до 40 дБ и более.

11.2 Оценка ожидаемой надёжности и достоверности передачи информации по РРЛ с учётом количества замираний и их длительности за короткие усредненные интервалы времени [7, с. 58; 10, с. 307].

- Рассчитать статистические характеристики длительности замираний на интервале. Для этого определить медианное значение длительности замираний по формуле

τM=CM⋅Vмин⋅4f00,5−1,                              (11.17)

где Vмин [раз.] – минимально допустимый множитель ослабления ЭМВ (9.23), Vмин=10−3; f0 = 7,4 ГГц (5.3) – средняя частота диапазона (техническое задание); CM (в секундах) – эмпирический коэффициент; 1СМ - параметр характеризующий медианную скорость изменения величины V на данном пролёте. Значение коэффициента CMопределяется из зависимости

CM=f(ψ),                                                     (11.18)

где ψ - параметр, рассчитываемый по формуле

ψ=R02⋅P(g)⋅10−4,                                  (11.19)

где R0 = 32,3 км – техническое задание; P(g)=1 (9.17)

ψ=(32,3)2⋅1⋅10−4≃0,1[км2].          (11.20)

Из графика зависимости (11,18) по рис. 11.1 определяется значение  коэффициента CM

CM>500с, CM≃600c.                                                                                                        (11.21)

2

1

CM,c

ψ,км2

Рис. 11.1 Зависимость CM=f(ψ).

1 – для слабопересечённых морских трасс.

2 – для пересечённых трасс.

Используя (11.17), рассчитывается τM

τM=600⋅10−347,40,5−1=600⋅10−347,4−12≃0,8[c],                               (11.22)

Стандартное отклонение длительности замираний στ определяется из таблицы 11.1 [7, с. 58].

Таблица 11.1 Стандартное отклонение длительности замираний.

| Vмин,дБ | -20 | -25 | -30 | -35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| στ,дБ | 6,5 | 5,8 | 5,2 | 4,9 |

Для Vмин = -30 дБ определяется стандартное отклонение длительности замираний

στ≃5,2дБ,                                                  (11.23)

где

στ=10lgσττM.                                             (11.24)

- Общее число замираний, ожидаемое за летний месяц, рассчитывается по формуле

N=KN⋅Vминf042,                                (11.25)

где f0 = 7,4 ГГц; KN - эмпирический коэффициент, определяемый приблизительно из рис. 11.2.

KN≃2⋅104.                                             (11.26)

104

103

КN,раз

ψ,км2

Рис. 11.2. Графики для определения KN.

1 – для морских и слабопересечённых приморских трасс;

2 – для сухопутных слабопересечённых трасс;

3 – для пересечённых трасс.

Тогда

N=2⋅104⋅10−3⋅7,442≃68,5                   (11.27)

- Число сеансов связи с глубокими замираниями рассчитывается по формуле [7, с. 60]

NC=M⋅Vмин,                                          (11.28)

где М – эмпирический коэффициент, определяемый приблизительно из таблицы 11.2 [7, с. 59] для длительности сеанса связи tC = 10 мин.

Таблица 11.2. Значения эмпирического коэффициента М.

| f,ГГц | 7 | 8 | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| M⋅103 | 0,8 | 1,6 | 0,5 |

Используя данные таблицы 11.2 и формулу (11.28), рассчитывается NC

NC=0,8⋅103⋅10−3=0,8.                   (11.29)

- Максимальное число замираний за сеанс длительности tC = 10 мин рассчитывается по формуле

nс.макс=q3Vмин,                                (11.30)

где q  - эмпирический коэффициент выбирается в пределах q = 19 … 33.

Принимая q = 30, рассчитывается по формуле (11.30)

nс.макс=30310−3=3,0.                 (11.31)

Из литературы [7, с. 60] известно, что для длительности сеанса tC = 10 мин для диапазонов частот nс.макс приблизительно равно:

- 8 ГГц, nс.макс = 76;

- 11 (12) ГГц, nс.макс = 18.                                                                                                     (11.32)

- Максимальное число сеансов связи за летний месяц (720 часов) определяется по формуле

Nс.макс=720[час]⋅60[мин]tc[мин];                         (11.33)

Nс.макс=4320сеансов,

где tс = 10 мин.

- Относительное число сеансов связи с возможным снижением качества связи из-за глубоких замираний сигнала за время сеанса (без учёта замираний, вызванных дождём)

n=NcNc.макс100[],                             (11.34)

где NC - рассчитана по формуле (11.28)

n=0,84320⋅100≃0,0185[].

- Тогда надёжность передачи информации определяется по формуле

b=100−n[];                                                 (11.35)

b=100−0,0185≃99,98[].

- При учёте влияния дождей на надёжность связи считают, что основной причиной срыва связи является сильный ливень [7, с. 61]. В этом случае по известному TД(Vмин)рассчитывается время действия этого дождя по формуле

tД=720[час]⋅60[мин]⋅TД(Vмин)[]100[];

tД=720⋅60⋅0,001100≃0,4[мин].                   (11.36)

- Число сеансов, на качество которых может оказать влияние дождь, приближённо рассчитывается по формуле

NC.Д=tДtc=0,410=0,04.                           (11.37)

- Относительное число сеансов с возможным ухудшением качества связи с учётом дождей

nД=Nc+NC.ДNc.макс100[];                          (11.38)

nД=0,8+0,044320⋅100[]

nД≃0,019.

- Надёжность передачи информации с учётом дождей рассчитывается по формуле

bд=100−0,019=99,98[].           (11.39)

Рассчитанная надёжность связи обеспечивает бесперебойность связи на РРЛ и отвечает требованиям к РРСП прямой видимости.

12. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ СВЯЗИ.

Изменения состояния тропосферы, метеорологических условий, а также в результате других воздействий окружающей среды возможно увеличение потерь энергии сигнала, что приводит к нарушению устойчивости связи. Чтобы предотвратить потери информации, необходимо предусмотреть меры по повышению надёжности связи. В процессе эксплуатации РРЛ уже известны следующие способы повышения устойчивости сигнала [1…10]:

– рациональный выбор трассы;

– адаптивная коррекция энергетических параметров РРЛ;

– автоматическое резервирование радиостволов (аппаратуры) РРЛ;

– различные виды разнесённого приёма (пространственно-разнесённый, частотно-разнесённый, территориально-разнесённый приём, разнесение сигналов по поляризации и др.);

– вспомогательные методы и др.

При выборе трассы РРЛ необходимо, чтобы отражённый от Земли луч был сильно ослаблен. Для этого отдают предпочтение пересечённой местности, избегают равнин и водных поверхностей. Ретрансляционные пункты располагают на разнящихся высотах, так как в этом случае точка отражения лежит в непосредственной близости к низкорасположенной станции, увеличиваются углы скольжения и влияние местных поверхностей, что приводит к уменьшению коэффициента отражения. На таких трассах также уменьшаются дифракционные изменения сигнала.

На морских, приморских интервалах РРЛ с разнящимися высотами передающей и приёмной антенн для уменьшения экранирующего влияния неоднородностей тропосферы рекомендуется выбирать длину трассы не более 50 км.

Для повышения устойчивости связи используют рациональный выбор высот антенных опор.

Адаптивная коррекция энергетических параметров может осуществляться в зависимости от состояния канала связи. Так при увеличении шумов на выходе канала связи по цепи обратной связи автоматически поступает команда на соседнюю РРС об увеличении мощности её передатчика, включении малошумящего усилителя (МШУ) и схемы автоматического регулирования усиления на станции, где ухудшилась устойчивость связи. Если соотношение сигнал/шум на приёмном устройстве стало соответствовать норме, то адаптация прекращается, что необходимо для экономии энергоресурсов и соблюдения электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств (РЭС), для исключения нарушения экологического баланса в природе.

При воздействии помех на РРС возможен автоматический переход соседних станций на запасные частоты, смена поляризации ЭМВ, включение адаптивных компенсаторов помех, переход на резервные направления связи. Возможно использование и других способов адаптивной коррекции энергетических параметров РРЛ.

Автоматическое резервирование предполагает переход канала связи при выходе из строя оборудования этого канала на резервный ствол (резервный приёмопередатчик) или переход на другой модем при выходе основного блока из рабочего состояния. Для выполнения этих функций необходимо предусмотреть наличие аппаратуры автоматического резервирования с использованием различных способов резервирования (поучасткового, постанционного, резервирование модемов и др.).

Различные виды разнесённого приёма сигнала относятся к специальным мерам уменьшения глубины замираний сигнала. Пространственно-разнесенный приём (ПРП) или сдвоенный приём с разнесением антенн по высоте, а также частотно-разнесённый приём являются эффективными средствами борьбы с интерференционными замираниями. Такой приём обычно применяется на плоских и морских трассах, на протяжённых пересечённых интервалах РРЛ. При этом требуются дополнительные материальные затраты на дополнительный комплект приёмника и антенны при ПРП или дополнительное приёмопередающее оборудование при ЧРП.

Территориально-разнесённый приём (ТРП) предполагает сдвоенный приём с разнесением трасс по территории. Такой приём улучшает состояние электромагнитной обстановки (ЭМО) при выпадении осадков.

Разнесение сигналов по поляризации обеспечивает дополнительную развязку между сигналами передатчика и приёмника разнесёнными по частоте, что должно улучшить ЭМО для приёма сигнала. При этом на каждых ПРС и УРС требуется изменение поляризации ЭМВ, передатчик и приёмник работают на разных поляризациях сигналов. Возможен так же вариант, когда в одном направлении РРЛ используют одну поляризацию ЭМВ , а в обратном направлении другую.

Вспомогательные методы позволяют уменьшить глубину замираний за счёт увеличения направленности антенн, применения специальных экранов для ослабления отраженной от земли ЭМВ и дифракционного влияния.

Так же для борьбы с замираниями могут применяться комбинированные методы и другие.

При проектировании ЗЦРРЛ в данном разделе проектировщик должен выбрать способ ослабления влияния замираний сигнала, улучшения ЭМО. Этот способ необходимо обосновать в проекте. При этом надо учитывать, что применение различных методов улучшения ЭМО на входе приёмника определяется особенностями распространения радиоволн на пролётах, наличием аппаратуры, а также технико-экономическими показателями. Более подробно данные методы рассмотрены  в литературе [1…11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Спроектированная ЗЦРРЛ позволит обеспечить непрерывное функционирование высокопроизводительных отраслей народного хозяйства за счёт качественной системы управления по средствам радиорелейной связи.

Техническое задание выбрано, согласно своего варианта. В процессе проектирования определена структура ЗЦРРЛ между Светогорском и Тихвиным, определены места расположения РРС, учтён эффект “зигзагообразности”.

Продольный профиль интервала построен для своего варианта одного интервала. Для каждой РРС определены прямые магнитные азимуты антенн и частоты передающих и приёмных устройств, рассчитана средняя частота (длина волн) рабочего диапазона.

В последующем определены высоты подвеса антенн, рассчитаны ослабление поля свободного пространства, мощность сигнала на входе приёмника.

В проекте проведена оценка влияния земной поверхности и атмосферной рефракции путём расчёта множителя ослабления ЭМВ.

Расчёты уровня шумов в каналах РРСП и устойчивости связи показали, что спроектированная РРСП отвечает требованиям МККР и ВСС.

В проекте предложены и обоснованы способы повышения надёжности связи. Вариант ЦРРС рассмотрен в приложении 4.

Приложение 1

Таблица 1. Данные профилей интервалов – высотные отметки профилей.

| Примечания: Данные вариантов | Высотные отметки, в м для относительных координат k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Параметры препятствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k, раз № варианта | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | Кн | Кк | Н, м |
| 1 | 50 | 40 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 40 | 35 | 50 | 55 | 0,6 | 0,9 | 10 |
| 2 | 70 | 65 | 35 | 40 | 70 | 65 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 0,3 | 0,5 | 12 |
| 3 | 115 | 110 | 90 | 120 | 110 | 105 | 100 | 90 | 70 | 90 | 100 | 0,1 | 0,9 | 14 |
| 4 | 225 | 215 | 210 | 195 | 160 | 180 | 225 | 210 | 200 | 205 | 215 | 0,2 | 0,6 | 16 |
| 5 | 165 | 160 | 120 | 140 | 145 | 155 | 160 | 170 | 160 | 140 | 170 | 0,3 | 0,4 | 18 |
| 6 | 80 | 75 | 35 | 55 | 75 | 75 | 80 | 75 | 60 | 60 | 75 | 0,5 | 0,7 | 20 |
| 7 | 90 | 90 | 80 | 95 | 85 | 60 | 45 | 70 | 80 | 60 | 95 | 0,4 | 0,9 | 8 |
| 8 | 335 | 325 | 300 | 320 | 340 | 335 | 320 | 270 | 320 | 250 | 325 | 0,2 | 0,9 | 6 |
| 9 | 340 | 300 | 330 | 345 | 340 | 335 | 300 | 290 | 270 | 300 | 320 | 0,4 | 0,5 | 11 |
| 10 | 460 | 400 | 450 | 470 | 475 | 400 | 380 | 360 | 330 | 380 | 400 | 0,4 | 0,6 | 13 |
| 11 | 85 | 90 | 60 | 70 | 90 | 95 | 90 | 50 | 80 | 90 | 90 | 0,5 | 0,6 | 17 |
| 12 | 80 | 70 | 40 | 80 | 85 | 90 | 85 | 70 | 65 | 40 | 60 | 0,7 | 0,8 | 19 |
| 13 | 450 | 420 | 400 | 430 | 380 | 420 | 460 | 470 | 440 | 450 | 460 | 0,8 | 0,9 | 21 |
| 14 | 430 | 420 | 300 | 350 | 390 | 450 | 460 | 470 | 430 | 330 | 450 | 0 | 0,9 | 10 |
| 15 | 445 | 300 | 360 | 420 | 360 | 430 | 465 | 440 | 340 | 400 | 450 | 0 | 1 | 12 |
| 16 | 460 | 450 | 330 | 400 | 340 | 400 | 465 | 450 | 430 | 425 | 450 | 0 | 0,3 | 14 |
| 17 | 470 | 400 | 460 | 380 | 480 | 475 | 460 | 370 | 446 | 400 | 465 | 0 | 0,4 | 16 |
| 18 | 485 | 440 | 400 | 470 | 490 | 500 | 550 | 540 | 530 | 430 | 535 | 0,5 | 1 | 18 |
| 19 | 495 | 485 | 420 | 470 | 480 | 465 | 430 | 360 | 400 | 450 | 460 | 0,3 | 1 | 20 |
| 20 | 95 | 100 | 85 | 90 | 120 | 130 | 140 | 160 | 150 | 135 | 155 | 0,6 | 1 | 8 |
| 21 | 20 | 0 | -10 | -10 | 15 | 25 | 20 | 15 | 0 | -5 | 15 | 0,4 | 1 | 6 |
| 22 | 35 | 40 | 20 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 40 | 45 | 0,6 | 0,9 | 11 |
| 23 | 40 | 30 | 25 | 35 | 45 | 50 | 45 | 30 | 20 | 30 | 35 | 0,3 | 0,5 | 13 |
| 24 | 55 | 60 | 40 | 60 | 70 | 60 | 55 | 30 | 50 | 40 | 50 | 0,1 | 0,9 | 17 |
| 25 | 75 | 70 | 55 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 90 | 80 | 90 | 0,2 | 0,6 | 19 |
| 26 | 85 | 75 | 100 | 120 | 130 | 120 | 100 | 80 | 70 | 90 | 130 | 0,3 | 0,4 | 21 |
| 27 | 95 | 100 | 85 | 75 | 100 | 120 | 150 | 140 | 135 | 130 | 140 | 0,5 | 0,7 | 10 |
| 28 | 110 | 100 | 80 | 65 | 55 | 70 | 90 | 80 | 60 | 70 | 80 | 0,4 | 0,9 | 12 |
| 29 | 125 | 110 | 120 | 140 | 130 | 120 | 100 | 110 | 100 | 110 | 130 | 0,2 | 0,9 | 14 |
| 30 | 220 | 205 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 230 | 220 | 230 | 0,4 | 0,5 | 16 |

- Номер варианта профиля соответствует порядковому номеру фамилии студента в журнале учебных занятий.

- k =RkR0 - относительная координата точки профиля, где Rk[м] – расстояние от антенны РРС до точки профиля, R0[м] – протяженность пролета (интервала);

- Кн =RHR0; Кк =RКR0  - относительные координаты начала и конечной точки препятствия (возвышение над профилем), где Rнм-расстояние от антенны РРС до начала препятствия; RKм- расстояние от  РРС до конечной точки препятствия. Н [м] – высота препятствия (возвышение над профилем трассы).

Приложение 2

Таблица 1. Исходные данные.

| № п/п варианта | № типа аппаратуры (выбирается из таблицы 2 приложения 2) | Скорость передаваемого цифрового потока, Кбит/сек | R0 – длина интервала ЗЦРРЛ, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21 | 1 | 2048 | 38,1 |
| 2, 12, 22 | 1 | 8448 | 36,4 |
| 3, 13, 23 | 1 | 34 368 | 31,6 |
| 4, 14, 24 | 1 | 16 896 | 33,5 |
| 5, 15, 25 | 2 | 2048 | 37,1 |
| 6, 16, 26 | 2 | 8448 | 35,2 |
| 7, 17, 27 | 2 | 34 368 | 32,9 |
| 8, 18, 28 | 3 | 2048 | 24,1 |
| 9, 19, 29 | 3 | 8448 | 22,2 |
| 10, 20, 30 | 3 | 34 368 | 20,2 |

Таблица 1. Исходные данные (продолжение).

| № п/п варианта | Длина ЗЦРРЛ, км | Среднее значение градиента g·10-8 , 1/м | Стандартное отклонение σ·10-8, 1/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21 | 427 | -6 | 6,5 |
| 2, 12, 22 | 446 | -7 | 9,5 |
| 3, 13, 23 | 476 | -8 | 7 |
| 4, 14, 24 | 494 | -9 | 8 |
| 5, 15, 25 | 508 | -10 | 9 |
| 6, 16, 26 | 516 | -6,5 | 8,5 |
| 7, 17, 27 | 536 | -7,6 | 7,5 |
| 8, 18, 28 | 560 | -8,4 | 7,8 |
| 9, 19, 29 | 580 | -8,8 | 8,7 |
| 10, 20, 30 | 597 | -9,5 | 6,7 |

Примечание.  Номер варианта соответствует порядковому номеру фамилии студента в журнале учебных занятий.

Таблица 2. Исходные данные.

| № аппаратуры | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование аппаратуры | Микрон | Радиус ДС | Звезда 11 |
| Диапазон частот, ГГц | 7,25-7,55 | 7,9-8,4 | 10,7-11,7 |
| № рис. частотного плана (указан в приложении 3) | 1 | 2 | 3 или 4 |

Основные технические параметры такой аппаратуры с несущественными поправками соответствуют данным, приведенным в таблице 3 приложения 2.

Таблица 3. Исходные данные.

| Мощность передатчика, дБм | Коэффициент шума приемника Кш, дБ | Чувствительность приемника, дБм при BER = Рош = 10-3 для скоростей передачи цифрового сигнала, Кбит/сек |  |  |  | Диаметр антенны d, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2048 (Е1) | 8448 (Е2) | 16 896 (2Е2) | 34 368 (Е3) |  |
| 20 | 5 | -89 | -86 | -83 | -80 | 0,6 |
| 23 |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 26 |  |  |  |  |  | 1,8 |

Примечания:

- BER – частота ошибок. Частота ошибок приближается к вероятности ошибочного приема (Рош) при увеличении интервала измерения ошибок.

- Рпд [дБм] = 10 lg(Рпд [мВт]), Рпд [мВт] = 100,1 Рпд [дБм]  .

- Кш [дБ] = 10 lg(Кш [ед]).

- Коэффициент усиления антенны G [дБ] = 20 lg d [м] + 20 lg f [ГГц] + 17,5. При использовании антенны диаметром 1,8 м установка аппаратуры дорожает[1,5].

Приложение 3

182

70

f0=7400

28

передача

(прием)

прием

(передача)

1     2      3      4         5

1     2      3    4        5

Сдвиги частот

№ частоты (радиоствола)

Рис. 1. Частотный план ЦРРЛ диапазона 7 ГГц (все частотные обозначения приведены в МГц).

f0=8157

Передача

(прием)

Прием

(передача)

70

56

266

28

Сдвиги частот

Рис.2. Частотный план ЦРРЛ диапазона 8 ГГц (все частоты и сдвиги частот приведены в МГц).

Частотные планы на рис.1 и 2 предназначены для цифровых потоков Е3.

Для цифровых потоков Е2 частотные промежутки могут быть сокращены вдвое и составлять 14МГц вместо 28 МГц. Для цифровых потоков Е1 частотные промежутки сокращаются еще в 2 раза и составляют 7 МГц [1,5].

Частотный план в диапазоне 11 ГГц, приведенный на рис.3, остался от аналоговых РРЛ. Вполне возможно он будет преобразован в частотный план, приведенный на рис.4. Вы можете использовать один из этих частотных планов [1,5].

f0=11200

Передача

(прием)

Прием

(передача)

90

40

80

530

1    2    3    4    5    6   7    8    9   10  11   12

1    2    3    4    5    6   7    8    9   10  11   12

Сдвиги частот

№ частоты (радио-

ствола)

Рис.3. Частотный план РРЛ диапазона 11 ГГц (все частоты и сдвиги частот приведены в МГц).

f0=11200

28

Передача

(прием)

Прием

(передача)

1    2     3                   16

1   2                           16

532

140

Сдвиги частот

№ частоты (радиоствола)

Рис.4. Возможный частотный план РРЛ диапазона 11 ГГц (все частоты и сдвиги частот приведены в МГц).

Приложение 4.

Краткое описание цифровой радиорелейной станции (ЦРРС).

Описание ЦРРС производится на основе известной РРС применяемой в ЗЦРРЛ Радиус ДС [1].

Комплект радиорелейного оборудования (РРО) данной РРС включает два полукомплекта, каждый из которых представляет отдельную РРС. Полукомплект станции схематически представлен на рис. 1.

ПТ

ИПС

ББ

ВППМ

ВППМ

МС

2048

8448

34368

Кбит/с

до 16 потоков

2048 Кбит/с

«ИНФ»

ППА

АФУ

осн.

рез.

7,9 …8,4 ГГц

Рис. 1. Полукомплект ЦРРС.

Радиорелейная станция реализована по модульному принципу и состоит из следующих элементов: антенно-фидерного устройства (АФУ), выносного приёмо-передающего модуля (ВППМ), базового блока (ББ), пульта технологического (ПТ), мультиплексора (МС), источника питания сетевого (ИПС). ВППМ, ББ, входят в приемо-передающую аппаратуру (ППА).

В оборудование основной комплектации входят следующие блоки: ВППМ, ББ, АФУ, ПТ. В оборудование дополнительной комплектации включены следующие элементы: МС и ИПС. Кроме этого на РРС используются опорно-поворотное устройство (ОПУ) и кожух К-3.

ВППМ осуществляет основные преобразования сигналов, которые необходимы для приёма и передачи информации по радиотракту. В зависимости от схемы связи ППА может включать один или два ВППМ. Для варианта схемы связи 1+1 (1 – основной ствол и 1 – резервный), а также для другого варианта 2+0 (2 – основных ствола и отсутствие резервного) используются два ВППМ. Возможно применение варианта (1+0) с одним ВППМ. Вариант (1+1) используется на интервалах большой протяжённости. Вариант (2+0) применяют на пролётах меньшей протяжённости. ВППМ размещаются в кожухе и устанавливаются вместе с антенной вне помещений.

Базовый блок (ББ) предназначен для сопряжения с каналообразующей аппаратурой (КОА), модуляции и демодуляции информационным сигналом (информационного сигнала), регенерации цифрового сигнала, обеспечения РРС и РРЛ управлением, контролем, сигнализацией (система ТУ-ТС – телеуправления и телесигнализации) и служебной связью.

Пульт технологический (ПТ) предназначен для юстировки (поворота) антенны с возможностью контроля энергетического запаса уровня сигнала на РРС по показателям уровня АРУ, тестирования ВППМ и организации речевого канала служебной связи между ВППМ и ББ, а также вдоль РРЛ.

Источник питания сетевой (ИПС) используется для обеспечения стабилизированной сети постоянного тока напряжением 60 В мощностью до 150 Вт при напряжении сети переменного тока 220 В +20−30.

Мультиплексор (МС) МС-8 или МС-34 предназначен для объединения первичных асинхронных цифровых потоков Е1 со скоростью 2048 Кбит/с в групповой цифровой поток со стандартной скоростью 8448 Кбит/с или 34368 Кбит/с на передаче и, соответственно, разделения группового цифрового потока на первичные цифровые потоки (ПЦП) на приёме. МС-8 встраивается в базовый блок ББ-8М, а МС-34 выполняется в виде отдельного блока.

Опорно-поворотное устройство (ОПУ) предназначено для установки кожуха К-3 с антенной на опоре и юстировки антенны в направлении корреспондента.

Кожух К-3 предназначен для защиты модулей приёмо-передатчиков ВППМ и антенны от атмосферных осадков, для крепления антенны.

В качестве антенны АФУ используются апертурные антенны диаметром 0,6 м и 1,2 м. Применение антенны диаметром 1,8 м усложнит конструкцию крепления, увеличивает стоимость РРС.

Для обеспечения связи ПЦП со скоростью 2048 Кбит/с от КОА поступают в МС, где объединяются в групповой цифровой поток со скоростью передачи 8448 Кбит/с или 34368 Кбит/с (информационный канал). Далее групповой сигнал по кабелю поступает на ББ, который обеспечивает вместе с МС сопряжение КОА с ВППМ. В базовом блоке далее осуществляется регенерация цифрового сигнала, модуляция информационным сигналом сигнала несущей на частоте 70 МГц.

Соединение ББ и ВППМ осуществляется с помощью двух кабелей типа РК-50-4-11. По одному из этих кабелей от ББ, размещаемого в помещении на удалении до 300 м, к передатчику ВППМ передаётся промодулированный информационный сигнал на частоте 70 МГц. По этому же кабелю передаются сигналы управления ВППМ, местный речевой служебный сигнал между ББ и ВППМ (Инф. СКм) и дистанционное питание ВППМ от ИПС. Сигналы местного управления и речевого служебного канала передаются на несущей 4 МГц, модулированной по амплитуде этими сигналами.

При модуляции информационным цифровым потоком (ЦП) формируется сигнал промежуточной частоты (ПЧ) ПЧ ПД 70 МГц. При этом осуществляется четырёх-уровневая относительная фазовая манипуляция. Простейшая схема модулятора представлена на рис.2.

ПК

ФМ1

π/2

ФМ2

Σ

Г

ЦП

Рис.2. Модулятор 4 ОФМ.

Цифровой поток (ЦП) поступает на преобразователь кода (ПК), который преобразует входной сигнал в 2 параллельных, каждый из которых модулирует по фазе синфазную и квадратурную составляющие генератора (Г) на ПЧ 70 МГц. В результате на выходе сумматора (∑) формируется сигнал 4 ОФМ.

Модулированный сигнал 70 МГц поступает на вход ВППМ, простейшая структурная схема которого представлена на рис.3.

СР

ПМ

СЧ

ПД

УКУ

АФУ

ББ

Рис. 3. Структурная схема ВППМ.

Предварительно ОФМ 70 МГц сигналы поступают в ВППМ на устройство  контроля и управления (УКУ) этого модуля. Далее передаваемый сигнал преобразуется из сигнала ПЧ 70 МГц в сигнал рабочего диапазона с помощью синтезатора частот (СЧ), используя схему с двойным преобразованием частоты. Такая схема позволяет уменьшить побочные излучения, которые могут мешать работе других РЭС. После получения СВЧ сигнала он усиливается в усилителе мощности (УМ) и через систему разделения сигналов (СР), собранных на полосовых фильтрах, передаётся в АФУ, а затем излучается корреспонденту.

При приёме сигнала АФУ он поступает через СР на малошумящий усилитель (МШУ) приёмной части ВППМ, собранный на транзисторах. Затем осуществляется двойное преобразование сигнала по частоте из СВЧ в сигналы ПЧ1 и ПЧ2 равный 70 МГц. После преобразования сигнал ОФМ 70 МГц усиливается в тракте ПЧ и подаётся на УКУ и далее на ББ. В УКУ также выводятся сигналы контроля и управления. В ББ осуществляется демодуляция сигнала ОФМ 70 МГц и выделение ЦП. Полученный ЦП передаётся в ячейку ТС, где осуществляется разуплотнение его на несколько потоков:

- информационный абонентский ЦП через разъём “ИНФ.” (Рис.1) передаётся абонентам;

- ЦП служебного телефонного канала со скоростью 64Кбит/с передаётся в ячейку ТУ-ТС для дальнейшей обработки;

- цифровой поток линейного канала ТУ-ТС со скоростью 32Кбит/с поступает в ячейку ТУ-ТС для дальнейшей обработки;

- два дополнительных канала (ИНФ1 и ИНФ2) по 64 Кбит/с каждый остаются в резерве.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

- Гомзин В.И., Лобач В.С., Морозов В.А. Расчет параметров цифровых РРЛ, работающих в диапазоне частот выше 10 ГГц – СПб.: СПб ГУТ, 1998.

- Конторович Л.М. Радиорелейные системы передачи. Учебно-методическое пособие для студентов специальности 2006. Часть 1. - М.: КТ МТУСИ, 2001.

- Конторович Л.М. Радиорелейные системы передачи. Учебно-методическое пособие для студентов специальности 2006. Часть 2. - М.: КТ МТУСИ, 2002.

- Маковеева М.М. Радиорелейные линии связи. Учебник для техникумов. - М.: Радио и связь, 1988.

- Методические указания к расчету устойчивости работы РРЛ прямой видимости. Под ред. Даниловича О.С. - Л.: ЛЭИС, 1987.

- Мордухович Л.Г. Радиорелейные линии связи. - М.: Радио и связь, 1989.

- Мордухович Л.Г., Степанов А.П. Системы связи. Курсовое проектирование: учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1987.

- Радиорелейные и спутниковые системы передачи. / Под ред. Немировского А.С. - М.: Радио и связь, 1986.

- Системы связи и радиорелейные линии. / Под ред. Калашникова Н.И. - М.: Радио и связь, 1988.

- Справочник по радиорелейной связи. / Под ред. Бородича С.В. - М.: Радио и связь, 1981 г.

- Техника электросвязи за рубежом: Справочник. / Л.И. Яковлев и др. - М.: Радио и связь, 1988.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка………………………………………………………………………….3

Основные понятия и определения……………………………………………………………...4

Введение…………………………………………………………………………………………5

- Техническое задание……………………………………………………………………6

- Определение структуры ЗЦРРСП……………………………………………………...8

- Выбор трассы и определение мест расположения радиорелейных станций……...11

- Построение продольных профилей интервалов…………………………………….14

- Рекогносцировка на местности и определение азимутов антенн каждой РРС;   планы частот на радиорелейной линии (РРЛ)……………………………………….17

- Определение высот подвеса антенн………………………………………………….20

- Расчет ослабления поля свободного пространства………………………………….22

- Расчет мощности сигнала на входе приемника……………………………………..24

- Оценка влияния земной поверхности и атмосферной рефракции…………………27

- Расчет уровня шумов в каналах РРСП……………………………………………….35

- Расчет устойчивости связи…………………………………………………………....37

- Способы повышения надежности связи……………………………………………..45

Заключение…………………………………………………………………………………….47

Приложение 1. Таблица данных профилей интервалов……………………………………..48

Приложение 2. Таблицы исходных данных на проектирование……………………………50

Приложение 3. Частотные планы РРС………………………………………………………..52

Приложение 4. Краткое описание ЦРРС……………………………………………………..54

Список литературы……………………………………………………………………………..58

Содержание……………………………………………………………………………………..59