РЕФЕРАТ

Темой дипломного проекта является строительство телекоммуникационной сети доступа между крупным населённым пунктом Юкки и коттеджным посёлком Юкки в Порошкино.

Пояснительная записка содержит 108 страниц, 21 рисунок,                   17 таблиц.

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть доступа, волоконно-оптический кабель, пассивная сеть,  оптическое волокно, технология Ethernet и т.д.

В данном проекте осуществлен выбор топологии сети доступа, технологии передачи, типа оптического кабеля и оборудования, отвечающего всем требованиям пассивной сети. Рассмотрены основные вопросы по организации строительства телекоммуникационной сети доступа и вопросы прокладки волоконно-оптического кабеля.

Осуществлен анализ и разработаны мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности и пожарной профилактики. Приведен расчет технико-экономических показателей.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 7 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание посёлка | 9 |
| 1.1. | Предистория посёлка | 9 |
| 1.2. | Требования к услугам | 11 |
| 1.3. | План посёлка | 12 |
| 2. | Выбор топологии и сети доступа | 13 |
| 2.1. | Пассивные оптические сети | 13 |
| 2.2. | Сравнение возможных топологий сети | 15 |
| 2.3. | Физическая топология | 18 |
| 2.4. | Выбор топологии и сети | 19 |
| 2.5. | Расчёт расстояния до каждого абонента | 25 |
| 3. | Выбор оптического кабеля | 27 |
| 3.1. | Структура и типы оптических волокон | 27 |
| 3.2. | Основные параметры оптических волокон | 34 |
| 3.3. | Классификация оптических кабелей | 42 |
| 3.4. | Анализ существующих кабелей российского производства | 44 |
| 3.5. | Характеристики кабелей | 46 |
| 4. | Выбор оборудования | 52 |
| 4.1. | Выбор аппаратуры | 52 |
| 4.2. | Описание аппаратуры | 52 |
| 5. | Расчёт бюджета мощности | 61 |
| 5.1. | Затухание сигнала | 61 |
| 5.2. | Расчёты затухания | 63 |
| 5.3. | Расчёт затухания для максимально отдалённого дома | 65 |
| 6. | Рекомендации по строительству | 66 |
| 6.1. | Необходимая документация | 66 |
| 6.2. | Основные решения по строительству | 67 |
| 6.3. | Организация подготовительных работ | 68 |
| 6.4. | Технология строительства линейных сооружений связи | 68 |
| 6.5. | Транспортные работы | 68 |
| 6.6. | Подготовка автотранспорта | 70 |
| 6.7. | Механизированная кабелеукладочная колонна | 70 |
| 6.8. | Бригада по монтажно-измерительным работам | 71 |
| 6.9. | Размещение кабельных площадок на трассе | 71 |
| 6.10. | Входной контроль | 72 |
| 6.11. | Прокладка кабеля | 72 |
| 6.12. | Монтаж оптического кабеля | 82 |
| 7. | Мероприятия по БЖД | 87 |
| 7.1. | Анализ трудовой деятельности и производственной среды | 87 |
| 7.2. | Мероприятия по эргономическому обеспечению | 89 |
| 7.3. | Мероприятия по технике безопасности | 91 |
| 7.4. | Мероприятия по пожарной профилактике | 93 |
| 7.5. | Правила техники безопасности при прокладке ОВ | 95 |
| 7.6. | Защита кабеля от молний | 95 |
| 7.7. | Вывод | 97 |
| 8. | Технико-экономический расчёт | 98 |
| 8.1. | Расчёт капитальных вложений на строительство телекоммуникационной сети доступа | 98 |
| 8.2. | Расчёт годовых эксплуатационных расходов | 101 |
| 8.3. | Расчёт срока окупаемости капитальных вложений | 104 |
|  | Заключение | 107 |
|  | Список использованной литературы | 108 |