8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

В связи с тем, что строительство телекоммуникационной сети доступа имеет ввиду её коммерческое использование, то содержанием расчётов являются:

- расчёт капитальных вложений на строительство телекоммуникационной сети доступа;

- расчёт годовых эксплуатационных расходов;

- расчёт срока окупаемости капитальных вложений.

8.1 Расчёт капитальных вложений на строительство телекоммуникационной сети доступа.

В соответствии с пособием: Методические указания по технико-экономическому обоснованию дипломных проектов (200900, 201000, 201100, 201200)/ Р.Г. Цатурова, М.М. Мазурова, А.В. Голубева; СПбГУТ – СПб, 2003 [15], в составе капитальных вложений учтены:

- строительно-монтажные работы;

- транспортные расходы по доставке кабеля и станционного оборудования к месту работ;

- стоимость кабеля и оконечной аппаратуры;

- затраты на проектирование телекоммуникационной сети доступа;

- прочие затраты.

Расчёт капитальных вложений производим в соответствии с формулой [15]:

К = Ц0Л + ЦОС + СТ + СЛ + ССТ + СПР + СП,          (8.1.1)

где Ц0Л – затраты на линейное оборудование, необходимое для строительства телекоммуникационной сети доступа;

ЦОС – затраты на станционное оборудование;

СТ – транспортные расходы и тара;

СЛ – затраты на прокладку и монтаж оптического кабеля;

ССТ – затраты на монтаж и настройку оборудования;

СПР – затраты на монтажные и измерительные приборы;

СП – затраты на проектирование телекоммуникационной сети доступа.

Объём работ по всем сооружениям определён в соответствии с выбранной трассой.

Объём работ по станционным и энергосооружениям определён исходя из того, что проектируемое оборудование размещается на существующих площадях ЛАЦ, без конструкции помещений. Поэтому гражданские сооружения не проектируются.

Сметная стоимость на реконструкцию линейных сооружений представлена в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. Сметная стоимость линейных сооружений

| Наименование статей затрат | Ед. Изм-ния | Кол-во | % | Стоимость руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За единицу | Всего |
| Приобретение кабеля: ОПС ОПТ | км км | 7 17,476 |  | 26670р. 14861р. | 186690р. 259711р. |
| Прокладка кабеля в телефонной канализации (прокладка в трубке в готовую канализацию) | км | 1 |  | 250000р. | 250000р. |
| Прокладка кабеля кабелеукладчиком (рельсовым) | км | 6 |  | 260000р. | 1560000р. |
| Прокладка кабеля в ручную (засыпка в траншеи) | км | 1 |  | 200000р. | 200000р. |
| Устройство перехода через автодорогу | переход | 2 |  | 6700р. | 13400р. |
| Транспортные расходы и тара | % от стоимости кабеля |  | 30* |  | 133920 |

* - принято в соответствии с [15].

Цены на линейные сооружения взяты с коммерческих сайтов ЗАО «Севкабель-оптик», ОАО «Olencom».

Сметная стоимость на реконструкцию станционных сооружений представлена в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2. Сметная стоимость станционных сооружений

| Наименование статей затрат | Ед. Изм-ния | Кол-во | % | Стоимость руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За единицу | Всего |
| Приобретение патч-кордов Приобретение патч-панелей | шт. шт. | 64 4 |  | 792р. 1084,84р | 50688р. 4339,36р. |
| Приобретение аппаратуры: BBS 1000 ONU 100 Сплиттер | шт. шт. шт. | 1 21 5 |  | 150000р. 34000р. 9000р. | 150000р. 714000р. 45000р. |
| Монтаж оборудования BBS 1000 ONU 100 Сплиттер | шт. шт. шт. | 1 21 5 |  | 12000р. 4000р. 2500р. | 12000р. 84000р. 12500р. |
| Настройка оборудования BBS 1000 ONU 100 | шт. шт. | 1 21 |  | 6000р. 500р. | 6000р. 10500р. |
| Транспортные расходы и тара | % от стоимости оборудования |  | 15* |  | 144605р. |
| Затраты на проектирование | % от стоимости оборудования |  | 3* |  | 28921р. |
| Монтажные и измерительные приборы | комплект | 1 |  | 80000р. | 80000р. |

* - принято в соответствии с [15].

Цены на станционное оборудование, монтажные и измерительные приборы взяты с коммерческого сайта ОАО «Olencom».

Общая смета капитальных вложений на строительство телекоммуникационной сети доступа приведена в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3. Смета капитальных вложений на строительство телекоммуникационной сети доступа

| Наименование затрат | Всего, руб. |
| --- | --- |
| Линейные сооружения, ЦОЛ | 446 401 |
| Станционные сооружения, ЦО | 964 028 |
| Монтаж и настройка оборудования, ССТ | 125 000 |
| Транспортные расходы, СТ | 278 525 |
| Прокладка и монтаж ОК, СЛ | 2 023 400 |
| Монтажные и измерительные приборы, СПР | 80 000 |
| Затраты на проектирование ВОЛП, СП | 28 921 |
| Итого | 3 946 375 |
| Прочие затраты (непредвиденные расходы) 10% от общей стоимости [15] | 591 956 |
| НДС 18% | 816 900 |
| Итого | 5 355 231 |

Общая сумма капитальных вложений на строительство линейных и станционных сооружений связи составляет: К = 5355231 (руб).

8.2. Расчет годовых эксплуатационных  расходов.

Расчёт эксплуатационных расходов производится в соответствии с [15]. Затраты, образующие себестоимость продукции группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам.

Расчёт эксплуатационных расходов производим в соответствии с формулой [15]:

РЭ = ФОТ + ЕСН + А + М + РЭЛ + РПР,                            (8.2.1)

где ФОТ – затраты на оплату труда;

ЕСН – выплата единого социального налога;

М – материальные затраты;

А – амортизационные отчисления;

РЭЛ – расходы на оплату электроэнергии;

РПР – прочие производственные и транспортные расходы.

Расчет годового фонда заработной платы

Годовой фонд заработной платы (ФОТ) начисляется по количеству работающих сотрудников умноженной на 12 (месяцев), плюс 35% премии, плюс 15% за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Должности требуемых работников приведены в таблице 8.2.1..

# Таблица 8.2.1.. «Фонд заработной платы»

| Наименование должности | Кол-во человек | Оклад (руб.) | Премии | Ночные, выходные | Итого ( руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженер | 1 | 10000 | 3500 | 1500 | 15 000 |
| Электромеханик | 2 | 8200 | 2870 | 1230 | 24 600 |
| Монтер | 2 | 8000 | 2800 | 1200 | 24 000 |
| Итого ФОТ мес.: |  |  |  |  | 63 600 |

Зарплата указана по данным ОАО «Лентелефонстрой»

Величина фонда заработной платы за год составит:

ФЗПгод= 763 200 (руб.).

    - Единый социальный налог

В соответствии с законодательством РФ единый социальный налог составляет 26% от величины годового фонда оплаты труда.

ЕСН = НЕСН * ФОТ, (руб.)                               (8.2.2)

ЕСН =0,26 * 763200 = 198432(руб.).

Расчёт материальных затрат

В материальные затраты включены затраты на материалы и запасные части и формируются, исходя из средне-нормативных величин, составляющих 5-7% от общих капитальных затрат [15].

в расчётах принято Г = 6%.

М = К * Г(руб.)                                              (8.2.3)

М = 2 355 531 * 0,06 = 141332(руб.).

Расчёт затрат на оплату электроэнергии

Расходы на электроэнергию для производственных нужд от посторонних источников электроснабжения определяются на основе потребляемой мощности и тарифа за один кВт*ч.

Потребляемая мощность определяется из технических характеристик данного оборудования. Тариф электроэнергии за 1 кВт*ч принимается равным 1,44 руб. (по данным ОАО «Ленэнерго» г. Санкт-Петербурга).

Расход электроэнергии определяется по формуле:

РЭЛ = 365 * W * t/1000 * £,                                               (8.2.4)

где W – мощность, потребляемая аппаратурой, Вт*ч;

£ - КПД электропитающей установки равен 0,67;

t – продолжительность работы оборудования в сутки.

Таблица 8.2.2.

| Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч | 1,44 |
| --- | --- |
| Потребляемая оборудованием мощность, Вт*ч | 110 |
| Продолжительность работы оборудования в сутки, ч. | 24 |
| Дней в году | 365 |
| КПД электропитающей установки | 0,67 |
| Расход электроэнергии в год, кВт | 1198,51 |
| Затраты по электроэнергии в год, руб. | 1726 |

Расчёт амортизационных отчислений

Расчёт амортизационных отчислений производится в соответствии с «Общероссийским классификатором основных фондов» и «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы» по формуле:

А = НА * ФОСН (руб.)                                    (8.2.5)

где ФОСН – среднегодовая стоимость основных производственных фондов;

НА – норма амортизационных отчислений.

Применительно к телекоммуникационному оборудованию, срок полезного использования соответствует 6-й группе и составляет 10-15 лет, нормы амортизации составляют от 7% до 10%.

В расчётах примем НА = 7%.

А = 0,07 * 964 028 = 67 482(руб.).

Расчёт прочих и транспортных расходов

Прочие расходы включают в себя административно-технические расходы, управленческие расходы для предприятий, обслуживающих первичные сети, единый социальный налог, а также налог на пользователей автомобильных дорог, составляющий 15% от фонда заработной платы персонала [15].

РПР = ДРпр * ФЗП(руб.)                                     (8.2.6)

РПР = 0,15 * 763 200 = 114480 (руб.).

Сводная смета затрат на годовые эксплуатационные расходы представлена в таблице 8.2.3.

Таблица 8.2.3. Сводная смета затрат на годовые эксплуатационные расходы

| Наименование статей затрат | Всего, руб. |
| --- | --- |
| ФОТ | 763 200 |
| ЕСН | 198 432 |
| Амортизационные отчисления | 67 482 |
| Материальные затраты | 141 332 |
| Расходы на оплату электроэнергии | 1 726 |
| Прочие и транспортные расходы | 114 480 |
| Итого | 1 286 650 |

8.3. Расчет срока окупаемости капитальных вложений

8.3.1. Расчёт дохода от основной деятельности

Доходы от основной деятельности рассчитываются по следующей формуле:

Д = ДИСХ + ДА,                                           (8.3.1.1)

где ДИСХ – доходы за исходящие разговоры;

ДА – дохода от сдаваемых в аренду каналов.

ДИСХ = N * n * Ц (руб.),                                      (8.3.1.2)

где N – число каналов;

n – число исходящих разговоров по одному каналу в год (по статистике 7500* в год);

Ц – тарифная ставка за один разговор (средняя стоимость одного разговора 10* руб.).

ДИСХ =32 * 7500 * 10 = 2 400 000 (руб.)

Доходы от аренды каналов и предоставления услуг широкополосного доступа примем равными 70%* от доходов за исходящие разговоры.

ДА = 2400000 * 0,7 = 1 680 000 (руб.)

* - все данные получены в коммерческом отделе и отделе по продажам  ОАО «СЗТ».

Тогда общие доходы составят:

Д= 2 400 000 + 1 680 000 = 4 080 000 (руб.)

8.3.2. Расчёт прибыли от реализации услуг и чистой прибыли

Прибыль от реализации услуг связи определяется как разница между доходами и годовыми эксплуатационными расходами. Прибыль характеризует эффект от деятельности предприятия в абсолютном выражении. Прибыль рассчитываем по формуле [15]:

ПР = ДТ – РЭ,                                              (8.3.2.1)

ПР = 4 080 000 – 1 286652 = 2793350 (руб.)

Также вычислим чистую прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия после уплаты в бюджет РФ налога на прибыль, который составляет на данный момент 24% (налог на прибыль согласно Налоговому кодексу Российской Федерации). Чистую прибыль ПЧ  вычислим в соответствии с формулой [15]:

ПЧ = ПР – (ПР * 0,24)(руб.)                           (8.3.2.2)

ПЧ = 2793350 – (2793350 * 0,24)= 2 123 000 (руб.)

8.3.3. Расчёт срока окупаемости капитальных вложений

Наиболее важным экономическим показателем реконструкции ВОЛП является срок окупаемости капитальных вложений, характеризующийся отношением всех капитальных затрат к чистой прибыли.

Вычислим по формуле [15]:

ТОК = КВ / ПЧ (руб.),                                             (8.3.3.1)

где КВ – капитальные вложения;

ПЧ – чистая прибыль.

ТОК =5 355 231 / 2 123 000 = 2,6 (года).

ВЫВОД

В настоящее время инвестиции считают привлекательными при сроке окупаемости ≤ 5 лет, что больше чем 2,6 года. Следовательно можно сделать вывод, что строительство телекоммуникационной сети доступа является экономически оправданным, и может быть принято к реализации.

Таблица 8.3.3.1. Технико-экономические показатели

| Наименование показателей / ед. измерения | Усл. обозна чения | Требования тех. задания | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип системы передачи | -------- | EPON | Концентратор BBS 100, Терминальное устройство ONU 100, сплиттер |
| Тип кабеля | -------- | Волоконно-оптический | ОПС-008Е04-04-М2 ОПТ-002Е04-04-М2 |
| Рабочая длина волны / нм | λ | 1310, 1490, 1550 | 1310, 1490, 1550 |
| Общее число организуемых каналов / кан | N | ----------------- | 32 |
| Протяжённость трассы / км | L | ----------------- | 8,489 |
| Капитальные вложения / тыс. руб. | К | ----------------- | 5 356 |
| Годовые эксплуатационные расходы / тыс. руб. | Р | ----------------- | 1 287 |
| Срок окупаемости / год | Т | ≤ 5 | 2,6 |