7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Анализ трудовой деятельности и производственной среды

Целью данного дипломного проекта является строительство телекоммуникационной сети доступа между посёлком городского типа Юкки и коттеджным посёлком Юкки в Порошкино.

Длина трассы составляет 5,489 км. На данной трассе не требуется установка НРП и использование кабеля с медными жилами. Кабель прокладывается ножевым кабелеукладчиком механизираванной колонной и вручную.

В процессе строительства выполняются погрузочно-разгрузочные работы, транспортные операции, монтаж строительных длин кабеля.

Монтаж оконечных станций производится в помещениях ЛАЦ в соответствии с требованиями СНиП-4-80, ГОСТ-21, инструкции Министерств РФ по связи и информатизации. Сборка и установка металлоконструкций производится в строгой технологической последовательности согласно проекту, заводских инструкций и правил по монтажу. Перемещение, подъем, установку конструкций выполняют с применением механизмов. Потенциальную опасность при выполнении работ представляют подъем и перемещение грузов, а также возможность поражения электрическим током при работе с электроинструментом и при непосредственных работах вблизи действующего оборудования.

Состояние воздушной среды производственных помещений характеризуется степенью чистоты воздуха и метеорологическими условиями. Длительное воздействие на человека неблагоприятных метеорологических условий, негативно сказывается на его общем состоянием. Обслуживающий персонал производственных помещений выполняет работы, к которым относится умственный механизированный труд, сидячий труд, не требующий поднятия тяжестей. Для каждой категории работ существуют нормы метеорологических условий в производственных помещениях. Для легких работ, для холодного и теплого периода года нормы соответствуют:

| Холодный период | Теплый период |
| --- | --- |
| - tвозд 18-210С; - относительная влажность воздуха не более 60-40%; - скорость движения воздуха не более 0,2 м/с. | - tвозд 22-250С - относительная влажность воздуха не более 60-40% - скорость движения воздуха не более 0,3 м/с. |

Производственные помещения оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена должна соответствовать ВСН 333-93.

Рабочие места освещаются с помощью ламп дневного света общего освещения рабочего помещения.

При строительстве данной сети доступа наиболее часто встречающейся операцией является прокладка ВОК и монтаж строительных длин кабеля. Это дает основание подробно рассмотреть работу монтажника связи – кабельщика и монтажника связи – спайщика, выполняющие следующие операции:

- работа на кабелеукладчике;

- разработка траншей, шурфов и котлованов;

- прокладка ВОК;

- монтаж ОРУ.

Прокладка ВОК осуществляется методом ножевого кабелеукладчика.

Монтаж ВОК должен проводиться в передвижной монтажно-измерительной лаборатории, размещенной в закрытом салоне автомашины.

Проанализировав условия, методы и способы прокладки, учитывая анализ трудовой деятельности и производственной среды, можно выделить следующие задачи:

- при прокладке ВОК применять более современную технику и механизмы;

- свести, по возможности, ручной труд до минимума;

- обеспечить своевременную доставку специалистов, необходимой техники, инструментов и приборов;

- должным образом обеспечить режимы труда и отдыха;

- выполнять все организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

7.2. Мероприятия по эргономическому обеспечению

Монтаж муфт оптических кабелей местных сетей связи, как правило, производят в специально оборудованной монтажной машине на базе автомобиля повышенной проходимости с кузовом микроавтобуса или КУНГ.

Допускается производство монтажа ОК в кабельной канализации, городских коллекторах и в установленной возле котлована палатке. Рабочее место, подготавливаемое в перечисленных выше условиях, должно быть сухим, иметь достаточное освещение и вентиляцию и обеспечивать возможность размещения в нем рабочего стола для сварочного устройства и двух монтажников ВОЛС.

Разметка места для размещения и установки конструкций производится наиболее профессионально подготовленными рабочими из числа бригады с использованием необходимых инструментов. Для безопасного использования ручного инструмента необходимо выполнять следующие требования:

- использовать инструмент по размерам соответствующим его производственной характеристике;

- применять инструмент только для тех операций, для которых он непосредственно предназначен;

- производить регулярный осмотр инструмента (не реже 1 раза в неделю).

Электроинструмент и электрические машины должны быть безопасны в работе и удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.013.0, а также:

- все детали электроинструмента, находящиеся под напряжением, должны иметь двойную изоляцию;

- быть безопасными в работе.

Расстановку оборудования производят в отдельном помещении в соответствии с инструкцией Министерства РФ по связи и информатизации с использованием лояльного инструмента.

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять с учетом требований ГОСТ 12.3.009 механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации.

При этом используют:

- ленточные транспортеры и гравитационные устройства;

- электропогрузчики;

- лифты и ручные тележки.

Предельная норма переноски грузов вручную по ровной и горизонтальной поверхности на одного человека не должна превышать 20 кг для мужчин старше 18 лет и 16 кг для подростков мужского пола от16 до 18 лет. Переноска материалов в мешках по лестницам и стремянкам запрещена.

Для рациональной организации освещения производственных помещений необходимо выполнение следующих условий:

- постоянная освещенность рабочих поверхностей во времени;

- отсутствие резких контрастов между яркостью рабочей поверхности и окружающего пространства;

- отсутствие резких и глубоких теней на рабочих поверхностях и на полу, в проходах, что достигается правильным расположением светильников, а также увеличением отражения света от потолка и стен помещения и освещенных рабочих поверхностей;

- отсутствие в поле зрения светящихся поверхностей, обладающих большим блеском, что достигается применением светильников и увеличением количества их подвески.

Освещение ЛАЦ естественное и искусственное должно удовлетворять требованиям СНиП 23-05-95 и ВСН 45.122-77 и составлять:

- рабочей зоны – 200 лк.

В помещении должна быть предусмотрена система аварийного освещения от независимых источников питания.

Исходя из анализа характера трудовой деятельности человека и рабочей среды, можно сделать следующий вывод: рабочее место в рабочей зоне должно обеспечивать удобный доступ к основным функциональным узлам и блокам аппаратуры для проведения технической диагностики, профилактического осмотра и ремонта; возможность быстро занимать и покидать рабочую зону; удобную рабочую позу и позу отдыха. Кроме того схема размещения технических средств должна удовлетворять требованиям целостности, комплектности и технической выразительности рабочей зоны.

7.3. Мероприятия по технике безопасности

Помещения, где стоит аппаратура BBS 1000 и ONU 100, относится к помещениям с повышенной опасностью по степени поражения электрическим током 1 категории. В целях повышения электробезопасности при обслуживании аппаратуры необходимо:

- перед стойками стелить диэлектрические коврики;

- в точках подключения цепей питания устанавливать дужку с изолирующими покрытиями;

- в соответствии с ГОСТ 464-79 каркасы и чехлы ЭПУ, которые при пробое изоляции могут оказаться под напряжением, должны оборудоваться защитным заземляющим устройством.

Подготовка и ввод в действие санитарно-бытовых помещений должна быть окончена до начала основных строительно-монтажных работ (СМР) на объекте. На каждом объекте строительства должны быть выделены помещения или места размещения аптечек с медикаментами, фиксирующих или других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Все работающие на строительстве должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой соответствует санитарным нормам. Лица, занятые на СМР, должны быть обучены безопасным способам прекращения действия электрического тока на человека.

Монтажные и ремонтные работы на электроустановках и ЛЭП должны проводиться при осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ. Необходимо вывешивать плакаты:

«Не включать – работа на линии»

«Не включать – работают люди».

При выполнении работ в условиях повышенной опасности все работники должны обеспечиваться  кроме спецодежды диэлектрическими резиновыми перчатками, ковриками. Для защиты головы от механических травм и поражений электрическим током должны выдаваться защитные каски из токонепроводящих материалов. Все средства защиты должны быть испытаны согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, механических требований к ним».

Перед началом работы необходимо тщательно осмотреть основные элементы кабелеукладочного агрегата и убедиться в их исправности. При обнаружении неисправности – работать запрещается.

Монтаж ВОК должен проводиться в передвижной монтажно-измерительной лаборатории (ПМИЛ), размещенной в закрытом салоне автомобиля.

Салон должен быть оборудован обогревом, иметь приточно-вытяжную вентиляцию, естественное и искусственное освещение. В салоне кузова должно быть предусмотрено место для:

- размещения рабочего стола;

- устройства для сварки ВОК;

- ящиков с монтажными материалами и инструментами;

- установки укрепленного газового баллона для работы газовой горелки;

- первичных средств пожаротушения;

- аптечки первой медицинской помощи;

- тары для сбора отработанной ветоши;

- средств индивидуальной защиты.

При наличии экрана дисплея в устройстве для сварки ВОК, освещенность должна быть не более 50 лк.

Уровень шума на рабочем месте должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003.

При разделке ВОК для его отходов должен быть специальный ящик. Нельзя допускать, чтобы отходы ОВ попадали на пол, монтажный стол и спецодежду, что может привести к ранению не защищенных участков кожи.

Переносные комплекты для сварки ОВ независимо от их типов, модификаций должны эксплуатироваться в соответствии с технической документацией.

Переносное устройство для сварки ОВ должно быть заземлено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0.

В установке должна быть предусмотрена индикация напряжения питания и индикация подачи высокого напряжения. Устройство должно быть снабжено блокировкой подачи высокого напряжения на электроды при открытой крышке узла во время установи ОВ.

7.4. Мероприятия по пожарной безопасности

Правила пожарной безопасности на объектах связи разработаны Министерством связи и согласованы с Главным управлением пожарной безопасности. Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности на предприятиях связи является руководитель, а в цехах, подразделениях и службах – их руководители, назначенные приказом по предприятию.

Причины пожаров могут быть электрического и неэлектрического происхождения. К причинам электрического характера относятся: искрение в электрических машинах, аппаратах; электрические разряды и удары молний; токи короткого замыкания и значительные перегрузки проводов и обмоток электрических устройств, вызывающие их нагрев до высокой температуры; плохие контакты в щитах соединения проводов, приводящие к увеличению переходного сопротивления, на котором выделяется большое количество тепла, электрическая дуга, возникающая во время сварки в результате ошибочных операций с коммутационной аппаратурой; выделение кислорода и водорода при зарядке аккумуляторных батарей.

Причиной пожаров и взрывов не электрического характера может быть следующее: неправильное обращение с аппаратурой газовой сварки, паяльными лампами, а также неправильное разогревание кабельных масс и пропиточных составов, нарушение технологических процессов, в результате которого возможно выделение горючих газов, паров, пыли в окружающую среду; курение в пожаро- и взрывоопасных помещениях; самовоспламенение некоторых материалов.

При строительстве и эксплуатации линий связи необходимо обеспечить устройство надежно работающей пожарной сигнализации, оборудовать противопожарное водоснабжение и подготовить технические средства пожаротушения (огнетушители, пожарные машины), наружные пожарные лестницы.

Для предупреждения пожаров, связанных с потреблением электрической энергии требуется:

- периодически проводить проверку и систематически контролировать выполнение правил технической эксплуатации электроустановок;

- помещение, где находится аппаратура, обеспечить противопожарным инвентарём;

- для ликвидации возгорания в помещении, где находится аппаратура необходимо применять углекислотные огнетушители марок ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.

Углекислотные огнетушителями можно пользоваться в помещении, так как они предназначены для тушения аппаратуры и электрических установок, находящихся под напряжением. Огнетушители типа ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 предназначены для тушения небольших очагов пожаров. Газ в этих огнетушителях, охлаждаясь (до t –700С), превращается в туманообразную снежную массу, которая направляется на очаг пожара. Кроме ручных огнетушителей, применяются огнетушители, перевозимые на тележках УП-1М и УП-2М, имеющие соответственно один и два баллона емкостью 40 л. Эти огнетушители подобно ручным снабжены раструбом – снегообразователем и приводятся в действие открыванием вентилей.

Применение воды для тушения аппаратуры и электромеханических установок , находящихся под напряжением запрещается.

7.5. Правила техники безопасности при прокладке оптического волокна

При прокладке и монтаже оптического кабеля необходимо помнить и неукоснительно следовать инструкциям по технике безопасности.

Короткие осколки и обрезки волокон, которые образуются при сращивании и оконцовывании волокон, должны быть собраны и помещены в специальную коробку. Следует заботиться о том, чтобы осколки не оставались на столе, одежде или где-нибудь, откуда они могут проникнуть под кожу человека.

Некоторые химические растворители, используемые при очистке волокон, огнеопасны, токсичны и могут вызывать кожные раздражения. Если инструкции предписывают вентиляцию помещений и использование защитных средств, то эти требования следует неукоснительно выполнять.

Лазерное излучение невидимо, но опасно для глаз. Оно может повредить сетчатку глаза. Неиспользуемые соединители и концы волокон должны быть закрыты. Ни в коем случае нельзя смотреть прямо на торцы волокна или соединителя. Рекомендуется также устанавливать на оптических распределительных панелях и в шкафах, содержащих волоконно-оптическое оборудование, знак, предупреждающий о возможном лазером излучении. Аспекты лазерной безопасности определены стандартом Международной электротехнической комиссии IEC 60825.

Защита от молний

При подземной и воздушной прокладке необходимо предусматривать защиту кабеля от молний. В районах повышенной грозовой активности защита от молний особенно актуальна.

Несмотря на то, что сигнал в оптическом кабеле передается в диэлектрическом волноводе, конструкция кабеля часто содержит металлические и токопроводящие элементы. Такими элементами в кабеле могут быть металлическая оболочка и металлические силовые элементы, а также металлический несущий трос воздушного кабеля. Когда оптические кабели с металлическими элементами используются в оптической сети доступа, необходимо учитывать местные требования и правила. В стандарте EN 50174-3. В определены некоторые из таких требований. В Финляндии действуют требования Регламента 43, опубликованные в Официальном финском регламенте связи (FICORA).

Некоторые требования вышеупомянутого Регламента 43 приведены ниже:

- Металлическая оболочка кабеля должна быть заземлена на телекоммуникационных станциях, в шкафах, содержащих в себе активное оборудование, и в других шкафах, установленных на земле или находящихся на расстоянии вытянутой руки от земли.

- Металлические оболочки кабелей должны быть соединены друг с другом в герметичных муфтах и соединительных шкафах.

- Проволоки несущего троса воздушного кабеля должны быть соединены друг с другом в муфтах воздушного кабеля.

- Проволока несущего троса воздушного кабеля должна быть соединена с землей в точках, где металлическая оболочка кабеля заземлена и на концах воздушного кабельного участка.

- Металлическая оболочка ответвляющих (понижающих) кабелей должна быть заземлена в точках разветвления или на расстоянии, не превышающем 300 м от концов.

Все диэлектрические кабельные конструкции имеют наилучшую защиту от молнии, но риск попадания молнии в кабели, содержащие металлические элементы, можно значительно уменьшить надлежащим заземлением металлических элементов.

Обнаружение кабеля в полевых условиях традиционно осуществлялось с помощью пропускания электрического тока по металлическим частям кабеля и обнаружения магнитного поля, наведенного этим током.

Полностью диэлектрические кабели могут быть обнаружены благодаря использованию покрытых медью проводников, проложенных параллельно зарытому в землю кабелю или использованием индуктивных маркеров, установленных с интервалами приблизительно 50 м. Для этой цели может быть также использована GPS-технология при условии, что данные о трассе были сохранены и документированы в процессе прокладки кабеля

Вывод

Из всего сказанного в данном разделе дипломного проекта следует, что все виды трудовой деятельности обеспечиваются мероприятиями по охране труда. Рассмотренные вопросы и мероприятия по технике безопасности и эргономическому обеспечению при их выполнении, создают безопасную обстановку на рабочих местах при строительстве и эксплуатации ВОЛС между коттеджным посёлком в Порошкино и посёлком городского типа Юкки. Меры противопожарной профилактики предотвращают возникновение пожаров при ведении работ и эксплуатации. Предусмотренные мероприятия по охране труда окружающей среды позволяют свести к минимуму нанесенный ущерб, возникающий при строительстве ВОЛС.