Доклад

Оптические сети можно разделить на два класса – активные и пассивные. Между узлом доступа и оконечным пользовательским оборудованием активной сети имеется какое-либо активное оборудование (например, регенератор или коммутатор). В пассивной сети активное оборудование отсутствует.

Главными привлекательными характеристиками развёртываения PON как технологии массового рынка являются:

- Только пассивная оптика во всей сети абонентского доступа;

- Существенное сокращение проводки и занимаемого пространства на тл станции;

- Снижение затрат на эксплуатацию сети абонентского доступа;

- Простота модернизаций и длительный срок эксплуатации сети аб-го доступа.

Сейчас светлое будущее пассивных оптических сетей почти ни у кого не вызывает сомнений.

В моём дипломном проекте применены пассивные оптические сети с использованием технологии Ethernet. На сегодняшний день сети Ethernet получили самое широкое распространение для предоставления различных услуг связи. Подсчитано, что 95% эксплуатируемых локальных сетей в мире с общим количеством портов более 320 млн. используют технологию Ethernet.

Общая структура оптической пассивной сети представлена на данном слайде. Основная идея архитектуры PON — использование одного приемо-передающего модуля в OLT для передачи информации множеству абонентских устройств ONU и приема информации от них. Для передачи прямого (восходящего) потока информации (от OLT к ONU) используется длина волны 1490 нм. Потоки данных от разных абонентских узлов в центральный узел, совместно образующие обратный (нисходящий) поток, передаются на длине волны 1310 нм.  Для передачи видео используется диапазон длин волн 1550 - 1560 нм.

Итак, в проекте рассмотрен коттеджный посёлок Юкки в Порошкино во Всеволожском районе, находящийся в 7 км от Санкт-Петербурга. Линия передачи ВОЛС будет проложена от крупного населённого пункта Юкки до коттеджного посёлка Юкки, протяжённостью 4 км. Кабель начнём  прокладывать с сельской телефонной станции, находящейся в самом выгодном положении, т.е. самая близкая к коттеджному посёлку Юкки. Кабель будет проходить вдоль автомобильной дороги, в месте пересечения с рекой кабель будет проложен по мосту. Далее кабель будет подведён к зданию КПП, где будут находиться разветвители.

Сам посёлок состоит из 16 коттеджей для постоянного проживания, стоимостью от 1млн $, оснащённых круглосуточной охраной и техническим персоналом.  Поселок органично связан с Юкковским заказником, известным своей дивной природой и великолепными ландшафтами. Посёлок будет воплощать идею "клубного поселка" для очень состоятельных людей и требования к услугам будут высокими, а следовательно в пакет абонентских услуг будут входить: телефония, Интернет и кабельное телевидение, что может обеспечить пассивная оптическая сеть с применением технологии Ethernet.

Коттеджный посёлок и прилегающие к нему территории расположены на грунте 2 категории. Проанализировав состав продукции, выпускаемой российскими производителями, ценовые категории, сроки поставок я пришла к выводу, что наиболее оптимально использовать кабельную продукцию ЗАО «Севкабель-Оптик». Характеристики выбранных кабелей вы можете увидеть на данном слайде. От станции до разветвителя используется кабель марки ОПС для прокладки в грунт ножевым кабелеукладчиком и в открытую траншею, а от сплиттера до каждого абонента кабель марки ОПТ – экономичный кабель для сетей доступа, сетей кабельного ТВ, решения задач «последней мили».

Под затуханием сигнала понимают уменьшение его оптической мощности при распространении по оптическому волокну. Так называемый бюджет затухания представляет собой сумму всех потерь, которые возникают на участке оптической сети доступа между передатчиком и приемником. На слайде представлен окончательный расчёт затухания: затухание, вносимое волокном рассчитывается как произведение коэффициента затухания волокна на длину линии; суммарные потери в сростках/соединителях рассчитываются как произведение общего числа сростков на  средние потери в них.

В дипломном проекте использованы последние разработки оборудования  компании OlenCom Electronics петербургского представительства компании-производителя UTStarcom. В октябре 2006 года были представлены концентратор EPON BBS 1000 и терминальное оборудованием серии ONU, которые являются завершенным решением для организации сетей доступа на базе технологии Ethernet с гигабитной пропускной способностью.

BBS 1000+ является оптимальной транспортной платформой для одновременной передачи голоса, видео, данных и других сервисов, для которых необходима высокая пропускная способность.

ONU 100 - это бюджетное терминальное устройство, предназначенное для построения оптических сетей доступа на базе технологии EPON. Его можно успешно использовать как для построения корпоративных сетей, так и для предоставления услуг индивидуальным абонентам частного сектора.

В данном дипломном проекте приведены  рекомендации  по  обеспечению  безопасности  жизнедеятельности,  эргономическому обеспечению в  процессе  строительства  и  эксплуатации  ВОЛС.

В  процессе  выполнения  технико-экономического расчета  были  оценены  капитальные  затраты, эксплутационные  расходы и доходы, рассчитаны  основные   экономические   показатели,  показывающие, что строительство телекоммуникационной сети доступа является экономически оправданным, и может быть принято к реализации.

Вопросы, рассмотренные в рамках данного проекта, и их реализация на практике позволят обеспечить широкий диапазон услуг пользователям в данном регионе, улучшить качество связи и обеспечить перспективу телекоммуникационного развития.