Техническое задание на оказание услуг по внедрению IP-телефонии в администрации МОГО «Ухта»

1. Характеристика оборудования IP-телефонии, имеющегося в администрации:

| № п/п | Вид оборудования | Спецификация | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер IP-телефонии | Intel Xeon E3-1230/8Gb/2*300GB SAS/DVD-RW/2*1gb lan/DVDRW/550W | 1 шт. |
| 2 | Карта потока Е1 | Digium плата для ip-телефонии на 2 потока T1/E1 PCI Express [TE220] | 1 шт. |
| 3 | Стационарные IP-телефонны | Yealink VP-2009P мультимедийный IP-телефон | 14 шт. |
| 4 | Переносные IP-телефоны | Siemens Gigaset C595 AM IP (автоответчик, IP, черный) | 4 шт. |
| 5 | Стационарные IP-телефонны | Yealink SIP-T28P | 2 шт. |
| 6 | Стационарные IP-телефонны | Yealink SIP-T22 SIP-телефон, 2 линии (возможность монтажа на стену) | 58 шт. |
| 7 | Шлюз VoiceIP | Cisco SB SPA8000 шлюз VoiceIP 8xFXS RJ-11 1xWan 10/100 RJ-45 | 1 шт. |

2. Характеристика услуг связи, которая должна обеспечивать IP-телефония.

Обеспечить коммутацию абонентов объекта Заказчика с абонентами телефонных сетей по следующим каналам.

- Использование соединений абонентов через существующую локальную вычислительную сеть (далее ЛВС) и корпоративную сеть передачи данных (далее КСПД);

- Использование услуг связи «Ростелеком» (г. Ухта и Республика Коми) по потоку Е1;

- Использование операторов сотовой связи;

- Интернет-телефония (провайдер ООО «Тарио Лимитед»)

- Использование услуг междугородних (за исключением Республики Коми) и международных вызовов.

3. Требования по функционалу IP-телефонии

- Коммутирование абонентов и обеспечение вызовов осуществляется при помощи программно-аппаратного комплекса телефонии  “Asterisk”;

- Использование шлюза VoiceIP 8xFXS для подключения 8 аналоговых факсов;

- Аппаратная серверная часть PC-совместимый аппаратный комплекс;

- Среда выполнения программного комплекса IP-PBX «Asterisk»: операционная система семейства Linux;

- Физическая среда передачи информации конвергентна с существующей ЛВС и КСПД;

- Коммутацию (входящие/исходящие) соединений с телефонной сетью общего пользования (далее ТФоП) обеспечивает карта потока Е1 (45 линий);

- Конечное оборудование абонентов: аналоговые телефоны/факсы через адаптеры FXS, программные телефоны, SIP телефоны;

- Обеспечение бесперебойной работы по выполнению следующего алгоритма работы: маршрутизация входящих вызовов между абонентами системы и абонентами сетей ТфОП; организация входящих вызовов; автоматическое определение номера; запись телефонного разговора; переадресация вызова с отключением абонента и с участием абонента; конференция между абонентами.

- Поддержка 3-значного плана нумерации внутри АТС.

- Поддержка набора кодов доступа в телефонную сеть общего пользования (ТФОП).

- Поддержка отображения 2 типов нумерации в зависимости от звонка внутри ведомственной телефонной сети или городской сети ТФОП

- Поддержка передачи вызова.

- Поддержка подбора (перехвата) вызова в заранее назначенной группе.

- Поддержка отображения внутреннего номера вызывающего абонента.

- Поддержка запрета набора определённых внутренних номеров, назначаемых программно.

- Поддержка запрета набора определённых внешних номеров, назначаемых программно.

- Поддержка возможности обработки не менее 40 вызовов одновременно

Обеспечить функционирование сервисных функций

- Базовый пакет (организация IP-телефонии)

  - Передача вызова

  - Переадресация звонка

  - - переадресация по требованию;

  - - переадресация, если занято или нет ответа;

  - - автоматическое перенаправление звонков.

  - Подробные детали звонка

  - Мониторинг звонков

  - Функция «Не беспокоить»

  - Прием и передача факсов (один факс-ящик)

  - Один добавочный номер на несколько линий

  - - музыка или записанное сообщение в режиме Hold;

  - - музыка или записанное сообщение при переключении вызова;

  - - возможность использования файлов формата mp3.

  - Маршрутизация по критерию Least Cost Routing (LCR)

  - Индивидуальная и принудительная маршрутизация

- Голосовая почта

  - Пакет опций для работы с голосовой почтой:

  - проверка своего почтового ящика, с любого места, зная пароль;

  - сообщения по умолчанию или собственные сообщения;

  - отдельные сообщения "Абонент вышел" и "Абонент недоступен"

  - несколько папок для голосовых сообщений, где сообщения можно хранить и сортировать

  - WEB интерфейс для проверки голосового ящика

  - получение уведомления о новой почте по E-Mail с возможным вложением сообщения в формате wav

  - перенаправление голосовой почты

  - визуальный индикатор ожидающего сообщения

- Интерактивное голосовое меню (IVR)

  - Автоматизированная подсистема интерактивных меню (IVR, Interactive Voice Response) предназначена для автоматизации обработки входящих вызовов. Система IVR воспроизводит заранее записанное голосовое приветствие и получает ответ от абонента, введенный DTMF тонами. Как правило абоненту предоставляются следующие возможности:

  - соединение с абонентом по внутреннему номеру;

  - переключение на корпоративный факс для отправки сообщения;

  - соединение с оператором.

- Идентификация вызова (CallerID)

  - При поступлении телефонного вызова определяется номер вызывающего абонента. Эта информация высвечивается на жидкокристаллическом дисплее телефона внутреннего абонента принимающего звонок. При передаче вызова передается определенный ранее номер вызывающего абонента.

- Запись звонков

  - Опция позволяющая осуществлять запись телефонных переговоров для последующего прослушивания. Имеется возможность включения записи на неограниченное количество абонентов (в том числе выборочно) и на произвольный период времени. Записываются только телефонные переговоры без учета времени ожидания звонка.

- Проведение конференций (не менее 14 одновременных подключений)

  - Возможность организации конференцсвязи. Приглашение участников конференции как во время разговора так и по приглашениям на заранее намеченные мероприятия. Неограниченное количество участников конференции. Неограниченное количество одновременных конференций. Участниками конференции могут быть как внутренние абоненты системы (независимо от территориального расположения участников) так и внешние (абоненты городских телефонных сетей, абоненты операторов мобильной связи).

- Персональный факс-ящик

  - Использование данной опции позволяет каждому сотруднику, использовать в свой работе персональный факс – ящик для приема документов. Работа с персональным факс - ящиком происходит посредством клиента электронной почты.

4. Мероприятия по установке и настройке программно-аппаратных комплексов (систем) IP-телефонии.

| № п/п | Описание мероприятий (работ) | Оборудование, ПО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка ОС на базе Linux | Сервер |
| 2 | Установка комплекса Asterisk | Сервер |
| 3 | Настройка маршрутизации входящих вызовов | Сервер |
| 4 | Настройка организации входящих вызовов | Сервер |
| 5 | Настройка автоматического определения номера | Сервер |
| 6 | Настройка записи разговоров | Сервер/70 клиентов |
| 7 | Настройка переадресации | Сервер/70 клиентов |
| 8 | Настройка подробной детализации звонка | Сервер/70 клиентов |
| 9 | Настройка мониторинга звонков | Сервер |
| 10 | Настройка функции «Не беспокоить» | 70 клиентов |
| 11 | Настройка приёма и передачи факсов | Сервер/8 клиентов |
| 12 | Настройка добавочных номеров | Сервер/70 клиентов |
| 13 | Настройка голосовой почты - сообщения по умолчанию или собственные сообщения; - web-интерфейс для проверки голосового ящика; - получение уведомлений о новой почте на e-mail с возможным вложением сообщения в формате wav; | Сервер/70 клиентов |
| 14 | Настройка перенаправления головой почты | Сервер/70 клиентов |
| 15 | Настройка интерактивного голосового меню - настройка соединения с абонентом по внутреннему номеру; - переключение на корпоративный факс для отправки сообщений; | Сервер |
| 16 | Настройка идентификации вызова | Сервер/70 клиентов |
| 17 | Настройка записи звонков | Сервер/70 клиентов |
| 18 | Настройка проведения конференций | Сервер/14 клиентов |
| 19 | Настройка персонального факс-ящика | Сервер/70 клиентов |
| 20 | Настройка клиентских IP-телефонов | 70 клиентов |
| 21 | Настройка клиентских мультимедиа-телефонов | 14 клиентов |
| 22 | Настройка мобильных телефонов для работы с протоколом SIP и голосовой почтой | Сервер/Клиент |
| 23 | Настройка 70 сетевых интерфейсов | Сервер/Специальное оборудование |
| 24 | Подключение абонентского оборудования к системе IP-телефонии | Сервер/Специальное оборудование/Клиент |
| 25 | Проведение тестовых включений | Клиент |
| 26 | Обучение 70 пользователей работе с IP-телефоном | Клиент |
| 27 | Тестовая эксплуатация IP-телефонии | Сервер/70 клиентов |
| 28 | Ввод в промышленную эксплуатацию | Сервер/70 клиентов |

5. Дополнительные требования

- Все работы должны выполняться только на территории заказчика.

- Срок оказания услуг  - в течении одного месяца.