СЛАЙД 1 Актуальность создания КТС обусловлена тем, что  существующий парк внутренних АТС исчерпал свой технологический ресурс и требует замены, с другой стороны — наличие внутренней инфраструктуры позволяет применять современные решения, используя собственные ресурсы, а не покупая сервисы у традиционных операторов. Таким образом, существует возможность значительно расширить сферу применения СПД, используя ее не только для передачи данных, но и для организации аудио и видео трафика. В последнее время широкое распространение получила технология VoIP(voice over IP), которая позволяет при наименьших затратах организовать телефонную связь с предоставлением полного пакета услуг. Под IP-телефонией понимается технология, позволяющая использовать сети с коммутацией IP-пакетов в качестве средства организации и ведения телефонных разговоров и передачи факсов в режиме реального времени. Суть данной технологии заключается в следующем: аналоговый сигнал оцифровывается, далее разбивается на блоки фиксированной длины, которые в свою очередь снабжаются управляющей информацией, например адресом, после чего кадры отправляются в сеть. На основе анализа заголовков определяется дальнейшее продвижение по ключевым узлам сети уже независимых пакетов. На приемном конце происходит их сборка и восстановление сигнала. При таком коммутации эффективность использования сетей увеличивается на порядок. Для совершения вызовов из одних сетей в другие, например, телефонных сетей и сетей Ethernet, необходимо использовать шлюзы, которые помимо прочих функций выполняют перевод телефонных номеров в IP-адреса и наоборот.

СЛАЙД 2 Цель дипломной работы заключается в анализе технических решений с применением технологии IP-телефонии и проведение оценки экономической целесообразности развертывания телефонной системы по данной технологии.

В настоящей дипломной работе было проведено исследование вопросов связанных с построением сети для передачи голоса на базе протокола SIP. Исследование включает в себя теоретический, практический и экспериментальный анализ VoIP технологии. Результатом исследования явилось внедрение данной технологии в корпоративную сеть ИКФИА СО РАН - на данный момент сеть является работоспособной, полнофункциональной, а также имеет сопряжение с ТфОП и корпоративной телефонной сетью СO РАН, и в данный момент насчитывает 15 SIP-подключений. В соответствии с техническим заданием были определены основные способы построения КТС с помощью классических решений на основе технологии TDM, освещены некоторые принципы построения сети с использованием стандарта H.323. По результатам обзора произведено сравнение выше упомянутых технических решений. СЛАЙД 3 Нужно отметить, что при всей своей привлекательности коммутация пакетов имеет три основных проблемы: Джиттер, Задержка и потеря пакетов. Для компенсации этих недостатков применяются развитые механизмы кодирования/декодирования речи, которые называются кодеками, а так же применяются различные протоколы реального времени которые позволяют обнаружить и с некоторой долей вероятности восстановить потерянные пакеты.

СЛАЙД 4 По результатам обзора произведен сравнительный анализ протоколов SIP и H.323, что продемонстрировано на текущем слайде. Анализ показал что протокол SIP проще и более ориентирован на интернет сети, в добавление можно сказать что установление соединения с помощью протокола SIP затрачивает меньше времени (требуется одна транзакция), чем в протоколе H.323, где необходимо производить обмен сообщениями несколько раз.

СЛАЙД 5 Общий вид телефонной схемы построенной на протоколе SIP показан на следующем слайде. Базой данной схемы является ЛВС реализованная по стандарту Fast Ethernet с пропускной способностью в 100 Мбит/c. Здесь в качестве SIP-сервера выступает IP-АТС Asterisk, сопряжение с сетью тфоп и сетью СО РАН осуществлено посредствам шлюзов на платформах Cisco.  Мобильность пользователей и адресация подобная адресации электронной почты обеспечивается службой доменных имен, которая установлена на DNS - сервере.

СЛАЙД 6 В рамках экспериментальных исследований было протестировано различное оборудование поддерживающие протокол SIP среди которых:, IP-телефоны, шлюзы и аналоговые телефонные адаптеры. Тестовые испытания проводились на базе собранных макетов в лаборатории центра ИТ ИКФИА СО РАН, схемы представлены на слайде. Результаты испытаний доказали работоспособность и совместимость с ключевыми узлами SIP-сети тестируемого оборудования, в том числе произведена проверка базового функционала указанных моделей. Были даны рекомендации на внедрение оборудования.

СЛАЙД 7 В данном исследовании освещен круг вопросов связанных с практической реализацией качества обслуживания в VoIP-сетях. Структурная схема СПД с учетом качества обслуживания представлена на слайде.

Основная часть сети передачи данных Якутского научного центра построена на управляемых коммутаторах уровня 2+ HP. Ядро сети организовано на коммутаторе 3-го уровня Cisco Catalyst.

Для поддержки качества обслуживания в большей части сети ЯНЦ достаточно выделения Voice VLAN и назначения им приоритета. Voice VLAN прозрачно проходит через ядро сети, через все коммутаторы уровня агрегации (центральные узлы зданий) и коммутаторы уровня доступа.

Для IP-телефонов, подключенных к коммутатору уровня агрегации через неуправляемый коммутатор или концентратор приходится конфигурировать критерии типа device-priority.

Ядро сети является вырожденным, состоящим из одного коммутатора с 28 гигабитными портами. Ядро выполняет две функции: объединение некоторых VLAN отдельных зданий и функцию IP-маршрутизации подсетей, принадлежащих разным VLAN.

Пограничный маршрутизатор сети ЯНЦ соединён с сетью СО РАН 2-х мегабитным арендованным потоком Е1.

Для экспериментального определения суммарной задержки подготовленные пакеты (с рассчитанными параметрами размер 172байта, интервал межу посылками 20 мс , G.711) передавались по сети передачи данных между Якутском и Иркутском в период высокой загрузки канала.

Анализ полученных результатов и вычисление суммарного времени задержки передачи голосовых пакетов, позволяет сделать вывод о том, что исследуемая сеть предоставляет практически высокий (high) класс качества в соответствии с ETSI, эквивалентный тому, который предоставляется сетями ISDN.

СЛАЙД 8 В разделе технико-экономическое обоснование был произведен расчет капиталовложений на организацию исследуемой сети и телефонной сети построенной на системе Avaya Definity, при одинаковом наборе предоставляемых услуг, в расчете на 160 абонентов. В результате сумма затрат на оборудование и строительно-монтажные работы построения этих сетей находятся в одной ценовой категории. Тем не менее выгода от развертывания VoIP- технологии очевидна, поскольку, возможность поэтапного развития IP-телефонии и наращивание числа абонентских терминалов обладает меньшими затратами, а в случае с УПАТС Definity кабинет укомплектован полностью и увеличение числа абонентов возможно только с помощью приобретения дополнительной АТС, чья стоимость занимает доминирующее положение.

В процессе разработки и внедрения КТС на основе технологии VoIP выявлены следующие ее преимущества: более высокая отказоустойчивость; использование единой транспортной сети; гибкость и масштабируемость; экономия на телефонных счетах.

Дальнейшим развитием данной работы должно стать исследование организаций видеоконференцсвязи с использованием открытой архитектуры протокола SIP, поскольку в настоящее время, по программе «Информационно-телекоммуникационные ресурсы СО РАН», реализуется проект по созданию, в научных центрах, видео конференц-залов.

И наконец последнее, по мнению многих экспертов именно за этим протоколом будущее конвергентных сетей следующего поколения.

Таким образом, в результате проделанной работы произведен выбор протокола, выбор программного обеспечения. На основе результатов тестирования оборудования были даны рекомендации на его внедрение. Произведено внедрение VoIP-сети на базе SIP. Осуществлен комплекс мероприятий, связанные с обеспечением QoS. Произведен расчет технико-экономических параметров.