ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий дипломный проект посвящён разработке корпоративной сети на базе IP – телефонии.

В первой главе проведён анализ технической реализации IP – телефонии, то есть были рассмотрены все необходимые составляющие данной сети. Далее проанализированы протоколы, которые используются в данной сети и те, с помощью которых улучшается качество передачи речи, но они пока поддерживаются не всеми производителями. Таковыми являются протоколы SIP (рассмотрен в приложении В) и MPLS. В основе MPLS лежит принцип отображения сетевых адресов на специальные метки, которые могут использоваться для пересылки пакетов. Если в обычных IP – сетях каждый маршрутизатор находящийся на пути следования трафика, анализирует все пакеты для выявления потоков, к которым они относятся, то при использовании технологии MPLS соответствие между конкретным пакетом и потоком устанавливается один раз, на входе в сеть MPLS. Это позволяет значительно ускорить процессы пересылки трафика за счёт применения высокоскоростных средств коммутации. В настоящее время технологию MPLS рассматривают в первую очередь как эффективное средство для управления качеством обслуживания и инженерии трафика. В свою очередь протокол SIP позволяет организовать и провести сеанс связи, обеспечивая его установление, модификацию и завершение. То есть SIP реализует более простой, интернетовский подход на основе HTTP. SIP с сообщениями, базирующимися на текстовом формате, более прост для реализации и добавления новых функций, в то же время, его можно рассматривать как некий базовый остов, определяющий необходимый минимум функций и полагающийся на другие протоколы для реализации дополнительных функций. Службы SIP ориентированны на интеграцию со службами Интернет. Считается, что протокол SIP более масштабируем, так как сервер SIP не сохраняет сведения о текущих сеансах связи. Следовательно, он способен обработать больше вызовов, чем привратник H.323, сохраняющий такие сведения. В тоже время режим работы протокола SIP без запоминания информации об установленных сеансах связи может вызвать трудности при организации его взаимодействия с ТфОП. Поэтому данный протокол более ориентирован на Интернет.

В третьей главе предоставляется на выбор несколько вариантов построения корпоративной сети на основе IP – телефонии: УПАТС уже содержит в себе все необходимые средства для реализации услуг IP – телефонии; IP - шлюз вынесен за пределы УПАТС, то есть является самостоятельным устройством; выход на IP – сеть осуществляется непосредственно на АМТС; реализация IP – телефонии с помощью аппаратного или программного IP – телефона. Выбор одного из предложенных вариантов производится с учётом исходных данных, а так же исходя из возможностей УПАТС. В данном дипломном проекте был выбран второй вариант, так как в качестве УПАТС - КвантЕ, а в его структуре не предусмотрены услуги IP – телефонии.

Чтобы выбрать, какими каналами необходимо воспользоваться для проектирования данной сети, необходимо дать как техническое, так и экономическое обоснования. В результате расчётов, приведённых в четвёртой главе, для передачи IP – трафика был выбран Интернет – канал. Он является более дешевым по сравнению с выделенной линией, а так как междугородная нагрузка не большая, то качество речи будет приемлемым. При увеличении нагрузки или уменьшения арендной платы можно будет воспользоваться выделенной линией, не меняя оборудования, а всего лишь заключив новый договор с провайдером.

И в завершении дипломного проекта необходимо отметить, что при использовании в любой корпоративной сети IP – технологии не только появляются новые возможности, но и значительная экономия денежных затрат на междугородние переговоры.