ПРИЛОЖЕНИЕ B

(РЕКОМЕНДУЕМОЕ)

Оборудование шлюзов IP – телефонии

Модель FXS – 02

Model FXS-02 (далее FXS-02) является двух портовым шлюзом IP-телефонии, поддерживает рекомендации стандарта ITU-T H.323 v3 и обеспечивает возможность осуществления телефонных разговоров и передачи факсовых сообщений через IP сеть. Это может быть локальная или распределенная сеть предприятия или Internet. Для сжатия речи используются самые распространенные кодеки (Voice Codecs): G.711, G.723.1, G.729A , для факсовых сообщений используется стандарт T.38

FXS-02 имеет порт для подключения к локальной сети - Ethernet 10BaseT и два порта FXS для подключения аналоговых телефонов, факса или офисной PBX через наружный (транковый) порт и обеспечивает соединение между IP сетью (включая сети IP-телефонии и Internet) и существующими аналоговыми телефонами, в том числе подключенными к РВХ.

FXS-02 позволяет осуществлять телефонные звонки через локальную сеть офиса или предприятия, а также, при использовании внешних маршрутизаторов, через глобальные сети WAN, включая Internet. Поддерживаются телефонные соединения между внутренними линиями устройства, а также между аналоговыми телефонными аппаратами и Ethernet телефонами (LAN Phone 101), подключенными непосредственно в локальную сеть.

Для инсталляции и конфигурирования устройства используется консольный порт и любая терминальная программа. В процессе работы можно воспользоваться удаленным управлением с помощью протокола TELNET из любой точки IP сети. Для конфигурирования FXS-02 достаточно задать некоторые сетевые параметры для самого устройства (IP address, Subnet mask, Default gateway) и "определить" его для управляющей программы Gatekeeper, т. е. выставить некоторые параметры Н.323. FXS-02 может работать с различными вариантами реализации Gatekeeper'а (конроллера зоны). Для небольших сетей можно использовать или отдельную программу, которая запускается на любом компьютере в сети, или встроенный вариант Gatekeeper'а в самом шлюзе. Для крупных сетей можно использовать ПО Wellkeeper или сторонние варианты реализации (например Cisco).

Технические характеристики и стандарты передачи голоса:

- Поддерживает рекомендации Н.323 v.3.

- Поддержка аудиокодеков: G.711 a/m law, G.723.1, G.729A.

- Поддерживает статическое и динамическое (DHCP).

- Присвоение IP-адресов.

- Обеспечивает совместимость с NetMeeting.

- TCP/IP, UDP, RTP, RTCP.

- Одновременная передача голоса и факса по стандарту T.38.

- Конфигурирование: RS-232C и TELNET (возможность удаленной конфигурации).

- Автоматическое обнаружение Gatekeeper.

- TFTP/FTP обновление встроенного программного обеспечения.

- Обнаружение и генерация TIA 464 DTMF.

- Программирование обнаружения DTMF и вызова.

- Обнаружение голосовой активности (VAD) и генерация комфортного шума (CNG).

- Поддержка идентификации вызывающего абонента Caller ID (DTMF and FSK).

- Размеры: 165 x 25 x 100 мм.

Шлюз VoIP Venus 2832

Venus 2832 - факсовый и  голосовой шлюз по Internet протоколам - позволяет поставщикам услуг быстро внедрить и обеспечить услугу VoIP для средних и малых офисов или компактных жилых массивов. Они - экономически выгодны, используют самые современные технологии, обеспечивают 4-32 телефонных интерфейса (FXS) для управления 4-32 аналоговыми телефонными аппаратами или факс-машинами.

Для этого просто установите устройство серии Venus и существующие аналоговые бизнес - телефоны / пользователи мини АТС и факс-аппараты станут подключенными к поставщикам услуг управляющей IP сети  через различные широкополосные технологий доступа (10/100 BaseT Ethernet, ADSL, кабельные модемы, LMDS, DSL маршрутизаторы  и т.п..).

С использованием самого передового протокола MGCP, поддерживаемого серией Venus, осуществляется взаимодействие с MGCP Call Manager большинства производителей. Поставщики услуг теперь способны расширить сервисы, делая их более интеллектуальными (выписка счетов/ управление вызовами), которые предусмотрены MGCP Call Manager, для пользователей использующих оборудование Venus.

Устройства серии Venus являются дистанционным управляемым продуктом для средних и малых офисов или компактных жилых массивов, в стандартной конфигурации они состоят из 4 (Venus 2804) или 8/ 16/ 24/ 32 (Venus 2832) телефонных (POTS) интерфейсов, одного 10 BaseT или 10/100BaseT (для WAN), и представляет собой компактное интеллектуальное устройство, спроектированное для установки как в виде настольного устройства, так и для монтажа в промышленных стойках.

Преимущества TAINET Venus - это высококачественный голосовой шлюз, позволяющий передавать VoIP (голос поверх IP) с использованием традиционных телефонных и факсимильных аппаратов. Venus позволяет создавать  экономичные IP- телефонные соединения для Internet, Intranet или домашних пользователей. Подключение к IP сети через 100 BaseT или 10/100 BaseT Ethernet интерфейс. Поддерживаемые протоколы кодирования: G.711, G.723.1, G.726 и G.729A. Совместимость с MGCP протоколом 1.0 и NCS1.0

Светодиодные индикаторы (LED) на передней панели предоставляют информацию о статусе шлюза и сетевом интерфейсе. Venus 2832: 8/ 16/ 24/ 32 портовый шлюз VoIP. Совместим с MGCP Call Manager и Soft Switch таких производителей как: Clarent, Sonus, ComMatch, Tollbridge.

Технические характеристики:

- Количество портов : 8/ 16 / 24/ 32 портов.

- Тип интерфейса : FXS  -- 2-х проводная аналоговая линия/ G3 FAX линия.

- Разъем: 2832: аналоговый 50-pin Centronics соединитель (для FXS).

- Система эхоподавления: ITU-T G.165/ G.168 (35ms).

- PCM интерфейс: ITU-T G.711 A-Law или М-Law.

- Голосовые кодеки : ITU-T G.723.1, G.729.A и G.726.

- Определение типа набора : DTMF, Call Progress и V.21/V.25 data/fax/voice автоопределение.

- Генератор сигналов : Dial tone, Busy tone и Ring back сигнал.

- Поддерживаемые функии: определение наличия голоса -Voice Activity Detection (VAD), подавление пауз -Silence Suppression, генерация комфортного уровня шума - Comfort Noise Generation (CNG), DTMF Relay, Selectable Gain Control.

- WAN интерфейс: 10BaseT или 10/ 100BaseT, или Fast Ethernet.

- Протоколы: Контроль вызовов - MGCP (Media Gateway Control Protocol); Internet протоколы :  TCP/IP, UDP/IP, RTP, SDP, Telnet, HTTP и TFTP; назначение IP адресов:  статическое или DHCP.

- FAX Relay.

- ITU-T T.38.

- FAX Mode.

- ITU-T V.21, V.27ter, V.29 и V.17.

- Индикаторы: питание, система, 100BT, 10BT, слот #1,слот #2, голосовой статус.

- Порт управления: RS-232, DB-9.

- Управление: консольное, Telnet, HTTP Web броузер.

- Удаленная загрузка программного обеспечения: С TFTP сервера.

- Питание: AC : 85 ~ 260 VAC, 50 ~ 60Hz, 80W и DC : -36 ~ -72 VDC, 80W.

- Размеры: 437mm (W) x 286mm (D) x 44mm (H).

- Рабочая температура: 0 ~ 50°C.

- Температура хранения: -10 ~ 70°C.

- Влажность; 10% ~ 90% (без конденсата).

- EMC: CE Mark, FCC часть 15 класс A.

- Безопасность: UL, CE, FCC часть 68.

Шлюзы компании Clarent

Компания Clarent поставляет весь набор изделий IP-телефонии, и прежде всего шлюзы (включая средства IVR). Перечислим их в порядке возрастания мощности и расширения функций:

- Clarent Gateway 100 – содержит 4- и 30-портовые шлюзы для передачи речевых, факсимильных и информационных потоков (по протоколу Н.323); используется для соединений УПАТС и ТфОП; программное обеспечение построено на сервере Windows NT 4.0.

- Clarent Gateway 400 – содержит 24- и 120-портовые шлюзы (с возможностью наращивания); используется для построения крупных сетей IP-телефонии; работает по протоколу Н.323, имеет развитые средства IVR, поддерживает интерфейсы ОКС-7, PRI-ISDN и др. Для автоматизированного управления поддерживаются интерфейсы SNMP, MIB-II и LanManager.

- Clarent Gateway 1200 - имеет мощность до 12 потоков Е1; используется технология объединения речевых потоков по направлениям связи (так называемый метод Clarent Through Packet), что значительно уменьшает задержки пакетов; идеально подходит для построения крупных сетей IP-телефонии (так называемых Clearinghouse).

- Clarent C7 Gateway Signaling – обеспечивает интеграцию с телефонными сетями, работающими по протоколу ОКС-7, с классическими интеллектуальными сетями. Один сигнальный канал, подключенный к сети ОКС-7, обеспечивает связь с 600 портами.

Шлюз MULTIVOIP800 ОТ компании MULTITECH

Шлюз MultiVOIP800 подключается к 8 аналоговым портам УАТС, кроме того, аналоговый телефон можно напрямую подсоединить к устройству. На выходе имеет RJ-45 подключение к 10/100Base-T Ethernet концентратор/коммутатор Компания реализовала схему коррекции ошибок Forward Correction Scheme для снижения раздражающей

вариации задержки: VoIP воссоздает недостающие пакеты, не дожидаясь, пока они прибудут. Кодирование речи осуществляется с помощью самых разных G-стандартов, в том числе G.723.1 и G.729.a (на 32 Кбит/с). В случае последнего качество речи просто превосходное. Благодаря встроенному агенту SNMP и серверу Web управление этим устройством практически не требует усилий.

Технические характеристики:

- Количество портов: 8.

- Один 10/100Base-T Ethernet и полная совместимость с существующими routers и WAN инфраструктурой.

- Оснащён аналоговыми портами FXS/FXO, и E&M для подключения аналоговых телефонов, существуют внешние транки к PSTN или PBX.

- Поддерживает протоколы H.323 или SIP для передачи голоса через Интернет.

- Поддерживает рекомендации серии H.450 чтобы обеспечить ряд дополнительных услуг таких как передачу, удержание, переадресацию и ожидание вызова, а так же идентификацию номера.

- Поддерживает голосовые кодеки: ITU – T G.723.1, G.729.a.

- Одновременная передача голоса и факса по стандарту T.38.

- Использование приоритезации голоса.

- Встроенный gatekeeper и централизованное управление.

- Благодаря встроенному агенту SNMP и WEB браузеру управление этим устройством практически не требует усилий.